E2 : ÉPREUVE DE TECHNOLOGIE

SOUS-ÉPREUVE E 21 : ANALYSE ET DIAGNOSTIC

- Unité U 21 –

Cabine suspendue Massey Ferguson

Massey Ferguson 7485

DOSSIER RESSOURCE

- DOSSIER RESSOURCE : Identifié DR, numéroté DR 1/6 à DR 6/6

Ne rien inscrire dans ce dossier ; celui-ci ne sera pas lu par les correcteurs au moment de la correction

| 1309-MM A T21 | Baccalauréat Professionnel |  | Session 2013 |  | U 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAINTENANCE DES MATÉRIELS Option A : agricoles |  |  |  |  | DR 1 / 6 |
| E2 Épreuve de technologie Sous-Épreuve E21 Analyse et diagnostic |  | Durée : 3 h |  | Coef. : 1,5 |  |

Le

- Généralités :

Description (Fig. 1 et Fig. 2).

La suspension est de type pneumatique. A l’avant, la cabine est fixée sur le carter de transmission par l’intermédiaire de deux supports (1) et deux rotules élastiques (2).

A l’arrière, la cabine est fixée sur les trompettes par deux supports (3) et deux coussins d’air gonflables (4) avec ou sans réserve d’air selon le modèle. Le guidage et le maintien des deux amortisseurs arrières est assuré par deux biellettes latérales (5) avec rotules élastiques (6), deux amortisseurs de retenu (7), deux butées de fin de course (8) et deux butées anti-arrachement

(9). Les supports avant sont fixés boulonnés sur le châssis, les supports arrières sont montés serrés sur les trompettes.

Le système de suspension est similaire sur tous les tracteurs. Les supports avant et arrière sont différents selon le type de châssis et le type de trompettes (voir Fig. 3).

B .fonctionnement :

Le gonflage des amortisseurs pneumatiques (Fig. 4) est assuré par un ensemble boîte de commande (1) situé sous le plancher de cabine (2) dans le dégagement de l’assise du siège chauffeur. Ce boîtier de commande possède un réservoir interne de 3 L, qui sert de réserve de pression. La pression dans ce réservoir reste comprise entre 4,5 et 6,5 bars grâce à un pressostat. Cette pression est fournie à deux régulateurs de pression de 2,10 et 2,65 bar utilisés respectivement pour le mode de suspension souple ou ferme.

La sélection de ces deux modes est effectuée par un électrodistributeur commandé depuis le poste de conduite par un interrupteur (5).

La pression d’air est fournie aux deux circuits de suspension gauche et droite. Ils sont composés de :

- version 6 cylindres : un accumulateur d’air de 2 L (3) et un coussin d’air (4) reliés entre eux par des tubes souples

- version 4 cylindres : un coussin d’air relié à la boîte de commande par un tube souple et un tube rigide

Lorsque l’utilisateur actionne l’interrupteur la suspension passe en mode rigide. Un témoin d’anomalie est placé sur l’interrupteur. Il s’allume en cas de surchauffe du compresseur.

C.Boîte de commande :

Détail des composants (Fig. 5)

(1) Pressostat : il commande le compresseur pour garder une pression comprise entre 4,5 et 6,5 bar dans le réservoir (2).

(2) Réservoir : il sert de réserve d’air sous pression (3 L à 4,5 - 6,5 bar) utilisable directement pour les besoins du système.

(3) Régulateur 2,10 bar : il régule la pression dans les coussins d’air en mode souple.

(4) Régulateur 2,65 bar : il régule la pression dans les coussins d’air en mode ferme.

(5) Filtre / Déshydrateur : il retient les impuretés et l’eau du système.

(6) Electrodistributeur : il permet la sélection du mode souple ou ferme en ouvrant le circuit du régulateur concerné.

(7) Compresseur : il génère la pression dans le réservoir.

(8) Filtre d’aspiration : il filtre l’air à l’entré du compresseur.

(9) Purge : elle sert à vider le filtre / déshydrateur de ses impuretés.

(10) Vers système de suspension gauche (accumulateur + coussin d’air ou coussin d’air seul)

(11) Vers système de suspension droit (accumulateur + coussin d’air ou coussin d’air seul)

D. Fonctionnement du circuit électrique :

Nomenclature (Fig. 6).

(1) Pressostat

(6) Electrodistributeur

(7) Compresseur

(R) Relais inverseur

(S) Sécurité thermique (bilame)

Le circuit électrique est commandé en cabine par un relais (R16) et protégé par un fusible 50 A (F49).

Le moteur possède une protection thermique (bilame S) qui coupe le circuit du compresseur en cas de surchauffe de celui-ci. Le bilame coupe aussi le circuit de la bobine du relais inverseur (R), le courant passe alors de la borne 30 à 87a du relais (R) pour alimenter le voyant de défaut sur l’interrupteur situé en cabine.

Repérage des bornes du connecteur LIG2 (Fig. 6) :

(1) alimentation 12 V du compresseur

(2) alimentation 12 V de la borne 30 du relais (R)

(3) masse du circuit de compresseur

(4) masse de la bobine du relais (R)

(5) connection à l’interrupteur en cabine pour la commande de l’électrodistributeur

(6) alimentation du relais (R) vers le voyant de défaut de l’interrupteur en cabine

(7) masse pour l’électrodistributeur

(8) inutilisé

87 a

Fig 7

2 Boite à fusibles

3 Contacteur de démarrage

29 Boite de commande

FAI 02 Faisceau tableau de bord

FAI 08 Faisceau éclairage

FAI 09 Faisceau éclairage intérieur cabine

FAI 13 Faisceau alimentation Boîte à Fusibles

FAI 17 Faisceau Masse BAF

CAB108Contacteur cabine suspendue

E. Fonctionnement pneumatique de la suspension :

Schéma de principe.

(1) Pressostat

(2) Réservoir 4,5 - 6,5 bar 3 L

(3) Régulateur 2,10 bar

(4) Régulateur 2,65 bar

(5) Filtre / Déshydrateur

(6) Electrodistributeur de type 3/2

(7) Compresseur

(9) Purge

(10) Accumulateur 2 L gauche

(11) Accumulateur 2 L droit

(12) Coussin d’air gauche

(13) Coussin d’air droit

Remarque :

Le régulateur 2,10 bars travaille en admission pour la montée en pression et en échappement pour le passage de 2,65 à 2,10 bars.

Lorsque l’électrodistributeur est alimenté, c’est le régulateur 2,65 bar qui fonctionne. Lorsqu’il n’est plus alimenté (position par défaut), c’est le régulateur 2,10 bars qui fonctionnent.

F. Débattement de la cabine :

(Voir Fig. 8)

Support avant (A) :

- x : 10 mm

- y : 10 mm

- z : 10 mm

Coussin d’air arrière (B) :

- x : 10 mm

- y : 50 mm

- z : 20 mm

G. Contrôles de la suspension :

Recherche de fuites

C’est principalement au niveau des raccords que des fuites sont possibles.

Monter la cabine en position haute à 2,65 bars.

Appliquer à chaque raccord démontable (Fig. 9) du produit détecteur de fuites de type Loctite 7100. La présence d’une fuite est révélée par la présence de bulles.

Montage des raccords

Il est important de bien monter les raccords afin d’éviter les fuites à ce niveau.

Montage/démontage d’un raccord encliquetable : (Fig. 10)

Montage : Insérer le tube jusqu’au fond du raccord. Le tube est retenu par une "pince" (1).

Démontage : Appuyer sur la bague (2) et tirer sur le tube.

Montage/démontage d’un raccord à coiffe : (Fig. 11)

Montage : Passer le tube dans la coiffe (3), emmancher le tube à fond sur la canule (4). Visser la coiffe.

Démontage : dévisser la coiffe et tirer sur le tube.

Contrôle des pressions

Brancher un manomètre sur les tubes pneumatiques au niveau des coussins d’air. Mettre en pression la suspension et vérifier la montée en pression de 2,10 à 2,65 bar, la chute de pression de 2,65 à 2,10 bar, et le maintient de la pression à 2,10 et 2,65 bar.

La montée en pression de 2,10 à 2,65 bar ne doit pas dépasser 20 secondes. Au-delà, une fuite est probable dans le circuit. Procéder à une recherche de fuites.

H. Diagnostic :

| SYMPTOMES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Le système se décharge | Le passage de 2,65 à 2,10 bar ne se fait pas | Le passage de 2,10 à 2,65 bar ne se fait pas | Le voyant de défaut est allumé | Le compresseur ne s’arrête pas | Le compresseur ne démarre pas | CAUSES POSSIBLES |
|  |  |  |  |  |  | La batterie est déchargée |
|  |  |  |  |  |  | Le fusible de protection est grillé |
|  |  |  |  |  |  | Le connecteur électrique n’est pas branché |
|  |  |  |  |  |  | Le système est déjà sous pression |
|  |  |  |  |  |  | Le pressostat est défectueux |
|  |  |  |  |  |  | Le compresseur est défectueux |
|  |  |  |  |  |  | Les réservoirs ne sont pas présents |
|  |  |  |  |  |  | Les coussins d’air ne sont pas présents |
|  |  |  |  |  |  | Les tubes entre la boîte de commande et les réservoirs ne sont pas connectés |
|  |  |  |  |  |  | Les tubes entre les réservoirs et les coussins d’air ne sont pas connectés |
|  |  |  |  |  |  | Le compresseur est en coupure thermique |
|  |  |  |  |  |  | Le système est déjà sur la position 2,65 bar |
|  |  |  |  |  |  | Le régulateur 2,65 bar est défectueux |
|  |  |  |  |  |  | L’électrodistributeur est défectueux |
|  |  |  |  |  |  | Le système est déjà sur la position 2,10 bar |
|  |  |  |  |  |  | Le régulateur 2,10 bar est défectueux |
|  |  |  |  |  |  | Présence d’une fuite sur le circuit |