# DOSSIER RESSOURCE

#### Sous-épreuve E21 :   Analyse et diagnostic

LA TRANSMISSION HEXASHIFT DU TRACTEUR CLAAS ARION 640

### Ce dossier comprend 11 pages numérotées ……………….….DR 1/11 à DR 11/11

Ne rien inscrire dans ce dossier, celui-ci ne sera pas lu, par les correcteurs, au moment de la correction.

Le tracteur ARION nouveau modèle de la marque CLAAS vient d’arriver sur le marché. Ce tracteur offre une large gamme d’options dont la boîte de vitesses GBA 25 équipée d’un hexashift (module qui permet d’avoir 6 vitesses à passage sous couple) associée à un pilotage électro-hydraulique du passage des 4 gammes. Cette boîte conserve l’inverseur sous-couple Revershift et toujours en option une gamme lente ou extra-lente.

Pilotage électro-hydraulique du passage des 4 gammes

Module 6 vitesses à passages sous-couple HEXASHIFT

Gamme lente ou extra-lente en option

Inverseur sous couple REVERSHIFT

La boîte de vitesses automatique de chez CLAAS  permet de bénéficier d’un soutien High-tech des plus efficaces. Elle propose six rapports sous charge et quatre gammes robotisées ainsi que de la gamme lente ou extra-lente seulement accessible en gamme A et B, le tout soit en marche avant ou en marche arrière.

Afin de rendre son utilisation agréable, un système appelé Drivestick permet un contrôle total de la transmission avec seulement deux doigts.

Passage des

Le drivestick

rapports sous couple +/–

Passage des gammes +/–

En fonction de l’amplitude du mouvement vous commandez

l’hexashift ou les gammes.

Présentation

Le circuit basse pression maintient une pression de 20 bar. Il permet entre autre l'alimentation des :

– 3 électrovannes de "l'Hexashift" : PSV1, PSV2, PSV3

– 2 électrovannes proportionnelles d'avancement : PSVF, PSVR

– 4 électrovannes "on/off" des gammes robotisées : SVA, SVB, SVC, SVD.

L'alimentation en débit du circuit basse pression dépend du circuit hydraulique haute pression équipant le tracteur.

Un filtre 60 microns protège les électrovannes.

L'accumulateur complète le circuit basse pression lors des appels de débit important à bas régime.

La basse pression est surveillée électroniquement par un manocontact 9 bar.

Clapet 20 bar sur le circuit

Nomenclature

1 Tiroir.

2 Ressort.

3 Arrivée du tiroir de priorité du bloc "2".

4 Vers les électrovannes.

5 Vers les distributeurs auxiliaires et relevage.

Le tiroir "1" s'équilibre entre la force exercée par le ressort "2" et la pression dans la conduite allant vers les électrovannes "4" afin de maintenir 20 bar. (repéré 30)

Schéma du pilotage de la boîte de vitesses GBA 25

Contrôle du manipulateur d'inverseur (188)

Voir les tests électriques, manipulateur pour la procédure de contrôle.

– Deux aimants (x) et (y) sont situés sur le levier d'inverseur de chaque côté du pivot, avec des contacts sur une carte électronique de contrôle.

– Contrôle des tensions, en fonction de la logique de pilotage suivante.

Procédure de contrôle

Intensité retour électrovanne PSV3 inférieur à la consigne.