# DOSSIER RESSOURCE

#### Sous épreuve E22 :   Préparation d’une intervention

autre représentation

du système

ou

de l’engin étudié

La Récolteuse coupeuse de canne à sucre Austoft

### Ce dossier comprend 12 pages numérotées ……………….….DR 1/12 à DR 12/12

Ne rien inscrire dans ce dossier, celui-ci ne sera pas lu, par les correcteurs, au moment de la correction.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Fiche client :   Nom : HOAREAU

Prénom : Adrien

Adresse : La prairie

Code postal : 97 470 Saint Benoît

tél. : 02 62 96 45 87 /  Fax : 02 62 96 05 12

Code client : 145 947

Moissonneuse : Marque : Austoft

Type : A 7700  ONLY                                Puissance (ECE-R24) :       246  kW

N° de série : 770373                              Date de mise en service : 01 / 12 / 2008

N° de production : PRC 000 11 27	      Type de moteur : Cummins QSM 11-330

Nombre d’heures : 200 h

Dernière révision effectuée par la concession le : 18 /12 /2008 pour les 50 heures

CONCESSION :

ETS FOUCQUE  S.A     Concessionnaire   AUSTOFT  Océan indien

N° 12

69, Boulevard du Chaudron 97490 Sainte Clotilde

La Récolte de la Canne à sucre se mécanise de plus en plus. A la Réunion, on utilise beaucoup les moissonneuses de marque Austoft (Case).

Cette machine permet de récolter un rang par passage, elle coupe le pied à sa basse, le nettoie et le tronçonne ensuite en petits morceaux quelle  dépose dans une remorque.

L’extracteur secondaire

L’extracteur primaire

Les tronçonneuses

L’étêteuse

L’élévateur

Le circuit d’alimentation

Les bas coupeurs

Les diviseurs

L’étêteuse coupe et rejette les pointes feuillues de la canne à sucre. Deux types d’étêteuse  sont disponibles : coupe individuelle normale et déchiqueteuse. La hauteur de coupe est sous le contrôle de l'opérateur leur sens de rotation est horaire.

Les diviseurs de canne soulèvent la canne à sucre tombée au sol et séparent la rangée sous coupe de la prochaine. La hauteur (individuelle) est sous le contrôle de l'opérateur.

Les parois latérales flottantes redirigent les tiges couchées vers les lames découpeuses pour la réduction des pertes.

Les bas coupeurs  coupent  la canne au niveau du sol et l'alimentent, pieds en premier, vers l'ensemble des rouleaux d'alimentation. La hauteur est sous le contrôle de l'opérateur.

Le rouleau souleveur, à régler pour aider l'alimentation des tiges de canne à sucre couchées. Il existe une option de réglage manuel ou hydraulique.

Le circuit d’alimentation

Le rouleau d’alimentation avant contrôle le passage des cannes couchées et enchevêtrées qui vont ensuite au rouleau d’alimentation principal. Par la suite, les cannes sont dirigées au travers d’un train de rouleaux qui permet aux poussières, pierres et autres corps étrangers de s’échapper avant que les cannes n’arrivent aux tronçonneuses. Leur rôle est de nettoyer la récolte.

Les tronçonneuses

Equipées de lames, les tronçonneuses ont pour rôle de tronçonner la canne en morceaux. La machine dispose de deux tronçonneuses alimentées par des moteurs hydrauliques.

L’extracteur primaire a pour rôle d’épurer en aspirant la poussière et les pailles loin de la zone de transport et des autres zones. Sa vitesse de rotation est de 1750 tr/min. On peut positionner l'écran hydrauliquement ou mécaniquement. Quant aux morceaux, ils tombent sur un élévateur qui les transborde jusqu’au deuxième extracteur.

L’élévateur transporteur transporte les bouts de chaumes dans la benne et permet de faire tomber la terre résiduelle. Le pivotement de l'élévateur, d'un côté ou de l'autre, est sous le contrôle de l'opérateur.

L’extracteur secondaire produit une forte aspiration vers le haut qui sépare les résidus de chaumes lorsqu'ils tombent. Il termine d’épurer les morceaux de canne des derniers résidus.

Le volet épandeur de la benne est utilisé pour distribuer le chaume de canne uniformément dans la benne. La position du volet est sous le contrôle de l'opérateur.

Puis les morceaux de canne tronçonnés tombent dans la remorque avant d’être acheminés par la route jusqu’à l’usine sucrière.

Schéma hydraulique de la coupeuse de canne partie organe de récolte

Equivalence de représentation des distributeurs 5 et 8

D

C

H

B

A

F

G

E

| Nomenclature schéma hydraulique de la coupeuse de canne |  |
| --- | --- |
| A- Vérin pour régler la hauteur de l’étêteuse | E- Vérins de commande de l’orientation de l’élévateur |  |
| B- Vérin releveur du diviseur gauche | F- Les différents types de suspension |  |
| C- Vérin releveur du diviseur droit | G- Limiteur de pression |  |
| D- Moteur hydraulique de l’étêteuse | H- Electrovanne |  |

Eclaté des tronçonneuses

Eclaté des accumulateurs

Nomenclature et tarif pièces

| Rep | Référence | A7000 | A7700 | Description | Quantité | Prix unitaire H.T | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | AH 122548 AH 126987 | X | X | Accumulateur Accumulateur | 1 1 | 210 4.56 |  |
| 1 2 3 4 | AFI 10655 AFI 56032 AFI 15230 CA 154879 | X X X X | X X X X | Vis Rondelle Bouchon Carter | 15 15 1 1 | 6.20 2.1 9.10 196 |  |
| 5 6 7 8 9 | AFI 56478 CA 56988 R0 79018 RT 87395 PR 47297 | X X X X X | X X X X X | Vis Carter Rondelle Bague Pignon | 21 1 1 1 1 | 2.12 302 10.25 10.64 142.36 |  |
| 10 11 12 | PR 47100 AFI 1712 AFI 35512 | X X X | X X X | Pignon Rondelle Vis | 1 12 12 | 143.02 1.89 2.50 |  |
| 13 14 15 | SR 96805 R 1023 RO 96 806 | X X X | X X X | Support d’entraînement Circlips Roulement | 2 2 4 | 145.36 2.40 55 |  |
| 16 17 18 | RT 104733 R 197742 CA 171009 | X X X | X X X | Rondelle Moyeu Carter | 4 2 1 | 2.80 160 890 |  |
| 19 20 21 | AFI 87210 AFI 34603 R 129173 | X X X | X X X | Rondelle Vis de remplissage Reniflard | 1 1 1 | 5.20 8.5 49 |  |
| 22 23 24 | RA 47275 AFI 87310 AFI 34403 | X X X | X X X | Pastilles Rondelle Vis de vidange | 4 1 1 | 12 0.68 2.9 |  |
| 25 26 | AFI 34303 AFI 36603 | X X | X X | Vis Vis | 1 24 | 4 1.12 |  |
| 27 28 29 | AFI 12359 M 517041 M 517041 | X X X | X X X | Ecrou Bâti de tronçonneuse Bâti de tronçonneuse | 24 1 1 | 0.45 654 610 |  |
| 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | LR 87210 LR 78548 AFI 36603 ATC 456921 ATC 14257 AFI 25894 R 197642 AFI 45963 AFI 15963 RT 108833 BR 458963 RT 78952 AFI 15236 RT 14796 | X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X | Lame de tronçonneuse Lame de tronçonneuse Vis de fixation Plaque de protection Plaque de maintien Vis de fixation Moyeu Vis Vis de position Rondelle Bâti de moyeu Bague d’épaisseur Vis Rondelle | 8 8 56 8 8 56 2 24 8 2 2 2 6 56 | 102 98 2.31 45.2 69.8 2.10 142 1.56 1.8 3.5 80 1.2 2.3 1.9 |  |

Gamme de démontage

| Code opération / Manuel atelier |  | Opérations | Temps |  | Remarques |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13000 A |  | Nettoyage de la machine | 2.3H |  |  |  |  |
| 2530 C |  | Basculement de la cabine | 0.5H |  |  |  |  |
|  |  | Déposer les quatre vis des deux paliers de montage arrière de la cabine |  |  |  |  |  |
|  |  | Mettre en place le dispositif de basculement de cabine puis l’immobiliser |  |  |  |  |  |
|  |  | Basculer la cabine en tournant la tige filetée du dispositif vers la droite |  |  |  |  |  |
|  |  | Monter la tige de verrouillage entre le palier avant gauche de la cabine et le support du châssis principal puis verrouiller. |  |  |  |  |  |
|  |  | Monter la tige de verrouillage entre le palier avant gauche de la cabine et le support du châssis principal puis verrouiller. |  |  |  |  |  |
| 5212 B |  | Dépose Repose d’un accumulateur | 3.2H |  |  |  |  |
|  |  | Vidanger le circuit |  |  |  |  |  |
|  |  | Déposer l’accumulateur |  |  |  |  |  |
|  |  | Reposer un accumulateur neuf |  |  |  |  |  |
|  |  | Effectuer un essai de mise en pression afin de contrôler les éventuelles fuites |  |  |  |  |  |
|  |  | Procéder aux réglages |  |  |  |  |  |
|  |  | Faire un essai sur chantier afin de valider les réglages |  |  |  |  |  |
| 6508 C |  | Changement des lames des tronçonneuses | 2H |  |  |  |  |
|  |  | 1. Faire tourner le volant pour avoir accès aux lames. Desserrer les boulons de fixation puis déposer la lame. Nettoyer la zone d'insertion de la lame. 2. Installer la nouvelle lame dans le tambour supérieur d'abord pour minimiser les risques de blessures en provenance de la lame inférieure. La lame supérieure s'installe avec la partie biseautée faisant face à l'ensemble des rouleaux d'alimentation de l'appareil. La lame inférieure s'installe avec la partie biseautée faisant face à l'extracteur primaire. La lame supérieure doit toujours mener lors de la récolte. Bien serrer les boulons de fixation. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Remarque: Le concept du tronçonnage différentiel offre une action de balayage améliorée et par conséquent, un temps de contact des lames tronçonneuses plus étendu. Ce concept améliore le tronçonnage et la capacité d'expulsion des résidus. |  |  |  |  |
|  |  | Comme le temps de contact de la lame est augmenté, le besoin d'un ensemble de lames à usage intensif (tel qu'utilisé dans un modèle standard de lames tronçonneuses rotatives) est réduit. Un serrage excessif de la lame peut provoquer une défaillance prématurée des composants de la boîte d'engrenages. Remarque: Il peut être difficile d'obtenir une marque pleine longueur suite aux tolérances de fabrication des lames. 3. Pour resserrer le grillage des lames, déplacer légèrement vers l'extérieur les lames inférieures puis resserrer les boulons de fixation de la plaque. |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Pour vérifier la synchronisation des lames, déposer un mélange de minium et de graisse ou de bleu de Prusse sur les lames du tambour inférieur. Faire tourner le volant et vérifier la marque déposée constamment par les couteaux du tambour supérieur sur les couteaux du tambour inférieur. Les lames devraient être marquées sur toute la longueur. |  |  |  |  |  |
| 6502 A | Synchronisation des lames des tronçonneuses |  |  | 1.2H |  |  |  |
|  | 1. S’assurer que toutes les lames sont bien serrées en position. Faire tourner le volant pour pivoter les tambours de la tronçonneuse et déposer de la peinture sur les deux ensembles de lames du tambour inférieur. Les lames supérieures devraient marquer les lames inférieures sur toute la largeur du tambour |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Si aucune marque n'apparaît sur les lames inférieures, déposer la grande porte d'inspection sur le boîtier de synchronisation. Pour prévenir les pertes d'huile, vidanger une petite quantité d'huile du carter d'engrenages avant de déposer le couvercle. Desserrer les boulons de fixation. Déplacer le pignon de synchronisation en sens horaire, légèrement contre le bossage de montage, puis couper les deux boulons opposés. Tourner le volant lentement pour vérifier le contact lame. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Lorsqu'une marque apparaît sur toute la largeur des deux lames du tambour inférieur et que l'action de coupe n'accroche pas, serrer bien tous les boulons du pignon de synchronisation. Vérifier à nouveau le contact lame. Si tout est en ordre, réinstaller la porte d'inspection et faites l'appoint d'huile. Remarque: Repositionner les pignons de synchronisation à des intervalles de 50 000 tonnes pour bien distribuer l'usure parmi les dents de l'engrenage et prolonger la vie utile du pignon. Marquer la position de l'ensemble des engrenages lorsque les lames tronçonneuses sont ensembles. Après le remontage, s’assurez que ces positions ne sont plus réutilisées. Pour obtenir le maximum de vie utile des engrenages, la direction de rotation des pignons de synchronisation peut se renverser. La garantie s'appliquera suivant la conformité aux lignes directrices d'entretien. Remarque: Petite porte d'inspection sur le boîtier de synchronisation Lorsqu'il est nécessaire de vérifier ou d'ajuster le pignon supérieur de synchronisation, déposer la petite porte d'inspection du boîtier de synchronisation. Comme norme, le pignon supérieur de synchronisation devrait être dans la position dextrorsum complète bien appuyé contre les boulons. |  |  |  |  |  |  |
| 3000 BC |  | Révision du moteur | 4H |  |  |  |  |
| 250001 A |  | Changer l’huile de l’étêteuse | 0.3H |  |  |  |  |
| 78920 B |  | Contrôle des chenilles | 3H |  |  |  |  |
| 12000 B |  | Contrôle du moteur | 2H |  |  |  |  |
| 23001 B |  | Contrôle des commandes | 2H |  |  |  |  |
| 13000 A |  | Nettoyage de la machine | 2.3H |  |  |  |  |
| 62000 B |  | Contrôle des faisceaux électriques | 2.6H |  |  |  |  |
| 89200 C |  | Contrôle de la transmission | 2.5H |  |  |  |  |
| 80001 E |  | Changer l’huile du convoyeur | 0.8H |  |  |  |  |
| 250002 A |  | Changer l’huile du réservoir | 0.8H |  |  |  |  |
| 250001 B |  | Changer l’huile des tronçonneuses | 0.4H |  |  |  |  |
| 21001 B |  | Changer le filtre à air | 0.3H |  |  |  |  |
| 29001 D |  | Changer le liquide de frein | 0.9H |  |  |  |  |
| 30001 D |  | Changer les filtres de retour | 1.2H |  |  |  |  |
| 10200 E |  | Entretien complet du convoyeur | 1.6H |  |  |  |  |
| 22001 B |  | Changer l’inhibiteur | 0.5H |  |  |  |  |

Recommandations du constructeur.

Carburant moteur : carburant diesel 480 litres (106 gallons impériaux) nominaux.

Huile moteur : CASE IH Cursor 10.3 - 29 litres

Cummins M11 / QSM11 - 34 litres

Scania D 11 - 30 litres

Eau moteur : traitée : 50 litres

Liquide hydraulique pour système : 480 litres (106 gallons impériaux) nominaux. - liquide hydraulique

Huile de la boîte à engrenages de l'entraînement de la pompe : 1,6 litre - liquide hydraulique

Huile de la boîte à engrenages de la découpeuse : Articulation de la découpeuse : 9,5 litres – huile pour engrenages

Huile de la boîte à engrenages de la tronçonneuses : Tronçonneuse rotative : 5 litres - huile pour engrenages

Huile pour moyeux des roues arrières : 6 litres - huile pour engrenages

Climatiseur : Compresseur : 228 +/- 15mm (7,6 +/- 0,5 on. liquide) P.A.G. Huile SP20 Réfrigérant : 1450 +/- 150 grammes (51 +/- 5 onces) de HFC R134a

SPÉCIFICATIONS DES FLUIDES  CARBURANT / HUILE / EAU

Mazout léger avec un indice de cétane d'au moins 35 (c.-à-d., ASTM no. 1 ou 2 ou huile combustible pour diesel no. 1D ou 2D).

HUILE DE GRAISSAGE MOTEUR

Moteur CASE IH Cursor 10.3

Utilisez l'huile de graissage moteur Case no. 1 grade SAE 15W/40 ou toute autre huile qui répond aux spécifications suivantes : 15W/40 API CH4

Moteurs Cummins M11 / QSM 11

L'utilisation d'huiles de graissage moteur de qualité, alliée à des intervalles adéquats de vidanges d'huile et de changements de filtre, est un facteur critique pour le maintien du rendement et de la durabilité du moteur. Cummins Engine Company Inc. Recommande l'utilisation d'une huile moteur pour service intensif de haute qualité de grade SAE 15W/40 (c.-à-d., Cummins Premium Blue) qui répond aux exigences du classement de rendement CE de la American Petroleum Institute A.P.I.

Remarque: Utiliser les huiles moteur de grades CC/CD ou CD/SF dans les zones où l'huile de grade CE n'est pas encore disponible. On suggère une limite de cendres sulfatées de 1,0 masses pour cent pour une consommation d'huile et des dépôts optimaux pour les soupapes et pistons. Les cendres sulfatées ne doivent pas excédé 1,85 masse pour cent.

| Désignation fournitures | Références | Prix U.H.T | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Huile moteur | IU 25123 | 3.70 | 10 W 30 CASE IH |
| Huile de transmission/hydraulique | IU 24589 | 3.40 | CASE IH |
| Huile de pont avant/réducteurs | IU 36214 | 3.29 | 80W90 EXTREME-GARD |
| Liquide de refroidissement | IR 78220 | 1.69 | CASE COOL-GARD – 36°C |
| Filtre à huile moteur | FR 95605 | 16.30 |  |
| Filtre à combustible | FR 85741 | 29.19 |  |
| Filtre à air | FR 86925 | 20 |  |
| Filtre à huile de transmission | FR 63963 | 39.20 |  |
| Crépine d’aspiration | CR 45879 | 18.24 |  |

Tableau d'entretien des 250 h  - Lubrification, fluides et filtres

| No. | Point de lubrification | Vérification | Nettoyage | Lubrification | Changer | Graissage |  |  | Qté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | HUILE DE LA RÉCOUPEUSE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | HUILE DE LA TRONÇONNEUSE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | HUILE DU MOYEU RÉDUCTEUR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | HUILE HYDRAULIQUE CAISSE COUPE DE BASE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | FILTRE AIR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ÉLÉMENT DE SÉCURITÉ RÉCEPTACLE SICCATIF CLIMATISEUR (boîte moteur) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MÉCANISME ARRÊT DE SÉCURITÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRESSION ACCUM. SOULÈVEMENT CHENILLARD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRESSION ACCUM. SOULÈVEMENT CHENILLARD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INHIBITEUR RADIATEUR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | LIQUIDE DE FREIN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | FILTRES DE RETOUR HYDRAULIQUES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | AIMANTS DES FILTRES DE RETOUR HYDRAULIQUES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AVERTISSEUR/ALARME SECONDAIRE (CAB) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FONCTIONNEMENT INDICATEURS (CAB) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VOYANTS (CAB) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INDICATEURS (CAB) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RÉTROVISEURS (CAB) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FAISCEAUX DE FILS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CHAÎNE ET MARCHES DE SÉCURITÉ - ÉLÉVATEUR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Point de lubrification | Vérification | Nettoyage | Lubrification | Tension | Changer | Réglage | Fréquence |  |
| 01 | ENGRENAGE INTERMÉDIAIRE DU CONVOYEUR |  |  |  |  |  |  | Journalier |  |
| 02 | ÉCROUS CHENILLES ET GALET-TENDEUR |  |  |  |  |  |  | Au besoin |  |
| 03 | CRAMPON DES PATINS DE CHENILLE |  |  |  |  |  |  | Au besoin |  |
| 04 | TENSION DES VÉRINS DE CHENILLE |  |  |  |  |  |  | Au besoin |  |
| 05 | ENGRENAGE INTERMÉDIAIRE SUPÉRIEUR DU CONVOYEUR |  |  |  |  |  |  | Au besoin |  |
| 06 | AXE DE LA POUTRE DE CHENILLE |  |  |  |  |  |  | Au besoin |  |
| 07 | GALETS DU CONVOYEUR |  |  |  |  |  |  | Au besoin |  |
| 08 | HUILE DU CUBE ARRIÈRE DU CONVOYEUR |  |  |  |  |  |  | Hebdomadaire |  |
| 08 | HUILE DU CUBE ARRIÈRE DU CONVOYEUR |  |  |  |  |  |  | Mensuel |  |

RECOMMANDATIONS DU CONSTRUCTEUR

Électrique

Le filage électrique, les commutateurs et les gaines isolantes sont une importante partie de la moissonneuse. Inspecter les gaines isolantes pour toute trace d'usure ou de frottement sur l'appareil. Réparer toujours immédiatement tout dommage. Inspecter les prises Hershman pour toute trace de corrosion ou de relâchement. Si vous remarquez des traces de corrosion sur une prise, nettoyer-les avec un nettoyant pour contacts adéquat.

Inspecter tous les raccords à l'épreuve des intempéries pour toute trace d'humidité et de résidus puis vérifier les connexions de l'élévateur-transporteur et de l'extracteur primaire. À l'aide d'air comprimé, nettoyer les chemins de câble, la partie arrière des interrupteurs du pupitre supérieur, les indicateurs et le filage du tableau de bord à gauche du siège.

Système d'arrêt Murphy

Vérifier le fonctionnement du système d'arrêt du moteur de la moissonneuse.

Batteries d'accumulateurs

Nettoyer les batteries d'accumulateurs. Vérifier l'électrolyte dans les batteries d'accumulateurs.

En cas de doute, communiquer avec votre concessionnaire Case IH Austoft.

Câbles de batterie

Nous recommandons de desserrer les connexions des batteries. Desserrer les fixations Stauff sous la cabine et dans le compartiment moteur. Desserrer les câbles qui vont au démarreur. L'aptitude à l'usage des câbles en sera prolongée. Les bornes des câbles de la batterie sont fabriquées à partir d'un composé d'alliage mou. Les bornes dureront plus longtemps si elles sont desserrées au cours de la saison morte.

Ne démarrer pas la moissonneuse avec des connexions lâches. Resserrer toujours les connexions avant un démarrage.

Schéma électrique du circuit de charge et de démarrage pour les moteurs Cummins.

Contacteur de la pédale d’embrayage

Batterie

Contacteur à clé

manocontact d’huile moteur

Relais de sureté

thermo contact moteur

Relais auxiliaire de sureté

Contacteur  du niveau d’huile hydraulique

Relais de circuit de refroidissement

Jauge du circuit de refroidissement

Solénoïde du démarreur

Relais de protection de la porte du radiateur

Contacteur de la porte du radiateur de refroidissement

Electrovanne du circuit d’injection

Le relais de sureté n’alimente pas l’électrovanne du circuit d’injection ; donc le moteur ne démarre pas, si les différents capteurs de la machines restent ouverts et n’alimentent pas son relais auxiliaire. Procédure de contrôle du relais de sureté. Borne B Borne C

Fusible 14 A

Bouton A pour outre passer les informations reçues par La borne S

Terminale S

| Contrôles | Valeur constructeur |
| --- | --- |
| Contrôle du fusible | 0 Ohm |
| Contrôler la continuité entre les bornes B et C | 0 Ohm |
| Contrôler la continuité entre les bornes C et S | 18 Ohm |

Lors des contrôles le bouton A doit être déprimé. Si les valeurs sont différentes le constructeur préconise de changer le relais de sureté.