# DOSSIER TRAVAIL

#### Sous épreuve E22 :   Préparation d’une intervention

## Photo

ou

autre représentation

du système

ou

de l’engin étudié

La Récolteuse coupeuse de canne à sucre Austoft

### Ce dossier comprend 8 pages numérotées DT 1/8 à DT 8/8

Toutes les réponses aux questions posées sont à reporter dans ce dossier qui sera obligatoirement rendu, dans son intégralité, en fin d’épreuve

REPORT DES NOTES

| Page N° |  | Question N° | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/8 | Organigramme et schéma hydraulique à compléter | 1 à 3 | / 15.5 points |
| 4/8 | Panne électrique | 4 à 5 | / 8 points |
| 5/8 | Panne électrique | 6 | / 2.5 points |
| 6/8 | Ordre de réparation | 7 | / 8 points |
| 7/8 | Commande de pièces | 8 | / 9 points |
| 8/8 | Entretien. Fiche de suivi de l’intervention | 9 | / 7 points |
|  | TOTAL sur 50 |  | / 50 |
|  | TOTAL sur 20 |  | / 20 |

Les rouleaux d’alimentation

Associez à chaque organe de la moissonneuse de canne à sucre le verbe ou les verbes correspondant à l’action subie.

L’organe de récolte

Etêteuse

La canne sur pied

L’extracteur primaire

Les tronçonneuses

L’extracteur secondaire

L’élévateur

/ 3.5

Les morceaux de cannes tombent dans la remorque

/ 10

Complétez sur le schéma hydraulique des organes de récoltes DT 3/8 en représentant la case active des distributeurs pour la situation suivante :

Pour :

- L’étêteuse fonction en sens horaire et en en phase de descente.

- Le diviseur gauche en montée.

- Le diviseur droit en descente.

- Faire orienter l’élévateur vers la droite.

- Placez sur le circuit un manomètre permettant de contrôler la pression d’alimentation DT 3/8.

/ 2

/ 15.5 (page)

PROBLÉMATIQUE

M. Hoareau agriculteur à la Réunion, contacte son concessionnaire afin qu’il réalise l’entretien annuel de sa moissonneuse de cannes à sucre AUSTOFT. Le chef d’atelier de la concession Foucque qui lui a vendu ce matériel, établit le rendez-vous. Le client durant la discussion se plaint d’un problème sur l’organe de récolte et les tronçonneuses, aussitôt un mécanicien de l’entreprise effectue un déplacement à l’aide d’un fourgon atelier (45 km) pour établir un diagnostic (45 min). Après contrôle, il s’avère qu’il faut remplacer un accumulateur et effectuer la synchronisation des lames de tronçonneuses après les avoir changées.

Il est convenu que M. Hoareau doit transporter sa moissonneuse jusqu’à la concession pour effectuer l’entretien annuel, remplacer les pièces défectueuses et effectuer les réglages. La machine rentre le mercredi 11 février pour quinze jours.

Alors que la machine arrive la veille à l’atelier, lorsque vous la démarrez pour l’installer dans l’atelier, vous êtes confronté à une panne électrique. La machine ne redémarre plus, les batteries sont correctement chargées, le démarreur fonctionne bien cependant le moteur ne fume pas.

- A partir du DR 12/12, nommez les éléments électriques qui peuvent être à l’origine de la panne.

/ 3

………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………......

- A partir du DR 12/12, quels sont les capteurs qui pilotent le relais de sureté ?

………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………......

/ 5

………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………......

/ 8 (page)

6)

…..  / 2.5

Présentez les contrôles que vous devez effectuer et incriminez la ou les pièces à l’origine de la panne.

| Eléments à contrôler | Type de contrôle (continuité, isolement, alimentation) | Outils de mesure |
| --- | --- | --- |

/2.5 (page)

7) Vous devez compléter l’ordre de réparation suite au diagnostic fait sur la coupeuse de cannes de M. HOAREAU

ORDRE DE RÉPARATION

Travaux demandés le ………. / …….. / ………

Par                                                               Reçu par                                                           Atelier           Tél

N° Client                                                                                                        Nouveau client           Groupement

Libellé                                                                Tél                                           Port/Fax

Nom                                                                   Prénom

Adresse de facturation

Code Postal                                        Commune

Adresse intervention

/ 4

| Matériel | Type | N° Série | Date de mise en service | Nombre d’heures | Garantie Oui Non |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

/ 4

Descriptif des travaux demandés : ………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/ 8 (page)

/ 9

8) Rédigez la liste des pièces détachées nécessaires à la réparation

| Bon de commande de pièces N° ….. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Ne rien inscrire Réalisé par : le ……. / …….. / ………. |  |  |  |
| M. : …………………………………………………………………………………………………………………………… ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| INTERVENTION : …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Repères | Désignation | Références | Nombre |

/ 9 (page)

9) La Moissonneuse de M HOAREAU aura bientôt 250 heures. Vous devez lui communiquer les opérations qui devront être réalisées par la concession lors de cette révision, en complétant le tableau afin que le service comptabilité puisse réaliser la facture de la révision des 250 heures.

/ 7

| Désignation de l’activité | Code opération | Main d’œuvre |
| --- | --- | --- |

/ 7 (page)