BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION

EN MICROTECHNIQUES

SESSION 2011

CONCEPTION PRÉLIMINAIRE

D’UN SYSTEME MICROTECHNIQUE

Durée : 4 heures

Coefficient : 2

Corrigé

Q1	L = R* ; 3000 = 31 *  donc =96,77 rad = 15,4 tr.

Q2		d'où  pour un diamètre d'enroulement R.	
Donc quand la toile est enroulée (R maxi), le tube s'enroule sur un angle plus faible pour une même longueur ; la précision nécessaire sur les capteurs est alors plus importante.	
 avec e = épaisseur de la toile = 0,8 (DT2)	
 (en fait n = 15 tr mais comme on a simplifié, et qu'on a trouvé 15,4 on est bien obligé de prendre n = 16)	
 d'où  Δθ = ±3,27°

Q3	 Avec e = 5° ⇒ s=13,5°	
L'imprécision du capteur est de 0,15 mm. Appelons p le pas de vis	
On doit donc avoir  soit

Q4	Pour e = 15 tr (⇿3 m), s=15×2,7=40,5 tr soit  L = 162 mm .

Q5	C’est un peu grand.

Q6	e=13,5°=0,0375 tr donc Lécrou = 0,0375 mm et  
(Dans la mesure où on a besoin d'un pas de 4 et qu'on choisit un pas de 1, on a nécessairement besoin d'une amplification de 4).

Q7	s=40,5 tr soit L = 40,5 mm, donc course max.= 20,25 tr puisqu'il est positionné au centre de la course.	
R = 4/9 donc molette =45,5 tr	
C’est beaucoup. Le réglage est donc long à effectuer.

Q8	Le tracé fait apparaître qu'il faut un pignon de 10 dents sur la roue codeuse (on pourra éventuellement accepter 9 et 11 dents en fonction du jeu laissé entre le tube et la roue codeuse).

Q9	Rapport entre le tambour et la roue codeuse :  soit  r = 6,375 	 (5,8 avec 11 dents et 7,1 avec 9 dents)

Q10	Précision voulue : 5°	
Incertitude due au freinage : 2°	
D'où l'incertitude maxi due au système de détection : 3°	
Ça représente donc  sur la roue codeuse	
Il faut donc  pôles.	
Concrètement on prendra 20 pôles.	
Si 11 dents  20,7 pôles et pour 9 dents  16,9 pôles

Q11	Si on applique la formule, avec ,	
on obtient  soit.	
Par rapport au module initial, ça laisse de la marge !	
Si on prend un module de 0,25 on passe donc de 17 à 34 dents et de 10 à 20 dents, ce qui devient confortable.

Q12	Voir DR1 cor page 2/7. La solution où les formes de l’axe sont intégrées au pignon étagée, est acceptée.

Q13

Pour le guidage en rotation de l’axe de la roue codeuse sont acceptés solutions avec un guidage long ou 2 guidages courts avec arrêts en translation.

Pour le montage de la roue codeuse sur l’axe, sont acceptées toutes solutions avec au moins un méplat et un guidage en rotation, l’arrêt en translation pouvant être fait une vis dans l’axe ou toute autre forme appartenant à l’axe.

Q14	Calcul de la fréquence des impulsions:	
Vitesse de rotation de la roue 17 trmin-1 × 6,375 = 107.1 trmin-1	
20 impulsions par tour.	
2142 impulsions/min soit 35.7 impulsions par seconde f=36 Hz

Q15	Calcul du nombre d’impulsions pendant la durée de vie produit :	
20 impulsions par tour	
Durée de vie= 6 montées et 6 descentes par jour durant 10 ans soit 43800 manipulations de store.	
1 sortie = 15 tours x 6.35 = 90 tours soit 1800 impulsions	
Nombre total = 1800 x 43800 = 78.840.000 impulsions sur 10 ans

| Q16 Choix du capteur : Durée de vie : L’ILS (capteur 2) ne convient pas car il a une durée de vie mécanique de 107 cycles d’ouverture/fermeture ce qui est bien inférieur aux 78 millions nécessaire. Le capteur Hall à une durée de vie théorique non limitée. Fréquence de travail : L’ILS peut convenir car 36 Hz<500 Hz ainsi que le HALL 30 kHz>36 Hz Force magnétique : L’ILS nécessite une force d’attraction de 600 Gauss alors que 1 aimant de la roue magnétique ne produit que 40 Gauss de champ magnétique, il ne convient donc pas. Le Hall nécessite 22 Gauss, il convient. Conclusion : on retient le capteur à effet Hall A3280L | Bop | Durée de vie | Fréquence de travail |
| --- | --- | --- | --- |
| ILS | 600 Gauss | 107 contacts | 500 Hz |
| HALL | 22 Gauss | infini | 30 kHz |
| Cahier des charges ou calculs | 40 Gauss | 78106 contacts | 36 Hz |

Q17	la prise en compte de l’information sur le front montant du signal capteur1 permet de distinguer 2 cas pour le signal capteur 2 :
- Capteur2 est à 1 et on tourne dans le sens horaire.	
- Capteur2 est à 0 et on tourne dans le sens trigo.	

Pour que l’information capteur2 soit stable il est nécessaire de la décaler dans le temps par rapport à capteur1.	
Le déphasage est de π/2 cela impose que mécaniquement on décale un capteur de ½ pôle par rapport à l’autre.

Q18	voir doc réponse DR3

Q19	il y a 10 fronts montants par tour ce qui n’est pas adéquat car il faut une résolution de 1/20ème sur la roue pour assurer la précision de déplacement.

Q20	Le fait de compter les fronts montants et les fronts descendants permet de doubler le nombre d’impulsions pour un tour de roue.

Q21	Algorigramme voir doc réponse DR4

Q22

2 positions possibles

Q23

Q24	I= 3,25A

Q25-	Durée de vie= 6 montées et 6 descentes par jour durant 10 ans soit 43800 manipulations de store.

Valeurs max. à ne pas dépasser

| Temps de fermeture et d’ouverture du contact | Opérations x103 HM type 250VAC Res 43800 3.25 |
| --- | --- |

Choix du OJE-HM car 10A >3,15A et utilisations=50 000

Le type LM ne convient pas car Imax=3 A < 3, 15A		
Le type DM a un imax de 5 A mais sa durée de vie est de 20 000 utilisations < 43 800	
Le type LMH a un imax de 8A mais sa durée de vie est de 40 000 utilisations < 43 800

Q26-	100ms au minimum sépare la commande d’une montée et d’une descente du store, on attend le relâchement du contact de relais ce qui évite une activation simultanée des contacts des relais et un court circuit du moteur.
100ms>> release time de 4ms.

Q27- Interfaçage de puissance DR5

La notation (2.5pt = 10*025pt) prend en compte :

- Le câblage adéquat des diodes de  roue libre (2*0.25pt)

- Le câblage des bobines de relais sur les collecteurs des transistors (2*0.25pt)

- Le câblage des contacts de relais à la phase (2*0.25pt)

- Le câblage des contacts de relais sur les bobines du moteur. (2*0.25pt)

- Le câblage du condensateur de déphasage entre les deux bobines du moteur. (0.25pt)

- Le câblage du commun des bobines au neutre (0.25pt)

DOCUMENT REPONSE DR3

Q18

Sens horaire

5v

NORD

SUD

Capteur1

Capteur1

28ms

SUD

NORD

Capteur2

Capteur2

Sensibilité verticale : 2V/division

Sensibilité horizontale : 5ms/division

Couplage : DC

Sensibilité verticale : 2V/division

Sensibilité horizontale : 5ms/division

Couplage : DC

Sens horaire

Capteur 2

Capteur 1 en 1er

La notation (1.5pt) prend en compte :

- La forme des signaux (2*0.25pt)

- La période de 28ms (T=1/36Hz) (2*0.25pt)

- L’avance de phase du capteur1 pour le sens horaire et son retard de phase pour le sens trigo (2*0.25pt)

DOCUMENT REPONSE DR4

Question 20 : compléter l’algorigramme

ALGORIGRAMME

Fin Sous programme « Déplacement » Sous programme « Déplacement » Capteur1 Capteur2=1 DPLT = DPLT + 1 DPLT = DPLT - 1 Capteur1 Capteur2=0 DPLT = DPLT + 1 DPLT = DPLT - 1

La notation (2pts) peut être répartie en 0.25pt*8

| Question | barème |
| --- | --- |
| Q1 | 1 pt |
| Q2 | 1.5 pt |
| Q3 | 1.5 pt |
| Q4 | 1.5 pt |
| Q5 | 1 pt |
| Q6 | 1 pt |
| Q7 | 1.5 pt |
| Q8 | 2 pts |
| Q9 | 2 pts |
| Q10 | 1 pt |
| Q11 | 1 pt |
| Q12 | 2 pts |
| Q13 | 3 pts |
| Q14 | 2 |
| Q15 | 1.5 |
| Q16 | 1.5 |
| Q17 | 1 |
| Q18 | 1.5 |
| Q19 | 1 |
| Q20 | 1 |
| Q21 | 2 |
| Q22 | 1 pt |
| Q23 | 2 pts |
| Q24 | 0.5 |
| Q25 | 1.5 |
| Q26 | 1 |
| Q27 | 2.5 |