BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION EN MICROTECHNIQUES

SESSION 2014

ÉPREUVE E4 :

CONCEPTION PRÉLIMINAIRE
D’UN SYSTÈME MICROTECHNIQUE

Durée : 4 heures

Coefficient : 2

DÉrailleur Électrique

DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier comporte 16 documents techniques repérés DT1 à DT16  sur 24 pages :

DT1 : 	Présentation et objectifs de l’étude		Pages 1 à 3

DT2 : 	Analyse fonctionnelle partielle 		Pages 3 et 4

DT3 : 	Chaînes d’information et d’énergie		Page 5

DT4 : 	FAST partiel de FP1		Pages 5 et 6

DT5 : 	Schéma cinématique du mécanisme à fourchette DURA ACE	Page 6

DT6 : 	Schémas cinématiques du réducteur		Page 7

DT7 : 	Fonctions associées à FP2 - Réajustement du dérailleur avant	Page 8

DT8 : 	Courbe du courant absorbé lors d’un changement de plateau 	Page 9

DT9 : 	Documentation sur les moteurs DC 		Pages 10 et 11

DT10 : 	Documentation sur les éléments de guidage en rotation 	Pages 12 et 13

DT11 : 	Documentation sur les microcontrôleurs 	Pages 14 et 15

DT12 : 	Documentation sur les interfaces moteurs DC 	Pages 16 et 17

DT13 : 	Documentation sur les transistors et les aimants 	Page 18

DT14 : 	Documentation sur les capteurs 		Pages 19 à 22

DT15 : 	Documentation sur les résistances CMS 	Page 23

DT16 :	Maquette partielle de la motorisation du Dérailleur AVant  	Page 24

DT1	PRÉsentation et objectifs de l’Étude

Le dérailleur électrique pour vélo de route a fait son apparition dans le monde du vélo professionnel en 2008. Les 2 marques leader d’équipement de vélo, les sociétés Shimano (en 2004) et Campagnolo (en 2001), ont déposé des brevets d’invention mais pour l’instant seul Shimano a pu se lancer dans une démarche d’industrialisation en équipant les vélos de plusieurs équipes de l’UCI World Tour (ex. UCI Pro Tour).

Fort de cette expérience de la compétition, Shimano s’intéresse au « grand public » avec la volonté de mettre sur le marché un produit haut de gamme dérivé de la compétition et basé sur le dérailleur mécanique haut de gamme existant DURA ACE.

Dans un premier temps, la société SHIMANO souhaite proposer un matériel de très haute technologie nommé Di2 DURA ACE 7970, vitrine du savoir-faire, dont la cible du prix de vente sera de 1500 €.

Tout en développant le Di2 DURA ACE 7970, la société Shimano pense déjà au Di2 ULTEGRA 6770, adaptation du groupe mécanique ULTEGRA, plus accessible, qui devrait être proposé aux alentours de 1100 €.

Ces groupes devront pouvoir effectuer les changements de vitesses sur des vélos équipés d’un double-plateaux (dérailleur avant) et d’une cassette de 10 pignons (dérailleur arrière).

DT1	PRÉsentation et objectifs de l’Étude (suite)

Commandes dérailleurs

AR		 AV

Unité de Contrôle Centrale

(UCC)

Architecture du groupe dérailleurs électriques Di2 DURA ACE 7970 :

Connecteur

Légende :

Informations :

Énergie électrique :

Changement de vitesse :

: grand plateau

: petit plateau

Batterie

Dérailleur avant (DAV)

avec Unité de Contrôle Locale (UCL-DAV)

Dérailleur arrière (DAR)

avec Unité de Contrôle Locale (UCL-DAR)

Objectifs de l’étude : Groupe Di2 DURA ACE 7970

- Étude et caractérisation de la transmission de puissance permettant d’actionner le mécanisme de changement de plateau (dérailleur avant DAV).

- Étude d’efficacité énergétique et détermination de la capacité de la batterie embarquée sur le vélo.

- Conception du dispositif de sécurité en cas de blocage du dérailleur avant (DAV).

- Étude du repositionnement du dérailleur avant (DAV) en fonction de la position du dérailleur arrière (DAR).

Limitations :

  - L’étude portera principalement sur le dérailleur avant (DAV).

DT1	PRÉsentation et objectifs de l’Étude (suite)

Mise en situation du dérailleur avant (DAV) :

Chaîne

Mécanisme DURA ACE

Motorisation

Petit plateau

Grand plateau

Fourchette

Câble d’alimentation et de commande DAV

DT2	Analyse fonctionnelle partielle DU dÉrailleur AVAnt

Diagramme des inter-acteurs (Méthode A.P.T.E.) :

Double-plateaux

+

Chaîne

Cycliste

Milieu ambiant

FC1

FC2

FC6

FP1

Dérailleur

Avant DAV

Unité de contrôle centrale

(UCC)

FP2

FC3

FC4

FC5

Environnement au sens développement durable

Énergie électrique

Cadre du vélo

DT2	Analyse fonctionnelle partielle DU dÉrailleur AVAnt (suite)

Caractérisation des fonctions de service  du dérailleur avant DAV :

| Repère | Fonction | Critères d’appréciation | Niveaux | Tolérances | Flexibilité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FP1 | Assurer un changement de plateau rapide et précis | Durée du changement Nombre de plateaux Nbre de dents grand plateau Variation petit/grand plateau Compatibilité cassette AR Déplacement de la chaîne Précision de positionnement Effort latéral résistant Nombre de changements | 0,35 s 2 56 dents 16 dents 10 vitesses 6,6 mm 0,1 mm 15 N 200 / jour | Maxi - 50 mini Maxi Mini ± 0,1 mm ± 0,05 mm ± 1 N - | F0 F0 F0 F0 F0 F0 F1 F1 F1 |
| FP2 | Se monter facilement à la place d’un dérailleur mécanique | Mise en position Maintien en position | Idem version mécanique Outillage courant | - | F1 F1 |
| FC1 | Ne pas perturber le cycliste dans sa pratique du vélo | Encombrement motorisation : H x L x l Masse | 50x45x30 125 g | Maxi Maxi | F0 F0 |
| FC2 | Résister aux agressions extérieures du milieu ambiant | Étanche à l’humidité Étanche aux corps solides | IP 54 | Mini | F1 |
| FC3 | Ajuster la position du dérailleur avant en fonction de la position du dérailleur arrière | Nombre de réajustements (cf. DT7) Précision de positionnement | 2 par plateau 0,1 mm | - ± 0,05 mm | F1 F1 |
| FC4 | S'adapter à l'énergie électrique disponible | Tension Courant | 9 V DC 2 A | ±3 V Maxi | F1 F2 |
| FC5 | Respecter l’environnement | Matières dangereuses Recyclable | Rohs 80% du produit | - Mini | F0 F1 |
| FC6 | Être esthétique | Forme Couleur Rugosité du matériau | Aérodynamique Noir mat Ra 1,6 | - Maxi | F0 F1 F0 |

DT3	ChaÎnes d’information et d’Énergie

DT4	FAST partiel de FP1

FP1 : Assurer un changement rapide et précis de plateau

FT11 : Actionner le mécanisme avant à fourchette DURA ACE

FT12 : Contrôler le sens de rotation du moteur

FT13 : Contrôler la position du mécanisme avant à fourchette

FT111 : Convertir l’énergie électrique en énergie mécanique

FT112 : Réduire la vitesse

FT112 : Réduire la vitesse

FT113 : Transformer le mouvement de rotation en un mouvement adapté

FT121 : Commander le moteur

FT131 : Détecter la position

FT132 : Comparer la position à la position attendue

Grand Plateau

Chaîne

Petit Plateau

6

1,5

6

FT14 : Figer la position du mécanisme après changement

FT16 : Contenir les différents composants

FT15 : Éviter tout blocage de la chaîne et du mécanisme

FT141 : Arrêter rapidement le moteur

FT142 : Utiliser une transmission de puissance irréversible

FT151 : Détecter rapidement un blocage

FT152 : Arrêter rapidement le moteur

FT153 : Remédier rapidement à la situation de blocage

PGP

y

x

Pint

G

F

PPP

C

E

B

D

A

PGP

Pint

PPP

6,6

17,6°

64°

36°

Biellette

Fourchette

Manivelle

Levier

de

renvoi

Le mécanisme DURA ACE fonctionne sur le principe d’un parallélogramme (ABCD) déformable qui permet d’obtenir le déplacement attendu de la fourchette.

Un ressort à action angulaire d’axe (A,) tend à maintenir fermé l’angle (BAD), c’est à dire en position petit plateau (PP). Il est schématisé ici par un ressort de traction.

On actionne le mécanisme via le levier de renvoi [EBA], une biellette [EF] et une manivelle [FG].

La manivelle [FG] est liée complètement à l’arbre de sortie d’axe (G,) du motoréducteur (non représenté)

Pour la manœuvre de la fourchette, le couple maxi de la motorisation est exigé lors du déplacement de PPP à PGP en position intermédiaire. ( figure ci-contre)

Données :

Course totale de la fourchette : 6,6 mm

: Position petit plateau PPP

: Position intermédiaire Pint

: Position grand plateau PGP

EF = 31,1 mm 	GF = 7,1 mm

DT5	SchÉma cinÉmatique du mÉcanisme À fourchette

DT6	SchÉmas cinÉmatiques du rÉDUCTEUR

Compte tenu de l’amplitude de réduction de vitesse à obtenir et de la compacité imposée par le CdCf, on s’oriente vers une structure à 3 étages de réduction, composée de 2 engrenages parallèles et 1 roue et vis sans fin.

Trois solutions sont envisagées pour l’architecture du réducteur.

Remarque : les figures ci-dessous ne reflètent pas l’encombrement réel des architectures.

G

moteur DC

y

x

z

Solution 1 :

y

z

x

Solution 2 :

G

moteur DC

z

y

x

Solution 3 :

G

moteur DC

DT7	FONCTIONS TECHNIQUES ASSOCIÉES À FP2  -  rÉajustement du DAV

FP2 : Ajuster la position du dérailleur avant en fonction de la position du dérailleur arrière

FT21 : Détecter la position du mécanisme DURA ACE avant

FT22 : Détecter la position du mécanisme DURA ACE arrière

FT24 : Contrôler le sens de rotation du moteur du dérailleur avant

FT241 : Commander le moteur du dérailleur avant

FT23 : Comparer la combinaison de positions à la table de réajustement

FT24 : Comparer la combinaison de positions à la table de réajustement

FT24 : Actionner le mécanisme DURA ACE avant selon la consigne

FT25 : Figer la position du mécanisme après réajustement

Principe de réajustement du DAV en fonction de la position du DAR :

Chaîne croisée

Fourchette dérailleur avant

Double-plateaux :

PP : Petit plateau

GP : Grand plateau

Cassette 10 pignons

après réajustement :

suppression du frottement chaîne/fourchette par décalage de 0,6 à 2,3 mm de la fourchette

avant réajustement :

frottement de la chaîne/fourchette

GP

PP

GP

PP

Axe roue AR du vélo

Axe du pédalier

DT8	Courbe DE courant absorbÉ EN VALEUR ABSOLUE du MOTEUR DAV

Phase 4

Phase 5

Phase 3

Phase 2

Phase 1

0,25 A

1 A

0

t

I

50 ms

Le signal présenté ci-dessous représente la situation la plus consommatrice relevée lors d’un changement de plateau :

CHANGEMENT DE PLATEAU :

Cette opération s’effectue pendant le pédalage. La chaîne est en mouvement avec une force de tension plus ou moins importante. Le changement de plateau s'effectue en 5 phases :

Phase 1 : démarrage du moteur.

Phase 2 : déplacement du dérailleur avant jusqu’au contact fourchette/chaîne.

Phase 3 : déplacement de la chaîne  (position finale + 0,5 mm pour assurer le changement).

Phase 4 : arrêt momentané.

Phase 5 : inversion du mouvement et retour de 0,5 mm en arrière (recentrage de la fourchette pour annulation des frottements fourchette/chaîne).

Remarque : Pour un changement de vitesse à l’aide du dérailleur arrière, on retrouve la même séquence mais avec une consommation de courant plus faible.

DT9	documentation sur les moteurs DC

… / …

DT9	suite

DT10	documentation sur les ÉlÉments de guidage en rotation

… / …

DT10	suite

d

DT11	documentation sur les microcontroleurs

… / …

DT11	suite

DT12	documentation sur les interfaces moteurs DC

«  Supply current » : courant total d’alimentation du circuit TB6593FNG

… / …

DT12	suite

« CW » sens horaire

« CCW » sens anti horaire

« standby » mise en veille

VM

Typical Application Diagram :

-

+

DT13	documentation sur les transistors et les aimants

| Extraits caractéristiques |  |
| --- | --- |
| Hfe DC curent gain | Mini 120 |
| Vce saturation (Ic = 500mA) | Max 1 V |
| Vce saturation (Ic = 1mA) | Max 2mV |

Aimants :

DT14	documentation sur les capteurs

… / …

DT14	Suite

… / …

DT14	suite

Dimensions en [mm] :

… / …

DT14	suite

DT15	documentation sur les rÉsistances cms

DT16	MAQUETTE PARTIELLE DE la MOTORISATION DAV

Vue 1 : motorisation DAV sans le boîtier supérieur et sans la biellette.

Cf. DR9 pour la coupe A-A

Vue 2 : vue 1 sans le boîtier inférieur, sans la platine et sans le connecteur.

A

A