| Pour traiter ce sujet, vous disposer de : - Ce dossier sujet comportant le travail demandé, les conditions de fabrication et les données nécessaires à la réalisation de l’ouvrage - Les matériaux et matériels nécessaires à cette fabrication - Le modèle numérique d’une partie de l’ouvrage à fabriquer pour la recherche de données complémentaires et l’impression de fiches de taille d’éléments Le modèle numérique est installé sur l’ordinateur à votre disposition sur le poste de travail. (Progiciel CADWORK ou SEMA) Pour accéder au modèle, cliquez sur l’icône BAC PRO TCB Modèle numérique U.32 BAC PRO TCB Modèle numérique U.32 | BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ### Technicien Constructeur Bois ###### E3 – EPREUVE Pratique prenant ###### en compte la formation en milieu professionnel Sous épreuve E.32 FABRICATION D’UN OUVRAGE DOSSIER SUJET Ce dossier comprend : DOCUMENTS; Page. Page de garde; 1 / 8. Plan de situation Plan de masse Perspectives; 2 / 8. Fiche Contrat; 3 / 8. Perspectives du travail à réaliser; 4 / 8. Descriptif et Quantitatif; 5 / 8. Plan d’exécution de l’ossature du demi-pignon; 6 / 8. Plan d’exécution des panneaux du demi-pignon; 7 / 8. Plan de l’ossature de la cheminée; 8 / 8. |
| --- | --- |

| #### FICHE CONTRAT de Fabrication : Ossature du pignon – Précadre – Cheminée |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Compétences | Travail demandé | Conditions Ressources | Barème / 200 |
| 1ère Partie : Préparation C3.3 – Rechercher les caractéristiques dimensionnelles et géométriques des éléments. | Partie basse du demi-pignon : - Rechercher sur les plans fournis les données de fabrication des éléments constitutifs de la partie basse du pignon. Précadre : - Editer à partir du modèle 3D, les fiches de taille des éléments du précadre. Ossature de la cheminée : - Tracer l’épure à l’échelle 1 des éléments nécessaires à la fabrication de l’habillage de la cheminée. | - Plan de l’ossature. - Plan des panneaux - Descriptif - Progiciel volumique de construction bois. - Modèle volumique de la structure. - Plan de la cheminée - Une aire d’épure | / 05 pts / 10 pts / 35 pts |
| 2ème Partie : Fabrication C3.1 – Organiser et mettre en sécurité les postes de travail. C3.2 – Préparer les matériaux, produits et composants. C3.4 – Installer le poste de travail et les outillages. C3.5 – Conduire les opérations de taillage, d’usinage. C3.6 – Conduire les opérations de préfabrication et d’assemblage. C3.7 – Conduire les opérations de finition et de traitement. | - Organiser les espaces de travail et installer les dispositifs de sécurité individuels et collectifs. - Contrôler quantitativement et qualitativement vos pièces. Partie basse du demi-pignon : - Fabriquer les éléments de la partie basse du pignon: - Orienter, repérer et tracer les éléments selon leur position. - Tracer, marquer et tailler les pièces. - Réaliser la préfabrication de la partie basse du pignon: - Effectuer l’assemblage de l’ossature. - Contrôler la conformité des composants bois réalisés. - Effectuer l’assemblage de l’ossature avec le voile travaillant. Précadre : - Fabriquer les éléments du précadre : - Orienter, marquer et tracer les pièces selon leur position. - Profiler et tailler les pièces. - Raboter la pente de la pièce d’appui - Réaliser la préfabrication du précadre. - Assembler le précadre triangulaire Ossature de la cheminée : - Fabriquer les éléments de la cheminée. - Orienter, repérer et tracer les éléments selon leur position. - Tailler les pièces. - Réaliser la préfabrication de la cheminée - Effectuer l’assemblage et le vissage de la cheminée. - Contrôler la conformité des composants bois réalisés. - Réaliser les opérations de finition des parties d’ouvrage préfabriqués. | - Protections individuelles et collectives - Postes de travail en atelier - Machines fixes et portatives - Bois et dérivés - Listes des composants, et produits - Descriptif - Plan de l’ossature - Plan des panneaux - Fiches de taille - Plan de la cheminée - Aire d’épure / de montage Machines d’atelier : - Scie radiale - Scie à ruban - Dégauchisseuse - Raboteuse - Toupie - profileuse - Scie à format Machines portatives : - Défonceuse portative - Perceuses - Visseuses - Cloueurs et agrafeurs | / 05 pts / 05 pts / 10 pts / 30 pts / 10 pts / 30 pts / 20 pts / 30 pts / 10 pts |

| DESCRIPTIF: - Partie basse du demi-pignon : - Les montants sont placés dans un entraxe de 0,60 m. - La baie est renforcée par un linteau oblique qui affleure les montants coté extérieur. - Le linteau est assemblé : - En tête il vient à mi-bois de son épaisseur avec la traverse haute. - En pied il vient en coupe sur la traverse basse et le montant. - Une traverse oblique est placée de chaque coté du linteau de renfort afin de recevoir les montants. - La traverse sous la panne est placée pour recevoir le joint de panneaux. Les montants de renfort sont entaillés à son passage. - Les lisses, les montants, les traverses, les renforts sont assemblés par clouage ou vissage. - Les panneaux OSB sont agrafés ou cloués sur l’ossature du pignon. - Précadre : - Les pièces de bois sont dégauchies et rabotées aux cotes finies. - Les rainures en bout ne seront pas usinées. - La pente de la pièce d’appui est réalisée avec un montage d’usinage à la raboteuse, (Montage fourni). - Les coupes sont réalisées mécaniquement avec une machine d’atelier fixe. - Les pièces sont assemblées avec des vis. - Ossature de cheminée : - Les quatre pentes sont identiques. - Toutes les pièces de bois font lattis entre elles. - Chaque versant est composé d’une traverse haute et d’une traverse basse, de 2 demi-arêtiers chanlattés et d’un chevron placé à l’axe. - Les arêtiers sont délardés à l’axe. - Toutes les pièces sont assemblés à mi-bois. - Les bois de la structure sont positionnés à plat par rapport à la herse. - Les chevrons sont positionnés à chant par rapport à la herse. - Les traverses basses sont délardées au lattis du comble de la maison. - Les bois sont assemblés et vissés versant par versant en prévision de la mise en œuvre sur le chantier. | LISTE DES BOIS "Sapin du nord" Sections des bois "Calibrés" Demi pignon Montants 50 x 97 mm Traverses 50 x 97 mm Lisses 50 x 97 mm Linteau 75 x 225 mm Bois à débiter : 9 Demi-bastaings 50 x 97 mm Long. 5,00 m 1 Madrier 75 x 225 mm Long. 4,00 m 3 Panneaux OSB 1196 x 2500 mm Ep. 9 mm Sections des bois "Rabotés" Précadre Pièce d’appui 70 x 200 mm Long. 1,30 m Rejingot 40 x 90 mm Long. 1,30 m Montant 55 x 150 mm Long. 1,60 m Montant oblique 55 x 150 mm Long. 2,00 m Sections des bois "Bruts" Cheminée Chevrons 55 x 75 mm Arêtiers 50 x 150 mm Traverses basses 50 x 150 mm Traverses hautes 50 x 150 mm Bois à débiter : 5 Bastaings 50 x 150 mm Long. 4,00 m 1 Chevron 55 x 75 mm Long. 4,50 m |
| --- | --- |

75    X    225	  mm	     Long   4,00 m