Contexte :

- Pour la rénovation de la centrale de traitement d’air, vous devez réaliser le raccordement de la batterie chaude.

On donne :

- Un plan d’exécution du travail à réaliser.

- Un barème de notation.

Vous disposez :

- Une filière pour 3 candidats.

- Le petit outillage nécessaire

(tournevis, scie, …)

- Une perceuse pour 3 candidats.

- Un chalumeau OA.

- Des baguettes de soudure.

- Filasse + pâte à joint

On demande :

- De réaliser le raccordement de la voie III ou B de la V3V à l’arrivée d’eau chaude sur la batterie.

| N° | Travaux à réaliser |
| --- | --- |
| 1 | Filetage |
| 2 | Réalisation d’un piquage en V sur 1’’1/4 |
| 3 | La vanne d’équilibrage sera représentée par un raccord union FF en 1 ‘’ 1/4 |
| 4 | Courbe à souder en TAN Ø 1 ‘’ 1/4 |
| 5 | Courbe à souder en TAN Ø 1 ‘’ 1/4 |

| N° | Matériaux par candidat |
| --- | --- |
| 1 | 1 mètre de TAN Ø 1’’1/4 |
| 2 | 3 colliers simples de 42 [mm] |
| 3 | 3 Pates à vis 7 x 40 |
| 4 | 3 Rosaces de 14 [mm] |
| 5 | Un raccord union FF Ø 1 ‘’ 1/4 en fonte malléable noire |

BAREME :

| N° | Tâches | Note |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cote : - 200 [mm] (entre les deux courbes à souder) - 300 [mm] | / 2.5 / 2.5 |
| 2 | Soudures des courbes à souder n° 4 et n°5 (1 point par soudure) | / 4 |
| 3 | Piquage en V pointé | / 4 |
| 4 | Esthétique | / 3 |
| 5 | Joints de filasse sur le raccord union (1 points par joint) | / 2 |
| 6 | Filetage n°1 (1 point par filetage) | / 2 |
| 7 | TOTAL | / 2 0 |