Descriptif sommaire

Facade

Profilés de type technal : 200*52 gamme à donner

Finition gris anodisé

Verre de sécurité à définir, anti effraction

Rideau d’air chaud de type France AIR

Enseigne

Tôle pliée découpée intégrée au bandeau

Caisson rétro éclairé (éclairage led ou fluo type T5)

Entrée

Antivol type 2 ULTRA EXIT 200 ou 240

Compteur de personnes

Vitrine

Corniche lumineuse (alu laqué jaune) avec éclairage LED

Fermée par porte en verre trempé

Podium en MDF laqué

Tablette arrière murale en 30 mm, longueur 120 cm

4 supports d’affichages fixés au plafond dans le sens de la longueur

Pas de plinthe périphérique

Luminaires selon plan

Structure panneaux muraux

Poteaux métal 40*20 entraxe 596 mm

Traverses intermédiaires entre poteaux

Habillage par panneaux mélaminés

Corniche lumineuse intégrée de hauteur 100 mm

1 transfo par série de panneaux (18 maxi)

Eclairage LED, modules clipsables

Prévoir fileur mural au départ et fin de série des panneaux

Platrerie

Plafonds en BA 13 sur ossature

Retombée à prévoir au niveau des façades

Electricité

Selon plans fournis

Sols

Carrelage

Carrelage 60*60 de type CINZA ESCURO DALCA

Pose scellée sur chape désolidarisée

Plinthes de 7 cm

Pose perpendiculaire à l’entrée

Joints de dilatation et fractionnement à définir

Tapis de sol au niveau de l’entrée est et ouest (côté parking)

Mobilier caisse

A donner documents 23 à 28

Il est composé de 2 modules principaux comprenant chacun

- 1 chariot sur roulette

- 1 meuble central

- 1 caisse retour

- 1 caisse arrière bas

- 1 caisse arrière haut

L’alignement des 2 modules doit être parfait

Poteau central

Habillage avec le même concept que les habillages muraux

Possibilité de démontage d’une face pour accès eaux pluviales et sensormatic

Gestion de angles à définir