Brevet de Technicien Supérieur

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Session 2013

EPREUVE E 4

Analyse Fonctionnelle et Structurelle

Dossier Technique

Ce Dossier Technique contient les documents DT 1 à DT 15

FAST PARTIEL DE LA CENTRIFUGEUSE

Ft11 : générer une vitesse   de rotation

Moteur principal

Système poulie-courroie

Ft12 : adapter la vitesse de rotation

Ft1 : créer une vitesse du bol   (‘effet centrifuge’)

FP1 : extraire les boues présentes dans l’eau chargée pour obtenir de l’eau ‘propre’

Ft13 : Utiliser la vitesse de rotation adaptée

Bol du convoyeur

Ft2 : créer une vitesse relative

de la vis  par rapport au bol

Ft21 : générer une vitesse de rotation variable

Ft211 : Utiliser un moteur frein

Ft212 : adapter la rotation du moteur

Ft22 : adapter la fréquence de rotation de la consigne  enfonction de la charge

Ft23 : utiliser la fréquence de rotation adaptée

Ft3 : Assurer la sécurité de la décanteuse en cas de bourrage

Ft31 : Interposer un système de rupture

Train planétaire

Système poulie-courroie

Vis du convoyeur

Moteur de consigne

Goupille de cisaillement

DT 1

Réducteur double planétaire

Transmission de consigne

Poulie/Courroie

Convoyeur  Bol + vis

Transmission principale Poulie/ Courroie

Bol du convoyeur

y

x

Vis du convoyeur

Moteur de Consigne

Moteur Principal

Pm = 20 kW

Nm = 1450 tr.min-1

DT2

Réducteur à double train planétaire

Ncouronne = Nbol = 3 250 tr.min-1

Formule de Willis :

N sortie -    Nps

NConsigne = N1

=  rb

Nentrée    -   Nps

DT4

Nps1 = Nentrée2

DT3

DT 4

DT 5

La vis du convoyeur  est en inox.

Le filet de la vis est  protégé par des plaquettes de frottement remplaçables sur sites.

La sortie solide du carter est recouverte de matériau résistant à l'abrasion.

Les solides sont évacués par des buses ayant subi un traitement de surface adapté pour la résistance à l’abrasion (stellisation).

Référence des kits proposés par la société ALPHA LAVAL

| Référence Kit | Longueur bol (mm) | Longueur cone(mm) | Angle cone(°) | Diamètre bol (mm) | Diamètre vis (mm) | Pas Vis (mm) | Angle filet (°) | facteur frottement Vis/boue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AL40411HP | 1160 | 260 | 8.5 | 353 | 350 | 130 | 6.8 | 0.5 |
| AL40412HP | 1160 | 260 | 8.5 | 353 | 350 | 130 | 6.8 | 0.25 |
| AL40413HP | 1160 | 260 | 8.5 | 353 | 350 | 130 | 6.8 | 0.1 |
| AL40421HP | 1160 | 260 | 8.5 | 353 | 350 | 130 | 15.4 | 0.5 |
| AL40422HP | 1160 | 260 | 8.5 | 353 | 350 | 130 | 15.4 | 0.25 |
| AL40423HP | 1160 | 260 | 8.5 | 353 | 350 | 130 | 15.4 | 0.1 |
| AL40431HP | 1160 | 260 | 8.5 | 353 | 350 | 130 | 25.9 | 0.5 |
| AL40432HP | 1160 | 260 | 8.5 | 353 | 350 | 130 | 25.9 | 0.25 |
| AL40433HP | 1160 | 260 | 8.5 | DT6 353 | 350 | 130 | 25.9 | 0.1 |

Schématisation plane de la vis de convoyage :

Sens du convoyage

y

L

T

β : angle vis

x

p : Pas de la vis

l

ϕ

Fboue->vis : résultante de l’action boue -> vis

N

DT7

DT8

DT9

112

DT10

DT11

DT12

DT13

DT14

DT14

DT15

DT14

DT14