- 1. Problématique :

- La société CIAT (Compagnie Industrielle d’Application Thermique) utilise des bagues de brasure de différents fournisseurs qui présentent de légères différences dimensionnelles et géométriques.

- Lorsque deux approvisionnements sont mélangés dans le bol vibrant, ces variations entraînent un bourrage au niveau du positionneur de bagues.

- Un opérateur de maintenance doit alors intervenir afin d’éliminer ce bourrage et modifier les réglages du positionneur.

- Le BE recherche une solution permettant à l’ensemble de positionnement des bagues d’être réglé une fois pour toute : s’il y a bourrage, l’opérateur dégage les bagues coincées sans avoir de modifications de réglage à effectuer.

- 2. SADT :

- Partie alimentation des bagues :

Réglage du bol vibreur

Energie électrique

Energie hydraulique

Calibrer et Positionner

A-0

Coudes calibrés + 2 bagues de brasure installées

2 Bagues de brasure

Cintre

}

Machine à calibrer et positionner les bagues de brasure

- Le BE a pour mission de trouver une solution permettant le fonctionnement continu du système avec des bagues présentant des variations dimensionnelles et géométriques.

Question 1 :

Compléter les fonctions de chaque sous système lié à la fonction « placer positionne ».

Placer, positionner

A5

A51

A52

Bol vibrant

A53

Rampe

Positionneur

A5

- Question 2 :

- Sur quelle fonction doit-on agir afin de remédier aux problèmes de bourrage ?

- Cocher la ou les cases correspondant au choix.

| - A51 |  |
| --- | --- |
| - A52 |  |
| - A53 |  |

- 3. Analyse cinématique :

- Question 3 :

- Compléter les sous ensembles iso-cinétiques S1, S2, S3 et S4. Utiliser la vue en perspective donnée dans l’analyse technologique ci-contre ainsi que la nomenclature Doc 8/25:

Action du vérin V2

S1

S2 : châssis fixe

S3

S4

z

y

x

{S1} = {tige vérin 28,32, coude brut,

- ………………………………….

- ………………………………….}

- {S2} = {Rampe d’alimentation coudes, 								                   Rampe d’alimentation bagues,

- ………….………………………..}

- {S3} = {………………….…………………

- …………………………………}

- {S4} = {……………………………………

- ………………………………….

- …………………………………}

- Question 4 :

- Définir les mobilités entre les sous ensembles : compléter les tableaux par 1 (Mobilité existante) ou 0 (Pas de mobilité) :

| - S1 / S2 | - Tx | - Ty | - Tz | - Rx | - Ry | - Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - S4 / S2 | - Tx | - Ty | - Tz | - Rx | - Ry | - Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - S3 / S2 | - Tx | - Ty | - Tz | - Rx | - Ry | - Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - S3 / S4 | - Tx | - Ty | - Tz | - Rx | - Ry | - Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Question 5 :

- Compléter le graphe des liaisons :

{S1}

{S2}

{S3}

{S4}

- 4. Analyse technologique :

- Question 6 :

- Colorier les différents groupes iso-cinétiques S1 (Vert), S3 (Bleu), S4 (Rouge)

z

y

x

- Question 7 :

- Caractériser les liaisons de 35 avec 8 : Entourer les bonnes réponses.

| - Complète ou Partielle | - Rigide ou Elastique |
| --- | --- |
| - Démontable ou Permanente | - Adhérence ou Obstacle |
| - Directe ou Indirecte |  |

- 5. Etude de l’existant

5-1. Enoncé du besoin

Positionner les bagues sur  le positionneur

Positionneur

2 Bagues de brasure

Opérateur

5-2. Le milieu environnant

Fonction Principale :

FP1 : 	Positionner les bagues sur le positionneur.

Fonctions Contraintes :

FC1 : 	S’adapter aux bagues.

FC2 : 	Déplacer le positionneur.

FC3 : 	Régler à la mise en service.

FC4 : 	Résister aux conditions climatiques et au milieu extérieur environnant.

FC5 : 	Faciliter les opérations de maintenance : débourrage.

FC6 : 	Respecter la législation et les normes de sécurité.

Opérateur de maintenance

Machine existante

Milieu extérieur

FC4

FC5

FP1

Réglage

Normes et législation

Positionneur

FC3

FC6

FC2

FC1

Déplacement

2 bagues de brasure

Générer un mouvement

Générer un effort

Bielle et biellette

Matière des bielle et biellette

Translation précise du positionneur

Maintien en position du positionneur

FP1

Permettre la dépose des bagues sur le positionneur

S’adapter aux bagues de brasure

FC1

Plaque usinée

Adapter les formes et dimensions du positionneur

Adapter mécaniquement

Déplacer le positionneur

FC2

Translation verticale

Raccord électrique standard

Système bielle manivelle

Arbre de commande

S’ajuster à la position du vérin (tige sortie)

Vis, éléments standards, …

Régler à la mise en service

FC3

Rotation

Adhérence

Limiter les efforts et les pièces intermédiaires

Tournevis et pointe à tracer

Faciliter les opérations de débourrage par l’opérateur

FC5

Relier mécaniquement

Assurer une protection mécanique

Composants aux normes de sécurité

Respecter la législation et les normes de sécurité

FC6

Respecter les charges maximales

Capacité des vérins

Bloquer la position du système en cas d’absence de pression

Composant de sécurité hydraulique

Capotage des parties mobiles

Protéger les éléments exposés

Peinture sur les éléments immobiles

Matériaux inoxydables

Résister au milieu extérieur environnant

FC4

Positionner en vis-à-vis des formes de calibrage (Coaxialité entre les bagues et les formes de calibrage)

5-3. FAST du positionneur de bagues :

- Question 8 : compléter les cases vides à l’aide de la perspective Doc. 13/25 :

6. Etude de la trajectoire et de la course du positionneur :

Question 9 : déterminer la course du positionneur:

La perspective Doc 12/25 montre le positionneur en position basse.

Ci-contre le positionneur est en position haute (Echelle 1:1).

Le point A correspond à la position "tige de vérin rentrée".

Le point A' correspond à la position "tige de vérin sortie".

Installer l'angle de balayage de la bielle et donner sa valeur.

Installer l'angle de balayage de la biellette.

Tracer la nouvelle position de B et donner la course du positionneur.

- 7. Modification de produit :

7-1. Descriptif :

Le BE a décidé de remplacer tout le système de commande de montée et de descente du positionneur de bagues par un système agissant directement sur le positionneur de bagues.

Plusieurs solutions sont recensées, il existe un espace suffisant pour implanter un système de commande en dessous du positionneur de bagues qui pourra être encastré sur la cornière de renfort du châssis.

7-2. Schéma de la solution :

Question 10 : Proposer 2 solutions et les schématiser dans la case prévue à cet effet (voir exemple donné : vérin).

……………………………......

Action proposée par le nouveau dispositif

………………………….

Vérin

8. Définition de la solution :

8-1. Solution imposée :

Le BE a décidé d’opter pour un vérin à commande pneumatique simple tige et à double effet.

8-2. Modifications à apporter à l’existant :

- Question 11 : Indiquer par une croix pour les composants listés ci-dessous, s’ils doivent être conservés, supprimés ou modifiés pour la conception du nouveau système de commande de positionneur de bagues. Voir Doc. 13/25.

| Rep | Nbr | Désignation | A conserver | A modifier | A supprimer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Châssis |  |  |  |
| 8 | 1 | Arbre de commande de bielle |  |  |  |
| 25 | 1 | Positionneur |  |  |  |
| 26 | 1 | Chape de positionneur |  |  |  |
| 31 | 1 | Biellette de positionneur |  |  |  |
| 32 | 1 | Commande de bielle |  |  |  |
| 34 | 1 | Tête de bielle |  |  |  |
| 35 | 1 | Pied de bielle |  |  |  |
| 38 | 1 | Ecrou Hu M12 |  |  |  |
| 39 | 1 | Goujon M10 muni de 2 plats sur partie lisse |  |  |  |
| 40 | 2 | Ecrou Hu M10 |  |  |  |
| 46 | 2 | Palier d’arbre de commande |  |  |  |

8-3. Choix du vérin :

Critères de choix :

Modèle : Vérin ‘’TOUT ROND’’.

Diamètre 32.

Course mini 35 mm.

Montage : fixation par équerre sur l’avant du vérin.

En bout de la tige de vérin filetée choisir la chape de vérin correspondant avec son contre écrou.

Question 12 : Rédiger le bon de commande en utilisant les documents ressources Doc 24 et Doc 25 ainsi que toute documentation comportant les désignations d’éléments normalisés :

| Produit | Quantité | Référence / Désignation |
| --- | --- | --- |
| Equerre de fixation | …………………….. | ……………………… |
| Vérin TOUT ROND | …………………… | ……………………. |
| Chape | ………………………. | ……………………… |
| Ecrou de tige | ……………………… | ……………………………… |

- 9. Travail graphique :

9-1. 	Liaison positionneur avec la chape conservée.

Modifications de la chape de positionneur pour recevoir la chape de vérin :

Partie à modifier

Partie à conserver

Axe de chape de vérin fourni s’articulant sur la chape de positionneur

Embout taraudé  de chape de vérin se vissant sur la tige de vérin

Rainure de chape de vérin recevant une languette usinée sur la chape de positionneur

Question 13 : Mettre en place votre pièce dans l’assemblage représenté partiellement ci-dessous.

Coter les ajustements liés au fonctionnement du système modifié.

Question 14 : Réaliser le dessin de définition de la nouvelle Chape de positionneur :

Définir le géométral.

Mettre en place la cotation fonctionnelle.

Indiquer le mode d’obtention de la pièce.

- Question 15 : Dessiner le vérin tige sortie et installer le jeu permettant le réglage de la position de la chape de vérin de façon à positionner parfaitement le positionneur de bagues.

Ce travail graphique sera réalisé sur le document 21/25.

Question 16 : Sur quelles pièces doit-on agir pour effectuer le réglage de la position du positionneur de bagues :

- 1ère ETAPE :…………………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………………………………….

- 2ème ETAPE :………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………………………….