Brevet de Technicien Supérieur

MAINTENANCE DES SYSTEMES

Option

Systèmes de production

SUJET 00

EPREUVE E 4

Analyse technique d’un bien

Sous épreuve U42

Analyse des solutions technologiques

Durée 4 Heures -  coefficient 4

Ce sujet est constitué de trois dossiers :

Dossier Technique	DT1 à DT21		Page  02 à 22

Questionnaire 	Q1 à Q8			Page  24 à 31

Documents Réponses	DR1 à DR3		Page  33 à 35

Isséane

Centre multifilière de traitement des déchets ménagers

DOSSIER TECHNIQUE

DT1 à  DT21

Conduit par le Syctom de l'Agglomération parisienne (syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères), le centre multi filières Isséane assure depuis le mois de décembre 2007 la valorisation des déchets ménagers de plus d’un million d’habitants des communes adhérentes des Hauts-de-Seine, des Yvelines et de certains arrondissements de Paris. Il est implanté en bord de Seine sur la commune d’Issy les Moulineaux.

Il regroupe : 	un centre de tri

un centre d'incinération

un bâtiment administratif pour le personnel du SYTCOM

|  | ‘ |  |
| --- | --- | --- |

Le centre de valorisation énergétique réceptionne les déchets  de 22 communes adhérentes du Syctom. Il traite 61 tonnes d'ordures ménagères à l'heure.

Enterré jusqu’à 31 mètres sous terre, il a été conçu selon des critères de haute qualité environnementale afin de limiter  les impacts  sur l’environnement.

Présentation du Centre d'incinération    (se reporter au DT6 page 7)

Les camions-bennes déversent les ordures ménagères dans une fosse de près de 23000 m3 équipée d'un pont roulant avec grappin qui transfère les déchets dans les fours.

Deux groupes de fours-chaudière d'une capacité unitaire de 30,5 tonnes/heure incinèrent les déchets à une température de plus de 1000°C.

La chaleur dégagée par la combustion des déchets permet de

créer de l'énergie :

de la vapeur d'eau  vendue à la CPCU pour alimenter des 	logements en chauffage.

de l'électricité  produite grâce à un turbo-alternateur, 	utilisée en partie pour le centre. Le surplus est vendu à 	EDF.

Les ferrailles et mâchefers  issus de la combustion sont acheminés vers des centres pour être recyclés dans la sidérurgie et les travaux publics. Les mâchefers sont transportés par voie fluviale.

Les fumées passent d'abord par un électro-filtre  qui capte les poussières chargées de métaux lourds. Ces poussières appelées "cendres volantes" sont recueillies dans un silo à cendres .

Après injection de réactifs, bicarbonate de sodium et coke de lignite, les fumées passent par un filtre à manches  qui retient les polluants dans les produits sodiques résiduaires.

Ces résidus sodiques sont ensuite traités par une société : le chlorure de sodium est recyclé après purification dans la fabrication industrielle de carbonate de sodium et les polluants sont solidifiés.

Un réacteur catalytique  traite ensuite les oxydes d'azote par injection d'ammoniaque et les dioxines contenues dans les fumées sur lits catalytiques à 220°C.

Avant leur rejet dans l'atmosphère , les fumées sont analysées en continu.

Le  sujet portera sur la grille du four et sur son alimentation en air primaire.

Les fours à grille

L'alimentation des fours est assurée à partir de la fosse de réception par deux ponts roulants équipés de grappins qui prennent les déchets et les déversent dans l’ensemble trémie-goulotte de chargement des fours. Un dispositif de poussoirs situé dans la partie inférieure de la goulotte assure le déversement des déchets sur la grille de combustion.

Les déchets bruts sont introduits sur une grille animée de mouvements de va-et-vient destinés à faire avancer les déchets en les retournant pour une combustion optimale.

La combustion  est entretenue par injection d’air primaire à travers la grille et d’air secondaire dans la partie supérieure du foyer.

Une caméra infrarouge permet de connaître la température et la position du front de feu.

Grille

Caméra IR

Poussoir

Flux d’ordures

Flux de gaz

Les signaux de la caméra IR fournissent des informations 	sur la répartition de la température du lit d’ordures sur la grille.

Le régulateur complémentaire calcule une éventuelle 	déviation horizontale du feu  et fournit les corrections 	adéquates pour repositionner le feu dans son axe.

Cette régulation s’effectue à l’aide des 			corrections de la cadence des éléments 		de grille, de la répartition de l’air de 			combustion par demi-zone de grille

(deux éléments de droite \ de gauche) 									et au sein de la zone, par élément, pour 									ajuster 	la répartition gauche \ droite des 									zones concernées.

Exemple de correction

Ajustement du débit d’air

- Réduction du débit d’air primaire pour les éléments 31 et 32

- Augmentation du débit d’air primaire pour les éléments 33 et 34

- Maintien du même débit d’air primaire pour les éléments 41 et 42

- Réduction du débit d’air primaire pour les éléments 43 et 44

Correction des  cadences des différents éléments de la grille

- Maintien de la même cadence des zones 31 et 32

- Légère accélération de la cadence des zones 33 et 34

- Maintien de la même cadence des zones 41, 42, 43 et 44

ZONES de

Combustion

VOIES

ELEMENT 31

Zone 3

Voie 1

1

4

2

3

4

5

3

2

1

La grille

La grille inclinée à 18° est divisée en 4 voies de grille et 5 zones  de combustion,

Chaque élément de grille possède huit rangées de blocs de grilles. Les rangées de blocs de grille dans la zone 4 et 5 sont formées de blocs de grille fixés ensemble et refroidis par air.

L'élément de grille est l'unité de base du système de grille.

L’élément de grille

Le chariot de grille qui sert au mouvement des rangées de blocs glissant est muni de surfaces de roulement inclinées (trempées) qui roulent sur quatre galets (également trempés) et effectuent des mouvements alternatifs. Les galets sont solidaires de la structure du bac.

L'entraînement se fait par des vérins hydrauliques qui sont alimentés en huile sous pression par la "station hydraulique du four".

Le bloc de grille

Les blocs de grille refroidis par air et par eau sont en acier moulé réfractaire avec 3 largeurs de blocs différentes

Blocs refroidis par air :			103 mm

Blocs refroidis par eau larges :		618 mm

Blocs refroidis par eau étroits :		412 mm

Commande des éléments de grille

Les différents éléments de grille sont regroupés dans la largeur en "zones de grille". Le nombre correspondant d'impulsions (courses de travail par unité de temps) est déterminé séparément pour chaque zone par une commande à impulsions dont la consigne s'établit sur la base du pouvoir calorifique des déchets ménagers et de leur comportement à la combustion. Ces nombres d'impulsions déterminent la vitesse de transport des déchets ménagers spécifique dans la zone concernée.

L'avance et le recul de la grille s'effectuent par une commande autonome qui est installée à proximité immédiate de la grille. Les courses de la grille sont périodiques. Le temps de pause entre deux courses de la grille est calculé dans l'armoire Feurer à partir d’une consigne définie par un régulateur complémentaire qui calcule ces différentes vitesses selon les informations reçu de la camera infrarouge.

Contraintes de fonctionnement

La température minimale exigée de la chambre de combustion de 850°C est maintenue en permanence. Pour pouvoir obtenir des conditions de combustion favorables dans tous les états de charge, la vitesse de la grille et l'arrivée d'air de combustion vers les différentes zones de la grille peuvent être réglées.

Pour éviter la surchauffe des barreaux de la grille et donc une plus grande usure par des températures de grille supérieures à 500°C il est recommandé de ne pas faire fonctionner l'installation avec un lit de déchets ménagers trop fin, mais de conserver une épaisseur d'environ 1 m dans la première zone. Il est recommandé par ailleurs de ne brûler que des déchets ménagers bien mélangés (ne jamais faire brûler des plastiques seuls), et d'éviter autant que possible les métaux non ferreux (zinc, aluminium notamment).

Répartition d'air primaire dans le lit de déchets ménagers

Les blocs de grille refroidis par air comme ceux refroidis par eau possèdent des buses d'air par lesquelles l'air de combustion amené par en bas circule dans la chambre de combustion. Comme tout l'air primaire doit passer par ces buses d'air, il se produit une perte de pression élevée à travers le revêtement de grille. On obtient ainsi une répartition régulière de l'air de combustion dans le lit de déchets ménagers, indépendamment de l'épaisseur de la couche de déchets ménagers ou de la répartition des déchets ménagers sur la grille.

SYNOPTIQUE DE L’INSTALLATION

Objet de l'étude

Cas d’utilisation à l’étude : Manœuvrer les déchets

Extrait n°1 du diagramme des exigences fonctionnelles

Extrait n°2 du diagramme des exigences fonctionnelles

Aperçu de l'installation de la centrale d'air primaire

3 / PEN AC 400V 50 Hz 						1 / N AC 230V 50 Hz

3

F1.1

F2.1

F2.3

Q3.1

K5.1

400/230V

230V       50 Hz

G2.3

T3.1

S5.1

+ 24V / 4A

Q3.4

24V DC

F2.4

RDCU

Q3.3

A1.5

2

Résistance anti-condensation moteur

A5.3

A6.5

A6.2

Ventilateur  v = 0,83

Pallier mobile

Pallier fixe

PTC

PT100

PT100

B

A

Moteur :	315 kW, 400 V 50 Hz

1488 tr/mn

Puissance sur arbre ventilateur (P/arbre)

Capteur vibration palier ventilateur

Puissance utile ventilateur (Puv)

Ventilateur Air Primaire

Caractéristiques de dimensionnement.

| Débit volumétrique max. cas de charge‘ | [m3/h] | 111563 |
| --- | --- | --- |
| Différence de pression totale Pt | [mbar] | 60 |
| Température | [°C] | 20 |
| Densité | [kg/m3] | 1.1698 |
| Rendement ventilateur |  | 0,83 |

Description des alarmes

### TAHH 0911, TAHH 0912		Température paliers moteurs

| Mesure | TAHH |
| --- | --- |
| Emplacement | Paliers du moteur du ventilateur |
| Schéma PID | 15 00 001 A1 311 |
| Renvois concernant le système de contrôle commande (AFD et logigrammes) | 15 00 001 A7 009 15 00 001 A9 014 |

Affichage : 	 dans la salle de commande	 sur place

| Incident | DT 3 Conséquence |
| --- | --- |
| Température palier > TAHH. | La température du palier est > 100 °C |
|  | Défaillance du ventilateur d'air primaire. |
|  | Réduire la puissance de la vapeur. |
| Cause | Remède |
| Balourd sur le rotor occasionné par des dépôts. | Enlever les dépôts. |
| Endommagement du palier. | Remplacer le palier. |
| Mesure erronée sonde de température. | Vérification de l'électronique. |
| Pas assez de lubrifiant | Lubrification du pallier. |

### VSH 0902,	Vibrations paliers

| Mesure | VSH |
| --- | --- |
| Emplacement | Palier fixe ventilateur |
| Schéma PID | 15 00 001 A1 311 |
| Renvois concernant le système de contrôle commande (AFD et logigrammes) | 15 00 001 A7 009 15 00 001 A9 014 |

Affichage : 	 dans la salle de commande	 sur place

| Incident | Conséquence |
| --- | --- |
| Vibrations des paliers > VSH. | Pré-alarme, les vibrations des paliers sont > 7 mm/s. |
|  | Le niveau de bruit augmente. |
|  | Endommagement des paliers. |

| Cause | Remède |
| --- | --- |
| Balourd sur le rotor occasionné par des dépôts. | Enlever les dépôts. |
| Endommagement des paliers. | Remplacer les paliers. |
| Mesure défectueuse. | Contrôle, mesure de vibrations, graissage insuffisant. |
| Quantité de graisse (excès de graisse). | Renouveler le remplissage de graisse. |
| Usure / corrosion. | Equilibrage. |
| Frottement de pièces en rotation sur des pièces fixes, rotor endommagé. | Réparation, remplacement du rotor. |

| Fonction | Zone de mesure et ajustages | Dénomination | Marque et code de désignation | Livraison à travers : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V251-VS0902 VSH pré-alarme VSHH alarme | 0-20mm/s ≥ 7 mm / s ≥ 11 mm / s | Vibration de palier fixe Capteur avec câble d'une longueur de 10 m avec gaine de protection en acier. Moniteur à vibrations IP 65 Alimentation: 230 V AC Sortie analogique: 4 – 20 mA 2 relais pour valeur limite | 1 capteur de vitesse Type CV 211 1 boîtier de raccordements JB104P/N-822- 104-000-1 1 moniteur à vibrations VMS 830 P/N Marque: VIBROMETER | ROTAMILL montage sur le boîtier du palier Montage à proximité du ventilateur |

Composant Q3.4

DT 10

Courbes caractéristiques des capteurs de température

PT100

DT 10

Logigramme partiel Ventilateur Air Primaire

Légendes	MS :	Mise en sécurité du système 	SE :	Sécurité électrique

CP :	Condition permanente		CI :	Condition initiale

MA :	Marche (automatique) 		AA :	Arrêt (automatique)

Y22

Y21

Y23

Vérin GAUCHE

V = 0,01 m / s

F max 82 kN /cyl   (140 bars)

S22

S21

Vérin DROIT

V = 0,01 m / s

F max 82 kN /cyl   (140 bars)

Q = 3,5 l/min

Q = 3,5 l/min

Q = 3,5 l/min

Q = 3,5 l/min

Q = 7  l/min

Q = 7  l/min

Q = 35  l/min

Q = 35  l/min

2 à 10,5   l/min

VERINS

Diamètre nominal : 100

Diamètre tige : 50

Course : 150

Pression de service : 210 bars

Pression Maxi : 275 bars

Sans amortissement

De / vers             grilles 2, 3, 4 ,5

Schéma puissance GRILLE 1

A

B

P

T

A

B

T

P

A

B

C

D

P

T

SOURCE D’NERGIE

3 pompes à pistons axiaux à régulation de pression ;dont 1 de secours

P = chacune 30 kW

p = 140 bar, 
Q = 140 l/min.

Characteristic curves (measured with HLP46, ϑoil = 40 ± 5°C)

)

9.I Détermination des charges selon la nature de la machine

Ventilateurs et soufflantes

G Soufflantes rotatives TN ≤ 75 Nm

M Soufflantes rotatives TN ≤ 750 Nm

S Soufflantes rotatives TN > 750 Nm

G Tours de réfrigération TN ≤ 75 Nm

M Tours de réfrigération TN ≤ 750 Nm

S Tours de réfrigération TN > 750 Nm

G Ventilateurs axiaux ou radiaux TN ≤ 75 Nm

M Ventilateurs axiaux ou radiaux TN ≤ 750 Nm

S Ventilateurs axiaux ou radiaux TN > 750 Nm

G Ventilateurs de tirage TN ≤ 75 Nm

M Ventilateurs de tirage TN ≤ 750 Nm

S Ventilateurs de tirage TN > 750 Nm

G Ventilateurs turbo TN ≤ 75 Nm

M Ventilateurs turbo TN ≤ 750 Nm

S Ventilateurs turbo TN > 750 Nm

Les puissances nominales PN en kW indiquées au tableau 11.I ainsi que les caractéristiques  PN / n et les couples nominaux TN figurant dans le tableau 15.l sont valables pour: transmission sans choc, jusqu’à 25 démarrages à l’heure à condition que le couple de démarrage n’excède pas 3 fois le couple nominal, arbres bien alignés, température ambiante ou température des arbres comprises -30 °C à +80 °C.

11.l       Puissances nominales PN

| 9.ll Facteur de service f1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Machines motrices | Charge selon nature de la machine G l M l S |  |  |
| Moteurs électriques, turbines, moteurs hydrauliques | 1 | 1,25 | 1,75 |
| Moteurs à pistons 4 - 6 cylindres | 1,25 | 1,5 | 2 |
| Moteurs à pistons 1 - 3 cylindres | 1,5 | 2 | 2,5 |

Exemple de calcul

- A sélectionner:

Un accouplement N-EUPEX pour l’attaque d’une presse.

Il sera placé entre un moteur électrique et un réducteur à engrenages.

Moteur électrique PM = 110 kW

Presse P2 = 95 kW

Vitesse n = 1430 min-1

Démarrages/heure 30

Température ambiante 16 °C

- Sélection:

L’accouplement est sélectionné pour une puissance P2K = P2 x f1.

Dans le tableau 9.l, nous relevons le facteur de charge correspondant S et dans le tableau 9.II le facteur de service f1 = 1,75.  Si la fréquence des démarrages dépasse 25 par heure, on doit choisir le facteur de service immédiatement supérieur, soit f1 = 2.

Ainsi on a P2K = 95 x 2 = 190 kW.

On trouve dans le tableau 11.l , pour la vitesse n = 1430 min-1. Et la puissance nominale immédiatement  supérieure . PN = 200 kW, la taille d’accouplement 200.

- Choix: Un accouplement N-EUPEX type A taille 200

15.l Caractéristiques

PN / n, couples TN, vitesses n max

| Accouple ment N-EUPEX | PN /n | Couple nominal TN Nm | Vitesse n max Min-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 225 | 0.21 | 2000 | 3000 |
| A250 | 0.29 | 2800 | 2750 |
| A280 | 0.41 | 3900 | 2450 |
| A315 | 0.58 | 5500 | 2150 |
| A350 | 0.81 | 7700 | 1950 |

N-EUPEX®	Accouplements Élastiques

Manuel d’utilisation  BA 3100 FR 07.03

Accouplements élastiques N-EUPEX et N-EUPEX-DS des types A, B et ADS, BDS

Alignement

Les accouplements absorbent les différences de position des extrémités d’arbre à relier, jusqu’au données figurant au point 6.5.

Lors de l’alignement, il faudrait veiller à ce que le décalage radial et angulaire des extrémités d’arbre demeure le plus faible possible, car, à conditions de fonctionnement sinon identiques, cela améliore la durée de vie.

6.5 Désalignement possibles

Les désalignements des pièces d’accouplement peuvent provenir d’un alignement imprécis lors du montage, mais aussi apparaître pendant le fonctionnement de l’installation (dilatation thermique, flexion des arbres, bâti-machine n’offrant pas la rigidité suffisante, etc.).

Pendant le service, les désalignements maxi admissibles ne doivent en aucun cas être dépassés.

6.5.1 Désalignement axial

Le désalignement axial Ka (fig. 6.5.1) des pièces d’accouplement entre elles est permis dans les limites de la ”déviation admissible” de la cote S1

6.5.2 Désalignement angulaire

Il conviendra de mesurer le désalignement angulaire Kw (fig. 6.5.2) en tant que différence de la cote de fente (S1=S1max - S1min). Les valeurs admissibles pour la différence de la cote de fente figurent au point 6.

Si nécessaire, le désalignement angulaire admissible Kw peut se calculer comme suit :

6.5.3 Désalignement radial

Le désalignement radial admissible Kradmiss (fig. 6.5.3) figure  en fonction de la vitesse en service -au point 6.5.4.

6.5.4 Valeurs admissibles de désalignement d’arbre pour le désalignement radial Kradmiss et différence admissible de la cote de fente S1admiss.

Indication des valeurs en mm, arrondies (extrait)

Les valeurs chiffrées du tableau peuvent se calculer comme suit

Les entrées logiques  DI5 et DI6 sont à logique négative

| Liste de matériel |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Qté | Désignation | Référence | Type d'origine | Fabricant |
| 1 | 1 | voyant rouge | 3SB3001-6AA20 | = A01+E01-H9.6 | Siemens |
| 2 | 1 | voyant vert | 3SB3001-6AA40 | = A01+E01-H9.4 | Siemens |
| 3 | 1 | disjoncteur MS 325-6,3 | 1 SAM 150 000 R1008 | = A01+E01-Q3.1 | ABB |
| 4 | 2 | disjoncteur S202-B6 | 2 CDS 252 001 R0065 | = A01+E01-Q3.2 | ABB |
| 5 | 1 | relais pour thermistances CM-MSS | 1 SVR 430 720 R 0400 | = A01+E01-A5.3 | ABB |
| 6 | 1 | variateur | ACS 800-04-0400-3 | = A01+E01-A1.5 | ABB |
| 7 | 1 | contacteur A9-30-10 400V | 1SBL14 1001 R8510 | = A01+E01-K3.3 | ABB |
| 8 | 1 | disjoncteur F202 A-40/0,3 | 2CSF 202 101 R3400 | = A01+E01-F2.1 | ABB |
| 9 | 1 | contacteur AF580-30-22 | 1SFL 61 7001 R7022 | = A01+E01-K5.1 | ABB |
| 10 | 2 | disjoncteur S202- B6 | 2CDS 252 001 R0065 | = A01+E01-F2.3 | ABB |
| 11 | 1 | disjoncteur S201- C4 | 2CDS 251 001 R0044 | = A01+E01-F3.5 | ABB |
| 12 | 1 | disjoncteur S202-C4 | 2CDS 252 001 R0044 | = A01+E01-F3.3 | ABB |
| 13 | 1 | prise de courant armoire | AST11 | = A01+E01-X2.4 | ABB |
| 14 | 1 | disjoncteur MS 325-0,63 | 1 SAM 150 000 R1004 | = A01+E01-Q3.4 | ABB |
| 15 | 1 | arrêt d' urgence | 3SB3203-1HA20 | = A01+E01-S5.1 | ABB |
| 16 | 1 | module test voyants | LPG-07K | = A01+E01-D9.2 | Klaus pötter |
| 17 | 3 | ventilateur armoire | LV700 | = A01+E01-M5.2 | P&O |
| 18 | 3 | filtre | GV700 |  | P&O |
| 19 | 1 | transformateur de tension 400V/230V | ETK 162-056 400/230V | = A01+E01-T3.1 | SBA |
| 20 | 1 | interrupteur sectionneur porte fusibles | OESA 630 DV12PL-2 | = A01+E01-F1.1 | ABB |
| 21 | 1 | bout- Poussoir noir 22mm | 3SB3202-0AA11 | = A01+E01-S9.3 | Siemens |
| 22 | 2 | relais de contrôle de température | 1SVR630740R9200 | = A01+E01-A6.5 | ABB |
| 23 | 55 | borne série 0,5-4 | 2004-1301 | = A01+E01-XM1 | Wago |
| 24 | 15 | borne conducteur de protection 0,5-4 | 2004-1307 | = A01+E01-XM1 | Wago |
| 25 | 2 | voyant blanc | 3SB3001-6AA60 | = A01+E01-H9.4 | Siemens |
| 26 | 1 | ampèremètre 4-20mA, skala 700A | DS 72AQ/10017 | = A01+E01-P8.2 | P&O |
| 27 | 1 | bloc alimentation 230VAC/24VDC | CP 24/5.0 | = A01+E01-G2.3 | ABB |

QUESTIONNAIRE

Q1 à Q8

- Chaine fonctionnelle   - Alimenter en Air Primaire -

Le système d'air primaire alimente le feu avec de l'air de combustion primaire (DT7 extrait 1)

Pour cela, l'air primaire est aspiré dans la fosse à déchets à l'aide du ventilateur d'air primaire et soufflé sous les différentes zones de la grille. Le cas échéant, la température de l'air primaire peut être augmentée au moyen d'un réchauffeur d'air.

Un convertisseur de fréquence permet de réguler le débit volumétrique tandis que la répartition aux différentes éléments de la grille est obtenue au moyen des clapets de régulation des zones situés en aval. Ainsi il est possible de fournir le débit d'air primaire variable nécessaire pour une combustion optimale dans les différentes zones de la grille.

Dans le cadre du plan annuel de maintenance, le circuit de production d'air primaire doit subir un certain nombre de contrôles. Pour cela, le four doit être mis à l'arrêt afin de permettre au technicien de vérifier les chaines d'informations et d'énergie entrant dans la production d'air primaire.

Le premier contrôle consiste à vérifier la résistance anti condensation qui équipe le moteur du ventilateur.

Cet élément chauffant permet d'éviter la formation de condensation dans la carcasse du moteur pendant l’arrêt prolongé du ventilateur.

Le technicien doit mesurer son impédance et vérifier le réglage de sa protection.

|  | Documents à consulter : DT9 - DT15 | Réponse sur Copie |
| --- | --- | --- |

Q1.1a	Calculer la valeur de la résistance que doit mesurer le technicien ?

Q1.1b	Donner la désignation du composant qui protège ce départ. Justifier son réglage.

Q1.1c	Critiquer le choix de la solution technique retenue pour protéger ce départ.

**********

Un autre contrôle consiste à vérifier que les chaînes d'information "défaut de température paliers" et "température enroulements moteur" sont bien transmises au variateur.

Pour cela, le technicien de maintenance doit identifier et vérifier les éléments entrant dans ces chaines d'informations.

|  | Documents à consulter :DT 10 - DT15 à DT20 | Réponse DR1 + Copie |
| --- | --- | --- |

Q1.2a 	Identifier sur le Document Réponse DR_1 les différents éléments entrant dans les chaînes d'information de la surveillance en température des paliers moteur et des enroulements moteur. Relever la référence des éléments qui les composent.

Q1.2b 	Donner la grandeur physique délivrée par le capteur de température utilisé pour surveiller les paliers du moteur ? Peut-on raccorder directement la sortie de ce capteur au variateur ? Justifier votre réponse.

Q1.2c	Justifier le rôle et le choix du composant A6.5 dans cette chaine d'information. Peut-on s'en passer ? Justifier votre réponse.

********

Q1.2d 	Les composants A6.5 et A6.2 fonctionnant en logique négative, justifier le montage en série de leur deux contacts NO, dans cette chaine d'information.

Q1.2e 	Quelles sont la nature et la valeur du signal attendu sur l'entrée DI5 du variateur quand la température des paliers est correcte (environ 60 °C) ?

Pour valider le bon fonctionnement de cette chaine d'information lors de la visite annuelle, les deux sondes de température qui surveillent les paliers moteur sont portées artificiellement à 100 °C afin d'atteindre le seuil d'alarme TAHH .

Le technicien doit s'assurer que l'information "défaut température palier " est bien transmise au variateur.

|  | Documents à consulter : DT17 – DT20 | Réponse sur copie |
| --- | --- | --- |

Q1.3a 	Donner l'état du contact NO du composant A6.5 quand la température du palier qui lui est associée a atteint 100 °C ?

Q1.3b	Dans ces conditions, donner la valeur du signal mesurée sur l'entrée DI5 du variateur ?

Quelle en est la conséquence sur la production d'air primaire ?

Q1.3c 	Sachant que le composant A6.5 à un Hystérésis réglé à 15 %, déterminer la température des 	paliers à laquelle il sera possible de redémarrer le ventilateur après un défaut de ce type et 	ainsi valider le fonctionnement de ce composant ?

**********

La visite annuelle stipule de contrôler l'historique des défauts. Le technicien de maintenance constate que le 12 novembre 2013 le message "pré-alarme VSH" y est enregistré.

|  | _Documents à consulter : DT7--DT8 -- DT9 --DT10 | Réponse sur copie |
| --- | --- | --- |

Q1.4a	Par quel type d'analyse a t'on détecté ce défaut ?

Q1.4b	Identifier le type de capteur utilisé pour détecter ce défaut.

Q1.4c	Que se passerait-il si le seuil de déclenchement de l'alarme (VSHH) était atteint ? Justifier votre réponse.

**********

L’alarme VHSS indique que le seuil de vibration admissible à été dépassé. Parmi les causes possibles, outre un encrassement des pales on peut également incriminer la détérioration des paliers, la détérioration de l’accouplement, le mauvais alignement moteur – ventilateur.

Nous allons nous intéresser à ces 3 dernières hypothèses afin de voir si elles seront à retenir en cas de déclenchement de l’alarme

Hypothèse 1    - La détérioration des paliers peut être due à des efforts inhérents aux efforts induits par les contraintes géométriques liées au type de montage choisi.

Nous allons étudier le modèle mécanique de la liaison ainsi conçue afin de déterminer si celle-ci est susceptible de générer des efforts parasites dus aux contraintes géométriques imposées.

Liaison entre l'arbre du Ventilateur et le Bâti

La solution constructive retenue par le fabriquant est constituée de deux paliers SKF

Palier de gauche fixe  Réf SNL 522 avec roulement 	222222 EK C3

Palier de droite mobile  Réf SNL 522 avec roulement 	222222 KC3

Roulement 222222 EK C3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux sphériques Alésage conique ( K ) Cage acier Jeu radial supérieur au jeu normal

Palier SNL N522

Paliers à semelle, pour roulements sur manchon de serrage, avec joints standard

Montage en position palier fixe	Montage en position palier libre

S : jeu axial 5 mm

0

Y

La liaison entre le bâti de la machine et l’arbre du ventilateur est réalisée par l’association de deux éléments standards (ci-dessus), que nous modéliserons par des liaisons élémentaires.

|  | Documents à consulter : Ci dessus | Réponse sur Copie |
| --- | --- | --- |

Q1.5a	 À partir des caractéristiques géométriques du palier fixe, déterminer ses mobilités internes et en déduire le modèle de  liaison élémentaire qui peut lui être associé.

Q1.5b	À partir des caractéristiques géométriques du palier mobile, déterminer ses mobilités internes et en déduire le modèle de  liaison élémentaire qui peut lui être associé.

Q1.5c	Quel est le modèle de liaison (entre l’arbre et le bâti) associé à l’ensemble des deux paliers ?

Q1.5d	Le montage de l’arbre est-il isostatique ou hyperstatique ?

Doit-on retenir cette hypothèse pour expliquer l’apparition de l’alarme ?

Justifier votre réponse par l’identification des contraintes géométriques éventuellement générées par le montage.

- Liaison Arbre moteur – Arbre ventilateur -

La solution constructive retenue par le fabriquant est constituée de :

Un accouplement élastique 	FLENDER Taille N-EUPLEX A280

Rappel des données constructeur

| Ventilateur |  | Moteur ABB |
| --- | --- | --- |
| Débit : 34,12 m3/s | Vitesse du ventilateur n = 1478 tr /min | P = 315 KW |
| Température de service T° = 20°C | Puissance requise 255 KW | n = 1478 trs/min (variable) |
| Augmentation de pression p = 64,05 mbar | Moment d’inertie de masse J = Kg m² | 400 volts 50 Hz |

Le fabriquant nous informe sur les causes de dégradation et en premier lieu :

Erreurs possible lors du choix de l’accouplement et de la taille de l’accouplement

- Couple de l’installation excessif

- Vitesse de l’installation excessive

- Facteur d’utilisation incorrectement choisi

- Environnement chimiquement agressif pas pris en compte

- Température ambiante pas admissible.

Il convient donc de faire une recherche afin confirmer ou infirmer le  choix de l’accouplement et ainsi valider ou écarter cette Hypothèse 2.

|  | Documents à consulter : DT13 | Réponse sur copie |
| --- | --- | --- |

A partir des données ci-dessus, calculer :

Q1.6a	Le couple à transmettre par l’accouplement.

Q1.6b	Le rapport PN / n  (Puissance nominale / vitesse de rotation)

|  | Documents à consulter : DT13 | Réponse sur DR2 |
| --- | --- | --- |

En suivant l’exemple de calcul figurant sur le DT13 , compléter le document réponse DR 02.

|  | Documents à consulter : DT13 | Réponse sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Q1.8a	Votre choix est-il compatible avec les caractéristiques de l’accouplement données dans le tableau 15.l ?

Q1.8b	Votre choix correspond-t-il au choix fait par le constructeur ?

Q1.8c	Conclure.

Hypothèse 3  cause de dégradation : défaut d’alignement

| Dérangements | Causes | Remèdes |
| --- | --- | --- |
| Modification subite du niveau de bruit et/ou apparition subite de vibrations | Modification de l’alignement | Supprimez le cas échéant le motif de cette modification de l’alignement (fixez par ex. des vis desserrées dans le massif de fondation) Vérifiez l’alignement et corrigez-le le cas échéant, voir le chapitre 6. |

Lors de la visite annuelle ou avant si le seul d’alarme est atteint il conviendra de faire une vérification avec soit de simples cales d’épaisseur soit en utilisant un appareil de lignage laser.

Avant de procéder à cette mesure, on se doit de connaître les valeurs limites des désalignements admissibles.

|  | Documents à consulter : DT 14 | Réponse sur copie |
| --- | --- | --- |

Sachant que l’accouplement FLENDER Taille N-EUPLEX A280A à pour dimension da = 280 mm et un désalignement axial Ka maxi admissible de 5 mm  et en utilisant les données du manuel d’utilisation.

Q1.9a	Calculer le défaut maxi de désalignement angulaire Kw  admissible.

Q1.9b	Calculer le défaut maxi de désalignement radial Kr admissible.

Q1.9c	Conclure.

|  | Documents à consulter : | Réponse sur copie |
| --- | --- | --- |

Parmi les 3 hypothèses formulées, quelles sont celles que l’on retiendra ? Argumentez votre réponse.

**********

Afin de garantir une meilleure disponibilité de l'incinérateur, le syndicat intercommunal demande au prestataire de maintenance de pouvoir pallier rapidement à une défaillance du moteur. Le prestataire dispose d'un moteur ABB référencé 3GBA 352 100 et envisage de le prévoir pour dépanner l'existant en cas de problème moteur.

On cherche ici à valider le choix du prestataire.

|  | Documents à consulter : DT7 - DT8 - DT21 | Réponse sur copie |
| --- | --- | --- |

Q1.11a	Calculer la puissance utile (Puv) du ventilateur. 	On rappelle : Puv = qV . Pt

avec :	Puv en W	qV : débit volumique en m3 / s	Pt : différence de pression en Pa

Q1.11b	Calculer la puissance sur l'arbre du ventilateur (P/arbre).

Q1.11c	Conclure quant à la validité du choix du prestataire.

Q1.11d	Dans cette hypothèse, quel devra être le réglage de la protection thermique du variateur?

- Chaine fonctionnelle	   - déplacer les blocs de grille -

Une des défaillances récurrente du four concerne le blocage des grilles par des déchets solides et notamment des dépôts d’aluminium issus de « canettes fondues et refroidies » .

Le service maintenance doit avoir une connaissance fine de l’organisation, du fonctionnement, des grandeurs physiques mises en œuvre et des réglages de ces grilles pour intervenir avec efficacité lors d’interventions programmées ou correctives. On cherchera dans cette partie à vérifier si les choix faits par le constructeur sont judicieux pour assurer la meilleure disponibilité de la grille.

On cherche ici à identifier les paramètres influents de la chaîne d’énergie concernée.

|  | Documents à consulter : DT11 | Réponse sur DR3 |
| --- | --- | --- |

A partir de la documentation fournie, identifier les composants qui réalisent les fonctions. Vous noterez dans le diagramme d’exigences les noms et repère des composants réalisant la fonction.

**********

La grille est entraînée hydrauliquement, chaque élément de grille possède deux vérins hydrauliques parallèles qui commandent un mouvement alternatif du chariot (course = 150 mm). Les déchets ménagers poussés sur la grille par le poussoir de dosage sont ainsi transportés vers le puits à mâchefers.

Fonctionnement :

Phase 1	La grille se trouve en position finale arrière S21. La vanne avant Y21 est actionnée. La grille quitte l’interrupteur de fin de course S21 et, après un temps inférieur à T3, elle atteint l’interrupteur S22.

Phase 2 Sans dérangement. Après accostage sur l’interrupteur S22 et  pendant temps d’attente en avant T1 les vannes Y23 et Y22  sont  ouvertes pour permette la recharge des vérins et ainsi compenser les fuites internes des vérins

Phase 2	Avec dérangement Si, pendant le mouvement en avant, la grille n’atteint pas l’interrupteur de fin de course S22  après le temps maximum prévu pour le mouvement  avant (T3), la vanne de remplissage Y23 est raccordée pendant un temps maximum T5. Ceci pour créer une poussée supplémentaire et ainsi débloquer les grilles.

|  | Documents à consulter : DT11 | Réponse sur DR3 |
| --- | --- | --- |

Q2.2a	On donne le schéma hydraulique correspondant à la phase1. Compléter le schéma hydraulique correspondant à la phase 2.

Q2.2b	Sur le schéma phase 2 colorier en rouge les chambres de vérin faisant l’objet de la recharge

|  | Documents à consulter : DT11 – DR3 | Réponse sur Copie |
| --- | --- | --- |

Indiquer quelles seraient les conséquences sur le fonctionnement du dispositif si on ne procédait pas à la recharge des vérins ? Réaliser un croquis sur lequel vous appuierez vos explications

**********

On cherche ici à comparer deux solutions différentes de montage des deux vérins.

Pendant la phase 1, on peut constater sur le schéma que les deux vérins sont en montage synchrone (en série). Seul le Vérin GAUCHE C2G  est alimenté par la pompe hydraulique. Et on a comme schéma équivalent :

Y21

C2G  Vérin GAUCHE

C2V Vérin DROITE DROIT

Y22

S21

S22

Des grandeurs physiques pour chaque vérin de diamètre nominal : 100 mm et diamètre tige : 50 mm sont données par le constructeur.

Pour  p = 140 bars (pression en sortie de pompe) et Q = 3,5 l/min (débit maxi permis par les conduites)

V = 0,01 m / s  et   F max 82 kN

|  | Documents à consulter : DT11 | Réponse sur Copie |
| --- | --- | --- |

Lors de cette phase 1, calculer la valeur de l'effort exercée conjointement par les deux vérins sur le chariot.

**********

Pendant la phase 2, on peut constater sur le schéma que les deux vérins sont en montage parallèle.

Chaque vérin est alimenté par la pompe hydraulique.

|  | Documents à consulter : DT11 – DR3 | Réponse sur Copie |
| --- | --- | --- |

Q2.5a	Lors de cette phase 2, calculer la valeur de l'effort disponible sur chacune des tiges de vérin.

Q2.5b	En déduire la valeur de l’effort résultant exercée conjointement par les deux vérins sur le chariot.

Q2.5c	Exprimer en pourcentage cette augmentation de poussée des vérins sur le chariot.

Q2.5d	Lors de cette phase 2, calculer la puissance mécanique développée par les vérins.

**********

|  | Documents à consulter DT11 – DR3 | Réponse sur Copie |
| --- | --- | --- |

Conclure quant à l'avantage qu'apporte le montage synchrone des vérins par rapport à un montage parallèle pour obtenir le déplacement des grilles.

**********

Réglage de la vitesse de déplacement des grilles

L'huile est amenée de la station hydraulique aux blocs de commande des éléments de la grille. La vitesse du mouvement peut être réglée avec la vanne de réglage du débit (le débit ne pourra  toutefois pas excéder

7 l /min qui est la limite admise par les conduites)

On cherche ici à déterminer la valeur de réglage du composant concerné.

|  | Documents à consulter : DT11 – DT12 | Réponse sur DR3 |
| --- | --- | --- |

Q2.7a	A partir des indications données sur le schéma hydraulique et de la documentation technique Rexroth, Compléter la référence du composant permettant le réglage de ce débit.

Q2.7b	Déterminer la valeur du réglage de ce composant sur l’échelle allant de 1 = 10 pour avoir un

débit de 7 l/min.

DOCUMENTS

REPONSES

Documents DR1 à DR3 à rendre avec la copie

Q1.2

Désignation : .........................................................		Désignation : .........................................................

Type : ....................................................................			Référence : ............................................................

Palier mobile

Palier fixe

&

A6.5

A6.2

Paliers

B

A

Désignation : .........................................................

Type : PTC

A5.3

Désignation : ................................................

Référence : ...................................................

Variateur  ACS 800 04-400

DI 5

DI 6

Q1.7

- A sélectionner:

Un accouplement N-EUPEX pour l’attaque ……………………………………Il sera placé entre …………………………………………………………………………………………………….

Moteur électrique	PM = …………………………..

P2 = ...........................................

Vitesse n = ……………………………………………

Démarrages/heure < 1

Température ambiante 20 °C

- Sélection:

L’accouplement est sélectionné pour une puissance P2K = P2 x f1.

Dans le tableau 9.l, nous relevons le facteur de charge correspondant ……………………..

et dans le tableau 9.II le facteur de service f1 = …………………………………………….

Ainsi on a P2K = …………………………………………………………………………….

On trouve dans le tableau 11.l, pour la vitesse n = ………………. et la puissance nominale immédiatement  supérieure. PN = ………………, la taille d’accouplement ………………..

- Choix: ……………………………………………………………….........................…

Q1.8

Validation du choix

Votre choix est-il compatible avec les caractéristiques de l’accouplement données dans le tableau 15.l

OUI		NON		(cochez la bonne case)

Votre choix  correspond-t-il au choix fait par le constructeur ?

OUI		NON		(cochez la bonne case)

Si vous avez répondu  NON à l’une des deux propositions précédente que proposez-vous ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Q2.1

Déplacer les  blocs de grille

Alimenter en énergie hydraulique

Distribuer l’énergie

Convertir  l’énergie

Moduler  l’énergie

Transmettre   l’énergie

Pompe hydraulique

Distributeur 4/3

Vérins

Distributeur 4/2

Limiteur de débit

Chariot de grille

Q2.2

Y21

Y23

C2G  Vérin GAUCHE

C2V Vérin DROITE DROIT

Y21

Y23

S21

Avance grille  Phase 1

Y21 = 1  et Y23 = 0

Y22

Y22

S22

S21

S22

C2G Vérin GAUCHE

C2V Vérin DROITE DROIT

Avance grille  Phase 2

Y21 = 1  et Y23 = 1

Q2.7a

| 2FRM6 | B | 3 | 6 | 3X | 16Q | M | V | * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Q2.7b

Valeur de réglage : …6………………………………

&

Relais de surveillance

Sonde de température

DI 6

DI 5

Relais de surveillance

C510.02-24