| Constructeur | LEADWELL |
| --- | --- |
| Modèle | MH-400 i |
| Structure |  |
| Nombre de montants mobile | 1 |
| Broche horizontale | Oui |
| Nombre d'axes commandés en standard | 4 |
| Nombre d'axes commandés en option | 5 |
| Table/palette |  |
| Nombre de tables en standard | 2 |
| A table rotative intégrée | Oui |
| A changeur de palettes | Oui |
| Longueur de table L en standard | 400 mm |
| Largeur de table l en standard | 400 mm |
| Poids maxi admissible (T) sur table | 0,4 Tonnes |
| Poids maxi admissible (T) sur palette | 0,4 Tonnes |
| Axes |  |
| Course X (mm) en standard | 570 mm |
| Course Y (mm) en standard | 510 mm |
| Course Z (mm) en standard | 520 mm |
| Course B (degrés) | 360 degrés |
| Broche principale |  |
| Puissance (kW) | Cf graphique |
| Couple (daN.m) | Cf graphique |
| Vitesses de broche |  |
| Vitesses | 80 à 8000 tr/min |
| Avances |  |
| Avance de travail mini des axes linéaires (mm/min) | 1 mm/min |
| Avance de travail maxi des axes linéaires (mm/min) | 5000 mm/min |
| Déplacements rapides en X-Y (en m/min) | 20 m/min |
| Déplacements rapides en Z (en m/min) | 15 m/min |
| Rotation du plateau tournant à 360° : Axe B (en secondes) | 4,5 s pour 90° |
| Précision de positionnement (± microns) | 10 microns |
| Répétabilité (± microns) | 5 microns |
| Outils |  |
| Nombre d'outils dans magasin en standard | 40 |
| Nombre d'outils dans magasin en option | 60 |
| Diamètre maxi outils admis (mm) | 125 mm |
| Cône d'outillage | ## BT 40 |
| Pression de lubrification (centre outil) | ## 7Bars |
| Système de commande |  |
| Marque et modèle de CN | NUM 1060 |
| Type de programmation ISO | Oui |
| Temps de changement d’outils : copeau à copeau (secondes) | 7 s |
| Temps de changement d’outils : outil à outil (secondes) | 4 s |
| Poids total machine (T) | 7,2 Tonnes |
| Encombrement au sol L x l (m) | 4,5x2,8 m |

CARACTERISTIQUES MACHINE  MH-400 i

# DT 2

Diagramme de la puissance à la broche :

7,5 KW

Vitesse de rotation de la broche  Tr/min

Diagramme du couple à la broche :

Couple DaN.m

11,6

Vitesse de rotation de la broche  Tr/min