BAC professionnel TECHNICIEN D’USINAGE

E 32  - LANCEMENT ET SUIVI D’UNE PRODUCTION QUALIFIEE

Travail demandé au candidat

PHASE DE PREPARATION DU TRAVAIL						/80

1 CONFIGURATION DU PORTE PIECE - IDENTIFICATION DES ORIGINES - MONTAGE DU PORTE PIECE SUR LA MACHINE.					/30

Le candidat représente sur un schéma les « décalages » Opp/Op et identifie les « décalages » Opp/OP. Il les mesure hors poste machine. Il reporte les valeurs sur le document réponse DR1 puis installe le porte pièce et la pièce, sur la machine.

2 PREPARATION ET INSTALLATION DES OUTILS					/30

En se servant des fiches outils, le candidat reconstruit, mesure et installe les outils / portes outils : Tn, Tn+, T…; il effectue le mesurage des outils sur un banc de préréglage. Les valeurs des mesures sont reportées sur le document réponse DR2

3 INTRODUCTION DES DONNEES ET TELECHARGEMENT DU PROGRAMME														/20

Le candidat charge dans le directeur de commande de la machine toutes les valeurs des « décalages » qu’il a consignées sur le document réponse DR2, ainsi que les valeurs des jauges des outils mesurés, consignées sur le document réponse DR2 Le téléchargement du programme s’effectue à partir du poste informatique mis à disposition du candidat.

PHASE D’USINAGE ET DE CONTROLE							/90

4 USINAGE DE LA PREMIERE PIECE							/05

Le candidat, après accord de l’examinateur, usine la première pièce.

5 CONTROLE DE LA PREMIERE PIECE							/10

Après le premier usinage, avant de démonter la pièce du porte pièce, le candidat effectue un premier contrôle sur la machine. Il mesure les cotes fabriquées et reporte les valeurs trouvées dans le tableau en utilisant le document réponse DR2,

La pièce est ensuite démontée ; une ou plusieurs spécifications sont vérifiées sur la M.M.T.

6 CONTROLE MMT											/25

La gamme à utiliser sur la M.M.T. est donnée (DT11). Le candidat effectue le contrôle et interprète les résultats sur le document réponse DR5

Il identifie la ou les actions correctives à apporter sur la machine. Le relevé de conclusion est transcrit sur le document DR2.

7 AGENCEMENT ET REGLAGE DU POSTE D’AUTO CONTROLE 	/	25

DS3

Le candidat construit le poste d’autocontrôle. Il établit le protocole d’étalonnage et d’utilisation puis le consigne sur le document réponse DR4

8 IDENTIFICATION D’UN DEFAUT ET ACTION CORRECTIVE A APPORTER A LA MOCN 												/25

Le candidat effectue le(s) mesurage(s) demandé(s) sur le poste d’autocontrôle et interprète les résultats sur le document réponse DR2

Il identifie la ou les actions correctives à apporter sur la machine. Le relevé de conclusion est consigné  sur le document DR5

PHASE DE VALIDATION									/30

9 USINAGE DE LA DEUXIEME PIECE							/30

Le candidat effectue toutes les interventions qu’il juge nécessaire. Il indique les modifications effectuées sur les jauges des outils ou sur les décalages en complétant le tableau fourni dans le document réponse DR2 Il usine la deuxième pièce qui sera conforme.

Nota : Selon le processus retenu (fonction du positionnement relatif des origines, des spécifications de la pièce) le poste d’autocontrôle peut être configuré indépendamment de la phase « d’usinage et contrôle » ; les points 7 et 8 peuvent être alors dissociés de la démarche proposée ci dessus.

| EVALUATION |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHASE DE PREPARATION DU TRAVAIL |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| PHASE D’USINAGE ET DE CONTROLE |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| PHASE DE VALIDATION |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| Valeur cellule/colonne | 5 points | 10 points | 20 points | 25 points | 30 points |
| Total |  |  |  |  |  |

Exploitation tableau selon niveau de maîtrise des actions.

Ex : action 7 / maîtrise minimum : 5 pts ; maîtrise optimum : 20 pts

Note /			 /200

Note /			 /20

DS4