BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

CORRIGÉ

### ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE

E 11

Ce corrigé comporte 3 pages, numérotées de 1/3 à 3/3

Exercice 1 (6 points)

Partie 1

1.1.1 Même nombre de protons mais nombre de neutrons différents. N'importe quel exemple avec Z identiques et A différents acceptés.

1.12 94239 Pu+ 201 n 94241 Pu

1.1.3 Neutron

1.1.4 Pu Am + e-

1.1.5 Rayonnement β− dû à un excès de neutrons. Un neutron se convertit en proton éjectant un électron.

1.1.6 Feuille d'aluminium ou vitre

Partie 2

1.2.1 Protons : 95 Neutrons : 146

1.2.2 Am Np + He

1.2.3 Désintégration alpha ; noyau d’hélium

1.2.4 Peu pénétrant mais fortement ionisant

Partie 3

1.3.1 Temps nécessaire pour que la moitié des noyaux présents se désintègre ou pour que l’activité diminue de moitié.

1.3.2 λ = ln 2 / (365  24  3600  432) = 5,09.10-11 s-1

1.3.3 N = 30 000 / 5,09.10-11 = 5,89.1014 noyaux.

1.3.4 m = 4,00.10-25  5,89.1014 = 2,34.10-10 kg

Exercice 2 (14 points)

Partie 1

2.1.1 Scintigraphie cardiaque

2.1.2 Tl ; Z = 81

Partie 2

2.2.1 Noyau qui ne se désintègre pas spontanément

2.2.2 Tc 98, période la plus longue.

2.2.3 4 570 000 000 ans >> 10  4 200 000 ans

Partie 3

2.3.1 Fission : on obtient deux noyaux fils

2.3.2 Soddy : conservation de la masse et de la charge

2-3-3 Équation complétée avec : 50135 Sn

2.3.4 Oui, libération de deux neutrons.

2.3.5 99,799 38 u

2.3.6 m = 0,916 68 u

2.3.7 853,9 Mev

2.3.8 853,9 / 99 = 8,625 Mev/Nucléon

2.3.9 Oui, le Mo 98 a une énergie de liaison par nucléon plus élevée (plus bas dans la courbe d'Aston) donc il peut être stable

Partie 4

2.4.1 N/Z = 55/44 = 1,25. Il est stable car le rapport N/Z est inférieur à 1,5

2.4.2 2,29.10-14 J donc m = 2,54.10-31 kg

2.4.3 0,03  700  106  60  2,29.10-14 / 75 = 3,85.10-7 Gy

Partie 5

2.5.1 5000 MBq

2.5.2 6,01 h

2.5.3 A = 158 MBq

| 2.5.4 et 2.5.5 | Sans protection | Avec tablier | Avec tablier + paravent |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de coups à 143 keV | 32000 | 23000 | 8500 |
| Durée de la mesure (en min) | 13 | 1 | 16 |
| Activité mesurée (cpm) | 96000 | 23000 | 531,25 |

(avec 0,33 min on trouve A = 96969,7 cpm sans protection)

2.5.6 L'activité mesurée est la plus petite.

2.5.7 0,09 µSv/h

2.5.8 Dosimètre

2.5.9 Oui, car il a reçu 138 µSv très inférieur aux 20 mSv légaux

2.5.10 1,18 µSv/h

2.5.11 23,6 µSv/h, valeur comprise entre 7,5 et 25 µSv donc zone contrôlée verte.