PRESENTATION DU SYSTEME MECANIQUE

DR 1

I. Mise en situation :

Un équipementier automobile est équipé d’une ligne d’usinage entièrement automatisée. Le premier module de cette ligne d’usinage qui est l’objet de notre étude est un ascenseur. L’objectif de cet ascenseur comme le montre l’illustration DT1 est de charger des bruts d’un convoyeur BAS vers un convoyeur HAUT.

Les documents DT1 et DT2 présentent l’environnement extérieur à l’ascenseur ainsi que les différentes phases de fonctionnement du système.

II. Fonctionnement :

L’ascenseur est équipé d’un ensemble moteur+réducteur qui par l’intermédiaire d’un accouplement élastique entraîne le pignon arbré (Rep 32).

La courroie crantée est fixée sur l’ensemble glissière (Rep 31) au moyen de la plaque fixation courroie et de 6 vis CHC M6-40.

Ainsi lorsque le pignon arbré est mis en rotation par le motoréducteur l’ensemble glissière translate suivant les colonnes de guidage (Rep 9).

Courroie crantée

Ensemble glissière

Moteur

Réducteur

Accouplement

Détail pignon arbré-courroie

Courroie crantée

Pignon arbré

Accouplement

Arbre de sortie réducteur

Détail fixation courroie

Courroie crantée

Plaque

Fixation courroie

Vis CHC

M6-40

La rotation de la pince est assurée par un vérin pneumatique. Un vérin auxiliaire appelé vérin de maintien a été conçu afin de maintenir en position l’ascenseur en cas de coupure d’électricité.

Vérin assurant la rotation de la pince

Vérin de maintien

III. Caractéristiques Techniques  :

|  | Eléments | Caractéristiques |
| --- | --- | --- |
| Motoréducteur et Accouplement | Moteur Brushless | Fréquence de rotation : 6000 Tr/min |
|  | Réducteur planétaire | Rapport de réduction : r = 0,2 |
|  | Accouplement élastique | Couple transmissible maxi : 16 N.m |
| Vérins | Vérin de maintien | Ø piston : 32 mm Pression dans le vérin : 0,55 Mpa |
|  | Vérin assurant la rotation de la pince | Ø piston : 32 mm Pression dans le vérin : 0,6 MPa |

IV. Objet de l’étude :

- Afin de réduire le temps de cycle de l’ascenseur le service méthode propose :

- Remplacement du moteur (N=6000 Tr/min) par un moteur Brushless (N=8000 Tr/min)

- Augmentation du débit dans le vérin assurant la rotation de la pince

  - Vérification à faire pour valider les modifications (Etude cinématique) :

La vitesse de la pièce transférée ne doit pas dépasser 3m/s en phase de montée et

1,5 m/s en phase de rotation (risque d’éjection).

Colonne de guidage

- Dans le même temps, un changement de production de pièces entraîne

- Une augmentation de 15% du poids des pièces transférées

- Vérification à faire pour valider la nouvelle production (Etude statique) :

Le vérin de maintien assure un effort suffisant sur la poutre en cas de coupure d’électricité.

Le moteur délivre un couple suffisant pour la nouvelle charge.

L’accouplement permet de transmettre le couple au pignon arbré.