2. Etude cinématique de l’ascenseur

Objectif : Vérifier que la vitesse de la pièce transférée ne dépasse pas 3 m/s en phase de montée

de l’ascenseur et 1,5 m/s en phase de rotation de la pince.

Question 2.1 : A l’aide des courbes DT7, compléter le tableau en cochant par une croix le type et

la nature du mouvement des ensembles de pièces suivants : :                           /3pts

|  | Phase de l’ascenseur | Zone (DT7) | Rotation de centre | Translation rectiligne | Mouvement plan | Nature du mouvement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Uniforme | Varié |
| Ensemble SE5 / SE1 | Montée | Zone A |  | x |  |  | x |
|  |  | Zone B |  |  |  | x |  |
|  |  | Zone C |  |  |  |  | x |
| Ensemble SE8 / SE5 | Rotation de la pince |  | x Pt C |  |  |  | x |

Question 2.2 : Tracer sur le document DR3 ou DR4, les trajectoires de chacun des points suivants.

Notez ci-dessous, pour chacune des trajectoires, leurs caractéristiques. .       /5,5pts

| Trajectoires | Phase de l’ascenseur | Nature du mouvement | Élément géométrique associé à la trajectoire (Ligne rectiligne, Arc de cercle, …) |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤApièce / SE1 | Montée | Translation rectiligne | DR3 Ligne rectiligne |
| ΤApièce / SE5 | Rotation de la pince | Rotation | Arc de cercle de centre C et rayon [AC] DR4 |
| ΤBSE8 / SE5 | Rotation de la pince | Rotation | Arc de cercle de centre C et rayon [BC] DR4 |
| ΤCSE8 / SE5 | Rotation de la pince | Aucun | Point fixe DR4 |

Phase de montée de l’ascenseur :

Question 2.3 : A l’aide du document DR1, calculer la vitesse de rotation maximale (en Tr/min) du pignon arbré (Rep 32) par rapport à SE1 en sortie de réducteur. .                                             / 1 pt

Données :   Nmoteur = 8000 Tr/min

Npignon arbré = Nmoteur / 5 = 8000 / 5 = 1600 Tr/min

…………………………………………………………………………………………………………………….

Question 2.4 : Calculer la vitesse linéaire maximale  en phase de montée

Tracer le vecteur vitesse sur DR3. .                                                            /2,5pts

Données :  Ø pignon arbré = 28,5 mm ;  Npignon arbré = 1600 Tr/min              Echelle : 1cm pour 0.5 m/s

= R x ωpignon arbré    ;   ωpignon arbré = 2xπxNpignon arbré/60

= 0,01425 x 2 x 3,14 x 1600/60= 2,39 m/s

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….............

A

ΤApièce / SE1

2,39 m/s

DR 3

Phase de rotation de la pince :

L’augmentation du débit de fluide dans le vérin permet d’augmenter la vitesse de translation de

l’ensemble Tige-Piston (Rep 20) par rapport au corps vérin (Rep 19), soit :

VB∈SE7SE6= 0,15 m/s

Question 2.5 : Déterminer graphiquement la vitesse  en phase de rotation de la pince

Démarche :  1. Tracer  VB∈SE7SE6.

2. Tracer la direction de VB∈SE7SE5, perpendiculaire à [CB] et la direction de , perpendiculaire à [BD].

A

D

B

C

SE6

SE7

SE8

0,225 m/s

3. Déterminer VB∈SE7SE5 sachant que :

SE5

Ech : 1cm pour 0,075 m/s                        /3 pts

TOTAL         / 18

DR 4

4. , justifier.                                                       /0,5 pt

B point commun à SE7 et SE8

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

5. Faire tourner ce vecteur autour de C afin d’amener son point d’application sur la droite (CA). Finir la construction pour trouver la vitesse du point A. .              /0,5 pt

0,9375 m/s

Question 2.6 : A l’aide du graphique DT7, indiquer la valeur maxi de la vitesse

DR 4

DR 4

DR 4

obtenue par la simulation. Conclure. .                                                            /1 pt

0,936 m/s

La construction graphique rejoint la simulation.

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Question 2.7 : D’après l’étude réalisée et les conditions initiales,

DR 4

Conclure pour la phase de montée de l’ascenseur : .                                              /0,5 pt

En phase de translation 2,39 m/s < 3m/s  donc pas de risque d’éjection.

………………………………………………………………………………………………………………..

Conclure pour la phase de rotation de la pince : .                                                    /0,5 pt

En phase de rotation 0,936 m/s < 1,5 m/s donc pas de risque d’éjection.

………………………………………………………………………………………………………………..

DR 4

DR 4