- Etude statique de l’ascenseur

Objectif : Vérifier que le vérin de maintien assure un effort suffisant pour maintenir l’ensemble (SE5,

SE6, SE7, SE8) en position en cas de coupure d’électricité.

Ensemble à maintenir

en position

en cas de coupure

d’électricité

(SE5, SE6, SE7, SE8 et pièce)

Vérin de maintien

442 N

Question 3.1 : Calculer le poids de l’ensemble (SE5, SE6, SE7, SE8 et pièce).

Données :  m ensemble = 15,5 Kg        ;    g = 9,81 m/s²                                                           / 1 pt

P = m ensemble x g = 15,5 x 9,81 = 152 N

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Pensemble=

152 N

DR 5

Tampon frein

Piston

Corps vérin

Poutre mécanosoudée (Rep 1)

Question 3.2 : A l’aide du document DR1, calculer l’effort fourni par le vérin de maintien. / 2 pts

p = F/S                         F = p.S                     S = π.R²

F = p.π.R² = 0,55 x π x 16² = 442 N

……………………………………………………………………………………………………………….

FAirPiston=

On isole le tampon frein.

Question 3.3 : Compléter le tableau bilan des actions mécaniques ci-dessous, avant étude.

Tracer à l’échelle l’action mécanique en A sur DR6.                                     / 3 pts

| Effort | Point d’application | Direction | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apistontamponfrein | A |  |  | 442 |
| B1tamponfrein | B |  |  | ? |
| C1tamponfrein | C |  |  | ? |

A

B

C

Echelle : 1cm           100N

18

18

18

Question 3.4 : En appliquant le Principe Fondamental de la Statique, écrire l’équation des résultantes.                                                                                                                                   / 1 pt

Symétrie du problème :

En déduire les valeurs en B et C. .                                                                              / 2 pts

Tracer à l’échelle les actions mécaniques en B et C sur la figure ci-dessus.

B1tamponfrein=221 N

C1tamponfrein=221 N

DR 6

L’étude précédente néglige les frottements. En considérant les frottements entre le tampon frein et la poutre mécanosoudée la charge sera maintenue en position si la condition suivante est respectée :

DR 5

B1tamponfrein+C1tamponfrein≥f×Pensemble

Question 3.5 : A l’aide du tableau ci dessous, déterminer le coefficient de frottement (f) entre le

tampon frein et la poutre mécanosoudée sachant que le tampon frein est en

acier.                                                                                                           / 2 pts

| Nature des surfaces | Coefficient de frottement (f) |
| --- | --- |
| Acier sur acier | 0,18 |
| Téflon sur acier | 0,04 |
| Acier sur bronze | 0,11 |

f = 0,18

f×Pensemble=

27,36 N

Soit

Question 3.6 : Conclure.                                                                                                     / 1 pt

442 N > 27,36 N donc en cas de coupure d’électricité le vérin de sécurité assure bien le maintien

en position de l’ensemble (SE5, SE6, SE7, SE8 et pièce).

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

TOTAL         / 12

DR 6