Session 2009

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D’USINAGE

Epreuve E2-Unité : U 21

Elaboration d’un processus d’usinage

Durée : 4 heures														Coefficient : 3

Sujet 1

Compétences sur lesquelles porte l’épreuve :

C12 : Analyse des données opératoires relatives à la

Chronologie des étapes de production du produit.

C22 : Choisir des outils et des paramètres de coupe.

C23 : Elaborer un programme avec un logiciel de FAO.

Ce sujet comporte :

- Le dossier sujet

- Le dessin de définition du support de pince bi-axes.

Le dossier informatique

Détail :

:

- Fichier solidworks pièce brute

- Fichier solidworks pièce finie

- Dessin de définition pièce usinée

:

- Ex usinage OKUMA

- Mise en place pièce

- Photo montage

- Photo pièce brute

- Photo pièce premier profil

- Photo pièce deuxième profil

:

- Attachement Graflex

- Caractéristique machine

- Mandrin à pince

- Nomenclature du porte pièce1

- pince

- Repérage des surfaces

- Extrait catalogue fraisage Sandvik

- Correspondance des matières

:

- montage

Ces documents ne porteront pas l’identité du candidat, ils seront agrafés à une copie d’examen par le surveillant

Calculatrice autorisée conformément à la réglementation

PRESENTATION DU SUJET

L’entreprise Lebrun réalise des supports de pince bi-axes pour des têtes de bras sur des convoyeurs de bouteille en verre pour les entreprises Sidel-Cermex.

Le Support est en acier inoxydable.

- DS 1 -

Ces supports de pince sont usinés en deux phases à l’aide d’un montage qui a été fabriqué par l’entreprise et qui permet la réalisation de 3 supports par phase d’usinage.

Cube de fraisage

Support de pince

L’entreprise Lebrun devant faire face à une forte augmentation de la demande (elle doit réaliser 1000 pièces en plus par mois) a décidé d’investir dans un nouveau centre d’usinage OKUMA MA-400HA, il va donc falloir revoir la fabrication de la pièce. Après analyse des données techniques, vous élaborerez une partie du processus d’usinage à l’aide du logiciel de FAO puis validerez par simulation le programme.

TRAVAIL DEMANDE

1- ANALYSE DE LA MACHINE :

Pour découvrir l’espace machine ainsi que la pièce réalisée, répondez aux questions suivantes.

Nota :

Pour répondre vous pouvez soit utiliser les documents « papier » que vous trouverez dans le dossier technique soit utiliser le fichier « ressources » qui vous dirigera automatiquement vers le document informatique sélectionné (n’oubliez pas de fermer à chaque fois le document avant d’en sélectionner un nouveau).

- A l’aide du dossier technique :

- Caractéristiques machines

- La vidéo

- 1 Sur le dessin suivant représentant l’intérieur de l’espace machine nommer les 4 axes de la machine-outil :

Y+

X+

Z+

B

- DS 2 -

1- 2 Relevez les courses sur les 3 axes orthonormés :

Course axe X : 900mm

Course axe Y : 820mm

Course axe Z : 750mm

1- 3  Donnez le type d’attachement des outils dans la broche :

BT 50

1- 4 Quelle est la capacité maximum du magasin ?

100

1- 5  Calculez le temps, exprimé en seconde, que met la palette pour réaliser une rotation en rapide de 360°.

4.8s pour 360° donc 1.2s pour 90°

1- 6 Donnez le diamètre maximum et la longueur maximum que peuvent avoir les outils dans le magasin.

D MAXI=100mm

L MAXI=300mm

1-7 Quelle est la vitesse de travail (en mm/mn) maximum sur les 3axes ?

60000 mm/min

2- ANALYSE DU BRUT :

  - Indiquez la matière du brut.

X16 Cr Ni 16

  - Quel est le type de cet acier ?

INOXYDABLE OU FORTEMENT ALLIE

  - Quel est le pourcentage de chrome ?

16%

- DS 3 -

- ETUDE DE LA CHRONOLOGIE DES OPERATIONS

- A l’aide du dossier technique et du fichier montage dans le dossier FAO :

Dans le tableau suivant coloriez en rouge pour toutes les opérations les surfaces usinées. Indiquez également l’angle de rotation de la palette pour les surfaces 1-2-3-4-19-8-9 et le perçage 11

PIECE 4

PIECE 1

PIECE 5

PIECE 2

PIECE 6

PIECE 3

| OPERATIONS | POSITION PALETTE | ANGLE ROTATION | NUMERO PIECE REALISEE | SURFACES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ebauche rainure 20H7 (1-2-3) + plat de devant 4 et 19 | B0 | 0° | 1-2-3 |  |
| Surfaçage ébauche de 5-6-7 Surfaçage finition de 5-6-7 | B270 | 270° | 4-5-6 |  |
| ½ finition de 1-2-3 Finition 1-2-3-4-19 Perçage de 8-9 Chanfreinage de 8-9 Taraudage de 8-9 | B0 | 90° | 1-2-3 |  |
| Perçage chanfreinage de 10 | B90 | 90° | 1-2-3 | - DS 5 - DS 5 - |
| OPERATIONS | POSITION PALETTE | ANGLE ROTATION | NUMERO PIECE REALISEE | SURFACES |
| Perçage chanfreinage de 11 | B270 | 180° | 1-2-3 |  |
| Ebauche de 12-13-14-15 ½ finition de 12-13-14-15 Perçage de16-17 Chanfreinage de 16-17 Lamage ébauche 16-17 Lamage finition 16-17 Lamage ébauche de18 ½ Finition de lamage 18 Chanfreinage 18+fond Finition lamage 18 12H7 Finition de 12-13-14-15 | B270 | 0° | 4-5-6 |  |

- ETUDE DU PORTE-PIECE

- A l’aide de la nomenclature du porte- pièce.

4-1 Coloriez en rouge sur les dessins ci-dessous les éléments participants à la mise                                                                                               position de la pièce, et notez-les dans le tableau.

Coloriez en bleu sur les vues ci-dessous, les éléments participants au maintien en position et notez-les dans le tableau.

| N° ELEMENT | NOM ELEMENT |
| --- | --- |
| MISE EN POSITION |  |
| 4 | 5*PIED LISSE |
| 5 | 1*PIED LISSE PERFORE |
| MAINTIEN EN POSITION |  |
| 6 | 3*VIS A BILLE ORIENTABLE HC |

4-2 Quelle est le type de liaison réalisé par l’ensemble composé des 2 pieds lisses et du pied lisse perforé ?

APPUI PLAN

- A l’aide du fichier montage dans le dossier FAO:

- Représentez en bleu les axes X, Y, Z sur l’Opp.

- Mesurez les décalages, représentez les vecteurs sur le schéma et notez les valeurs ci-dessous.

| Décalage en X : | 0 |
| --- | --- |
| Décalage en Y : | 542.5 |
| Décalage en Z : | 269.5 |

OP : à l’intersection du centre du lamage 12H7 et de la surface 1

Z+

X+

X+

Y+

DECY

DECZ

5 - CHOIX DES OUTILS ET DES CONDITIONS DE COUPE

L’ensemble du bureau des méthodes vous demande de choisir une fraise pour la réalisation de l’ébauche des surfaces 1-2-3-4-19, vous devrez choisir une fraise à plaquette carbure. Ensuite, vous choisirez les plaquettes pouvant réaliser la finition de la rainure 1-2-3.

5-1 Décodez le dessin de définition.

- A l’aide du dessin de définition de la pièce finie :

5-1-1 Recherchez et reportez les spécifications et les cotes dimensionnelles liées aux surfaces réalisées.

5-1-2 A l’aide du fichier Solidworks de la pièce finie, mesurez la hauteur du plat arrière 19 et déterminez en la hauteur mini des plaquettes de la fraise, pour faire l’usinage en une passe, vous déduirez ensuite la hauteur mini des plaquettes.

10mm

5-1-3 Quel est le diamètre de fraise à ne pas dépasser pour l’ébauche?

D < 20mm

- DS 6 -

5-2 Choix de la fraise d’ébauche :

- A l’aide du dossier technique :

5-2-1 Donnez en fonction du document technique extrait du catalogue fraisage Sandvik et des contraintes liées au diamètre de la fraise, le porte plaquette qui convient, sachant que nous disposons de fraise à rainurer 2 dents Coromil de Ø12 au Ø40 et qu’afin de limiter les vibrations nous voulons un porte plaquette Weldon:

R390-016B16-11L

5-2-2 Donnez les différentes dimensions du porte plaquette retenu.

L1=49.5

ap=10

L3=25

DC=16

Κr = 90°

5-2-3 Quelle nuance ISO doit on choisir en fonction de notre matériaux ?

M

5-2-4 Pour un usinage de type moyen, déterminez la nuance de base à choisir pour un choix prioritaire et déduisez en la plaquette retenue.

R390-11 T3 08M-MM

5-2-5 A l’aide de l’extrait du document technique extrait du catalogue Sandvick sur les correspondance des matières, déterminez la nuance CMC sachant que notre matériaux est martensitique (norme UNI).

15.11/5.11

5-2-6 Quelles sont les différentes vitesses de coupe et les épaisseurs de copeau hex préconisées par le fabricant pour la nuance de plaquette selon l’extrait du catalogue Sandvik (D185) pour des pièces coulées?

235-225-210 m /min 0.05-0.15-0.25 mm

5-2-7 Nous prendrons la vitesse de coupe maxi et l’épaisseur de copeaux maximale, avec ap=2mm et ae=16mm. A l’aide des réponses précédentes et du logiciel Coroguide, Déterminez la puissance nécessaire à la broche pour notre usinage et statuez sur les capacités de la machine pour l’usinage de ces surfaces (NB : Il faut mettre des virgules et non des points lors de la saisie des valeurs sur ce logiciel).

----------------------------

La machine est largement capable de réaliser un tel usinage Nmax = 15000 tr/min ef Vfmax = 60000 mm/min

5-3 Choix du porte outil :

- A l’aide du dossier technique :

5-3-1 Donnez en fonction du document technique mandrin à pince, la référence du mandrin à pince ER 32 et D=63mm.

M 5875 3632

5-3-2 Donnez en fonction du document technique attachement GRAFLEX en choisissant la longueur L la plus courte, la référence de l’attachement correspondant au mandrin choisi précédement, au type d’attachement de votre machine.

EM 4468 401 3645

- DS 7 -

5-3-3 Donnez les différentes dimensions de l’attachement choisi.

A =45

l2=10

l1=25.9

d1=36

D1=63

D2=69.85

5-3-4 Donnez en fonction du document technique pince, la référence de la pince correspondant au choix du mandrin et de l’outil.

5880 4016

6 - FAO : ELABORATION DU PROGRAMME D’USINAGE

Cette partie de travail se fera en présence de l’examinateur, qui pourra demander des informations au candidat sur son travail et l’impression de divers documents ( imprime écran des entités d’usinages, fiches outils, etc…)

- Ouvrir le dossier FAO :

- MONTAGE :

6- 1 Réalisez l’entité d’usinage 1-2-3-4-19 en ébauche en utilisant l’outil et les conditions de coupe déterminés précédemment.

6- 2 Réorganisez les opérations en correspondance avec le tableau (document DS 5 : étude de la chronologie des opérations).

6- 3 Générez le programme d’usinage afin de l’exploiter avec le logiciel de simulation.

7 - SIMULATION DU PROCESSUS

Cette partie de travail se fera en présence de l’examinateur, qui pourra demander des informations au candidat sur son travail et l’impression de divers documents ( imprime écran des caractéristiques outils, relevé des erreurs, etc…)

7- 1 Avant de simulez vous devez rentrer les caractéristiques des outils.

7- 2 Vous n’avez que l’attachement et l’adaptateur à définir (vous pouvez rentrer ces caractéristiques soit dans le logiciel de FAO soit dans celui de simulation). L’outil se trouve dans BIBLIOTHEQUE BAC.

Exemple de caractéristiques des porte-outils :

7- 3 Afin de valider votre processus, vous devez simuler l’usinage.

7- 4 Après la phase de simulation-réalité-virtuelle, vous avez la possibilité de modifier, si nécessaire, votre programme.

- DS 9 -

- DS 8 -

- DS 8 -