Session 2009

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D’USINAGE

Epreuve E2-Unité : U 21

Elaboration d’un processus d’usinage

Durée : 4 heures														Coefficient : 3

Sujet 1

Compétences sur lesquelles porte l’épreuve :

C12 : Analyse des données opératoires relatives à la

Chronologie des étapes de production du produit.

C22 : Choisir des outils et des paramètres de coupe.

C23 : Elaborer un programme avec un logiciel de FAO.

Ce sujet comporte :

- Le dossier sujet

Le dessin de définition du Support de pinces bi-axes.

Détail :

:

- Fichier solidworks pièce brute

- Fichier solidworks pièce finie

- Dessin de définition pièce usinée

:

- Ex usinage OKUMA

- Photo montage

- Photo pièce brute

- Photo pièce usinée premier profil

- Photo pièce usinée deuxième profil

:

- Attachement Graflex

- Caractéristiques de la machine

- Correspondance des matières

- Extrait catalogue Sandvik-fraise à rainurer surfacer

- Extrait catalogue Sandvik-nuances

- Extrait catalogue Sandvik-fraises carbure monobloc

- Mandrin à pince

- Nomenclature du porte pièce 2

- Pince

- Repérage des surfaces

- Usinage première partie

- Usinage deuxième partie

:

- montage

- Le dossier informatique

Ces documents ne porteront pas l’identité du candidat, ils seront agrafés à une copie d’examen par le surveillant

Calculatrice autorisée conformément à la réglementation

PRESENTATION DU SUJET

L’entreprise Lebrun réalise des supports de pince bi-axes pour des têtes de bras sur des convoyeurs de bouteille en verre pour les entreprises Sidel-Cermex.

Le Support est en acier inoxydable.

- DS 1 -

Ces supports de pince sont usinés en deux phases à l’aide d’un montage  qui a été fabriqué par l’entreprise et qui permet la réalisation de 3 supports par phase d’usinage.

Cube de fraisage

Support de pince

L’entreprise Lebrun devant faire face à une forte augmentation de la demande (elle doit réaliser 1000 pièces en plus par mois) a décidé d’investir dans un nouveau centre d’usinage OKUMA MA-400HA, il va donc falloir revoir la fabrication de la pièce. Après analyse des données techniques, vous élaborerez une partie du processus d’usinage à l’aide du logiciel de FAO puis validerez par simulation le programme.

TRAVAIL DEMANDE

1- ANALYSE DE LA MACHINE :

Pour découvrir l’espace machine ainsi que la pièce réalisée, répondez aux questions suivantes.

Nota :

Pour répondre vous pouvez soit utiliser les documents « papier » que vous trouverez dans le dossier technique soit utiliser le fichier « ressources » qui vous dirigera automatiquement vers le document informatique sélectionné (n’oubliez pas de fermer à chaque fois le document avant d’en sélectionner un nouveau).

- A l’aide du dossier technique et du dossier ressource :

- Caractéristiques machines

- La vidéo

- 1 Sur le dessin suivant représentant l’intérieur de l’espace machine nommer les 4 axes de la machine-outil :

Y+

Z+

X+

B

- DS 2 -

1- 2 Relevez les courses sur les 3 axes orthonormés :

Course axe X : 900mm

Course axe Y : 820mm

Course axe Z : 750mm

1- 3  Donnez le type d’attachement des outils dans la broche :

BT 50

1- 4 Quelle est la capacité maximum  du magasin ?

100

1- 5  Calculez le temps, exprimé en seconde, que met la palette pour réaliser une rotation en rapide de 360°.

4.8s pour 360° donc 1.2s pour 90°

1- 6 Donnez le diamètre maximum et la longueur maximum que peuvent avoir les outils dans le magasin.

D MAXI=100mm

L MAXI=300mm

1-7 Quelle est la vitesse de travail (en mm/mn) maximum sur les 3axes ?

60000 mm/min

2- ANALYSE DU BRUT :

  - Indiquez la matière du brut.

X17 Cr Ni 16-02

  - Quel est le type de cet acier ?

INOXYDABLE OU FORTEMENT ALLIE

  - Quel est le pourcentage de chrome ?

16%

- DS 3 -

- ETUDE DE LA CHRONOLOGIE DES OPERATIONS

- A l’aide du document technique repérage des surfaces et du fichier montage dans le dossier FAO, EFICN :

Dans le tableau suivant coloriez en rouge pour toutes les opérations les surfaces usinées. Indiquez également l’angle de rotation de la palette pour les surfaces 5-6-7-12-13-14-15-16-17-18 et le perçage 11

PIECE 4

PIECE 1

PIECE 5

PIECE 2

PIECE 6

PIECE 3

| OPERATIONS | POSITION PALETTE | ANGLE ROTATION | NUMERO PIECE REALISEE | SURFACES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ebauche rainure 20H7 (1-2-3) + plat de devant 4 et 19 | B0 | 0° | 1-2-3 |  |
| Surfaçage ébauche de 5-6-7 Surfaçage finition de 5-6-7 | B270 | 270° | 4-5-6 |  |
| ½ finition de 1-2-3 Finition 1-2-3-4-19 Perçage de 8-9 Chanfreinage de 8-9 Taraudage de 8-9 | B0 | 90° | 1-2-3 |  |
| Perçage chanfreinage de 10 | B90 | 90° | 1-2-3 | DS 5 - - DS 4 - |
| OPERATIONS | POSITION PALETTE | ANGLE ROTATION | NUMERO PIECE REALISEE | SURFACES |
| Perçage chanfreinage de 11 | B270 | 180° | 1-2-3 |  |
| Ebauche de 12-13-14-15 ½ finition de 12-13-14-15 Perçage de16-17 Chanfreinage de 16-17 Lamage ébauche 16-17 Lamage finition 16-17 Lamage ébauche de18 ½ Finition de lamage 18 Chanfreinage 18+fond Finition lamage 18 12H7 Finition de 12-13-14-15 | B270 | 0° | 4-5-6 |  |

- ETUDE DU PORTE-PIECE

- A l’aide du document technique nomenclature du porte pièce2.

4-1 Coloriez en rouge sur les dessins ci dessous les éléments participants à la mise                                                                                               position de la pièce, et notez les dans le tableau.

Coloriez en bleu sur les vues ci-dessous, les éléments participants au maintien en position et notez les dans le tableau.

| N° ELEMENT | NOM ELEMENT |
| --- | --- |
| MISE EN POSITION |  |
| 4 | 1*PIED LISSE2 |
| 5 | 2*PIED LISSE |
| 3 | Clavette de position |
| MAINTIEN EN POSITION |  |
| 6+ (bride9 ou pas) | CALE DE SERRAGE |
| 8 | VIS de bridage M8x35 |

4-2 Quelle est la fonction de mise en position du coté de la clavette de position ?

LINEAIRE RECTILIGNE

- DS 5 -

- A l’aide du fichier montage dans le dossier FAO, EFICN:

- Représentez en bleu les axes X, Y, Z sur l’Opp

- Mesurez les décalages, représentez les vecteurs sur le schéma et noter les valeurs ci-dessous

| Décalage en X : | -187.5 |
| --- | --- |
| Décalage en Y : | 524.96 |
| Décalage en Z : | 128.166 |

OP à l’intersection du centre du lamage 12H7 et de la surface 5

OP

Z+

X+

X+

Y+

DECY

DECZ

DECX

5 - CHOIX DES OUTILS ET DES CONDITIONS DE COUPE

L’ensemble du bureau des méthodes vous demande de choisir une fraise pour la réalisation des surfaces 12-13-14-15 en finition, vous devrez respecter l’encombrement dû à la pièce.

5-1 Décodez le dessin de définition

- A l’aide du dessin de définition et du document ressource spécification :

5-1-1 Recherchezet reportez les spécifications et les cotes dimensionnelles liées aux surfaces réalisées.

5-2 Choix de la fraise de finition pour le premier usinage (surfaces 13-15):

- A l’aide du dossier technique

5-2-1 En observant le document technique usinage première partie, déterminez le diamètre maximal de la fraise à utilisée pour l’usinage, ainsi que sa longueur utile.

Diamètre 8mm et 15mm de longueur utile.

5-2-2 A l’aide du document technique extrait du catalogue Sandvik-fraise à rainurer relevez le diamètre minimun des fraises à plaquettes, qu’en déduisez vous ? Proposez une autre solution d’outillage.

12mm

Fraises carbure monobloc.

- DS 6 -

5-2-3 Selon le document technique extrait du catalogue Sandvick-fraise carbure monobloc , donnez la fraise retenue sachant que nous voulons un attachement Weldon, une fraise sans rayon de bec et avec la plus grande longueur utile possible.

R216.34 – 08050 – BC19P

5-3 Choix de la fraise de finition pour le deuxième usinage (surfaces 12-14):

- A l’aide du dossier technique

5-3-1 En observant le document technique usinage deuxième partie, déterminez le diamètre maximal de la fraise à utilisée pour l’usinage, ainsi que sa longueur utile.

Diamètre 12 et 30.5mm de longueur utile.

5-3-2 Selon le document technique extrait du catalogue Sandvick-fraise carbure monobloc , donnez la fraise retenue sachant que nous voulons une fraise avec le rayon de bec le plus fin et donnez la profondeur maximale de l’usinage.

R216.24 – 12050CCK26P

26mm

5-3-3 Donnez les différentes dimension de la fraise retenue.

L2=100

Dc=12

L3=55

ap=26

rε=1

dmm=12

d4=11.4

5-3-4 Déterminez la nuance Sandvick de notre matériaux (P, M, K, N, S, H)  à l’aide du document technique extrait du catalogue Sandvick-nuances.

M

5-3-5 Sachant que l’on effectue une opération de finition sous lubrification, donnez la sous-nuance de fraise correspondante à l’aide du document technique extrait du catalogue Sandvick-fraise carbure monobloc.

GC 1620

5-4 Choix des des conditions de coupe pour le deuxième usinage:

- A l’aide du dossier technique :

5-4-1 A l’aide du document technique extrait du catalogue Sandvick sur les nuances des matériaux, déterminez la nuance CMC sachant que notre matériel est ferritique.

05.11

5-4-2 A l’aide du document technique extrait du catalogue Sandvick-fraise carbure déterminez ce qu’est ae et mesurez le sur la pièce, dans le dossier pièce (D188).

1.18

5-4-3 Pour des raisons de vibrations et d’état de surface, nous prendrons des passes de 6mm, déterminez le produit ap x ae?

6.84

5-4-4 Dans quel cas de figure nous trouvons nous (ap*ae<Dc ; ap*ae>DC ; ae<0.05*DC) ? Donnez la vitesse de coupe correspondante.

Ap.ae<DC (6.1,14<12)

VC=90m /min

5-4-5 Déterminez l’avance correspondante et déduisez de ces derniers résultats la fréquence de rotation et la vitesse d’avance de notre fraise.

0.071 mm/dt

N=(90.1000)/(3,14 .12)=2389tr/min

Vf=0.071 .2839.4=806 mm/min

5-4-6 Validez les conditions de coupe en fonction du document technique de la machine.

Nmax=15000 tr/min

Vfmax=60000mm/min

- DS 7 -

5-5 Choix du porte outil :

- A l’aide du dossier technique :

5-5-1 Donnez en fonction du document technique mandrin à pince, la référence du mandrin à pince ER 32 et D=63mm.

M 5875 3632

5-5-2 Donnez en fonction du document technique attachement GRAFLEX en choisissant la longueur L la plus courte, la référence de l’attachement correspondant au mandrin choisi précédement, au type d’attachement de votre machine.

EM 4468 401 3645

5-5-3 Donnez les différentes dimensions de l’attachement choisi.

A =45

l2=10

l1=25.9

d1=36

D1=63

D2=69.85

5-5-4 Donnez en fonction du document technique pince, la référence de la pince correspondant au choix du mandrin et de l’outil.

5880 4012

6 - FAO : ELABORATION DU PROGRAMME D’USINAGE

Cette partie de travail se fera en présence de l’examinateur, qui pourra demander des informations au candidat sur son travail et l’impression de divers documents ( imprime écran des entités d’usinages, fiches outils, etc…)

- Ouvrir le dossier FAO :

- MONTAGE :

6-1 Réalisez l’entité d’usinage 12-14 en finition en utilisant l’outil et les conditions de coupe déterminés précédemment.

6-2 Réorganisez les opérations en correspondance avec le tableau (document DS 5 : étude de la chronologie des opérations).

6-3 Générez le programme d’usinage afin de l’exploiter avec le logiciel de simulation.

7 - SIMULATION DU PROCESSUS

Cette partie de travail se fera en présence de l’examinateur, qui pourra demander des informations au candidat sur son travail et l’impression de divers documents ( imprime écran des caractéristiques outils, relevé des erreurs, etc…)

7-1 Avant de simulez, vous devez rentrer les caractéristiques des outils.

7-2 Vous n’avez que l’attachement et l’adaptateur à définir (vous pouvez rentrer ces caractéristiques soit dans le logiciel de FAO soit dans celui de simulation). L’outil se trouve dans BIBLIOTHEQUE BAC.

Exemple de caractéristiques des porte-outils :

7-3 Afin de valider votre processus, vous devez simuler l’usinage

7-4 Après la phase de simulation-réalité-virtuelle, vous avez la possibilité de modifier, si nécessaire, votre programme.

- DS 9 -

- DS 8 -

- DS 8 -