DRES  4A/5

# CARACTERISTIQUES MACHINE

Tour cazeneuve

## Encombrement

Longueur	:	2430 mm

Largueur	:	1500 mm

Hauteur 	:	1600 mm

Masse	:	2500 kg

## Capacités

Diamètre maximum de passage au dessus de la tôle :490 mm

Diamètre maximum de passage sur les rails transversal :360 mm

Diamètre maximum usinable entre pointes :360 mm

Course transversale :	190 mm

Course longitudinale :	500 mm

Longueur maxi usinable avec mandrin : 	440 mm

Longueur maxi nez de broche/extrémité fourreau :        850 mm

## Broche

Type de nez de broche :		 Cylindrique diamètre 140 mm

Diamètre de passage de broche :		54 mm

DRES  4B/5

Vitesse de broche maximum :		4000 tr/mn

Rapport de transmission :	1.25

## Moteur de broche

Vitesse maximum :		4000 tr/mn

Puissance :	9 KW

## Tourelle

Nombre de position du plateau :	12

Section des outils de chariotage :	16x16 mm

Diamètre des barres d’alésage :	25 mm

### Axe longitudinale

Vis à bille :	25 pas de 10 mm

Couple maximum en continu du moteur d’avance :	8 Nm

Rapport des poulies moteur/vis à bille :	1/3

Poussée maximum en régime continu :	100 daN

Vitesse de déplacement rapide :	10 m/min

Axe transversale

DRES  4C/5

Vis à bille :	20 pas de 5 mm

Couple maximum en continu du moteur d’avance :	8 Nm

Rapport des poulies moteur/vis à bille :	1/2

Poussée maximum en régime continu :	500 daN

Vitesse de déplacement rapide :	10 m/min

Contre pointe

Diamètre du fourreau :	60 mm

Course du fourreau :	140 mm

Cône du fourreau : 		Cône morse N°4