DEROULEMENT DE L’EPREUVE

DS  2/ 3

Chaque étape doit être validée par le professeur avant de  poursuivre.

ETAPE 1 :

A l’aide des données et des matériels mis à disposition, compléter le contrat de phase 30.

Production attendue : (temps conseillé 1h)

Sur le contrat de phase DR1/4 : (A ramasser avant le passage sur poste informatique)

  - Choisir et situer l’origine pièce et programme (Op, OP et axes),

  - Définir la chronologie des opérations et les types d’outils associés.

(à l’aide du DRES5/5 et du DT2/3)

A l’aide du contrat de phase 30 corrigé, et du logiciel d’aide à la programmation :

Production attendue : (temps conseillé 30 min)

  - Définir le cycle des outils pour le profil extérieur : Ebauche et Finition profil extérieur (Sans les collerettes),

  - Simuler le cycle d’usinage.

Validation par l’examinateur

ETAPE 2 :

Mise en œuvre et réalisation :

Production attendue : (temps conseillé 2 heures 30)

  - Maintenance : Effectuer les actions préventives de la semaine S.......... (à définir par le centre d’examen) nécessaire tout au long de l’épreuve (DR4/4),

  - Maintenance : Renseigner le tableau de suivi machine en indiquant la date et à quel moment de l’épreuve, vous réalisez l’opération de maintenance préventive. (d : mise en route ; p : en cours de production ; f : en fin d’épreuve / O : RAS, A : Anomalie).

  - Transférer le programme depuis un poste informatique,

  - Déterminer et introduire les décalages de l’origine programme par rapport au référentiel machine (DR2/4),

  - Installer les outils et les outillages,

  - Conduire les usinages (Test, usinage 1ière pièce),

  - Effectuer les mesurages au poste (DR3A/4),

  - Déterminer et effectuer les actions correctives (DR3A/4),

  - Usiner la 2ième pièce,

  - Compléter la fiche de conformité (DR3B/4).