| H | 2 | Vis à tête cylindrique à 6 pans creux M14x50 |  |  |  |  | ISO 4762 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G | 4 | Vis à tête cylindrique à 6 pans creux M10x50 |  |  |  |  | ISO 4762 |  |
| F | 4 | Vis à tête cylindrique à 6 pans creux M12x35 |  |  |  |  | ISO 4762 |  |
| E | 4 | Vis à tête cylindrique à 6 pans creux M6x25 |  |  |  |  | ISO 4762 |  |
| D | 2 | Vis à tête cylindrique à 6 pans creux M6x20 |  |  |  |  | ISO 4762 |  |
| C | 4 | Vis à tête fraisée à 6 pans creux M6x20 |  |  |  |  | ISO 10642 |  |
| B | 20 | Vis à tête fraisée à 6 pans creux M6x16 |  |  |  |  | ISO 10642 |  |
| A | 8 | Vis à tête fraisée à 6 pans creux M6x25 |  |  |  |  | ISO 10642 |  |
| 42 | 1 | Bouchon de Régulation |  | Cu Zn 39 Pb 3 |  |  |  |  |
| 41 | 1 | Joint Torique |  | Viton |  |  | Z98/23,47/2,62 |  |
| 40 | 1 | Joint Torique |  | Viton |  |  | Z98/54/3 |  |
| 39 | 1 | Joint Torique |  | Viton |  |  | Z98/93/3 |  |
| 38 | 1 | Joint Torique |  | Viton |  |  | Z98/142/4 |  |
| 37 | 1 | Joint Torique |  | Viton |  |  | Z98/150/4 |  |
| 36 | 1 | Joint Torique |  | Viton |  |  | Z98/44/3 |  |
| 35 | 1 | Joint Torique |  | Viton |  |  | Z98/83/3 |  |
| 34 | 1 | Bouchon de Séparation |  | Cu Zn 39 Pb 3 |  |  |  |  |
| 33 | 2 | Bouchon de Séparation |  | Cu Zn 39 Pb 3 |  |  |  |  |
| 32 | 6 | Lame de Puits de Régulation |  | PA |  |  | 32x12x2,5 |  |
| 31 | 6 | Lame de Puits de Régulation |  | PA |  |  | 25x12x2,5 |  |
| 30 | 1 | Lame de Puits de Régulation |  | PA |  |  | 55x20x3,5 |  |
| 29 | 8 | Raccord de Régulation |  |  |  |  | RPL 08 |  |
| 28 | 4 | Bride de Douille Taquet |  | C 45 |  |  |  |  |
| 27 | 4 | Douille pour Taquet |  | C 45 |  |  | Øint 16H7 |  |
| 26 | 4 | Vis spéciale auto freinée |  |  |  |  | Z172/ |  |
| 25 | 4 | Tampon |  | PA |  |  | Z172/ |  |
| 24 | 4 | Taquet d'Entraînement |  | 9 S 20 |  |  | Hors Standard |  |
| 23 | 1 | Anneau de Levage |  | C 15 |  |  | Non représenté |  |
| 22 | 1 | Bride de fermeture et de Levage |  |  |  |  | Non représentée |  |
| 21 | 2 | Vis à tête cylindrique à 6 pans creux M14x50 12.9 |  |  |  |  | ISO 4762 - Non représentées |  |
| 20b | 3 | Colonne de Guidage |  |  |  |  | Z03/36/24x205 |  |
| 20a | 1 | Colonne de Guidage |  |  |  |  | Z03/36/22x205 |  |
| 19b | 3 | Douille de Guidage de Rep2 |  |  |  |  | Z11/22/24 |  |
| 19a | 1 | Douille de Guidage de Rep2 |  |  |  |  | Z11/22/22 |  |
| 18b | 3 | Douille de Guidage de Rep3 |  |  |  |  | Z11/27/24 |  |
| 18a | 1 | Douille de Guidage de Rep3 |  |  |  |  | Z11/27/22 |  |
| 17b | 3 | Douille de Guidage de Rep4 |  |  |  |  | Z11/27/24 |  |
| 17a | 1 | Douille de Guidage de Rep4 |  |  |  |  | Z11/27/22 |  |
| 16b | 3 | Douille de Guidage PM |  |  |  |  | Z10/66/24 |  |
| 16a | 1 | Douille de Guidage PM |  |  |  |  | Z10/66/22 |  |
| 15 | 4 | Tirant - Vis Epaulée |  |  |  |  | Z38/16x20 |  |
| 14 | 4 | Tirant - Vis Epaulée |  |  |  |  | Z38/16x25 |  |
| 13 | 4 | Tirant - Vis Epaulée |  |  |  |  | Z38/16x90 |  |
| 12 | 1 | Plaque Isolante Partie Mobile |  | moulisol |  |  | 296 x 246 x 6 |  |
| 11 | 1 | Plaque Isolante Partie Fixe |  | moulisol |  |  | 296 x 246 x 6 |  |
| 10 | 1 | Buse-Rondelle de centrage |  | Plastal 140 kg |  |  | Ø170 L 100 |  |
| 9 | 1 | Bague Dévétisseuse Pièce |  | C 45 |  |  | Ø200 L 70 |  |
| 8 | 1 | Bloc Empreinte Partie Fixe |  | Plastal 140 kg |  |  | Ø130 L 70 |  |
| 7 | 1 | Bloc Empreinte Partie Mobile |  | 55 Cr Ni Mo V5 |  |  | Ø180 L 50 |  |
| 6 | 1 | Semelle Mobile |  | C 45 |  |  | 246 x 246 x 36 |  |
| 5 | 1 | Plaque Porte Bloc Empreinte PM |  | C 45 |  |  | 246 x 246 x 56 |  |
| 4 | 1 | Plaque Dévêtisseuse Pièce |  | C 45 |  |  | 246 x 246 x 27 |  |
| 3 | 1 | Plaque Porte Bloc Empreinte PF |  | C 45 |  |  | 246 x 246 x 27 |  |
| 2 | 1 | Plaque Dévétisseuse Carotte |  | C 45 |  |  | 246 x 246 x 22 |  |
| 1 | 1 | Semelle Fixe |  | C 45 |  |  | 246 x 246 x 36 |  |
| Rep. | Nb. | Désignation |  | Matière |  |  | Dim./Réf./Obs. |  |
| Epreuve E1 – Baccalauréat Professionnel Technicien Outilleur |  |  |  |  | Analyse d’un outillage U.11 |  |  |  |
| NOMENCLATURE |  |  | OUTIL COUVERCLE DE BOL |  |  | Session 2013 |  | DT5/10 |

ISO 2768