# CP 41

#### Imaginer une solution technique de commande

## 1. Analyse de coordination des tâches de la station d’assemblage des cartouches

L’étude porte sur l’optimisation du fonctionnement de la station d’assemblage de cartouches pneumatiques. L’analyse de coordination des tâches doit permettre de valider les exigences du cahier des charges.

1.1 Description du fonctionnement normal de la station (voir page 3, page 14)

La partition en tâches opératives retenue pour cette étude est la suivante :

| ###### Tâche | Commentaires |
| --- | --- |
| RP1 | Rotation de 1/8 de tour du plateau 1 |
| TP1 | Tâches réalisées par les postes 1, 2, 3, 4, 5, 6 (dépose corps, conformation 1, dépose fourchette, dépose clapet, dépose ressort, dépose bouchon). |
| T7A | Transfert de la cartouche du plateau 1 vers le montage du plateau 2 |
| T7B | Premier battement de la fourchette sur la cartouche transférée par T7A |
| TP2 | Tâches réalisées sur le plateau 2 par les postes 8, 9 et 10 (conformation 2, deuxième battement, contrôle). |
| RP2 | Rotation de 1/4 de tour du plateau 2 |

##### Question 1

Etablir l’analyse de coordination des tâches de l’assemblage des cartouches en fonctionnement continu et en temps minimum, en complétant un tableau de la forme suivante :

| Tâche | Début si | Fin autorise |
| --- | --- | --- |
| T7A |  | RP1 et T7B |

##### Question 2

Elaborer le grafcet de coordination des tâches (GCT) correspondant sans préciser la situation initiale.

#### 1.2 Vérification du temps de cycle

Les temps technologiques calculés pour chaque tâche sont les suivants :

| RP1 | TP1 | T7A | T7B | TP2 | RP2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 s | 6,5 s | 2,5 s | 4,5 s | 6,7 s | 1,5 s |

##### Question 3

Calculer le temps de cycle par la méthode de votre choix, vérifier que celui-ci est conforme au cahier des charges.

Justifier la réponse.

Les conformations sont des opérations délicates, le résultat dépend de la température de l'outillage, de l'effort exercé et du temps. Ces opérations de conformation sont les plus longues, elles déterminent les durées des tâches TP1 et TP2. S’il existe une marge temporelle sur ces opérations on pourra éventuellement améliorer la qualité de l'opération de conformation.

##### Question 4

Rechercher les durées maximales des opérations de conformation n’ayant pas d’incidence sur le temps de cycle donné dans l’extrait du cahier des charges fonctionnel.

## 2. Proposer une organisation des modes de production et d’exploitation

2.1 Remplissage progressif de la station d’assemblage de cartouches

Au démarrage de la production, la station étant vide, il est nécessaire d’effectuer un remplissage progressif.

On associera un grafcet GSUIVI1 aux tâches TP1 et T7A réalisées sur le plateau 1.

Un deuxième grafcet GSUIVI2 sera associé aux tâches T7B et TP2 réalisées sur le plateau 2.

Le document réponse page 18 décrit le lancement des tâches associées à TP1.

Extrait du grafcet GCT :

###### Notations

| Grafcet | Poste concerné | Tâche |
| --- | --- | --- |
| ##### GT1 | Poste 1 | T1 Dépose corps |
| GT2 | Poste 2 | T2 Conformation 1 |
| GT3 | Poste 3 | T3 Dépose fourchette |
| GT4 | Poste 4 | T4 Dépose clapet |
| GT5 | Poste 5 | T5 Dépose ressort |
| GT6 | Poste 6 | T6 Dépose bouchon |

Les réceptivités actuelles (page 18) associées aux transitions (t10), (t20), (t30), (t40), (t50) et (t60) permettent une production continue mais ne tiennent pas compte du grafcet GSUIVI1 pour un remplissage progressif de la station.

Pour le plateau 1, la modification des conditions d’appel tâche (GT1 à GT6) et des conditions de fin de tâche (TP1 du GCT), en associant le grafcet GSUIVI1, permettront ce remplissage progressif.

##### Question 5

Sur le document réponse page 18 :

- Compléter les réceptivités associées aux transitions (t101), (t102), (t103), (t104), (t105), (t106) et (t107) du grafcet GSUIVI1.

- Compléter les réceptivités associées aux transitions (t10), (t20), (t30), (t40), (t50) et (t60). des grafcets GT1 à GT6.

- Compléter la réceptivité associée à la transition (t2) du grafcet GCT, en se limitant aux tâches T1, T2 et T3.

##### Question 6

Sur feuille de copie :

Ecrire le grafcet GSUIVI2 décrivant le suivi des tâches associées au plateau 2.

Ecrire les conditions d’appel des tâches GT7B, GT8, GT9, GT10.

Notations :

- T7B associée à une étape 8 du GCT autorise GT7B ;

- TP2 associée à une étape 9 du GCT autorise GT8, GT9, GT10.

2.2 Surveillance du procédé (voir page 15)

Pour des raisons de productivité on décide de surveiller le temps de cycle de la partie opérative par un temps enveloppe. En cas de dépassement de ce temps, l’opérateur devra être immédiatement averti et informé des causes de l’arrêt station par affichage des défauts (localisation du poste en défaut, indication de l’état des constituants, diagnostic de la ou des causes de dysfonctionnement).

Cet extrait de GEMMA page 15 sera décrit par 2 grafcets, un grafcet GMM des modes de marches et un grafcet GST de surveillance du temps de cycle.

Niveau commande

GMM

GST

GCT

GT1

GT2

GTi

Niveau conduite

Extrait de la structuration fonctionnelle de la PC concernant GST :

Légende

Activité d’étape (Xi)

Forçage

##### Question 7

Sur le document réponse page 19 :

Etablir le grafcet GST de surveillance du temps de cycle.

Ce grafcet doit assurer :

- L’élaboration du défaut de dépassement du temps enveloppe ;

- Les forçages ;

- La prise en compte des informations Acquit et Manuel.

Attention la signalisation du défaut n’est pas à réaliser, elle sera traitée ultérieurement.

##### Question 8

Sur le document réponse page 19.

Compléter les réceptivités des transitions (t201), (t202) et (t203) du GMM pour réaliser les synchronisations entre GMM et GST.