BTS Mécanique Automatismes Industriels

EPREUVE E4

###### CONCEPTION DETAILLEE DE LA

###### PARTIE OPERATIVE

Sous-épreuve 42

Etude détaillée de la partie opérative

Durée : 4 h										 Coefficient : 2

SUJET DE L’ETUDE

ASSEMBLAGE DE CARTOUCHES PNEUMATIQUES D’ELECTROPILOTES

DOCUMENT AUTORISE : Guide du dessinateur industriel

Documents remis au candidat :

- PRESENTATION GENERALE	(feuilles blanches)		pages 1 à 4

- TRAVAIL DEMANDE 			(feuilles jaunes)		pages 5 à 7

- DOCUMENTS RESSOURCE		(feuilles vertes)		pages 8 à 16

- DOCUMENT REPONSE 		(calque format A1)		page 17

Le document réponse sera remis à la fin de l’épreuve même s’il n’a pas été utilisé.

Construction d’un sous-ensemble opératif cinématiquement défini :

conformation de la cartouche

Le schéma de principe du poste de conformation de la cartouche pneumatique (plateau 2, poste 8 de la présentation générale) est donné ci-dessous.

Le procédé de conformation de la cartouche s’effectue en trois phases :

- Bridage de la cartouche,

- Mise en place des outils,

- Conformation à chaud de la cartouche.

L’étude porte sur les deux premières phases.

Cartouche

Plateau tournant 13

Vérin compact

Outillage embarqué

Module de translation horizontale

BATI

BATI

doigt

Pince // 14

Module de rotation du plateau 13

Corps de chauffe 10

+ conformateur 11

Module de translation verticale 7

Ressort

Outil

Cartouche

DETAIL

Outillage embarqué

x

y

z

# 1. Construction du système de bridage de la cartouche.

Problème technique n°1 : Assurer  le bridage de la cartouche (voir schéma page 5).

Contraintes :

- L’effecteur qui appuie sur la cartouche est cylindrique (Ø7, hauteur mini 10).

- Un vérin compact Ø32 course 25 fournit l’action de bridage.

- Réglage de ± 5 mm suivant x et y de la position de l’axe du vérin compact.

- La structure support du vérin est réalisée en profilé 40-80.

Données  (documents ressources) :

- Vérin compact (pages 8 et 9)

- Profilé 40-80 + écrou (page 10)

- Equerres pour profilé  (page 11)

Travail à effectuer :

Représenter la solution sur le document réponse p. 17 (on pourra calquer les composants).

Dans la zone A (attention, jusqu’à 3 pièces occuperont cette zone) représenter (2ème vue ou perspective à main levée) la pièce liant le vérin compact au profilé.

Indiquer les cotes fonctionnelles chiffrées non tolérancées.

# 2. Construction de la mise en place des outils.

Cette définition se décompose en deux parties qui peuvent être traitées indépendamment.

2.1 Construction du système de pincement de l’outillage.

Problème technique n°2 : Définir le système de pincement de l’outillage embarqué (voir schéma page 5).

Contraintes :

### La mise en contact des outils avec la cartouche est réalisée par une pince // 14 munie de doigts, laquelle est déjà installée sur le document réponse en position ouverte et reculée / aux outils.

- Le mouvement de la pince 14 suivant y est réalisé par le module de translation horizontale Ø16 course 40 monté sur son kit de fixation.

- Le kit de fixation est lié complètement au profilé vertical 4 ; un réglage suivant z de      ± 10 mm permet d’affiner la position des mors / outils.

Données  (documents ressources) :

- Module de translation ou d’extrémité (pages 12 et 13)

- Kit de fixation pour module de translation (page 14)

- Pince parallèle 14 avec doigts  (page 15 et doc. réponse p. 17)

Travail à effectuer :

Représenter la solution à l’échelle 1 : 1 sur les deux vues du document réponse page 17 (on pourra calquer les composants).

Nota : les liaisons entre les éléments du commerce pourront nécessiter des pièces d’adaptation qui seront, le cas échéant, complètement définies dans la zone A (2ème vue et / ou perspective à main levée). Pour chaque liaison au moins un élément de fixation sera représenté.

x

z

2.2 Construction de l’outillage embarqué.

Problème technique n°3 : Définir complètement l’outillage embarqué permettant la mise à la cote de la cartouche (voir schéma page 5).

Face inférieure de 12

Contraintes :

Cartouche

- Dans l’outillage embarqué les outils sont guidés en translation suivant x / au support 12 solidaire du plateau tournant 13.

- La course mini d’un outil est de 2 mm.

La figure 1 ci-contre et la perspective en zone B du document réponse permettent de situer les outils par rapport à la cartouche. Le support 12 des outils  n’est pas représenté sur la figure 1.

11

L’ouverture des outils est assurée par des ressorts (à lame ou hélicoïdaux).

Outils en position de conformation

10

- Il ne sera pas tenu compte de la forme des doigts de la pince qui peut être incompatible avec votre outillage embarqué.

12 ne pourra être modifiée que par usinage.

Figure 1

Données (documents ressources) :

- Ebauche des outils (page 16).

Travail à effectuer :

Dans la zone B du document réponse page 17, à l’échelle 2 : 1 , représenter la solution.

Mettre en place les jeux et / ou ajustements fonctionnels.