U 41  -  CORRIGE

11 . 	> Bilan des actions mécaniques sur 4 :

F3

y

avec 	FR = K . ( L0  –  L )    et   L = LP – Lt

FR = K . ( L0  –  LP + Lt )  = 9 ( 16 – 8 + 1 )

FR = 81  (N)

FR

x

F0

N0

> PFS		F3 = FR + F2

F3 =  81 + 50 = 131 (N)

F2

12 . 	Course totale = 2 (La – Lt ) = 2 (2 + 1 ) = 6 mm

Taille 1 éliminée

F serrage = 131 N  à  x = 35 mm  avec 6 bars

Taille 2, avec 6 bars, à  x = 35 mm   155 N    CONVIENT

211 . 	> Bilan des actions mécaniques sur S :

A 0→S=A0YAZA   000		B 0→S=BXBYBZB   000		E 0→S=E00ZE   000

D VPM→S=D00-60   000	H bouchon→S=H10000   000	G pes.→S=G-0,3g00   000

212 .

MBA=|030 ZA-30 YA    MBE=|60 ZE-70 ZE0     MBD=|240042000      MBH=|00-8000     MBG=|0010,5g

Equations de la statique :

XB + 100 – 0,3 g 	= 0		2400 – 60 ZE	 		= 0

YA + YB 		= 0		30 ZA + 4200 + 70 ZE	= 0

ZA + ZB + ZE	- 60	= 0		-30 YA – 8000 + 10,5 g	= 0

213 .	Roulement A		Fr = 233² + 263² = 351,8 (N)

Fa = 0

Roulement B		Fr = 263² + 333² = 424,7 (N)

Fa = 97 (N)

Charge statique équivalente	P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa   (roulements séparés)

Pour B, le plus chargé		P0 = 0,6 . 425 + 0,5 . 97 = 304

Or          P0	< Fr			Donc 	      P0 =  Fr = 425 (N)

Roulement B : 61801		C0 = 670 (N)

s0 = C0 / P0 = 670 / 425 = 1,57

En position sertissage le roulement est à l’arrêt. Il y a un choc.

s0 recommandé  1 		Choix validé.

221 .	T cohésion=G(x)N =0T = 3520   00Mf=-352 xxuv

222 .	 Q maxi = |Mfmaxi|IGvv = 352 . 27,5169 = 57,28  N / mm²		      Q maxi = 57,28  N / mm²

223 .	R / d = 0,3 / 12 = 0,025	D / d = 15 / 12 = 1,25			k = 2,6

224 .	 CC Q maxi = 57,28 . 2,6 = 149 N / mm²

225 .	s = Re mini /  maxi = 360 / 149 = 2,4	OK (entre 2 et 3).

226 .	Cône d’angle au sommet 1° maxi

rotz maxi = 0,5° = 0,00872 rd		VALIDE

rotz calculée = 0,00516 rd

31 .	JT = JPT + J plateau + J outils

JT = 0,05 + 0,5 . M . R² + 4 . m . d²

JT = 0,05 + 0,5 . 2,7 .  . 2,5² . 0,3 . 0,25² + 4 . 0,31 . 0,214² = 0,603 kg . m²

JT = 0,603 kg . m²

32 .	Théorème de l’énergie cinétique en phase freinage :

T2 - T1 = 0 - 0,5 . J . ² = - 2

 = 4 / JT = 2,57 rd / s					    = 2,57 rd / s

33 .	Plateau 2 : 4 outils    = 90°

 maxi = 2,57 rd / s

t ph1 = t ph3 = ( 5 .  / 180 ) /  (  maxi / 2) = 0,0698 ~ 0,07 s

t ph2 = ( 80 .  / 180 ) /  (  maxi ) = 0,558 s

t 2 = 0,07 + 0,558 + 0,07 = 0,698 s  ~ 0,7 s		  t 2 = 0,7 s

34 .	t 1 = 0,52 s  et  t 2 = 0,7 s ; les 2 plateaux tournant simultanément on prend t 2

Temps de cycle : t mini = 6 + 0,7 = 6,7 s

Gain de temps : 8,5 – 6,7 = 1,8 s / cycle

Gain de production : 1,8 / 8,5 = 21 %  >  7 %

Plateaux SIEBE validés.