# CP 42

#### Décrire le fonctionnement détaillé d’une partie commande

## 3. Etude des postes de transfert et battement (voir pages 4 et 14)

Ces postes permettent :

- le transfert d’une cartouche du plateau 1 vers le plateau 2 dont le fonctionnement sera décrit par un grafcet « Transfert » GT7A ;

- le battement de la fourchette pour réaliser un rodage dont le fonctionnement sera décrit par un grafcet « Battement 1 » GT7B.

Commande de transfert de la cartouche : tâche T7A

Le manipulateur de transfert est constitué :

- d’un vérin rotatif permettant d’atteindre les positions plateau 1 ou plateau 2 ;

- d’une unité de translation verticale permettant le dégagement et la dépose des cartouches ;

- d’une ventouse pour la prise de cartouche par aspiration et dépose par soufflage.

| Fonction | Actionneur | Pré-actionneur | Symbole de la commande | Référence du sous-ensemble opératif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rotation du manipulateur | Vérin rotatif | Distributeur 5/2 bistable | R7rot T7rot | Au-dessus du plateau 1 |
| Dégagement-dépose des cartouches | Vérin double effet | Distributeur 5/2 monostable | T7vert | En position haute (sorti) |
| Préhension des cartouches | Ventouse/ venturi | Distributeur 5/3 Centre fermé | T7souf T7aspi | Repos |

#### Bilan des entrées/sorties

| (appel tâche) | X7A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rot7.1 |  |  |  | T7rot |  |
|  | Vert7.0 |  | GT7A |  | T7vert |  |
|  | Vert7.1 |  |  |  | T7aspi |  |
| (pièce aspirée) | Asp7 |  |  |  | X7AFIN | (synchronisation) |

Le principe de notation retenu est illustré par les exemples suivants

| Entrées : exemple Rot7.0 |  |  |  |  | Sorties : exemple T7vert |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rot | 7 | . | 0 : Référence 1 : Travail |  | T : Travail R : Repos | 7 | vert |
| Effecteur | N° poste | Point | Position |  | Commande | N° poste | Effecteur |

Commande de battement nécessaire au rodage : tâche T7B

Le poste est constitué :

- d’une came actionnée par un moteur électrique asynchrone ;

- une unité de translation verticale permettant de monter la came pour réaliser le battement de fourchette.

| Fonction | Actionneur | Pré-actionneur | Symbole de la commande | Référence du sous-ensemble opératif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rotation came | Moteur asynchrone | Contacteur | KM2 | Arrêt |
| Translation verticale de la came | Vérin double effet | Distributeur 5/2 monostable | T75vert | Position basse (rentré) |

#### Bilan des entrées/sorties

| (appel tâche) | X7B |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rot7.0 |  |  |  | T7vert |  |
|  | Vert7.0 |  | GT7B |  | KM2 |  |
|  | Vert75.1 |  |  |  | T7souf |  |
|  | Vert75.0 |  |  |  | R7rot |  |
|  | ASP7 |  |  |  | T75vert |  |
|  |  |  |  |  | X7BFIN | (synchronisation) |

Pour les questions suivantes, on ne tiendra pas compte du remplissage progressif des stations.

##### Question 9

Etablir les grafcets des tâches GT7A et GT7B.

Remarque :

la technologie de commande monostable associée à certains vérins du manipulateur nécessite une mémorisation de certaines actions pour garantir le comportement attendu.

Commandes manuelles du poste de transfert et de premier battement

Sur le terminal de dialogue, l’opérateur de maintenance dispose de 12 pages écran concernant les postes 1 à 10 et les plateaux tournants 1 et 2.

Chaque page décrit le poste concerné, à chaque actionneur on adjoint une ou plusieurs touches dynamiques de type impulsionnel, associée à une variable booléenne :

- Touche dynamique relâchée (Off) : 	variable associée=FALSE

- Touche dynamique actionnée (On) : 	variable associée=TRUE

Ces touches réalisent les commandes manuelles des actionneurs du poste concerné lorsque toutes les conditions sont réunies.

La page écran n° 14 du poste de transfert plateau et battement est donnée en page 16.

Les variables associées aux touches dynamiques sont les suivantes :

| Touche dynamique | Variable associée | Action concernée |
| --- | --- | --- |
| rot+ | Cm_rot7t | Rotation travail du manipulateur |
| rot- | Cm_rot7r | Rotation repos du manipulateur |
| aspi | Cm_asp7 | Aspiration |
| souf | Cm_souf7 | Soufflage |
| rentrer | Cm_vert7 | Descente du manipulateur rotatif |
| sortir | Cm_vert75 | Montée de la came |
| batt | Cm_km2 | Rotation du moteur de came |

L’équation générale de commande manuelle d’un pré actionneur est définie comme suit :

| Action | := | XF4 . | [Num_page = ??] . | Cm_????? . | ??????? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pré actionneur |  | Mode manuel | N° de page affiché | Touche dynamique | Sécurité anti-collision |

Pour le poste de transfert et battement la seule sécurité anti-collision concerne la rotation du manipulateur qui ne peut pas s’effectuer si le vérin vertical n’est pas en référence.

##### Question 10

Ecrire les équations de chaque pré actionneur du poste transfert et battement.

Ces équations doivent permettre la commande en mode manuel des pré actionneurs suivants :

- R7rot

- T7rot

- T7vert

- T7aspi

- T7souf

- KM2

- T75vert

## 4. Surveillance du procédé et diagnostic

On désire faire un diagnostic dans le mode « Diagnostic et/ou traitement de défaillance (D2) » (voir page 15) afin de connaître la cause du dépassement du temps de cycle. Une des solutions permettant de connaître ce dépassement consiste à modifier les réceptivités associées aux grafcets des tâches en vérifiant le changement d’état des capteurs concernés.

La page 17 décrit le principe utilisé pour la surveillance du procédé et le diagnostic de panne.

##### Question 11

En considérant le grafcet GT8 de conformation 2 (page 13), définir les équations booléennes :

- Défaut capteur repos

- Défaut capteur travail

- Obstacle en course travail

- Obstacle en course repos

- Pas d’action réalisée

Ceci pour les mouvements de translation horizontale (actions T8trans, R8trans) et de translation verticale (T8vert), pour un temps de cycle limite DTCY_T8.