# CP 43

#### Choix de constituants de commande

Les choix technologiques des capteurs et préactionneurs étant réalisés, l'objectif est ici de choisir les composants permettant leur raccordement.

La partie commande de la machine étudiée est constituée d’un automate programmable TSX 37, d’une carte 16E/12S TOR et d’un coupleur AS-i (TSX SAZ 10).

Les entrées-sorties sont réparties de la manière suivante :

| Nombre de capteurs et commandes de préactionneurs reliés aux cartes TOR | Nombre de capteurs et commandes de préactionneurs reliés au bus ASi | Type | Adressage |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 capteurs |  | TOR | %I1.i |
| 7 commandes de préactionneurs |  | Relais | %Q2.i |
|  | 62 capteurs | Non "Asifiés" - 5 détecteurs de proximité à fibre optique - 6 détecteurs à contacts TOR - 51 détecteurs inductifs | %I\4.0\i.j |
|  | 51 commandes de préactionneurs | Distributeurs "Asifiés" répartis sur 9 îlots - 51 électrovannes | %Q\4.0\i.j |

Dans le cas des entrées/sorties reliées au bus AS-i :

L’indice "i" indiqué dans l’adressage correspond au repère du module auquel seront raccordés les capteurs ou préactionneurs. Ainsi :

- Les 51 sorties (commandes de préactionneurs) "Asifiées" sont réparties sur 13 modules (d’adresses repérées @1 à @13), les îlots de distributeurs nécessitent une alimentation de 24 VDC.

- Les 62 entrées (capteurs), non "Asifiées", sont réparties sur 16 modules (d’adresses repérées @15 à @30).

##### Question 1

A l’aide des documents ressource pages 14 et 15 et des informations ci-dessus, indiquer les références des composants repérés sur le document réponse page 22.

Pour chaque référence donner le nombre de composants nécessaires.

Afin de prévoir les choix de matériels pour la distribution de l'air comprimé, il est nécessaire de réaliser le schéma des îlots de distribution.

Le principe de réalisation et un modèle sont donnés sur le document ressource page 15.

##### Question 2

Représenter un îlot de distribution pour satisfaire la commande des postes 9, 10, plateaux 1 et 2 selon les données constitutives présentées sur le document ressource page 15.

Consignes :

- Etablir un schéma d'architecture selon le modèle figure 1 du document ressource page 15.

- Noter la désignation des modules (tête, intermédiaire, transfert).

- Noter les repères des distributeurs.

- Noter l’adressage des modules de tête et intermédiaires (forme @i).

- Noter l’adressage des bobines de commande (forme @i,j).

Gestion des arrêts d'urgence

##### Une analyse des risques, lors de la conception de cette machine, a conduit à choisir une sécurité de catégorie 2 selon la norme EN 954 (voir document ressource page 16). Il a alors été décidé d’utiliser un module de sécurité pour la gestion de l'arrêt d'urgence (voir exemples de circuits d'arrêt d'urgence sur document page 17).

La sécurité de catégorie 2 n’impose pas de câblage redondant des organes d’entrées. Toutefois, il a été choisi ici de câbler un circuit supplémentaire afin d’informer directement l’automate en cas d’arrêt de sécurité, sans passer par le module de sécurité. Cette méthode permet en outre un contrôle par redondance hétérogène de traitement.

##### Lors d’un arrêt en vue d’assurer la sécurité, la remise en service ne pourra être réalisée que par un technicien habilité.

##### Trois boutons d'arrêt en vue d’assurer la sécurité seront implantés sur la machine.

##### Question 3

A partir du document ressource page 18, donner les références des constituants retenus pour réaliser un bouton complet.

#### Etablir le schéma de puissance pneumatique du poste 3

Un schéma du circuit pneumatique du poste 3 doit être élaboré pour le dossier machine.

Ce poste est composé des actionneurs suivants :

| Mouvement | Type actionneur | Repère |
| --- | --- | --- |
| Translation horizontale | Vérin double effet | 31C |
| Translation verticale | Vérin double effet | 32C |
| Aspiration puis soufflage | Venturi + ventouse | 33P |

Les contraintes technologiques à respecter sont les suivantes :

- Le commun de pression des distributeurs de ce poste est alimenté en air sec sous 5 bar.

- Toutes les vitesses de sortie ou rentrée des vérins doivent être réglables.

- Les distributeurs sont de type 5/2 pour les vérins

- On a choisi un distributeur 5/3 à centre fermé pour la ventouse permettant l'aspiration, le soufflage et le repos.

##### Question 4

- Compléter sur le document réponse page 23 le schéma pneumatique du poste 3.

- Repérer les composants de ce schéma selon la norme NF ISO 1219-2.

Extrait de la norme :	Exemple de représentation :

| Type de matériel | Code de repérage |
| --- | --- |

| Distributeur | D |
| --- | --- |
| Détecteur | S |
| Filtre | F |
| Lubrificateur | L |
| Organe de ligne et de raccordement | U |
| Pompe, compresseur | P |
| Réglage de débit | Q |
| Réglage de pression | R |
| Vérin | C |
| Contact à pression | SP |

# CP 44

#### Etablir le module logiciel de la partie commande du poste 3

L'objectif est ici de fournir une aide au diagnostic de panne à l'aide d'un terminal de dialogue à écran graphique.

Surveillance du procédé

En cas de problème (défaut capteur, blocage vérin, manque de pièce, …), la machine reste figée dans son état ; on désire alors afficher, sur le terminal de dialogue, une page d'alarme représentant le poste en défaut et précisant :

- l’actionneur concerné : 	champ texte 1

- le type de défaut : 	champ texte 2

- l’image des actionneurs du poste : 	champs image 1 à n (pour n actionneurs)

Translation

Aspiration

Fourchettes

POSTE 3 – DEPOSE FOURCHETTE

Défaut descente ventouse

Détecteur fdc HS ou mvt interrompu

Vertical

?

Champ texte 1

Champ texte 2

Champ image 2

Champ image 3

Champ image 1

Figure 2 : page d'alarme du poste 3 lors d'un obstacle en sortie de tige du vérin vertical

NB : sur l'écran ci-dessus, les éléments (textes et image) non repérés sont fixes.

Le programme automate est composé de plusieurs modules logiciels ; un module principal (PP), exécuté systématiquement à chaque cycle API, et plusieurs autres modules (SPi) exécutés de façon conditionnelle (sur appel).

La partie surveillance de procédé est structurée de la manière suivante (voir figure 3) :

- Dans le module logiciel principal, en cas de défaut, appel au module logiciel SP0.

- Module logiciel SP0 : module de surveillance et d'alarme :

Fonctionnalités : recherche le poste en défaut, sélectionne la page alarme, demande l’affichage de cette page, appelle le module logiciel de diagnostic du poste concerné.

- SP1 : module logiciel de diagnostic du poste 1 :

Fonctionnalités : analyse la situation de blocage, vérifie l’état des capteurs, modifie les valeurs des champs texte et image de la page alarme affichée pour le poste 1.

- SP2 : module logiciel de diagnostic du poste 2 :

Fonctionnalités : idem mais pour le poste 2.

- SP3 : module logiciel de diagnostic du poste 3 :

Fonctionnalités : idem mais pour le poste 3.

- …

Figure 3 : structuration du programme pour la partie surveillance de procédé

1ère phase : Temps enveloppe

La méthode retenue pour repérer un arrêt anormal de production sur l'un des postes est ici la technique du temps enveloppe. Cette méthode consiste à surveiller le temps d'exécution de chacune des tâches.

Plateau numéro 1

Par souci de simplification, on supposera que le grafcet de coordination des tâches relatif au plateau rotatif n°1 est le suivant :

Figure 4 : grafcet simplifié de coordination des tâches

Une temporisation est lancée par l'étape 2, permettant de contrôler le temps d'exécution de l'ensemble des tâches par vérification du dépassement d'une durée limite appelée temps enveloppe. Cette vérification n'a d'utilité qu'en mode automatique ; on vérifie donc également que l’étape F1, témoignant du mode de fonctionnement automatique, est active.

Figure 5 : logigramme pour l’élaboration de l’information « Def_t_env »

En cas d’incident, il y a dépassement du temps enveloppe ; un appel au module logiciel SP0 est généré, permettant de rechercher le poste en défaillance.

##### Question 5

Ecrire en langage ladder (LD) la partie de programme traduisant le schéma logique de la figure 5 pour la gestion du temps enveloppe à partir des données suivantes :

| Variable | Symbole | Type variable |
| --- | --- | --- |
| Etape 2 | X2 | BOOL |
| Marche automatique | XF1 | BOOL |
| Défaut temps enveloppe | Def_t_env | BOOL |
| Temps du cycle | TM1 | TIME |

## 2nde phase : Sélection des pages alarme - SP0

Après avoir repéré un dépassement du temps de cycle, il faut identifier, parmi les 7 tâches, celle qui est interrompue. Pour cela, on teste successivement, pour chaque grafcet de tâche, son étape de fin de tâche afin de savoir si la tâche est achevée. Si cette étape est inactive, cela indique une interruption ; on demande alors l’affichage de la page alarme du poste concerné et l’exécution du module logiciel de diagnostic correspondant.

Le tableau suivant définit les numéros d’étapes utilisés par les grafcets de tâche, les pages alarme et les modules logiciels associés :

| Poste | Tâche | Etapes utilisées | Etape de fin de tâche | Page alarme | Modules logiciels |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T1 | 10 à 19 | 19 | Al_corps | SP1 |
| 2 | T2 | 20 à 24 | 24 | Al_conf1 | SP2 |
| 3 | T3 | 30 à 39 | 39 | Al_four | SP3 |
| 4 | T4 | 40 à 49 | 49 | Al_clap | SP4 |
| 5 | T5 | 50 à 57 | 57 | Al_ress | SP5 |
| 6 | T6 | 60 à 69 | 69 | Al_bouch | SP6 |
| 7 | T7 | 70 à 77 | 77 | Al_trans | SP7 |

Chaque page alarme est associée à un bit extrait d’un seul et même mot de 16 bits nommé symboliquement "Alarme".

| Symbole | Type variable | Rang du bit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Alarme | UINT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Correspondance des pages alarmes :

| Pages | Origine variable |
| --- | --- |
| Al_corps | Bit de rang 1 du mot Alarme |
| Al_conf1 | Bit de rang 2 du mot Alarme |
| Al_ four | Bit de rang 3 du mot Alarme |
| Al_clap | Bit de rang 4 du mot Alarme |
| Al_ress | Bit de rang 5 du mot Alarme |
| Al_bouch | Bit de rang 6 du mot Alarme |
| Al_trans | Bit de rang 7 du mot Alarme |

##### Question 6

Ecrire le module logiciel SP0 en langage littéral structuré (ST).

La démarche suivante pourra être adoptée :

IF NOT %X19 THEN

SET Alarme:X1 ;

SP1 ;

ELSIF ………….

………..

………..

END_IF ;

## 3ème phase : Diagnostic – Poste 3 : dépose fourchette – Etude de SP3

Après avoir identifié le poste en défaut, il est nécessaire de repérer la situation de l'arrêt.

Dans un premier temps, il faut rechercher l’étape restée active du grafcet de tâche concerné, faire l’analyse des informations capteurs pour définir l’action en défaut, le type de défaut et l’état des différents actionneurs. Pour ce faire, on utilisera, sur le terminal graphique, des champs variables texte et des champs variables image.

Recherche de l'étape restée active et identification de la fonction associée

Pour définir un champ variable de type texte, il faut créer un champ texte, lui associer une variable de type UINT et définir les différents messages que pourra afficher ce champ selon les valeurs prises par la variable.

Pour le poste 3, la liste des défauts possibles que pourra afficher le champ texte 1 est répertoriée ci-dessous :

Champ texte 1 : Identification de l’action en défaut :

| Symbole | Type variable | Valeur | Message associé |
| --- | --- | --- | --- |
| Chtxt301 | UINT | 0 | (aucun) |
|  |  | 1 | défaut alimentation pièce |
|  |  | 2 | défaut descente ventouse |
|  |  | 4 | défaut aspiration |
|  |  | 8 | défaut montée fourchette |
|  |  | 16 | défaut avancée fourchette |
|  |  | 32 | défaut descente fourchette |
|  |  | 64 | défaut lâcher fourchette |
|  |  | 128 | défaut remontée ventouse |
|  |  | 256 | défaut recul ventouse |

Le mot Chtxt301 devra recevoir l'état du grafcet du poste 3 (voir document page 21) selon le schéma ci-dessous :

| Mot Chtxt301 | Rang du bit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variables d’activité des étapes du grafcet |  |  |  |  |  |  |  | X38 | X37 | X36 | X35 | X34 | X33 | X32 | X31 | X30 |

Figure 5 : principe d’affectation de la variable mot « Chtxt301 »

Remarque : La variable d’activité X39 n'est pas copiée dans le mot ; en effet, un arrêt sur cette étape ne constitue pas un défaut car la tâche s'est alors correctement déroulée.

##### Question 7

Ecrire, dans l’un des langages normalisés, la partie du module logiciel SP3 permettant de copier dans le mot Chtxt301 l'image de la situation du grafcet du poste 3 comme indiqué figure 5 ci-dessus.

Représentation de l'état des actionneurs

L'objectif est ici de montrer une image représentant l'état supposé des actionneurs du poste à partir de l'observation des informations fournies par les différents détecteurs de fin de course. Pour définir un champ variable de type image, il suffit de créer un champ image, de lui associer une variable de type UINT et de définir les différentes images que pourra afficher ce champ selon les valeurs prises par la variable.

Ainsi, le document ressource page 19 montre comment déduire des informations tirées des fins de course une image cohérente de l'état supposé de l'actionneur.

Les lignes de code correspondantes et à introduire dans SP3 sont également proposées en littéral structuré.

##### Question 8

A l’aide du document ressource page 19, préciser la ou les valeurs prises par le mot Chim303 qui découlent d’une défaillance de détecteur à l'occasion d'un défaut constaté sur le mouvement horizontal.

Diagnostic du type de défaut

Afin d'aider le technicien de maintenance à déterminer les causes de l'arrêt, il est intéressant de lui fournir quelques informations complémentaires.

Pour diagnostiquer le type de défaut, il est nécessaire de confronter l'état observé de l'actionneur, celui attendu et la situation dans laquelle le grafcet s'est arrêté (voir page 20).

Le résultat du diagnostic sera indiqué dans un nouveau champ texte, commun à tous les actionneurs du poste :

Champ texte 2 : type de défaut

| Symbole | Type variable | Valeur | Message associé |
| --- | --- | --- | --- |
| Chtxt302 | UINT | 0 | (aucun) |
|  |  | 1 | Le mouvement ne s'est pas exécuté |
|  |  | 2 | Détecteur fin de course hors service ou mouvement interrompu |
|  |  | 3 | Détecteur début de course hors service |
|  |  | 4 | Fourchette lâchée |
|  |  | 5 | Absence fourchette en bout de rail |

##### Question 9

Ecrire, dans le même langage que celui utilisé à la question 7, la partie du module logiciel SP3 qui intégre l’implantation de la représentation graphique de l’algorithme proposée sur le document ressource page 20.

Document ressource

CONSTITUANTS POUR BUS AS-i

Architecture du système de câblage ASi

Autre : XZ-SDE1133 + XZ-SDP40D1 :	Répartiteur passif 4 voies permettant le raccordement de 4 capteurs ou de 4 actionneurs Asifiés.

Document ressource

Îlots de distribution

Les îlots sont constitués :

- d’un module de tête comportant une connexion AS-i et une connexion pour l’alimentation 24V des électrovannes ;

- De trois modules AS-i intermédiaires maximum, permettant d’adresser chacun jusqu’à 4 électrovannes ;

- De distributeurs 5/2 monostables ou bistables ou 5/3 bistables à commande électropneumatique ;

- De modules transfert permettant le passage bistablemonostable ou monostable bistable.

Un îlot ainsi constitué peut donc occuper 4 adresses AS-i pour 16 électrovannes au maximum.

Les adressages des sorties correspondent au schéma suivant :

Figure 1 : principe d’association des modules AS-i et d’adressage correspondant

Données constitutives des postes 9, 10 et plateaux 1 et 2 :

| Mouvement | Distributeur | Repère distributeur | Commande | Adresse AS-i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROT 10 | 5/2 bistable | 102V1 | 102YV12.0 | @ 10.1 |
|  |  |  | 102YV14.1 | @ 10.0 |
| ASPI 10 | 5/3 bistable | 103V1 | 103YV12.0 | @ 10.3 |
|  |  |  | 103YV14.1 | @ 10.2 |
| TRANS 10 | 5/2 bistable | 101V1 | 101YV12.0 | @ 11.1 |
|  |  |  | 101YV14.1 | @ 11.0 |
| VERT 10 | 5/2 monostable | 100V1 | 100YV14.1 | @ 11.2 |
| BRID 9 | 5/2 monostable | 91V1 | 91YV14.1 | @ 12.1 |
| VERT 9 | 5/2 monostable | 92V1 | 92YV14.1 | @ 12.0 |
| PLATEAU 1 | 5/2 monostable | 111V1 | 111YV14.1 | @ 12.2 |
| PLATEAU 2 | 5/2 monostable | 112V1 | 112YV14.1 | @ 12.3 |

Document ressource

EN 954 –1 : Estimer le risque

Document ressource

Exemples de circuits d'arrêt en vue d’assurer la sécurité

Document ressource

Constituants pour boutons d'arrêt d'urgence

Document ressource

Principe de représentation de l'état des actionneurs

Champ image 3 : Représentation de l'état supposé du vérin horizontal :

| Symbole | Type variable | Valeur | Image associée |
| --- | --- | --- | --- |
| Chim303 | UINT | 0 |  |
|  |  | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | 3 |  |

Le mot Chim303 devra directement recevoir, dans ses deux bits de poids faible, les valeurs des détecteurs de fin de course du vérin de translation horizontale selon le schéma ci dessous :

| Mot Chim303 | Rang du bit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Trans3r

Trans3t

Ainsi, la valeur prise par le mot Chim303 témoigne de l'état supposé du vérin compte tenu de celui de ses détecteurs de fin de course.

Les lignes de code permettant l'affectation du mot associé à l'image pourraient être :

Chim303:X0 := trans3t ;

Chim303:X1 := trans3r ;

Document ressource

Chtxt301 et Chtxt302 : mots associés à l’affichage de champs de  texte (voir pages 8, 12 et 13)

Chim301, Chim302 et Chim303 : mots associés à l’affichage de champs image (voir pages 8 et 19)

Document ressource

Grafcet dépose fourchette – poste 3

| Entrées |  |  |  | Sorties |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbole | Type de variable | Commentaire |  | Symbole | Type de variable | Commentaire |
| Pr_fourch | BOOL | Présence pièce |  | T3vert | BOOL | Descendre |
| Vert3r | BOOL | Vert. remonté |  | T3trans | BOOL | Avancer |
| Vert3t | BOOL | Vert. descendu |  | R3trans | BOOL | Reculer |
| Trans3r | BOOL | Trans. Rentrée |  | T3asp | BOOL | Aspirer |
| Trans3t | BOOL | Trans. sortie |  |  |  |  |
| Aspi3t | BOOL | Pièce aspirée |  |  |  |  |

Document réponse

Extrait du schéma de raccordement

a

b

c

e

f

d

g

Liste des composants nécessaires :

| Repère | Désignation | Référence complète | Nombre |
| --- | --- | --- | --- |
| a | API (alimentation + processeur) | TSX 37 22 001 | 1 |
| b | Carte 16 entrées + 12 sorties TOR | TSX DMZ 28 DR | 1 |
| c | Module de communication ASi | TSX SAZ 10 | 1 |
| d |  |  |  |
| e |  |  |  |
| f |  |  |  |
| g |  |  |  |

Document réponse

## Schéma de puissance pneumatique du poste 3