PRÉSENTATION

###### CONTEXTE DE L’ÉTUDE

Une société spécialisée dans la fourniture de matériel pneumatique a développé une nouvelle gamme de composants modulaires de distribution. Cette gamme se décline en différents modèles selon le type, la taille et la connectique.

Ensemble de commutation

Électropilote

Module de queue

Module de tête

Connecteur et son câble

Figure P1 : La gamme Moduflex System

Embase

###### LE PRODUIT

Un distributeur est constitué d’une embase, d’un ensemble de commutation, d’un ou deux électropilotes.

Il peut être utilisé en distributeur autonome ou assemblé en îlots de distribution.

La commande est assurée par électropilotes pouvant être branchés par connecteurs individuels ou intégrés.

Il existe un seul type d’électropilote pour toute la gamme.

L’étude porte sur la machine d’assemblage de la cartouche pneumatique de l’électropilote

Figure P2 : Éléments à assembler pour créer un distributeur.

Capot

Cartouche Pneumatique

(détail)

Bouchon

Ressort

(assemblée)

Bobine

surmoulée

# Electropilotes

Embase

Joint

Noyau mobile

Siège d’échappement

Siège de pression

Clapet

Ensemble de commutation

Corps de cartouche

Fourchette

IMPLANTATION générale

Les éléments du distributeur sont assemblés sur une ligne flexible constituée de stations d’assemblage.

La cadence globale est induite par la machine d’assemblage des cartouches pneumatiques

Assemblage des cartouches pneumatiques

Assemblage des électropilotes

Figure P3 : implantation générale des stations d’assemblage.

Station d’assemblage des modules d’extrémité

Station de mise en place des raccords

Station d’assemblage des embases

Station d’assemblage des raccords à fonction intégrée

Station d’assemblage des ensembles de commutation

Station de constitution des îlots

Station de contrôle

Station d’ ensachage et expédition

schÉma d’organisation de la machine D’ASSEMBLAGE

- Pas d’opération

- Dépose du corps

- Conformation 1*

- Dépose de la fourchette

- Dépose du clapet

- Dépose du ressort

- Dépose et sertissage du bouchon

- Transfert vers plateau 2 puis 1er battement*

- Conformation 2*

- 2nd battement*

- Contrôle tri évacuation

* La conformation et le battement sont définis en page 4

Figure P4 : Architecture de la machine d’assemblage des cartouches pneumatiques.

EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

| Fonction | Critère | Niveau | Flexibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| FP1.1 Alimenter en corps | Diamètre maxi Longueur Positionnement État des surfaces de frottement | 7,1 mm 8,9 mm Orienté Non abîmées | F0 F0 F0 F0 |
| FP1.5 Monter bouchon | Diamètre maxi Hauteur Positionnement Effort d’enfoncement Précision angulaire à l’enfoncement | 8 mm 1,5 mm Évidement à l’intérieur 15 N Dans cône angle au sommet 1° maximum | F0 F0 F0 F1 F0 |
| FP2.2 Former le siège de pression et la fourchette | Méthode Température outil Temps de conformation Précision de la cote Évacuation de la chaleur | Formage simultané à chaud 180°C ±5°C 6 s ±0,02 mm Aisée | F0 F0 F0 F0 F0 |
| FP4 Contrôler et trier les cartouches | Taux de rebut | 1% maximum | F0 |
| FC2 Alimenter en énergie | Électrique Pneumatique | 230/400 V Pn = 0,6 MPa au robinet | F0 F0 |
| FC3.1 Gérer le cycle | Nombre de type de cycles Temps de cycle | 1 8,5 s | F0 F0 |
| FC3.2 Produire | Temps de production journalier | 14 heures minimum | F0 |

OPÉRATIONS DE CONFORMATION - MISE à LA COTE

Les pièces sont en polyamide moulé. Le procédé de moulage ne permet pas d’obtenir une qualité d’état de surface assurant le bon fonctionnement de la cartouche pneumatique (étanchéité et contraintes d’assemblage).

Pour répondre à ces contraintes, deux conformations sont nécessaires. Une conformation est une déformation à chaud (opération de thermoformage), réalisée à l’aide d’une pièce métallique chauffée (outil appelé conformateur) qui déforme la matière plastique.

Conformation 1 : c’est une reprise, au poste 2, du siège d’échappement.

Conformation 2 : c’est une reprise, au poste 8, du siège de pression et de la fourchette permettant de réaliser la cote de 0,3 0,02. Pendant l’opération, la fourchette est maintenue en position par des outils manœuvrés par une pince de serrage.

Voir éclaté figure P2 page 1 et figure P5 ci dessous.

Siège de pression

1 mm

Conformateur à 180°C

Siège d’échappement

Corps de cartouche

Fourchette

Action de la pince de serrage

Outil

Figure P5 : Conformation du siège de pression et de la fourchette.

OPÉRATIONS DE BATTEMENT

Les opérations de battement consistent à manœuvrer la fourchette dans le corps de la cartouche. Elles visent à roder les surfaces en contact des pièces mobiles de la cartouche pneumatique.