TRAVAIL DEMANDÉ

# CP 41 Imaginer une solution technique de commande

## 1 Étude de la coordination des tâches

L’objectif est l’élaboration d’un grafcet de coordination des tâches respectant le critère de production en temps minimum. L’étude porte sur la zone encaisseuse latérale continue compacte (ELCC), pour laquelle une étude préalable a permis de mettre en évidence trois tâches qui sont :

T1 : Réaliser une forme.
T2 : Tourner carrousel et Monter support forme.
T3 : Présenter, Remplir, Evacuer un carton.

Document ressource :	page 9, Synoptique de la mise en cartons des commandes-clients sur ELCC.

Question 1

Etablir le tableau d’analyse de coordination des tâches en fonctionnement continu, sur feuille de copie, suivant le modèle ci-dessous.

| Tâches | Début Si | Fin Si ( préciser l’information de fin de tâche ) | Fin autorise |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 Réaliser une forme. |  |  |  |

Question 2

A partir du tableau d’analyse précédent, écrire sur feuille de copie, le grafcet de coordination des tâches.

Question 3

Choisir une situation initiale sur le grafcet de coordination des tâches en fonctionnement continu. La condition d’évolution à partir de la situation initiale sera alors la réceptivité suivante : « production normale ».

## 2 Étude de l'évolution du grafcet

L’objectif est de décoder le grafcet de la tâche « Réaliser une forme » pour comprendre son évolution.

Documents ressource :	page 10, Tableau d’analyse de la tâche T1, Extrait de norme EN 60848,
page 11, Grafcet de la tâche T1.

Question 4

Document réponse :	DR1, page 18, Tableau d’analyse d’évolution de situation.

Effectuer une analyse d’évolution de situation, pour une forme à 2 lits seulement. L’interprétation vraie de l’évolution sera retenue en cas d'évolution fugace.

## 3 Étude du temps de cycle

Le but de l'étude est de vérifier les critères temporels de la FS3 du cahier des charges.

Il faut d'abord déterminer la durée de la tâche T1 : « Réaliser une forme ».

Pour déterminer la durée de la tâche T1 « Réaliser une forme », avec précision, il faut tenir compte des informations complémentaires suivantes (voir tableau page 10 et DR2 page 19) :

- la sous tâche T14 « Retour du pousseur tactile » se décompose en 2 phases :

- T14d (dégagement), t14d = 0,4 s correspondant à un premier dégagement du pousseur autorisant la rotation du carrousel.

- T14f (finale), t14f = 0,8 s correspondant à la fin du retour du pousseur.

- la durée de la sous tâche T15 « Descendre le support de forme » dépend de la hauteur de descente :

- descente de la hauteur d'un lit = 0,3 s.

- descente en position basse finale pour une forme composée :
d'un seul lit,	t15(1) = 1 s
de 2 lits,	t15(2)  = 0,7 s
de 3 lits,	t15(3)  = 0,4 s
de 4 lits,	t15(4)  = 0,1 s

Conditions de l’étude pour la question 5 :

- mode de fonctionnement continu.
- démarrage partant de la situation initiale avec le carrousel en position pour recevoir une forme.
- cartouches d’une commande-client en attente au niveau du bloqueur.
- supports de forme en positions 1 et 3 vides.

Question 5

Document réponse :	DR2, page 19, Diagramme de Gantt.

Compléter le diagramme décrivant le cycle suivant :
- réalisation d'une 1ère forme à un seul lit,
- suivie par la réalisation d'une 2ème forme à 3 lits,
- puis commencer à placer les tâches de réalisation de la 3ème forme.

Déterminer la durée de la tâche T1, en complétant le diagramme.

- Mettre en évidence le chemin critique en noircissant les tâches correspondantes.
Indiquer, sur le diagramme, les dates suivantes :
*d1 : fin de tâche T1 pour la 1ère forme.
*d2 : fin de cycle pour une forme de 1 lit (T1 + T2).
*d3 : fin de poussage pour le 1er lit de la 2ème forme.
*d4 : fin de poussage pour le 2ème lit de la 2ème forme.
*d5 : fin de poussage pour le 3ème lit de la 2ème forme.
*d6 : fin de tâche T1 de la 2ème forme.
*d7 : fin de cycle pour la 2ème forme.

- Déduire graphiquement en le faisant apparaître clairement sur le diagramme de Gantt, le temps de cycle de fonctionnement continu pour une forme à 3 lits.

- En déduire l'expression littérale du temps de cycle d’une forme de n lits (tcn), puis calculer ce temps à 1 lit (tc1), 2 lits (tc2) et 4 lits (tc4).

Question 6

Utiliser les valeurs suivantes pour répondre à la question sans tenir compte des résultats précédents.

| Tâches exécutées : T1 et T2 | Temps de cycle | Pourcentage de la production |
| --- | --- | --- |
| Pour 1 lit | 4s | 5% |
| Pour 2 lits | 6s | 15% |
| Pour 3 lits | 8s | 60% |
| Pour 4 lits | 10s | 20% |

Calculer le temps de cycle moyen pour l'exécution des tâches T1 et T2, présenter les calculs détaillés sur feuille de copie, puis vérifier la conformité de ces résultats avec les données du cahier des charges.

## 4 Organisation des modes de production et d’exploitation

L'objectif est de clarifier les modes de marche et arrêt du système existant dans l’entreprise, le travail demandé va consister à compléter un Gemma.

Documents ressource :	page 12, Extraits du dossier d’exploitation du système.

page 13, Implantation du pupitre.

Question 7

Document réponse :	DR3, page 20, Gemma.

Remarque : les liaisons, en traits fins, entre les "rectangles-états" du Gemma sont données à titre indicatif.

Compléter le Gemma partiel en respectant l’ordre suivant :
- demande de marche en production normal,
- arrêt machine par appui bref sur BP Arrêt.

A partir de la situation d'arrêt obtenue précédemment, établir les boucles suivantes :
- boucle de reprise de la production normale,
- boucle de vidage,
- boucle de marche manuelle.

## 5 Architecture de communication.

L’objectif est de lister, d’un point de vue fonctionnel, certaines des informations nécessaires à la commande des tâches opératives associées aux fonctions de la ligne de conditionnement.

Question 8

Indiquer sur feuille de copie, parmi les informations proposées ci-dessous, celles qui sont nécessaires à la commande des tâches suivantes :

- Collecter les cartouches,
- Acheminer les cartouches vers l’encaisseuse,
- Encaisser les lits,
- Étiqueter les cartons.

Informations proposées : code client, code cartouche, nombre de cartouches, numéro de carton, fin de commande.

# CP 42 Décrire le fonctionnement détaillé d’une partie commande

## Fonctionnement du sous-système : « Pousser un lit et retour du pousseur »

L’objectif est de définir la commande du processus d’un point de vue partie commande.

Documents ressource :
page 9, Synoptique de la mise en cartons des commandes-clients sur ELCC.
page 13, Description du fonctionnement.
page 14, Schéma du sous système pousser un lit et retour du pousseur.
page 15, Description technologique des composants.
page 16, Bilan des entrées/sorties de la sous tâche « Pousser un lit ».
page 17 "Bilan des entrées/sorties et grafcet de la sous tâche « Retour du pousseur ».

Question 9

Sur feuille de copie :

Elaborer le grafcet de la sous tâche « Pousser un lit » d’un point de vue partie commande, en tenant compte des spécifications technologiques et en respectant le bilan des E/S donné (utiliser les mnémoniques de repérage).

# Synoptique de la mise en carton des commandes-clients sur ELCC

1

3

4

Pousseur de forme

Double retournement

PRÉSENTER REMPLIR ET ÉVACUER CARTON

TOURNER CARROUSEL ET MONTER SUPPORT FORME

ELCC : Encaisseuse Latérale Continue Compacte

Collecte

des

commandes

Barrière début de

commande.

Déverrouillage vertical

support forme

Descente

Support forme

Barrière fin de commande

2

Bloqueur

Z1

Pousseur tactile du lit

Détection de longueur

Support Forme en position 1

Contre tactile

Mesure de hauteur

Montée support forme

Verrouillage vertical support forme en position haute

## RÉALISER UNE FORME

Les cartouches, séparées, sont acheminées sur un tapis et s’accolent en formant un lit devant le pousseur tactile.

Lorsque le lit est formé, et que le support de forme métallique est déverrouillé, le lit est poussé par le pousseur tactile dans le support de forme du carrousel en position 1.
Le support de forme descend et se met alors soit à niveau pour recevoir le lit suivant, soit en position basse si la forme est constituée, l’action « pousser un lit » étant répétée autant de fois que nécessaire pour obtenir une forme.

Lorsque la forme est constituée, le carrousel tourne d’un quart de tour, la forme attend en position 2 la prochaine rotation.

Au quart de tour suivant, le support de forme en position 3 est remonté, verrouillé en position haute puis la forme est poussée dans le carton.

Une cartouche.

Un lit de 1 à 12 cartouches.

Une forme

de 1 à 4 lits.

Un carton peut contenir de 1 à 48 cartouches.

# Tableau d’analyse de la tâche T1 « Réaliser une forme »

| Sous tâches | Début SI tâches terminées | Fin SI | Fin autorise début tâches |
| --- | --- | --- | --- |
| T11 : Déverrouiller le support de forme t11 = 0,3 s | Début tâche T1 (XT1) | Support forme en appui sur galet | T12 |
| T12 : Pousser un lit t12 = 0,8 s | [ T11 OU T15 ET pas fin forme] ET T13 ET T14 | Lit sur support forme | T13 ET T14 ET T15 |
| T13 : Préparer un lit t13 = 1,5 s | T12 | Lit préparé | T12 |
| T14 : Retour du pousseur tactile t14 = 1,2 s | T12 | Pousseur en arrière | T12 SI pas fin forme OU [Fin de tâche 1 et T12 SI fin forme ] |
| T15 : Descendre le support de forme t15 = 0,5 s | T12 | Support forme en position | Fin de tâche 1 SI fin forme OU T12 SI pas fin forme |

forme complète = nombre de lit maximum possible dans un carton

fin forme = forme complète OU forme incomplète ET fin de commande

# EXTRAIT DE NORME EN 60848

4.9.2   Evolution fugace.

Dans certains cas, l'application des règles d'évolution peut conduire à franchir successivement des transitions (en plusieurs pas d'évolution) si les réceptivités associées aux transitions postérieures sont déjà vraies lors du franchissement de la ou des premières transitions considérées. L'évolution correspondante, dite fugace, utilise le chemin parcouru pour indiquer comment on passe d'une situation antérieure à une situation postérieure.

Les étapes intermédiaires correspondantes, dites étapes instables, ne sont pas activées, mais on considère qu'elles ont été « virtuellement » activées et désactivées le long du chemin d'évolution intuitive, et de même que les transitions correspondantes ont été « virtuellement » franchies.

EXEMPLE: « Évolution fugace »
Situation antérieure: étape 11 active, a=0, b=1 et c=0.

Interprétation intuitive de l'évolution :

Le changement de valeur de « a » provoque le franchissement de la transition (1) et l'activation virtuelle de l'étape 12, la transition (2) est ensuite virtuellement franchie, car b=1, pour aboutir à la situation postérieure : étape 13 active.

Interprétation vraie de l'évolution :

L'occurrence de l'un des événements d'entrée tels que la valeur de a passe de 0 à 1, conduit directement à la situation postérieure : étape 13 active.

#### Grafcet de la tâche T1 « Réaliser une forme »

# Extraits du dossier d’exploitation du système

# DÉMARRAGE MACHINE

- Acquittement des défauts généraux par la touche F24 du terminal de dialogue,

- appui sur le BP Réarm du pupitre ( remise en énergie P.O.),

- appui en 2 impulsions rapides sur le Reset pousseur (mise en référence de l’axe tactile Z, correspondant aux sous tâches T12 et T14),

- appui en 2 impulsions rapides sur le Reset vertical (mise en référence de l’axe du support-forme correspondant à la sous tâche T15),

- appui en 2 impulsions rapides sur le Reset total (mise en référence),

- sélection du mode de marche manuel au automatique (Man\auto),

- si le mode de marche manuel est sélectionné :

- appui sur Dcy pour mise en fonctionnement manuel,

- sélection du mouvement à effectuer par les touches du terminal de dialogue,

- ordre de mouvement par poussoir K+ ou K-.

Ce mode ne peut être quitté que lorsque la partie opérative est en référence.

- si le mode de marche automatique est sélectionné :

- appui sur Dcy pour mise en production normale.

# ARRÊT MACHINE SUR INITIATIVE OPÉRATEUR

- l’appui bref sur le BP arrêt (appui de durée inférieure à 3 s) entraîne :

- les mouvements en cours se terminent,

- puis le pousseur s’initialise.

- l’appui long sur le BP arrêt (appui de durée supérieure à 3 s) ou l’appui sur ARU  ou l’ouverture d’une porte entraîne :

- mise hors énergie machine.

En fin d’équipe de travail, on peut effectuer le cycle de vidage complet de l’ELCC :

- l’opérateur doit surveiller la fin d’une commande-client, au poste 1, avant de lancer la procédure de vidage :

- appui bref sur BP arrêt, puis lorsque le cycle d’arrêt machine est terminé,

- appui sur la touche F5 du terminal de dialogue (la machine se vide de ses cartouches entièrement et la PO se trouve en référence à la fin de l’opération).

# ARRÊT SUR DÉTECTION DE DÉFAUT

Une information « cartouche mal engagée » est fournie, après poussage de chaque lit, par un détecteur.

Lorsque l’information est vraie, elle provoque l’initialisation du pousseur et le figeage des autres mouvements.

- L’opérateur peut alors ouvrir la porte d’accès et remettre la cartouche en place puis redémarrer la machine.

# Implantation du pupitre

| Terminal de dialogue |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ligne | Alarme | Réarm | Dcy | Arrêt |
| Man \ auto | Reset vertical | Reset pousseur | Reset total | By-pass axes |
| K- | K+ |  |  | ARU |

# Description du fonctionnement

Ce sous-système est approvisionné en cartouches venant de la collecte à l’aide d’un tapis roulant.

Les cartouches s’accolent devant le pousseur tactile et forment un lit, mesuré en hauteur et détecté en longueur.

Quant un lit est formé, il est poussé par l’ensemble pelle-tactile et 5 doigts tactiles. Cet ensemble est mis en mouvement de translation en va et vient par un axe électrique à 2 sens de marche.

Le terme « tactile » signifie que le pousseur est « doté d’un sens du toucher ». Si un élément tactile rencontre une résistance trop importante, il s’escamote afin de ne pas endommager la ou les cartouches coincées.

L’escamotage de l'élément se fait lorsque l’effort de résistance provoque un début de sortie de tige du vérin concerné. Un détecteur de positon (3S1 à 8S1) informe alors la PC qui émet l’ordre de sortir la tige de vérin immédiatement.

Généralement seul le doigt N° 5 s'escamote car la dernière cartouche est trop avancée.

Dans ce cas l’action AVANCER se poursuit, et le doigt tactile pourra s'ENGAGER après la remontée, pendant la phase de recul du pousseur.

Au départ de la sous tâche « Pousser un lit », une information « Lit Court » est vraie lorsque toutes les cartouches du lit à pousser sont détectées courtes. Dans ce cas, avant la mise place du lit dans le support de forme, le contre tactile doit alors être sorti. Dans le cas contraire il sera rentré.

Rappel : le grafcet de la sous tâche « Retour du pousseur » est donné page 17.

# Schéma du sous système « Pousser un lit et retour du pousseur »

5  4  3  2  1

5  4  3 2  1

# Description technologique des composants du sous-système « Pousser un lit et retour du pousseur »

| Pré-actionneur |  | Actionneur | Détecteur |
| --- | --- | --- | --- |
| Mnémonique de repérage. | Type ou désignation | Actions ou mouvements | Mnémonique de repérage |
| 1YV14 1YV12 | Distributeur pneumatique bistable | Sortir tige du contre-tactile Rentrer tige du contre-tactile | 1S1 : tige du contre-tactile sortie 1S0 : tige du contre-tactile rentrée |
| 2YV14 2YV12 | Distributeur pneumatique bistable | Remonter pousseur Descendre pousseur | 2S1 : pousseur remonté 2S0 : pousseur descendu |
| 3YV14 3YV12 | Distributeur pneumatique bistable | Escamoter pelle Engager pelle | 3S1 : pelle contrainte 3S0 : pelle engagée |
| 4YV14 4YV12 | Distributeur pneumatique bistable | Escamoter doigt tactile N°1 Engager doigt tactile N°1 | 4S1 : doigt N°1 contraint 4S0 : doigt N°1 engagé |
| 5YV14 5YV12 | Distributeur pneumatique bistable | Escamoter doigt tactile N°2 Engager doigt tactile N°2 | 5S1 : doigt N°2 contraint 5S0 : doigt N°2 engagé |
| 6YV14 6YV12 | Distributeur pneumatique bistable | Escamoter doigt tactile N°3 Engager doigt tactile N°3 | 6S1 : doigt N°3 contraint 6S0 : doigt N°3 engagé |
| 7YV14 7YV12 | Distributeur pneumatique bistable | Escamoter doigt tactile N°4 Engager doigt tactile N°4 | 7S1 : doigt N°4 contraint 7S0 : doigt N°4 engagé |
| 8YV14 8YV12 | Distributeur pneumatique bistable | Escamoter doigt tactile N°5 Engager doigt tactile N°5 | 8S1 : doigt N°5 contraint 8S0 : doigt N°5 engagé |
| 9Z1+ 9Z1- | commande d’Axe Z | Avancer pousseur Reculer pousseur | 9S1 : pousseur avancé 9S0 : pousseur reculé |
|  |  |  | LC : Lit Court |

# Sous tâche T12 « Pousser un lit »    Bilan des entrées/sorties

|  |  | pousser un lit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X12 |  |  | FT12 | compte rendu de fin |  |
| Lit court | LC |  |  |  |  |
| Contre tactile sorti | 1S1 |  | 1YV14 | SORTIR CONTRE TACTILE |  |
| Contre tactile rentré | 1S0 |  | 1YV12 | RENTRER CONTRE TACTILE |  |
| Pelle contrainte | 3S1 |  | 3YV14 | ESCAMOTER PELLE |  |
| Pelle engagée | 3S0 |  |  |  |  |
| doigt 1 contraint | 4S1 |  | 4YV14 | ESCAMOTER DOIGT 1 |  |
| doigt 1 engagé | 4S0 |  |  |  |  |
| doigt 2 contraint | 5S1 |  | 5YV14 | ESCAMOTER DOIGT 2 |  |
| doigt 2 engagé | 5S0 |  |  |  |  |
| doigt 3 contraint | 6S1 |  | 6YV14 | ESCAMOTER DOIGT 3 |  |
| doigt 3 engagé | 6S0 |  |  |  |  |
| doigt 4 contraint | 7S1 |  | 7YV14 | ESCAMOTER DOIGT 4 |  |
| doigt 4 engagé | 7S0 |  |  |  |  |
| doigt 5 contraint | 8S1 |  | 8YV14 | ESCAMOTER DOIGT 5 |  |
| doigt 5 engagé | 8S0 |  |  |  |  |
| Pousseur tactile avancé | 9S1 |  | 9Z1+ | AVANCER POUSSEUR |  |
| Pousseur tactile reculé | 9S0 |  |  |  |  |

# Sous tâche T14« Retour du pousseur »    Bilan des entrées/sorties

|  |  | RETOUR DU pousseur |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| autorisation de fonctionnement | (*) |  | FT14 | compte rendu de fin |
| fin de forme | FF |  |  |  |
| Contre tactile sorti | 1S1 |  | 1YV12 | RENTRER CONTRE TACTILE |
| Pousseur tactile descendu | 2S0 |  | 2YV12 | DESCENDRE POUSSEUR |
| Pousseur tactile remonté | 2S1 |  | 2YV14 | REMONTER POUSSEUR |
| Pelle engagée | 3S0 |  | 3YV12 | ENGAGER PELLE |
| doigt 1 engagé | 4S0 |  | 4YV12 | ENGAGER DOIGT 1 |
| doigt 2 engagé | 5S0 |  | 5YV12 | ENGAGER DOIGT 2 |
| doigt 3 engagé | 6S0 |  | 6YV12 | ENGAGER DOIGT 3 |
| doigt 4 engagé | 7S0 |  | 7YV12 | ENGAGER DOIGT 4 |
| doigt 5 engagé | 8S0 |  | 8YV12 | ENGAGER DOIGT 5 |
| Pousseur tactile reculé | 9S0 |  | 9Z1- | RECULER POUSSEUR |

# Grafcet de la sous tâche « Retour du pousseur »

# DR1 : Tableau d’analyse d’évolution de situation.
Tâche T1 : « Réaliser une forme »

Nota 1 : la réceptivité de la transition t11 est toujours vraie durant la réalisation de cette tâche.

Nota 2 : l’ordre d’apparition des événements de fin de tâche dépend des durées de celle-ci.

Nota 3 : il y a interprétation vraie d’une évolution fugace lors du passage de {16, 17, 13} à {12}.

| Situation actuelle | Transitions validées | Transitions franchissables | Evènements | Nouvelle situation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {11, 17, 13} | t2, t12 | t2 | Support forme en appui sur galet | {16, 17, 13} |
| {16, 17, 13} | t12 | t12 | Lit préparé | {12} |
| {12} | t4 | t4 | Lit sur support forme | {15, 14, 13} |
| {15, 14, 13} | t8, t5, t9, t10, t12 |  |  |  |
| {12} | t4 | t4 | Lit sur support forme | {15, 14, 13} |
| {22, 17, 13} | t7, t12 | t7 | XT1 | {10, 17, 13} |

# DR2 : Diagramme de Gantt

A

F

A6

A5

A1

A4

D2

D1

D3

F2

F3

F1

F4

F5

F6

D

PZ

Procédures d’arrêt et de remise en route

P.C. hors énergie

Procédures de fonctionnement

mise en ou hors service fonction. normal

essais et vérifications

remise en route

Procédures en défaillance de la partie opérative (P.O.)

<Mise P.O. dans état initial>

demander mise en référence (RESET) total ou vertical ou pousseur

<Mise P.O. dans état
déterminé>

HORS
ETUDE

A7

<Préparation pour remise en route après défaillance>

demander réarmement

<Arrêt dans état initial>

P.O. en référence et machine vide

<Arrêt obtenu>

<Arrêt demandé en fin de cycle>

A2

<Arrêt
demandé dans état déterminé>

A3

<Diagnostic et/ou traitement de défaillance>

demander acquittement par touche F24

<Marche ou arrêt en vue d’assurer la sécurité>

HORS ETUDE

<Production tout de même>

HORS ETUDE

<Marches de préparation>

HORS ETUDE

<Marches de clôture>

<Production normale>

<Marches de vérification dans le désordre>

<Marches de vérification dans l’ ordre>

HORS ETUDE

<Marches de test>

HORS ETUDE

Production

arrêt

Acquittement touche F24

Mise P.C. en énergie

Mise P.C. en énergie

Mise P.C. hors énergie

Mise P.C. hors énergie

P.O. en énergie

P.O. en référence