LIGNE DE CONDITIONNEMENT DE COLIS

1 – Présentation générale de la ligne

( voir synoptique de la ligne de conditionnement en page 3 )

La ligne assure le conditionnement de colis qui contiennent des cartouches de cigarettes commandées par les commerçants détaillants de l’Ouest de la France.

Le conditionnement automatique s’opère sur les 80 références les plus vendues. Les cartouches sont chargées manuellement et stockées sur 80 tapis parallèles de dépotage. Chacun d’eux se termine par une tête de dépose qui alimente un convoyeur de collecte sur lequel toutes les cartouches relatives à une commande se retrouvent rangées en une suite continue dirigée vers une encaisseuse pour être stockées dans un ou plusieurs cartons.

Chaque contenu de carton est formé au poste 1 du carrousel de l’encaisseuse et il en ressort au poste 3 pour être introduit dans un carton vide. Le carton rempli est ensuite retourné, il passe devant une étiqueteuse puis il est convoyé vers une zone de contrôle du contenu par caméra.

Sont aussi contrôlés dans cette zone, des cartons provenant de deux autres lieux de conditionnement ( autre ligne automatisée et chaîne manuelle ). Les cartons reçoivent ensuite un couvercle puis ils sont cerclés et enfin palettisés en vue de leur acheminement par transporteurs chez les commerçants détaillants.

2 – Description fonctionnelle de la ligne

2.1 – Vocabulaire utilisé dans la gestion de production

La ligne de conditionnement est baptisée Margaut. Sur le convoyeur de collecte, la suite continue de cartouches relatives à une commande-client est scindée en tronçons appelés lits qui sont constitués de 1 à 12 cartouches.

L’encaisseuse appelée ELCC réalise une forme au poste 1 ( voir page 4 ) qui est constituée soit d’un seul lit, soit d’un empilage de 1 à 4 lits. Chaque carton peut ainsi contenir une forme de 1 à 48 cartouches.

CONDITIONNER SUR PALETTES DES COLIS ETIQUETES ET CERCLES qui CONTiENneNT LES COMMANDES DE CARTOUCHES

Palettes de colis

Informations de production

Cartouches déchirées

Ligne de conditionnement Margaut

Energies électrique et pneumatique

Consignes de production

Commandes-client à préparer

Cartons vides

Couvercles

Palettes vides

Etiquettes

Rubans de cerclage

2.2 – Fonction globale

Cartouches

2.3 – Caractéristiques d’un lit maximal de 12 cartouches

Largeur du lit

hi

Li

La ligne Margaut ne conditionne que les références de cartouches ayant une forme parallélépipédique.

Longueur du lit = i=1i=12hi

Hauteur du lit

li

Largeur du lit = Li maxi.

Hauteur du lit = li maxi.

Longueur du lit

Le tableau ci-dessous présente, pour les références les plus représentatives de la production, la quantité moyenne journalière traitée et les dimensions des cartouches.

| Référence de la cartouche | Quantité moyenne par jour | Longueur Li en mm | Largeur li en mm | Hauteur hi en mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03603 | 4350 | 236 | 87 | 44 |
| 01794 | 2640 | 250 | 88 | 48 |
| 02730 | 4665 | 240 | 80 | 43 |
| 00114 | 3654 | 235 | 72 | 45 |
| 43341 | 708 | 222 | 111 | 111 |
| 45581 | 1606 | 198 | 126 | 72 |
| 8374 | 150 | 153 | 128 | 70 |
| 4745 | 1930 | 155 | 130 | 70 |
| 1271 | 864 | 163 | 90 | 75 |
| 836 | 2565 | 241 | 89 | 43 |

2.4 – Eléments du cahier des charges fonctionnel : ( Norme NF X50-151 )

| F0 : impératif |  | F1 : peu négociable |  | F2 : négociable |  | F3 : très négociable |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonction |  |  | Critères d’appréciation |  | Niveaux |  | Flexibilité |
| # FS1 | Collecter les cartouches |  | Forme Cadence Temps de production |  | Parallélépipédique 5 000 / jour et par tête 14 heures / jour |  | F0 F0 F1 |
| FS2 | Acheminer les cartouches vers l’encaisseuse |  | Longueur du convoyeur Cadence Disponibilité |  | 52 m 80 000 cartouches / jour 75 % |  | F0 F0 F1 |
| FS3 | Encaisser les lits |  | Dimension du carton Masse maxi du carton rempli Cadence Disponibilité |  | 250 x 250 x 420 ( mm ) 7 kg 360 lits / heure 80 % |  | F0 F1 F1 F0 |
| FS4 | Etiqueter les cartons |  | Capacité Cadence |  | Code à barres et textes 6 étiquettes / min |  | F0 F1 |
| FS5 | Déposer les couvercles |  | Cadence |  | 15 couvercles / min |  | F0 |
| FS6 | Cercler les cartons fermés |  | Nb de cerclages Cadence |  | 2 mini / carton 30 cerclages / min |  | F1 F1 |
| FS7 | Palettiser les cartons cerclés |  | Cadence |  | 48 palettes / heure |  | F0 |

2.5 – Synoptique de la mise en carton des commandes sur l’encaisseuse ELCC ( voir page 4 )

Le schéma précise l’engagement d’un lit au poste 1 de l’encaisseuse par un pousseur tactile et décrit le cheminement de la forme sur le carrousel à quatre postes. Est également décrit le double retournement du carton plein en évacuation et du carton vide en alimentation à l'aide du retourneur double. L’alimentation en cartons vides s’effectue à l’aide d’un convoyeur tangent au poste 3.

Synoptique de la ligne de conditionnement

Convoyeur de collecte

Palettes vides

Tapis de dépotage référence 79

Tapis de dépotage référence 80

Tapis de dépotage référence 77

Tapis de dépotage référence 78

Palettiseur

Tapis de dépotage référence 75

Tapis de dépotage référence 76

Tapis de dépotage référence 73

Tapis de dépotage référence 74

Tapis de dépotage référence 11

Tapis de dépotage référence 72

Tête de dépose

Tapis de dépotage référence 9

Tapis de dépotage référence 10

Tapis de dépotage référence 7

Tapis de dépotage référence 8

Cercleuse

Tapis de dépotage référence 5

Tapis de dépotage référence 6

Tapis de dépotage référence 3

Tapis de dépotage référence 4

Tapis de dépotage référence 1

Tapis de dépotage référence 2

Cercleuse

Cartouche

Cartons provenant de la chaîne manuelle

Etiqueteuse

xB

Cartons provenant d’une autre ligne automatisée

Poseuse de couvercle

Poseuse de couvercle

Encaisseuse

ELCC

Caméra

### ( Convergence des lignes )

Retourneur double

Encaisseuse

Carrousel

z1

y1

Lit

Convoyeur de cartons vides

1

2

3

4

## Synoptique de la mise en carton des commandes sur l’encaisseuse ELCC

Une cartouche.

Un lit de 1 à 12 cartouches.

Une forme

de 1 à 4 lits.

Un carton peut contenir de 1 à 48 cartouches.

( ELCC : Encaisseuse Latérale Continue Compacte )

Convoyeur de collecte

Barrière début de commande

Déverrouillage vertical du support de forme

Pousseur de forme

Axe numérique de descente du support de forme

Barrière fin de commande

Etiqueteuse

Rotation

Retourneur double

2

yB

Bloqueur

Support de forme

1

z1

3

Pousseur tactile

Evacuation des cartons remplis étiquetés

Support de forme

4

Mesure de hauteur du lit

y1

Contre tactile

Vérin V de montée du support de forme

yB

Verrouillage vertical du support de forme en position haute

Carrousel

Arrivée des cartons vides