PRÉSENTATION  GÉNÉRALE

Un grossiste distribue sur commande aux différentes pharmacies de sa région environ 18 000 produits référencés (médicaments, accessoires, produits d’hygiène, cosmétiques, produits diététiques, …).

La ligne de conditionnement étudiée (page 3) est configurée pour préparer dans des bacs, les lots de boîtes de médicaments correspondants aux bons de commande.

La production journalière s’organise suivant trois périodes :

- 6h à 9h     : fin de traitement des commandes de la veille au soir.

- 11h à 14h : traitement des commandes passées dans la matinée.

- 18h à 21h : traitement des commandes passées dans l’après-midi.

La deuxième période correspond à la production journalière la plus importante, avec un pic de 12h à 13h.

# Présentation des produits

Code-barres

Bac

Support ticket adresse

Couvercle

Les bacs

Chaque bac est identifié par un numéro unique et permanent (exemple : n° 289653) qui est codé à l’aide d’un code-barres.

Le destinataire de la commande est identifié par un ticket adresse glissé dans un support et portant les mentions suivantes :

- Nom du client

- Numéro de la tournée

- Adresse du client

- Heure de départ de la tournée

- Numéro de commande

## Les boîtes de médicaments

Les dimensions : 	40 ≤ longueur  ≤  180 mm

20 ≤   largeur   ≤  80 mm

10 ≤   hauteur  ≤  30 mm

Les masses : 	10 ≤   masse    ≤  200 g

# 2	Description du processus

Les principales phases du processus de conditionnement des boîtes de médicaments consistent à :

glisser le ticket adresse dans son support (FS3)

}

- déposer le bon de livraison (FS4)

- déverser les boîtes de médicaments (FS7)		à l’intérieur du bac

- déposer la facture (FS10)

Le détail du processus est décrit dans l’ordre des fonctions de service (FS) du synoptique de la page 3.

Sur les 18 000 produits référencés, seuls 1600 sont traités automatiquement. Ils représentent 80% du volume des commandes. De ce fait, en fonction de la composition des lots, les commandes peuvent être :

- traitées automatiquement sur la ligne de conditionnement ;

- ou traitées manuellement sur une chaîne spécifique extérieure à l’étude, les bacs préparés (FS2 à FS4) étant alors dirigés vers celle-ci à partir du poste d’aiguillage (FS5) ;

- ou encore traitées en partie automatiquement avant d’être traitées manuellement pour être complétées sur la chaîne spécifique à partir du poste de tri (FS9).

# 3	Extrait du cahier des charges fonctionnel

| Fonction | Critères | Niveau | Flexibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| FS1 dépiler les bacs vides à l’arrivée | longueur largeur hauteur masse | 500 mm 300 mm 260 mm 1,3 kg | F0 F0 F0 F0 |
| FS6 tarer le bac vide | précision | ± 1 g | F1 |
| FS7 préparer un lot de médicaments et le déverser dans le bac | longueur largeur hauteur masse | 40 ≤ L ≤ 180 mm 20 ≤ l ≤ 80 mm 10 ≤ h ≤ 30 mm 10 ≤ m ≤ 200 g | F0 F0 F0 F0 |
| FS8 peser le bac rempli automatiquement | précision | ± 1 g | F1 |
| FS11 dépiler le couvercle et le déposer sur le bac | longueur largeur hauteur masse | 500 mm 300 mm 260 mm 0,7 kg | F0 F0 F0 F0 |

# 4	Synoptique de la ligne de conditionnement de boîtes de médicaments

Trier les bacs