ETUDE DU POSTE DE CHARGEMENT P1

A : Etude du sous-ensemble « séparateur - formateur de lot »

Les produits arrivent sur le convoyeur d’entrée (voir schématisation du poste de chargement page 9). Ils sont chargés sur une palette par lot. L’étude se limitera au chargement d’un lot de 4 produits (disjoncteurs unipolaires).

Les produits s’accumulent contre la butée escamotable. Dès que 8 produits sont accumulés derrière cette butée, le dispositif de blocage serre les quatre derniers. Les quatre premiers sont alors libérés grâce à la butée escamotable et entraînés par le convoyeur contre la butée fixe. Ils sont prêts pour le chargement sur la palette.

La butée escamotable et le dispositif de blocage sont actionnés, chacun, par un vérin.

PROBLEME TECHNIQUE 1 : Choix du vérin du « dispositif de blocage »

Figure 1 : disjoncteur C 60

81

Hypothèses et données :

- On se place dans le cas où :

- le produit (unipolaire) est de type C 60 (figure 1),

- le chargement sur la palette s’effectue par lot de 4.

- Le convoyeur d’entrée est toujours en mouvement.

- Soit Fs l’effort normal de serrage en A et A’ (voir figure 2) sur un produit :

- pour éviter l’entraînement par le convoyeur Fs vaut au minimum 2 N,

- pour éviter d’être endommagé Fs vaut au maximum 10 N.

- L’étude sera faite dans le plan (O, x, y) de la figure 2.

- Les liaisons seront supposées parfaites.

- Les masses des différentes pièces seront négligées.

- Pour assurer une bonne durée de vie du vérin, le choix s’est porté sur un vérin à guidage intégré (FESTO type ADVUL) modélisé par une liaison glissière en O.

 = 30°

C’

D’

B’

  E

C

D

B

convoyeur

A

A’

O

1

7

5

0

BC  |−3−660

BA   |−42  1360

BD  |−69−280

Figure 2 : schéma cinématique (position serrage)

Question A 1 :

- Déterminer Fa l’effort axial à développer par le vérin en fonction de Fs l'effort de serrage en A (respectivement A’) sur le produit. Pour cela, vous pourrez isoler successivement les pièces 7, 5 et 1.

- En déduire les valeurs mini et maxi de Fa.

La simulation du mouvement des différentes pièces constituant le sous-ensemble  séparateur-formateur de lot à l’aide d’un logiciel de mécanique, a permis d’éditer les courbes des coordonnées des points F et F’ sur l’axe x en fonction des coordonnées du point E (appartenant à la tige du vérin) sur l’axe y (voir paramétrage et courbes sur le document ressource page 10) ; les points F et F’ étant les centres des joncs solidaires des deux bras 5 venant assurer le contact avec les produits au moment du serrage.

Question A 2 :

Déterminer, à l’aide du graphe des coordonnées des points F et F’ fourni page 10, la course utile du vérin pour obtenir le serrage des produits. Justifier la démarche.

Question A 3 :

Choisir à l’aide du document ressource page 11 et des données ci-dessous la référence (type) d’un vérin répondant au problème technique posé.

Données :

- Effort axial à développer par le vérin  19   Fa  92 N.

- Course mini 13 mm.

- Pression d’alimentation 0,6 MPa.

- Taux de charge  = 0,9.

- Course standard.

B : Etude du mouvement horizontal du sous-ensemble « bras de chargement »

Les produits positionnés contre la butée fixe sont prêts pour le chargement sur une palette. Le système de préhension vient saisir les produits pour les positionner sur la palette. Deux unités de translation sont nécessaires : l’une horizontale et l’autre verticale (voir schématisation du poste bras de chargement page 9).

PROBLEME TECHNIQUE 2 : Choix de la motorisation de l’unité de translation horizontale

L’unité de translation est constituée d’une unité de guidage (ci-contre) et d’un servomoteur (moteur + variateur).

Hypothèses et données :

- Soit le système  composé :

  - des parties mobiles de l’unité de guidage (les deux poulies crantées, la courroie et le chariot),

  - du système de préhension + 4 produits,

  - du rotor du moteur (qui entraîne directement une des poulies).

- Le repère R (O, x, y, z) lié au bâti de la machine est galiléen.

- Notations :

- m : vitesse angulaire de l’arbre du moteur en rd/s

- Nm : fréquence de rotation de l’arbre du moteur en tr/min

- ωm : accélération angulaire de l’arbre du moteur en rd/s²

- Cm : moment du couple disponible en sortie du servomoteur en N.m

- V : vitesse linéaire du chariot de l’unité de guidage en m/s

- Cr : moment du couple résistant dû aux frottements, supposé constant, ramené sur l’arbre moteur : Cr  = 0,02 N.m

- Dp : diamètre primitif des deux poulies crantées P : 31,83 mm

- MC : masse du système de préhension C : 3,6 kg

- Mp : masse des 4 produits : 400 g

- Mch : masse du chariot de l’unité de guidage A : 1,9 kg

- Jp : moment d’inertie d'une poulie crantée P de l’unité de guidage par rapport à son axe : 1,05 . 10-4  kg.m²

- Le facteur d’inertie (rapport entre le moment d'inertie de la charge et de celui du rotor moteur) conseillé est tel que J éq / J m   15 avec :

  - J éq caractérisant le moment d’inertie de toutes les pièces en mouvement ramené sur l’arbre moteur

  - J m caractérisant le moment d’inertie du rotor du moteur

- La loi de vitesse pour la translation horizontale du chariot chargé est la suivante :

V (m/s)

V maxi

T = 0,8

O      t a

La lecture du CAB durant la translation se fera pendant la phase à vitesse constante. Ceci impose les valeurs suivantes :

- Course pour les phases d’accélération et décélération identiques et de valeur ca.

- Course pour la phase de régime permanent : cp.

t (s)

Détermination des caractéristiques cinématiques du mouvement du rotor du moteur.

Question B 1 :

Déterminer Vmax la vitesse linéaire maxi du chariot en fonction des courses ca et cp . En déduire a, l’accélération linéaire du chariot en fonction des courses ca et cp.

Question B 2 :

Établir la relation entre V et m  ainsi que celle entre a et ωm.

Question B 3 :

Application numérique : déterminer Vmax, a, m maxi, Nm maxi et  ωm en prenant

ca = 25 et cp = 210 mm.

Choix du servomoteur.

Question B 4 :

Déterminer le moteur nécessaire pour la mise en mouvement du système , en utilisant le principe de détermination du moteur exposé ci-après.

Rappels de mécanique :

L’application du théorème de l’énergie cinétique au système matériel  composé de toutes les pièces en mouvement par rapport au repère R aboutit à l’expression (en phase d’accélération) :

 Mm /  -  Mr /  =  J/  . ωm 		(tous les termes sont positifs)

-  Mm /   : somme des moments moteurs ramenés sur l’axe  du rotor

-  Mr /  : somme des moments résistants ramenés sur l’axe  du rotor

-  J/  : somme des moments d’inertie des pièces en mouvement ramenés sur l’axe  du rotor comprenant :

- Jeq /   le moment de toutes les inerties extérieures (autres que le rotor)

- Jm /   le moment d’inertie du rotor

- ωm :  l’accélération angulaire du rotor par rapport au repère R.

Principe de détermination de la taille moteur en fonction de l’application (selon constructeur)

Étape 1 : Calculer le couple moteur nécessaire à l’application en négligeant le moment d’inertie du   rotor.

Conseils : 	 calculer Jeq / 

 en utilisant l’expression ci-dessus calculer Cm en prenant ωm = 190 rd/s²

Par prudence, prendre un coefficient de sécurité de 2 pour Cm.

Étape 2 : Choisir un moteur dont le couple de démarrage soit supérieur à celui calculé à l’étape 1. En déduire le moment d’inertie du rotor.

Ressource : voir document ressource page 14. Le couple de démarrage est à comparer au couple maximal.

On admet que  Nm maxi < 1000 tr/min

Étape 3 : Vérifier la valeur du facteur d’inertie J éq / J m. Sinon retourner à l’étape 2.

Aide : considérer que Jeq /   = 18 kg.cm².

Étape 4 : Recalculer le couple moteur en tenant compte du moment d’inertie du rotor.

Vérifier que le moteur choisi fournit un couple de démarrage suffisant sinon retourner à l’étape 2.

Étape 5 : Vérifier que le moteur résiste d’un point de vue thermique :

- calculer la vitesse moyenne Vmoy (en tr/min) et le couple thermique équivalent Ceq.

- Le point défini par Vmoy et Ceq doit se situer en dessous de la courbe "couple constant" dans la plage d’utilisation du moteur.

Sinon retourner à l’étape 2.

Ressource : voir documents ressources page 12,13 et 14.

C : Etude de l’amortissement du mouvement vertical du sous-ensemble « bras de chargement ».

PROBLEME TECHNIQUE 3 : Choix de l’amortisseur de fin de course bas (page 9).

Hypothèses et données :

- Le repère R (O, x, y, z) lié au bâti de la machine est galiléen.

- La masse de l’ensemble en mouvement à amortir est de 25 kg.

- L’action du ressort de traction est supposée constante pendant la phase d’amortissement et égale à 123 N.

- L’action du vérin en rentrée de tige est de 420 N, elle reste constante lors du mouvement.

- Prendre pour l’accélération de la pesanteur g = 10 m/s².

- Le bras de chargement atteint une vitesse maxi de 364 mm/s au moment de l’impact.

- La fréquence C à laquelle l’amortisseur va travailler est de 1600 cycles / heure.

Question C 1 :

Choisir, à l’aide de la documentation technique pages 16 et 17 et en suivant la démarche de détermination fournie page 15, l’amortisseur de fin de course bas nécessaire.

81

Jonc  8

XF’

XF

E

F

F’

# Paramétrage de la position

# des points F et F’

Graphe des coordonnées de F et F' sur l'axe x en fonction des coordonnées de E sur l'axe y

XF = f(YE) et XF' = f(YE)

## Vérins compacts ADVUL

#### Fiche de données techniques

| Force (N) et énergie d’impact (J) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Piston  | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| Poussée théorique sous 6 bars en sortie de tige | 68 | 121 | 188 | 295 | 483 | 754 | 1178 | 1870 | 3016 | 4712 |
| Poussée théorique sous 6 bars en rentrée de tige | 51 | 90 | 141 | 247 | 415 | 686 | 1057 | 1750 | 2827 | 4418 |
| Energie d’impact maxi en fin de course | 0,09 | 0,10 | 0,14 | 0,10 | 0,40 | 0,52 | 0,64 | 0,70 | 0,75 | 1,00 |

Chronogrammes durant le cycle de fonctionnement

du sous-ensemble « bras de chargement »

- 232

232

Descente et remontée de la pince + préhension des produits

déplacement sens +

0,54

0,13

0,13

1,7

0,13

0,54

0,13

V (tr/min)

t (s)

1,7

déplacement sens -

Descente et remontée de la pince + dépose des produits

Fréquence de rotation de l’arbre moteur

-0,74

- 0,77

0,70

0,82

Couple moteur corrigé

Cms en N.m

0,04

- 0,04

DIMENSIONNEMENT DU MOTEUR BRUSHLESS

Cette page vous permet d’appréhender la méthode de calcul utilisée.

Le dimensionnement de la taille d’un moteur nécessite la connaissance du couple équivalent thermique et la vitesse moyenne demandés par la mécanique à associer au moteur.

Ces deux valeurs se calculent à partir du chronogramme cycle moteur et sont à comparer aux courbes vitesse / couple données pour chaque moteur (voir page suivante).

#### Chronogramme cycle moteur

Le cycle moteur est décomposé en sous-ensembles dont la durée de chacun est connue.

Chaque sous-ensemble se décompose en phases qui correspondent à des durées pendant lesquelles le couple moteur est constant (1 à 3 phases maximales par sous-ensemble).

Cette décomposition permet de connaître, pour chaque phase :

- Sa durée (ti)

- Sa vitesse (Vi)

- Sa valeur du couple demandé (Ci)

Calcul de la vitesse moyenne

La vitesse moyenne est donnée par la formule : Vmoy  = ΣVi.tiΣti

- Vi correspondant aux différentes vitesse de travail

- Vi2correspondant aux vitesses moyennes pendant les phases d’accélération constante

Dans l’exemple ci-dessus :

| durée ti | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 | t11 | t12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitesse Vi | V22 | V2 | V3+V22 | V3 | V3+V22 | V1 | V3+V22 | 0 | V42 | V4 | V42 | 0 |

Le calcul de la vitesse moyenne est le suivant :

V22.t1+V2.t2+V3+V22.t3+V3.t4+V3+V12.t5+V1.t6+V12.t7+V42.t9+V4.t10+V42.t11t1+t2+t3+t4+t5+t6+t7+t8+t9+t10+t11+t12

Vmoy  =

Calcul du couple thermique équivalent

Le couple thermique équivalent est indiqué par la formule : Ceq =  ΣCi2.tiTcycle.

Dans l’exemple ci-dessus, cette formule donne le calcul suivant :

C2.t1+C1.t2+C3.t3+C1.t4+C5.t5+C1.t6+C5.t7+C5.t9+C4.t10+C2.t11t1+t2+t3+t4+t5+t6+t7+t8+t9+t10+t11+t12

Ceq =

Le point (C éq ; V moy) doit se trouver

dans la zone  "Couple constant".

SERVOMOTEURS

Données techniques des servomoteurs de la série HC-KFS (B) modèle 200 V

| SERVOMOTEUR  |  |  |  | HC-KFS053 (B) | HC-KFS13 (B) | HC-KFS23 (B) | HC-KFS43 (B) | HC-KFS73 (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servoamplificateur utilisable |  |  |  | MR-J2S-10A/B | MR-J2S-10A/B | MR-J2S-20A/B | MR-J2S-40A/B | MR-J2S-70A/B |
| Puissance apparente d’entrée [k VA]  |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,3 |
| Fonctionnement continu |  | Puissance nom. de sortie [w] |  | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 |
|  |  | Couple nominal [Nm] |  | 0,16 | 0,32 | 0,64 | 1,3 | 2,4 |
| Couple maximal [Nm] |  |  |  | 0,48 | 0,95 | 1,9 | 3,8 | 7,2 |
| Vitesse nominale [tr / min] |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Vitesse maximale [tr / min] |  |  |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Vitesse maximale admissible [tr / min] |  |  |  | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 |
| Intensité nominale [A] |  |  |  | 0,83 | 0,71 | 1,1 | 2,3 | 5,8 |
| Intensité maximale [A] |  |  |  | 2,5 | 2,2 | 3,4 | 6,9 | 18,6 |
| Cycles de freinage de la résistance de freinage [1/min]  |  | Sans résistance de freinage suppl. |  |   |   |   | 220 | 190 |
|  |  | avec MR-RFH75 (150 W) |  |   |   |   | 2200 | 940 |
| Moment d’inertie J [× 10 - 4 kg m 2] |  |  |  | 0,053 | 0,084 | 0,42 | 0,67 | 1,51 |
| Rapport recommandé entre le moment d’inertie de la charge et le moment d’inertie du servomoteur |  |  |  |  15 |  |  |  |  |
| Détecteur de vitesse / position |  |  |  | Résolution par encodeur /rotation du servomoteur : 131072 impulsions / tour (17 bit) |  |  |  |  |
| Structure |  |  |  | Refroidissement naturel (classe de protection : IP 55)  |  |  |  |  |
| Conditions ambiantes | température ambiante |  |  | Fonctionnement : 0 – 40 °C ; stockage : -15 – 70 °C (sans exposition au gel) |  |  |  |  |
|  | humidité relative de l’air |  |  | Fonctionnement : maximum 80 % ; stockage : maximum 90 % (sans condensation) |  |  |  |  |
|  | environnement |  |  | Implantation à l’intérieur (pas de lumière directe du soleil) ; aucun gaz agressif ou inflammable, aucune vapeur d’huile, aucune poussière |  |  |  |  |
|  | altitude / vibrations  |  |  | Maximum 1000 m d’altitude ; résistance aux vibrations X : 49 m/s2 , Y : 49 m/s2 |  |  |  |  |
| Poids [kg] | moteur |  |  | 0,4 | 0,53 | 0,99 | 1,45 | 3,0 |
| Référence de commande |  |  | Réf. | 134872 | 134845 | 126013 | 134873 | 135968 |

 Pour l’utilisation des moteurs dans des environnements, par ex. à proximité immédiate de machines, où de l’huile ou de l’eau peut entrer en contact avec le moteur, contactez Mitsubishi Electric.

 La puissance apparente d’entrée dépend de l’impédance de la source de tension.

 Le nombre mentionné de cycles de freinage par minute lors de l’entrée en action de l’unité de freinage est le nombre admissible de cycles de freinage par minute lorsque le servomoteur est freiné sans charge de la vitesse nominale à la vitesse zéro. Si le moteur est sous charge, la valeur tabellaire doit être multipliée par 1/(m + 1) (m = inertie de la charge, inertie du moteur). Si la vitesse nominale est dépassée, la fréquence de régénération du frein est inversement proportionnelle à la racine carrée de (vitesse opérationnelle / vitesse nominale). Si la vitesse opérationnelle varie avec la fréquence ou si la régénération est constante (comme avec des alimentations verticales), trouvez la chaleur de régénération générée (W) pendant le fonctionnement et ne dépassez pas la valeur admissible.

X

Y

 Si le couple de rotation est situé dans la plage du couple nominale, la puissance de régénération n’est pas limitée. Le rapport entre le moment d’inertie de la charge et le moment d’inertie de l’arbre du servomoteur doit toutefois être inférieure ou égale à 15.

 Sauf au niveau du palier et du connecteur.

 Le diagramme à droite montre les directions de circulation des vibrations. La valeur indique la résistance maximale admissible aux vibrations. Comme les paliers sont livrés en particulier à l’arrêt, à une charge ponctuelle, évitez des vibrations qui sont supérieures à la moitié de la valeur indiquée.

# Caractéristiques du couple des servomoteurs de la série HC-KFS

DETERMINATION DES AMORTISSEURS DE CHOCS HYDRAULIQUES

Pour déterminer un amortisseur de chocs ENIDINE, il suffit de suivre les six étapes suivantes.

Étape 1 : Les paramètres suivants sont nécessaires pour tout calcul d’absorption d’énergie. Des renseignements complémentaires peuvent être demandés dans certains cas :

- La masse m à arrêter (en kg).

- La vitesse V de la masse à l’impact (en m/s).

- Les forces extérieures FD agissant sur la charge (N).

- La fréquence C à laquelle l’amortisseur travaillera (Nbre de cycles/heure).

- Le mouvement de l’application (horizontal, vertical vers le haut, vertical vers le bas, incliné, rotation horizontale, rotation verticale vers le haut, rotation verticale vers le bas).

Note : pour les mouvements rotatifs, il est nécessaire de prendre en compte RS le rayon de rotation par rapport au pivot. Il faut également déterminer la vitesse angulaire  et le couple T.

Étape 2 : Calculer l’énergie cinétique de la masse en mouvement :

E K = 12. M . V ² (linéaire) 	ou	E K = 12. J .  ² (rotatif) 	en N.m

Utiliser le tableau de sélection des amortisseurs (page 16) pour choisir un modèle réglable ou non réglable avec une capacité d’absorption d’énergie supérieure à celle qui vient d’être calculée.

Étape 3 : Calculer l’énergie motrice due aux forces extérieures (de propulsion) FD agissant sur la masse en utilisant la course S du modèle choisi en Étape 2.

E W  =  FD . S (linéaire)	ou	E W  =  TRS . S (rotatif) 	en N.m

Attention : La force de propulsion ne devra pas excéder la force de propulsion maximale du modèle choisi. Dans le cas contraire, il convient de sélectionner un modèle plus grand et de recalculer l’énergie motrice.

Étape 4 : Calculer l’énergie totale par cycle : E T = E K + E W

Le modèle choisi doit supporter au moins cette énergie. Sinon, choisir un plus grand modèle et retourner à l’étape 3.

Étape 5 : Calculer l’énergie qui doit être absorbée par heure. Même si l’amortisseur est capable d’absorber l’énergie lors d’un seul impact, il ne pourrait pas dissiper l’énergie thermique si la cadence est trop élevée.

E T C = E T . C 		en N.m / h

Le modèle choisi devra posséder une capacité d’absorption d’énergie par heure supérieure à celle-ci. Dans le cas contraire, il existe deux solutions :

- Choisir un modèle avec une capacité d’absorption d’énergie supérieure (une course plus longue ou un diamètre plus large). Si la course est modifiée, il convient de retourner à l’étape 3.

- Utiliser un réservoir air / huile.

Étape 6 : Pour tous les modèles HP, PM, SPM, TK ou PRO se référer au tableau de détermination du modèle choisi (page 17) pour déterminer le coefficient d’amortissement. Si ce point n’existe pas dans le graphique, choisir un modèle plus grand ou une autre série. Si la course est modifiée, retourner à l’étape 3.

Pour tous les modèles réglables (séries OEM, HP ou HDA) se référer au tableau de détermination de réglage du modèle choisi. La vitesse d’impact doit être à l’intérieur des limites indiquées sur le graphique.

Exemple de référence :    PM 125   MF  – 1    B

Nom du Type de Coefficient Avec ou

modèlefiletage d’amortissement sans butoir

###### PM

Le système auto-compensé de la série PM permet une dissipation de l’énergie lorsque l’on est à basse vitesse avec une force importante.

 Note : les côtes A1 et E1 s’appliquent aux amortisseurs avec butoir uréthane

| Désignation |  | Alésage  en mm | (S) Course mm | (ET) Énergie maxi. par cycle Nm | (ETc) Énergie maxi. par heure Nm | (Fp) Force de choc maxi. N | Force nominale du ressort |  | (FD) Force de propulsion maxi. (N) | Poids g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modèle | Coefficient d’amortis- sement |  |  |  |  |  | Extension N | Compression N |  |  |
| PMX 8 MF (B)1 | -1, -2, -3 | 4,6 | 6,4 | 3 | 5 650 | 890 | 2,7 | 5,6 | 200 | 16 |
| PMX 8 MC (B)2 | -1, -2, -3 | 4,6 | 6,4 | 3 | 5 650 | 890 | 2,7 | 5,6 | 200 | 16 |
| PMX 10 MF (B) | -1, -2, -3 | 6,0 | 7,0 | 6 | 12 400 | 1 600 | 2,2 | 4,5 | 350 | 23 |
| SPM 25 MF (B) | -1, -2, -3 | 7,0 | 12,7 | 20 | 33 900 | 2 800 | 6,0 | 13,0 | 890 | 65 |
| SPM 25 MC (B) | -1, -2, -3 | 7,0 | 12,7 | 20 | 33 900 | 2 800 | 6,0 | 13,0 | 890 | 65 |
| PM 25 MF (B) | -1, -2, -3 | 7,1 | 16,0 | 26 | 34 000 | 2 800 | 4,0 | 16,0 | 890 | 68 |
| PM 25 MC (B) | -1, -2, -3 | 7,1 | 16,0 | 26 | 34 000 | 2 800 | 4,0 | 16,0 | 890 | 68 |
| SPM 50 MC (B) | -1, -2, -3 | 11,0 | 12,7 | 28 | 45 200 | 3 750 | 6,0 | 15,0 | 1 600 | 123 |
| PM 50 MC (B) | -1, -2, -3 | 11,1 | 22,0 | 54 | 53 700 | 3 750 | 9,0 | 30,0 | 1 600 | 136 |
| PM 100 MF (B) | -1, -2, -3 | 12,7 | 25,0 | 90 | 70 000 | 5 500 | 14,0 | 27,0 | 2 200 | 297 |
| PM 100 MC (B) | -1, -2, -3 | 12,7 | 25,0 | 90 | 70 000 | 5 500 | 14,0 | 27,0 | 2 200 | 297 |
| PM 120 MF | -1, -2, -3 | 16,0 | 25,0 | 160 | 75 700 | 11 120 | 56,0 | 89,0 | 3 100 | 482 |
| PM 125 MF | -1, -2, -3 | 16,0 | 25,0 | 160 | 91 000 | 11 120 | 56,0 | 89,0 | 3 100 | 595 |
| PM 220 MF | -1, -2, -3 | 16,0 | 50,0 | 310 | 90 300 | 11 120 | 31,0 | 89,0 | 3 100 | 652 |
| PM 225 MF | -1, -2, -3 | 16,0 | 50,0 | 310 | 111 000 | 11 120 | 31,0 | 89,0 | 3 100 | 765 |

1 . (B) modèles avec butoir. Sur ces modèles, le butoir doit être prévu d'origine.

2 . MF ou MC : seul le pas du filetage extérieur C les différencie (MF de pas très fin / MC)