UNITÉ DE MARQUAGE ET DE CONTRÔLE

Support de l’étude : ligne de production de disjoncteur C60 de la société MERLIN GERIN.

# LE PRODUIT

Le disjoncteur C60 est un disjoncteur modulaire utilisé pour la protection des circuits dans l’industrie et le tertiaire. Il assure les fonctions suivantes :

- protection contre les courants de court-circuit et de surcharge,

- sectionnement.

Le produit est commercialisé sous quatre formes :

Manette

Unipolaire1 pôle

Bipolaire

2 pôles

Tripolaire

3 pôles

Tétrapolaire

4 pôles

Le pôle est le module de base contenant un contact.

Le disjoncteur (ou produit) est l’appareil composé de 1 à 4 pôles.

Tous les pôles constitutifs de l’appareil sont liés mécaniquement par une manette de manœuvre manuelle. Le désarmement correspond au sectionnement du circuit électrique passant au travers des pôles.

# STRUCTURE FONCTIONNELLE DE L'UNITÉ DE MARQUAGE ET DE CONTRÔLE

Marquage "Laser"

Marquage par "Tampographie"

Contrôles des marquages

Disjoncteurs marqués vers conditionnement

Rebuts

Disjoncteurs assemblés et

repérés par code à barres

Désarmement manette + lecture du code à barres

# PARTIE ETUDIÉE

# ZONES DE MARQUAGE LASER ET DE TAMPOGRAPHIE SUR LE PRODUIT

Tous les produits de la gamme sont repérés à l’aide de trois zones de marquage. Deux marquages sont réalisés à l’aide d’imprimantes laser noir et blanc et le dernier par tampographie couleur.

Tampographie : procédé d'impression permettant le report d'encre sur des formes régulières ou irrégulières au moyen d'un tampon en caoutchouc.

Zone de tampographie :

Bande couleur +

texte dans bande (multi 9)

multi 9

Zone de marquage laser supérieure

Zone de marquage laser face avant

Exemple pour un produit bipolaire :

Une fois assemblé, serti et riveté, le produit (composé de 1 à 4  pôles) est acheminé par convoyeur jusqu’au poste de chargement P1 (voir synoptique page 3) d’où il sera chargé par lot sur une palette qui assurera la transitique entre les autres postes du système étudié. Une palette ne pouvant recevoir que 4 pôles au maximum, en fonction du type de produit fabriqué, 4 lots différents existent :

- 4 unipolaires (soit 4 produits)

palette

- 2 bipolaires (soit 2 produits)

- 1 tripolaire (soit 1 produit)

1 tétrapolaire (soit 1 produit)

Lors du chargement d’un lot sur la palette, la lecture d’un code à barres (CAB) situé sur la face arrière du produit permet d’identifier la série en cours et par conséquent le marquage à réaliser.

Code à barres sur face arrière

# SYNOPTIQUE DE L’UNITÉ DE MARQUAGE ET DE CONTRÔLE

Sens

du

flux

Convoyeur entrée

Convoyeur

rebuts

Recyclage palettes

P7 : Poste de contrôle

final par vision

P6 : Poste de contrôle tampographie

Protection par

barrière immatérielle

P2, P3, P4 :

Marquage "laser"

P8

Déchargement

palette

P1

Désarmement

Manette +

Chargement

Palette +

Lecture CAB

Convoyeur

conditionnement

face           face         face

avant        avant       supérieure

P5 : Tampographie

LASER

P2

LASER

P4

LASER

P3

Poste P1 : Création et chargement d’un lot sur une palette +  lecture CAB +  désarmement manette

Poste P2 : Marquage laser face avant

- Unipolaire : marquage des 2 premiers produits du lot

- Bipolaire : marquage du premier produit du lot

- Tripolaire : marquage du produit

- Tétrapolaire : marquage du produit

Poste P3 : Marquage laser face avant

- Unipolaire : marquage des 2 derniers produits du lot

- Bipolaire : marquage du deuxième produit du lot

- Tripolaire : pas de marquage

- Tétrapolaire : pas de marquage

Poste P4 : Marquage laser face supérieure

- marquage de tous les produits

Poste P5 : Marquage tampographie (rectangle couleur + texte)

- marquage de tous les produits

Poste P6 : Contrôle tampographie

Poste P7 : Contrôle des produits par vision

Poste P8 : Déchargement des produits

- produits conformes sur le convoyeur « conditionnement »

- produits non-conformes sur le convoyeur « rebuts ».