COMPETENCE CP 32 : CONSTRUIRE UN SOUS-ENSEMBLE

OPERATIF CINEMATIQUEMENT DEFINI

Etude du sous-ensemble « bras de chargement »

PROBLEME TECHNIQUE A RESOUDRE : Construire partiellement le sous-ensemble nommé "bras de chargement" ayant pour fonction de :

- Saisir le lot de produits sur le poste "séparateur-formateur de lot" ;

- Dégager le lot du poste "séparateur-formateur de lot" ;

- Orienter le lot pour la lecture des codes barres ;

- Amener le lot au-dessus de la palette ;

- Redescendre en positionnant un lot de produits sur la palette.

L’architecture mécanique retenue est définie sur le schéma technologique page 8.

Le bras de chargement est constitué des principaux composants suivants (voir document DT1 page 9) :

- 4 pinces pneumatiques ;

- un vérin rotatif ;

- une unité de translation horizontale ;

- une glissière verticale ;

- un vérin pneumatique en position verticale ;

- deux blocs butées, chacun étant composé d’un amortisseur, d’un capteur et d’un support réglable ;

- un ressort de maintien en cas de coupure d’énergie.

Consignes générales :

Le système sera représenté :

- à l’échelle 1 : 1 sur le document DR1 ;

- en position butée haute ;

Afin de simplifier la représentation, les éléments suivants ne sont pas représentés sur le document réponse DR1 :

- l’ensemble « butée basse avec son capteur, son amortisseur et son support » ;

- le ressort de maintien et son dispositif d’accrochage ;

- la chaîne porte-câble.

Le candidat pourra ajouter toutes les vues qui lui semblent nécessaires à la définition des solutions.

1 - MONTAGE DE L’UNITE DE TRANSLATION HORIZONTALE SUR LA GLISSIERE VERTICALE

Conception de la liaison complète entre le corps de l’unité de translation Berger-Lahr (horizontale) et le chariot de la glissière THK (verticale).

Données :

      - Glissière de marque THK référence SHW35-CA 440, document DT2 page 10.

      - Unité de translation motorisée BERGER-LAHR LMP 608BR-AT5.

      - Le support de la chaîne porte-câble, DT3 page 11.

      - La position du support de la chaîne porte-câble est définie sur le document DR1.

Contraintes :

      - Les six trous taraudés M8 profondeur 13 maxi du chariot THK seront utilisés.

      - La liaison encastrement de l’unité de translation horizontale sur le chariot de la glissière THK doit être démontable.

      - La pièce interface réalisant la liaison encastrement permettra aussi :

- la fixation du support de la chaîne porte-câble,

- l’accrochage du vérin.

Question 1-1 :

Concevoir et représenter sur les vues de face, coupe A-A et coupe B-B du document DR1, la pièce interface de la liaison encastrement permettant :

- La mise en position du corps de l’unité de translation Berger-Lahr sur le chariot de la glissière verticale (la perpendicularité de l’unité de translation Berger-Lahr par rapport au chariot sera imposée par des surfaces d’appui usinées) ;

- Le maintien en position du corps de l’unité de translation Berger-Lahr sur le chariot de la glissière verticale ;

- La fixation du support de la chaîne porte-câble.

Remarque : le corps de l’unité de translation est un profilé en alliage d’aluminium compatible avec les fixations de la série 8 ELCOM. (document DT3 page 11)

Rappel : le ressort de rappel et ses fixations ne sont pas représentés sur le document DR1.

Question 1-2 :

Etablir le dessin de définition de la pièce interface - forcément partiel - dans le cadre A du document DR1, en perspective à main levée avec cotation fonctionnelle (dimensionnelle et géométrique) non chiffrée, des seules formes assurant la mise en position du corps de l'unité sur  le chariot.

# 2 - IMPLANTATION DU VERIN VERTICAL

Le déplacement vertical du bras est obtenu grâce à un vérin pneumatique double effet FESTO de type DSEU 32. Il est fixé par son corps sur le mât vertical et sa tige entraîne la pièce interface.

Contraintes :

      - La course de 91 mm, nécessaire au dégagement d’un lot du poste "séparateur-formateur de lot".

      - Le montage du vérin doit pouvoir compenser d’éventuels défauts d’alignement et d’orientation des surfaces participant à la mise en place du vérin.

      - La position de l’axe du vérin est définie sur le document DR1.

Question 2-1 :

En vous aidant des possibilités de montage du vérin proposées sur les figures ci-dessous et des documents FESTO DT4 page 12 et DT5 page 13, choisir une de ces possibilités et représenter sur les deux vues (face et A-A) du document DR1 :

        - le vérin,

        - les accessoires nécessaires au montage du vérin sur le mât vertical et à sa fixation avec la pièce interface.

Remarques : 	- le système est représenté sur le document DR1 en position butée haute ;

- la position de l’axe du vérin est imposée, il est donc possible que la fixation du vérin nécessite une ou plusieurs pièces d’adaptation à définir.

Trois possibilités de montage du vérin :

Question 2-2 :

Indiquer sur le document DR1 les références des composants nécessaires au montage choisi.

# 3 - CONCEPTION DU BLOC BUTEE

Le système est représenté en butée haute. Le positionnement précis du bras est obtenu grâce aux blocs de butée et de détection qui permettent :

        - de freiner l’ensemble en mouvement vertical avant le contact (grâce à l’amortisseur) ;

        - de détecter le position butée haute (par l’intermédiaire d’un capteur) ;

        - de régler la position de cette butée.

La butée haute, la détection haute (capteur), et l’amortissement haut (amortisseur ENIDINE PM50 MC) sont regroupés sur un ensemble, appelé bloc butée, fixé sur le rail du guidage THK.

Contraintes et données :

Le bloc butée (où le capteur est déjà installé) est donc prévu pour :

- recevoir l’amortisseur de type ENIDINE PM 50 MC  document DT6 page 14 ;

- être fixé sur le rail du guidage THK par pincement, ce qui permettra le réglage de sa position verticale.

Remarque :

Le capteur est monté d’origine sur un support muni d’une bague qui servira de butée, il ne sera donc pas nécessaire de prévoir de surface de butée supplémentaire sur le bloc.

Question 3-1 :

Concevoir et représenter sur les trois vues (face, A-A et F) du document DR1, le bloc butée haut et sa liaison encastrement par pincement sur le rail du guidage THK à l’aide du schéma technologique de la liaison par adhérence ci-dessous.

Question 3-2 :

Installer l’amortisseur muni de son butoir.

Bras de chargement

Document DT1

_______________________________________________________________________________________

à adapter

Support chaîne porte-câble (Echelle indéterminée)

Document DT3

Dimension vérin DSEU

###### Courses standards

### Document DT4

Document DT6