SUJET

Sommaire :

Dossier sujet : pages S 1/6  à  S 6/6

Dossier technique : pages  DT 1/5 à 5/5

1 - Mise au point d’un modèle

Vous êtes employé dans l’atelier de couture « Flora » réputée pour ses créations « haut de gamme ».

On vous demande de réaliser le haut de la robe de cocktail par moulage à partir du cahier des charges.

| Ressources | Compétences - Travail demandé | Critères de réussite |
| --- | --- | --- |
| Dossier Sujet Dossier technique | Lire, analyser Lire les données du dossier sujet et le dossier technique. |  |
| Cahier des charges Un métrage de bolducs Mannequin avec bolducs de base : ligne de poitrine, ligne de taille, emmanchure Un métrage de toile fine Règle de 1mètre Table à repasser | Opérations de Préparation Préparer le mannequin - Poser les bolducs de découpe emmanchure de la robe; encolure + découpe devant Préparer la toile - décatir et redresser la toile - tracer les aplombs : Milieu dos, milieu devant, ligne de poitrine (au crayon à papier en trait continu fin). | - Conformité de l’emplacement des bolducs - Conformité des lignes aux consignes de préparation de la toile. |
| Cahier des charges Mannequin avec bolducs de base et bolducs de découpe. document S5/6 | Participer à la construction d’un modèle - Réaliser le moulage du devant jusqu’au côté gauche et la pince sous le bras la demi toile du dos droit avec une pince à la taille - Repérer sur la toile la ligne de taille devant et dos. Présenter la toile bâtie sur le mannequin : réglée et repassée avec fiche d’évaluation (document S5/6) cousue à la taille sur le dos | - Respect des aplombs, de la forme de l’aisance, des proportions et des mesures. |

2 - Préparation d’une fabrication

Dans l’atelier de couture « Flora » vous devez préparer la fabrication unitaire de la robe Emmie.

On vous demande de proposer :

-Des choix technologiques et esthétiques

-Un plan de travail

| Ressources | Compétences évaluées et travail demande | Critères de réussite |
| --- | --- | --- |
| Dossier technique Catalogue de solutions technologiques Dossier Technique page DT 5/5 Document réponse page S 3/6 Document réponse Page S 4/6 | Proposer un choix technologique et esthétique - A partir du catalogue de solutions technologiques d’encolures, vous devez faire un choix d’une solution parmi les différentes propositions en fonction : du modèle, de la qualité donnée, de la nature de la matière d’œuvre. - Reporter sur document réponse S 3/ 6 votre choix - Proposer un plan de travail de la solution retenue en classant par ordre chronologique les opérations à effectuer. -A partir de votre choix proposer une solution technologique pour renforcer l’encolure afin d’éviter sa déformation. - Vous allez devoir préparer le matériel nécessaire à la réalisation de la robe Emmie en tenant compte des contraintes du cahier des charges et de la matière utilisée. | -les propositions esthétique et techniques sont compatibles avec les données |

DOCUMENT A  RENDRE

Proposer un choix technologique et esthétique

Solution retenue :

| N° solution | Solution |
| --- | --- |

| Plan de travail |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° |  | Opérations | schémas |

Proposer une solution technologique pour renforcer l’encolure afin d’éviter sa déformation.

Présenter sous forme de schémas ou/et  de mode opératoire

DOCUMENT A  RENDRE

Vous allez devoir préparer les machines nécessaires à la réalisation de la robe Emmie  parmi le matériel existant dans l’entreprise.

Vous devez tenir compte des contraintes du cahier des charges et de la matière utilisée.

1-Choisir à partir des listes suivantes le matériel nécessaire, les réglages indispensables et les équipements et /ou accessoires.

| MACHINES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIQUEUSES |  | REGLAGE PTS |  | EQUIPEMENT et /ou ACCESSOIRES |  |  |  |
| □ | Piqueuse plate | □ | 3pts au cm | □ | Protège doigt | □ | Aiguille N°100 |
| □ | Piqueuse plate double entraînement | □ | 4 pts au cm | □ | Pied presseur fermeture invisible | □ | Aiguille N°120 |
| □ | Piqueuse plate Triple entraînement | □ | 5 pts au cm | □ | Pied presseur 1 branche | □ | Aiguille N°80 |

| MATERIEL DE REPASSAGE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIELS |  | REGLAGES T° |  | EQUIPEMENTS et /ou ACCESSOIRES |  |  |  |
| □ | Presse vaporisante | □ | 110°C | □ | Patte-mouille | □ | Semelle du fer en Teflon |
| □ | Presse aspirante | □ | 150°C | □ | Jeannette | □ | Plaque à velours |
| □ | Table de repassage +fer à vapeur | □ | 200°C | □ | Coussin | □ | vaporisateur |

N° Anonymat :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° Anonymat :

Coudre sur ce trait                  à la taille au dos

EVALUATION A LA FIN DE L’EPREUVE

1 - Mise au point du produit : Moulage

| Points à contrôler | Critères d’évaluation | Note | Barème |
| --- | --- | --- | --- |
| Aplomb sur la toile : - milieu devant - milieu dos - poitrine - taille | - correspondances avec les lignes du mannequin |  | 1 |
| Découpe encolure devant Emmanchure Découpe robe côté gauche | Conforme aux documents de référence : Respect de la forme Respect des proportions Respect de l’aisance |  | 1 1 1 |
| Réglage de la toile | Respect de la conformité du bâti et de l’assemblage de la toile |  | 1 |
| Aspect de la toile | La qualité, la précision de l’ensemble des éléments sont conformes : Netteté, propreté de la toile Repassage final |  | 2 |
| TOTAL |  |  | 7 |

N° Anonymat :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° Anonymat :

FICHE EVALUATION

2- Préparation d’une fabrication : Proposer un choix technologique et esthétique

| Points à contrôler | Critères d’évaluation | Note | Barème |
| --- | --- | --- | --- |
| Choix d’une solution technologique | Les propositions esthétique et techniques sont compatibles avec les données |  | 1 |
| Plan de travail du choix technologique | Les propositions de déroulement doivent être en adéquation avec les contraintes fixées |  | 4 |
| Choix d’une solution technologique pour le maintien de l’encolure | -les propositions esthétique et techniques sont compatibles avec les données |  | 1 |
| Choix du matériel nécessaire | L’organisation du poste de travail doit permettre de réaliser les opérations avec efficacité, en respectant les règles de sécurité |  | 2 |
| TOTAL |  |  | 8 |