Objectif 1 : Validation du profil des rails de guidage

Question 1	 voir DR1

Objectif 2 : Validation de la course du module de traction

Questions 2, 3, 4	 voir DR1

Objectif 3 :	Mise en évidence du phénomène de matage des galets et des rails de guidage

Questions 5 et 6	 voir DR2

Question 7 :

Les positions D et E correspondent à un effort normal de contact le plus élevé (9750 N). Le galet est en contact extérieur cylindre - cylindre, qui occasionne une pression de contact plus élevée qu'un contact intérieur (point A). Le rayon de courbure du profil du rail mobile est plus faible en E (R = 100 mm) qu'en D (R = 300 mm). La position E est donc la position où se situe le galet subissant la pression de contact la plus élevée, parmi les 5 proposées.

Question 8 :

Au point E : NAR = 9 750 N ; R1 = 148 / 2 = 74 mm ; R2 = 100 mm.

k1= k2=1-ν2π E=1-0,32π× 210000   ⇒   k1= k2≈ 1,38.10-6(MPa-1)

εn = NAR / L = 9 750 / 18,4    εn  529,9 N/mm

En E : contact extérieur cylindre - cylindre 	  pmax=1πεnk1+k2×1R1+1R2  =  1π529,92×1,38.10-6×174+1100

   pmax  676,3 MPa

Question 9 :

pmax >> pmat     la pression de contact est vraiment trop importante

	changer de matériau (S355 non adapté)

	en complément, réaliser un traitement de surface pour augmenter la dureté superficielle du rail (traitement thermique ou mécanique)

	modifier le rayon des galets ou, localement, des rails (peu réaliste)

	allonger la ligne théorique de contact : largeur rails et galets

	interposer sur les rails une feuille (1 ou 2 mm d'épaisseur, à définir) d'un acier très dur (HRC 40 ou 50)

Objectif 4 :	Mise en évidence d’une résistance insuffisante de l’axe d’un galet arrière

Question 10 :

Ajustement axe / protection de roue et axe / contre-plaque de protection de roue = Ø30 H9g7   léger jeu

Plaques d'épaisseur faible devant le diamètre de l'axe

  efforts transmis = glisseurs (suivant y)     modèle de 2 liaisons ponctuelles en A et O validé

Question 11 :

Axe Ø30   IGz=πd464=π×30464    IGz   39 761 mm4

σmax=   MfzmaxIGz×ymax=   MfzmaxIGz×d2

Le modèle de chargement est particulièrement courant (3 glisseurs parallèles) : levier soumis à 2 glisseurs parallèles, poutre sur 2 appuis avec une charge radiale entre les appuis...   Mfz est maximal au point A

  Mfz max = Mfz(A) = Fgalet→axe × BA  = 10 000 × 69  = 690 000 Nmm  (690 Nm)

 σmax=  690 00039 761×302      σmax  260,3 MPa   au point A

Question 12 :

Condition de résistance de l'axe à la flexion : σmax ≤ Rpe

Rpe = Re / s = 345 / 2 = 172,5 MPa    σmax > Rpe     l'axe ne vérifie pas la condition de résistance

Modifications possibles :

-	choix d'un matériau de limite élastique Re plus élevée

-	axe de Ø plus grand

-	diminution du porte-à-faux (distance BA), si c'est possible sans provoquer d'interférence de pièces en phase de levage de véhicule

Objectif 5 : Validation de la résistance mécanique d’un demi-pontet

Questions 13 à 18	 voir DR3

Objectif 6 : Validation du système de sécurité

Question 19 :

Lors d’une tension très importante dans le câble, l’effort exercé par les ressorts ne sera plus suffisant pour maintenir le levier en position d’équilibre. Il va ainsi pivoter autour du point A jusqu’à ce que le contacteur se ferme et stoppe la montée du véhicule par coupure de l’alimentation du moteur.

Question 20 :

Fressorts = k1 × ( lo1  –  l1 ) + k2 × ( lo2  –   l2 )

Fressorts = 0,2166 × ( 80 – ( 68 – 4 ) ) + 2,7149 × ( 63,5 – ( 47 – 4 ) )

Fressorts = 3,46 + 55,65

Fressorts = 59,1 daN

Question 21 :

      - L’ensemble {poulie levier + câble} est en équilibre sous l’action de 3 glisseurs :

- action du levier sur la poulie (liaison pivot de centre B). Fpoulie→levier de direction inconnue passant par B

- tension dans le câble en D : direction (DF)

- tension dans le câble en E : direction (EF)

L’ensemble est en équilibre sous l’action de 3 glisseurs. Ainsi les directions des 3 forces sont concourantes au point F    Fpoulie→levier a pour direction la droite (BF)

Question 22 :

Le levier est en équilibre sous l’action de 3 glisseurs :

- action des ressorts sur le levier : Fressorts→levier = 591N, direction (C,y)

- action de la poulie sur le levier : Fpoulie→levier de direction (BF)

- action dans le pivot en A du bâti sur le levier

Equation des moments en A :  - Fpoulie→levier × a  + Fressorts→levier × b = 0

Fpoulie→levier = ( b / a ) × Fressorts→levier

Fpoulie→levier = ( 520 / 120 ) × 591

Fpoulie→levier = 2561 N

Question 23 :

Le dynamique des forces est fermé (voir construction graphique).

On trouve une tension dans le câble de 6510 N

La tension dans le câble de 6510 N  est bien située dans la plage de déclenchement du système de sécurité qui doit être comprise entre  6000 et 7000 N.

Objectif 7 :	Capacité à conduire un essai d'accélération maximale

Question 24	 voir DR5

Question 25 :

Sur le DT8 : accélération moyenne la plus élevée : 0 à 100 km/h en 1,8 s

  amax = Δv/Δt avec vinitiale = 0  et  vfinale = 100 km/h = 100 / 3,6  27,78 m/s     amax  15,43 m/s²

Question 26 :

Les arbres de synchronisation (3+4) sont reliés aux sous-ensembles 1 et 2 par un couple conique de rapport de transmission 1    leur accélération angulaire est donc la même que celle des rouleaux.

Hypothèse à formuler : pas de glissement des roues sur les rouleaux

  amax = D/2 × |θ1|     |θ1| = amax / (D/2)  15,43 / 0,303     |θ1| = |θ2| = |θ3+4|  50,93 rad/s²

(valeurs négatives, autour de y et x)

Question 27:

Les arbres de synchronisation (3+4) étant reliés aux sous-ensembles 1 et 2 par un couple conique de rapport de transmission 1, il n'y a pas de coefficient multiplicateur des moments d'inertie pour le calcul du moment d'inertie équivalent rapporté à un des axes des sous-ensembles.

Jeq = 4 × Jrouleau + J1 arbres + J2 arbres + J3+4 + 2 × Jrotor frein = 4 × 25 + 0,14 + 0,14 + 0,3 + 2 × 2,96

  Jeq = 106,5 kg.m²

Question 28	 voir DR5

Question 29 :

Le T.M.D. appliqué séparément à 1/0, 2/0 et (3+4)/0 autour de leur axe de rotation (liaisons parfaites, freins désactivés, sous-ensembles tournants équilibrés dynamiquement) revient à :

- (TA + TB + TC + TA) × D/2 = Jeq  θ1  (ou θ2)

d'où  TA + TB + TC + TA = - Jeq  θ1 / (D/2)  - 106,5 × (-50,93) / 0,303     TA + TB + TC + TA  17 901 N

Question 30 :

Isolement : voiture + pilote + carburant

Conditions d'essai : accélération maximale réelle sur route horizontale (0 à 100 km/h en 1,8 s)

Le T.R.D. appliqué suivant l'axe de déplacement x revient à :   Troute→roues = (mvoiture + mpilote+carburant) × amax

Application numérique :  Troute→roues  (875 + 125) × 15,43     Troute→roues  15 430 N

Question 31 :

Troute→roues < TA + TB + TC + TA

L'effort tangentiel global des roues de la voiture sur la route, en accélération maximale,

ne permettrait pas de produire l'accélération angulaire des rouleaux calculée à la question 26.

Dans ces conditions, 2 possibilités :

-	si l'adhérence pneus/rouleaux était maintenue (très forte adhérence : pas de patinage), le régime moteur de la voiture n'augmenterait pas aussi rapidement qu'en conditions d'essai sur route : le moteur ne fournirait alors finalement pas sa puissance maximale

-	si un patinage des pneus sur les rouleaux se produisait, la voiture accélèrerait virtuellement (au compteur) plus que la situation réelle sur route, mais les rouleaux n'accélèreraient pas suffisamment pour autant

 dans ces 2 cas, on ne réaliserait pas à un essai de mesure de puissance maximale aux roues

L'unique solution consisterait à réduire l'inertie des rouleaux.

Cette inertie élevée est nécessaire pour réaliser des essais dynamiques de véhicules performants, mais de rapport poids/puissance plus élevé que celui de la 208 T16 Pikes Peak.

Note : sangler fortement la voiture sur le banc ou la charger pour augmenter sa masse ne permettrait que d'éviter le patinage (qui devrait se produire), mais en aucun cas augmenter la composante tangentielle de l'action des roues sur les rouleaux, dépendante du couple moteur transmis jusqu'aux roues.

On relèvera que l'écart relatif entre les efforts tangentiels Troute→roues et TA + TB + TC + TA n'est pas si élevé que ça. On ne peut néanmoins pas réaliser un essai dynamique à pleine puissance de ce véhicule de compétition véritablement exceptionnel, mais, selon les propres mots de M. FUCHS :

« Le banc FUCHS R.A.C.E. n'est pas conçu pour simuler un départ arrêté »