DÉTAIL DES ÉTAPES DE MISE EN PLACE DU PAPILLON

SUR LA MACHINE EN PHASE 20 (TOUR C.N axe Y)

| ÉTAPE | EXPLICATION | REPRÉSENTATION |
| --- | --- | --- |
| 1 | Montage seul, sans pièce | BROCHE MACHINE montage contre pointe |
| 2 | Mise en place de la pièce en pré-positionnement sur le "bloc vé long" | vé long pièce (ici, après usinage) pièce en pré-positionnement |
| 3 | Déplacement de la contre pointe pour effectuer un pré-serrage de mise en positionnement primaire La pièce est uniquement en contact sur le "bloc vé long" pour l'instant | déplacement (sens) |

| 4 | Contact de la contre pointe avec la pièce et pression sur celle-ci (pièce) de façon à assurer le contact sur les appuis. appui Ceci est possible grâce au déplacement axial du "bloc vé long" | appuis (nbre 4) voir photo étape 1 contact contre pointe sens déplacement du bloc vé-long (axial) bloc vé long |
| --- | --- | --- |
| 5 | Avance du bloc de centrage axial pour serrage auxiliaire de positionnement (serrage auxiliaire effectué à l'étape 6 par les mors doux de serrage - voir ci-dessous) | déplacement (sens) bloc centrage axial |
| 6 | Déplacement des mors de serrage (2 mors doux en vis à vis épousant la forme de la pièce) pour permettre le centrage de la pièce axialement (auto-centrage sur l'axe broche). Ceci étant effectué tout en relâchant la pression de contact de la contre pointe. Pour cela la force de poussée du serrage des mors est supérieure à la pression de la contre pointe | mors de serrage (2) déplacement (sens) |

| 7 | 1 : Une fois le positionnement final réalisé (positionnement primaire étape 3 et auto centrage étape 6), remise en pression MAXI de la contre pointe pour serrage principal. 2 : Suivi ensuite du desserrage des mors pour dégager les mors de la pièce et effectuer alors le recul du bloc de serrage axial. | 2 : recul des mors 1 : remise en pression de la contre pointe |
| --- | --- | --- |

Remarque :

A partir de là, la pièce est maintenant en position finale pour effectuer les usinages en question (voir nomenclature des phases du papillon document DT7).

| 8 | Recul du bloc de serrage axial pour dégager la zone de travail des outils servants aux différents usinages | recul bloc centrage axial |
| --- | --- | --- |

Remarque :

A partir de là, les usinages peuvent commencer (voir nomenclature des phases du papillon document DT10).

| 9 | Usinage de la partie tournage partie tournage | partie tournage |
| --- | --- | --- |
| 10 | Usinage de la partie alésages coaxiaux avec axe Y partie alésages | partie alésages |
| 11 | Dégagement de la contre pointe et sortie de la pièce |  |