BAC PROFESSIONNEL TECHNICIEN D’USINAGE

Lancement et suivi d’une production qualifiée

C31 : Installer l’environnement de production (Porte-pièce / Porte-outils)

C33 : Contrôler une pièce

C34 : Contrôler et suivre la production

Présentation de l’ensemble et de la pièce.

L’entreprise SANDMANN conçoit et réalise des équipements sur mesure pour industrialiser ou optimiser les processus de fabrication.

Elle lance la production de machines de pose d'inserts après moulage, grâce à la technique de chauffage par induction (Broche à chaud).

La Broche à Chaud :

Pièce étudiée : Nez de broche

Présentation de la pièce : Nez de broche.

La pièce étudiée dans ce sujet est le Nez de Broche, elle est usinée sur deux machines distinctes :

- Un Tour CN 2 axes pour la phase 10

- Un Centre d’usinage 4 axes pour la phase 20, afin de minimiser les coûts

DS1/4

BAC professionnel TECHNICIEN D’USINAGE

E 32  - LANCEMENT ET SUIVI D’UNE PRODUCTION QUALIFIEE

PHASE DE PREPARATION DU TRAVAIL

1 CONFIGURATION DU PORTE PIECE - IDENTIFICATION DES ORIGINES - MONTAGE DU PORTE PIECE SUR LA MACHINE

  - Installer le mandrin et la pièce dans la machine.

Après avoir monté le mandrin et la pièce dans la machine, le candidat représente sur les 3 vues du document DR1 :

  - L’origine programme en bleu.

  - Les axes X, Y, Z  sur l’Opp en noir en position 1

  - Les vecteurs « décalages » OP / Opp en vert.

  - Il mesure les « DEC » sur le poste machine (OP / Opp), reporte les valeurs sur le document (colonne OP / Opp) puis confirme les valeurs du tableau (colonne Opp / Om).

VALIDATION PAR L’EXAMINATEUR

2 PREPARATION ET INSTALLATION DES OUTILS

En se servant des fiches outils :

  - Le candidat assemble les outils T3, T5 et T7 dans les porte-outils.

  - Il effectue le mesurage de tous les ensembles sur un banc de préréglage et complète le document DR2.

  - Il installe les ensembles outils / portes outils sur la machine à commande numérique.

VALIDATION PAR L’EXAMINATEUR

- INTRODUCTION DES DONNEES ET TELECHARGEMENT DU PROGRAMME

- Charger dans le directeur de commande de la machine toutes les valeurs des « décalages » consignées sur le document réponse DR1, ainsi que les valeurs des jauges des outils consignées sur le document réponse DR2.

- Télécharger le programme à partir du poste informatique mis à disposition.

- Effectuer les tests et réglages nécessaires.

VALIDATION PAR L’EXAMINATEUR

DS2/4

PHASE D’USINAGE ET DE CONTROLE

4 USINAGE DE LA 1ère PIECE

4.1 : Usiner la 1ère pièce.

5 CONTROLE DE LA 1ère PIECE

  - , 5.2,  5.3 : Après le premier usinage, le candidat effectue un premier contrôle sur la machine. Il mesure la pièce, reporte les valeurs trouvées, complète la colonne cote moyenne, tolérance, instrument de mesure puis effectue le calcul des actions correctives (N° du correcteur, axes, signes, valeurs) en utilisant le document DR2  (sauf pour le poste de contrôle et la MMT).

6 AGENCEMENT ET REGLAGE DU POSTE D’AUTO CONTROLE

  - : Construire le poste d’autocontrôle à l’aide du Dossier Ressources et Techniques.

  - : Etablir la procédure d’étalonnage et de contrôle de la côte 60, puis les consigner sur le document DR3.

7 IDENTIFICATION D’UN DEFAUT ET ACTION CORRECTIVE A APPORTER

  - : Effectuer le mesurage demandé sur le poste d’autocontrôle et interpréter les résultats sur le document DR3.

  - : Identifier la ou les actions correctives à apporter sur la machine et consigner les résultats sur le document DR2.

8 CONTROLE MMT

  - : Effectuer la mise en route de la M.M.T.

  - -  8.3 : La gamme à utiliser sur la M.M.T. est donnée (document DT9). Le candidat effectue le contrôle et interprète le résultat sur le document DR4.

  - : Il identifie la ou les actions correctives à apporter sur la machine. Il calcule les corrections  et transcrit ses résultats sur le document DR2.

PHASE DE VALIDATION

9 USINAGE DE LA DEUXIEME PIECE

  - : Effectuer toutes les interventions  nécessaires sur la machine (correction dynamique…), usiner la 2ème pièce

  - : Contrôler la 2ème pièce et compléter le rapport d’autocontrôle pièce 2 sur le document DR3, le contrôle MMT pièce 2 et le tableau de contrôle du rapport de démarrage de la série sur le document DR4.

  - : Décider du démarrage de la série sur le document DR4 (date, heure, visa, observation).

: Remettre en état initial, organiser les postes (usinage et contrôle), nettoyage.

DS3/4