BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES VÉHICULES AUTOMOBILES

Options : Voitures particulières - Véhicules industriels - Motocycles

SESSION 2015

ÉPREUVE E11

ANALYSE D’UN SYSTÈME TECHNIQUE

Durée : 3 heures								Coefficient : 2

DOSSIER RESSOURCES

Le dossier ressources comporte 12 pages numérotées de 1/12 à 12/12

Assurez-vous que le dossier qui vous est remis est complet.

| Pages | Ressources |
| --- | --- |
| 2 | Diagramme FAST |
| 3 - 4 | Fonctionnement |
| 5 | Nomenclature associée à DT0 et DT1 |
| 6 - 7 | Simulation cinématique |
| 8 | Réducteur à engrenages et vis sans fin - Images de synthèse - Nomenclature associée à DT2 |
| 9 - 10 | Simulation dynamique |
| 11 - 12 | Ajustements normalisés ISO |

SIÈGE D’AUTOMOBILE ÉLECTROMÉCANIQUE

Analyse fonctionnelle : diagramme FAST

FONCTIONNEMENT

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Le moteur électrique 24 fixé sous le siège fournit l’énergie mécanique. Le flexible 23 transmet cette énergie mécanique au réducteur de vitesse 13.

FLEXIBLE DE TRANSMISSION

Ce flexible est constitué d’une gaine tubulaire souple en liaison fixe avec le moteur 24 à une extrémité, et avec le réducteur 13 à l’autre extrémité.

À l’intérieur de cette gaine, tourne un câble  flexible qui joue le rôle d’un arbre de transmission. Les extrémités de section carrée assurent l’accouplement.

RÉDUCTEUR DE VITESSE 13

Le réducteur 13 est fixé à l’assise par l’intermédiaire du support baquet 4. En sortie, le réducteur transmet le mouvement de rotation au pignon 5 qui engrène avec le secteur denté 3.

FONCTIONNEMENT

Cinématique du siège

Siège en position basse :

Siège en position intermédiaire :

Siège en position haute :

Nomenclature associée au plan d’ensemble DT0 et aux vues en perspectives DT1

SIMULATION CINÉMATIQUE
Vitesses et déplacements

POINT DE RÉFÉRENCE H

Pour mesurer les déplacements et les vitesses du système de rehausse, nous choisirons le point H situé au centre du bassin du conducteur.

- TRAJECTOIRE DU POINT H

ET COORDONNÉES

Le logiciel de simulation «  MotionWorks » a permis d’enregistrer :

- les coordonnées du déplacement du point H par rapport au brancard,

- les valeurs du vecteur vitesse  VH 2/1.

- RÉSULTATS DE SIMULATION cinÉmatique

Coordonnées de H en fonction du temps :

mm  	            X = f(t)	                                               Y = f(t)

t         secondes

Vitesse du point H par rapport au brancard lord d’un cycle :

VH2/1

position basse => position haute => position basse

Montée du siège 			Descente du siège

Réducteur à engrenages et vis sans fin

Images de synthèse

Vue extérieure					Réducteur ouvert

Carters transparents					Réducteur ouvert

Nomenclature associée à la mise en plan DT2

| Rep. | Nb. | Désignation | Matière | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 1 | Demi-carter femelle | EN AB-21000 | (Alliage à base d’aluminium) |
| 32 | 1 | Demi-carter mâle | EN AB-21000 | (Alliage à base d’aluminium) |
| 33 | 1 | Roue dentée de sortie | C35 POM | Denture en acier, Z=40 dents Moyeu thermoplastique surmoulé |
| 34 | 1 | Pignon | C35 | Z=10 dents |
| 35 | 1 | Roue globique | POM | 2 Demi-roues globiques, Z=30 dents |
| 36 | 1 | Roulement à bille |  | Type BC |
| 37 | 1 | Vis sans fin | C35 | 1 filet |
| 38 | 1 | Bague de guidage | CW453K | (bronze) |

SIMULATIONS DYNAMIQUES

Détermination des actions mécaniques

HYPOTHÈSES

1 - L’étude est menée pour un conducteur de masse 120 kg.

2 - Seules les masses du groupe cinématique de l’assise (30 kg) et du conducteur sont prises en compte.

3 - Les masses des autres pièces sont négligées.

4 - Les accélérations sont suffisamment faibles pour que les phénomènes dynamiques soient négligés. Donc LES LOIS DE LA STATIQUE SONT ICI APPLICABLES à chaque instant.

- SIMULATION AVEC MOTIONWORKS

Le logiciel de simulation « MotionWorks » a permis :

- de vérifier la validité des hypothèses n°3 et n°4,

- de déterminer les actions mécaniques agissant sur chaque groupe cinématique isolé,

- de déterminer l’effort moteur nécessaire au niveau du pignon 5 (couple en sortie du réducteur 13)

Siège en position intermédiaire

Siège en position haute

▪ 1 274 N

▪ 1 044 N

▪  422 N

▪  542 N

▪ 1 141 N

▪  642 N

RÉSULTATS DE SIMULATION :

Actions mécaniques agissant

sur le secteur denté isolé :

Siège en position basse

▪ 1 439 N

▪ 1 434 N

▪  462 N

RÉSULTATS DE SIMULATION :

Couple nécessaire en sortie du réducteur :

Graphe établi pour un cycle : position basse => position haute => position basse

Descente de l’assise

Montée de l’assise

Tableau de valeurs du couple en sortie du réducteur en fonction du temps :

Établi pour un cycle : position basse => position haute => position basse

| Temps ( s) | Couple ( N.mm) |
| --- | --- |
| 7.00 | 4530 |
| 8.00 | 5921 |
| 9.00 | 7167 |
| 10.00 | 8259 |
| 11.00 | 9183 |
| 12.00 | 9183 |
| 13.00 | 10488 |
| 13.65 | 10769 |

| Temps ( s) | Couple ( N.mm) |
| --- | --- |
| 0.00 | 10769 |
| 1.00 | 10310 |
| 2.00 | 9685 |
| 3.00 | 8876 |
| 4.00 | 7891 |
| 5.00 | 6742 |
| 6.00 | 5446 |
| 6.65 | 4530 |

AJUSTEMENTS NORMALISÉS

Tableaux extraits du livre :	 « Guide pratique du dessin technique » de A. Chevalier

ISBN 2.01.16.8259.2, aux éditions Hachette technique.

AJUSTEMENTS NORMALISÉS

Tableau extrait du livre :	 « Guide pratique du dessin technique » de A. Chevalier

ISBN 2.01.16.8259.2, aux éditions Hachette technique.