Navire de recherche archéologique
André Malraux

Ce dossier comprend :

La présentation du projet	pages 2 à 3

Partie A : Exigences du DRASSM concernant le navire, problématique générale d’un navire :

,	Questionnement Q1 à Q22	pages 4à 11,

document réponse,	DR01,

documents techniques nécessaires.	DT01 à DT03.

Partie B : Impact environnemental du navire :

Questionnement Q23 à Q35	pages 1 à 17,

documents techniques nécessaires.	DT04 à DT08.

Partie C : Etude de la motorisation principale et de la pollution harmonique du réseau de bord.

Questionnement Q36 à Q45	pages 18 à 22,

documents techniques nécessaires,	DT09 à DT10.

Partie D : Vérification de l’intégrité des informations transmises entre la timonerie et les groupes électrogènes.

Questionnement Q46 à Q69	pages 23 à 30,

documents techniques,	DT10 à DT21.

Document réponse DR01,	page 31.

Documents techniques DT01 à DT17,	pages 1à50.

Remarques importantes : l’épreuve se compose de 4 parties A, B, C et D qui sont indépendantes. Dans chaque partie et pour chaque question, un emplacement est réservé pour les réponses.  Elles seront traitées dans l’ordre souhaité par le candidat.

Le projet

En 2012, le ministère de la culture dote le DRASSM : département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines d’un nouveau navire de recherche : l’André Malraux. Du nom du ministre de la culture qui fonda le DRASSM en 1966.Le projet a débuté en 2006.

Ce navire, doté des dernières technologies et respectueux de l'environnement, est destiné à servir de support de plongée humaine et robotisée pour des campagnes de protection des biens culturels maritimes français et de recherches en archéologie sous-marine (prospections, expertises, fouilles). Le navire doit contribuer à la recherche scientifique.

La conception

Conçu par le bureau d’étude Mauric à Marseille et long de 36 m, pour une largeur de 8,80m, ce navire présente une double propulsion électrique. A côté de la propulsion à hélice pour les transits, le positionnement dynamique sur le site de plongée met en œuvre un propulseur d’étrave avant et un propulseur JET arrière. Ces systèmes technologiques permettent une plus grande manœuvrabilité et une plus grande stabilité du navire durant les opérations de recherches sous-marines.

Grue

Emplacements containers

La génération électrique fait appel à deux groupes électrogènes Baudouin et à un système de convertisseurs Barillec. Sur le pont, on trouve un portique capable de lever des charges de 7 tonnes notamment pour la manutention d'un sous-marin. Des emplacements permettent de stocker un ou deux containers et une installation de plongée complète l'ensemble. On trouve aussi différents équipements (pompe archéologique, grue de manutention, etc.). Ce bateau regroupe donc de multiples systèmes et offre une bonne flexibilité d’utilisation.

Portique

La réalisation

Réalisé en matériaux composites par le chantier naval « H2X » à La Ciotat, la structure du bateau gagne en légèreté, tout en conservant des performances mécaniques optimales. En résine polyester sur une matrice en fibre de verre, la coque du bateau est décomposée en deux demi-coques qui sont ensuite assemblées par collage

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 Réalisation des moules des 2 demi-coques | 2 Dépose de la fibre de verre | 3 Infusion de la résine polyester |

| 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- |

6

7

8

| 4 Équipement et renfort des demi-coques | 5 8 Collage des deux demi-coques à |
| --- | --- |

Caractéristiques principales

- navire classé en 2e catégorie de navigation (200 milles des côtes),

- navire capable de travailler en stationnaire, à petite vitesse et sur profil,

- construit en matériaux composites,

- niveau de bruit acoustique faible,

- grande stabilité,

- longueur : 36,30 m,

- largeur : 8,85 m,

- surface pont de travail : 70 m2,

- tonnage : moins de 300 t à lège, (sans cargaison)

- tirant d'eau* : 2,90 m à pleine charge,

- capacité gasoil : 27 m3,

- capacité eau douce : 5,5 m3 avec un osmoseur 200 l/h,

- autonomie : 1700 milles à 12nœuds,

- vitesse maximale : 13 nœuds.

* tirant d’eau :  Distance verticale entre la ligne de flottaison d'un navire et le bas de la quille.

Un navire de recherche archéologique sous-marine représente un environnement complexe. Il assure à la fois des fonctions de transport, de base de plongée et doit permettre à vingt personnes de vivre de manière autonome La démarche des concepteurs a pris en compte toutes ces contraintes et le sujet qui vous est proposé abordera certains problèmes techniques auxquels ils ont été confrontés.

Exigences du DRASSM concernant le navire ; problématique générale d’un navire

Partie A

Temps maximum conseillé : 1 heure 30

Dans la partie A, vous vérifierez :

- les exigences globales de conception du navire,

- sa flottaison et sa stabilité, sa propulsion,

- les efforts repris par le portique situé sur le pont.

## Exigences du DRASSM concernant le navire.

A partir de la lecture de l’extrait du CCTP fourni sur le document technique DT01, compléter (sur les pointillés) le diagramme des exigences suivant :

à 12 nœuds, et jouir d’une autonomie de 20 jours de fouilles ou 1700 milles

900 kg

20 plongeurs

Containers de 20 pieds

de 7 tonnes

Conditionné avec sa cage et son touret dans un container de 10 pieds

Les exigences 2, 3 et 4 du diagramme précédent impliquent le déplacement d’une masse totale, limitée par le choix d’une coque en composite polyester-fibre de verre, pour le navire pouvant aller jusqu’à 300 tonnes. Le déplacement d’une telle masse va avoir un cout énergétique qu’il est bon de minimiser.

## Flottaison et stabilité du navire

### Détermination du volume à immerger pour assurer la flottaison du navire

La première partie de l’étude va consister à déterminer le volume immergé nécessaire à la flottaison d’une masse de 300 tonnes.

Lorsqu'il est immobile, le navire, considéré dans une situation de chargement déterminée, est soumis à deux forces :

- son poids total  P, appliqué en son centre de gravité G.

- la poussée d'Archimède ∆, appliquée en son centre de carène B, dirigée verticalement vers le haut. On désigne par V le volume immergé en [m3] (carène) et ρ la masse volumique en [kg.m-3] du fluide déplacé (eau),

∆

P

Ligne de flottaison

V volume immergé

B

G

Les calculs pour cette étude se font dans le cas d’un départ en plongée sans sous marin embarqué soit une masse totale déplacée de 274,81 [tonne]. La masse volumique de l’eau de mer est de 1 025 [kg.m-3 ]. On prendra g=9.81 [m.s-2].

- Déterminer P en Newtons [N]

P=m×g avec Pen Nm en kgg en m.s-2		A.N : 	m=274,81.103 [kg] et g=9,81 [m.s-2].

P=2 700 [kN]

Déterminer ∆ en fonction de V et ρ à partir de la définition de la poussée d’Archimède : 
« Tout corps partiellement ou totalement immergé dans un fluide reçoit une poussée verticale, dirigée du bas vers le haut, égale au poids du fluide déplacé, appliquée au centre du volume immergé. »

∆=ρ×V×g avec∆ en Nρ en kg.m-3V en m3g en m.s-2

Préciser les conditions d’équilibre du navire

P et ∆ doivent être de même intensité et directement opposés

Tracer ces deux forces sur la figure (page5), on prendra 1cm pour 106 N  (pb)

Déterminer le volume immergé du bateau pour ce cas de charge à partir des conditions précédentes.

∆=P m×g=ρ×V×g V= mρavec V en m3m en kgρ en kg.m-3

A.N : m=274,81.103 [kg] et ρ =1 025 [kg.m-3]	V=270 m3

### Condition de stabilité

La seconde partie de l’étude consiste à déterminer la forme donnée au volume immergé ainsi que la répartition des masses sur le navire permettent d’obtenir une stabilité réglementaire.

La forme donnée à ce volume immergé va influencer l’énergie nécessaire au déplacement du bateau (hydrodynamisme).

Les conditions de navigation (vent, état de la mer,…) et de chargement du navire peuvent tendre à écarter le navire de cette position d’équilibre. Les différents mouvements possibles sont définis ci-dessous.

Roulis

Tangage

Pilonnemente

Embardée

Lacet

Cavalement

Le mouvement de roulis est celui qui peut le plus rapidement entrainer le chavirement du navire. Nous allons donc étudier sa stabilité par rapport à ce mouvement.

Lorsque l’embarcation prend du gîte (angle entre l’axe de symétrie du bateau et la verticale), le centre de gravité reste fixe par rapport au navire mais le centre de carène se déplace par rapport à la coque. Sur les figures suivantes, le bateau à été soumis à un moment de basculement (vent, houle, manœuvre…) qui l’a incliné.

∆

∆

Indiquer par une flèche sur les figures ci-dessous, le sens du moment du système de forces P et ∆.

∆

G

G

G

B

B

B

P

P

Sous l’action du moment, l’angle de gîte tend à :

-augmenter

- diminuer

- ne pas évoluer.

Sous l’action du moment, l’angle de gîte tend à :

-augmenter

- diminuer

- ne pas évoluer.

Sous l’action du moment, l’angle de gîte tend à :

-augmenter

- diminuer

- ne pas évoluer.

Indiquer dans les cases sous les schémas précédents, l’influence de ce moment sur l’angle de gîte du navire.

On analyse l’ensemble de la stabilité du navire, c'est-à-dire pour toutes les inclinaisons possibles, en établissant une courbe où sont portés en abscisses les angles de gîte θ et en ordonnées les bras de levier notés GZ.

∆

A l’inclinaison 0°, le bras de levier est nul : GZ=0.

P

B

G

Distance GZ

Puis sa valeur augmente avec l’inclinaison jusqu’à atteindre un maximum appelé θs, angle limite de stabilité statique. A partir de cette valeur le bras de levier diminue jusqu’à atteindre de nouveau la valeur 0 pour un angle θs appelé angle de chavirement statique.

On définit par ailleurs un angle à partir duquel l’eau peut pénétrer librement dans la coque : l’angle de début d’envahissement θf<θs.

Vérifier la stabilité du navire à partir de la courbe de stabilité et de l’extrait de la division 211 des affaires maritimes DT02,

Condition sur l’angle d’envahissement f=48,133°>30°		Validée		Non validée

Condition sur Aire [équilibre ; 30°]=0,185 m.rad>0,055		Validée		Non validée

Condition sur Aire [équilibre ; 40°]=0,271 m.rad>0,09			Validée		Non validée

Condition sur Aire [30°; 40°]=0,086 m.rad>0,03			Validée		Non validée

Condition sur Gz>0,2m pour >30°				Validée		Non validée

Condition sur Gz max pour =26.7°>25°				Validée		Non validée

Conclusion quant à la stabilité du navire :

Bateau stable

## Propulsion du navire

### Puissance nécessaire à l’avancement du navire

Maintenant que la flottabilité ainsi que la stabilité ont été vérifiées il faut évaluer la puissance nécessaire à l’avancement du bateau. Une étude numérique préalable à permis d’évaluer la résistance à l’avancement du bateau à 45300 N pour une vitesse de 11 nœuds.

La chaine de transmission de l’énergie à partir du moteur électrique à courant continu est représentée ci-dessous.

Caractéristiques :

Rendement ηt = 95%

Caractéristiques :

Rendement ηh = 62,5%

Ph=………..

Rt=45300N

V=11 nœuds

Convertir l’énergie

Composant

Moteur électrique

Transmettre l’énergie

Composant

Ligne d’arbre et guidage

Hélice

Transformer l’énergie

Composant

Caractéristiques :

Puissance mécanique 450 kW

Vitesse nominale 530 tr/min

Rendement ηm = 93%

Pm=………..

Rappel : 1 nœud = 1 mille nautique (1 852 m) parcouru en 1 heure.

Déterminer la vitesse V du bateau en m.s-1

11 nœuds=11×1852/3600 m.s-1=5,7 m.s-1

V=5,7 m.s-1

Calculer le rendement global de la chaine de transmission de puissance

ηg= ηm× ηt× ηh=0,93×0,95×0,625=0,55

ηg=55%

Déterminer la puissance mécanique nécessaire en sortie de chaine de transmission de puissance à partir des données sur le déplacement du navire

Psortie=Rt×V=5,66×45300=256398 W

Psortie=256 kW

Déterminer la puissance nécessaire sur l’arbre moteur

Pm=Psortieηt×ηh=2563980,625×0,95= 431828 W

Pm=432 kW

### Transmission de l’effort de poussée de l’hélice au navire

Le dessin de la ligne d’arbre est donné DT03

La force de poussée Peau/bateau est générée par l’hélice. Pour que le bateau navigue à vitesse constante la composante horizontale de cet effort doit avoir la même norme que la force de résistance définie précédemment.

45 300 N

y

z

Peau/bateau

Déterminer en Newton

=45300/cos(4,48°)=45440 N

La liaison pivot « Arbre d’hélice –Structure du bateau »résulte de l’association de quatre liaisons respectivement au voisinage des points L, M, N et O.

Caractériser la géométrie des surfaces de contact et/ou des éléments de liaison entre l’arbre et le navire sur les détails du DT03 aux points L, M et N, en déduire la nature des liaisons correspondante et la justifier.

Contacts cylindriques avec L/D=4 donc pivots glissants.

La liaison au point O complète les liaisons en L, M et N pour former la liaison pivot « Arbre d’hélice – Structure du bateau ».

Donner la forme que doit avoir le torseur des efforts transmissibles par la liaison en O pour que, entre autres, l’effort de poussée de l’hélice soit transmis au navire ?

Forme du torseur des actions transmissibles par la liaison en O

y

z

00Fy000	ou	Fx0Fy0Fz0	ou	FxMxFy0FzMz

En déduire la nature probable de la liaison en O

Ponctuelle ou rotule ou pivot

Représenter sous forme schématique les liaisons en L, M, N et O.

O

N

Arbre

M

y

z

L

Navire

Quel phénomène veut-on éviter en guidant l’arbre d’une telle manière ?

Flambement de l’arbre

## Problématique liée au choix du matériau de la coque

La coque a été réalisée en matériau composite. Cela implique des contraintes de conception liées à la moindre résistance mécanique de ce matériau en comparaison de l’acier par exemple. Une des parties du navire les plus sollicitée mécaniquement est la plage arrière où le portique de levage vient s’encastrer sur la structure. Le dimensionnement de cet encastrement nécessite d’évaluer les efforts dans la liaison.

L’effort maximum dans l’encastrement entre le portique et la structure est obtenu pour la position du dessin ci-après avec une charge maximale de 7 tonnes.

D

C

B

A

y

z

Le problème est considéré comme plan, les liaisons sont supposées parfaites.

Graphe de liaison du mécanisme

9

Pivot de centre D et d’axe x

Rotule de centre B

1

2 ;3

Rotule de centre C

L’action de la charge et du poids propre du portique peuvent être modélisées par un glisseur exercé sur 9 en A dont la résultante est verticale, orientée vers le bas et de norme 100 000 N.

Isoler et résoudre l’équilibre statique de 9.

Sur le DR01, compléter le bilan des actions mécaniques extérieures et résoudre l’équilibre statique de manière à déterminer complètementD1→9.

Isoler ensuite {2 ; 3} et en déduire complètement C1→3

Enfin, sur la représentation de 1, tracerD9→1 et C3→1 et indiquerD9→1etC3→1.

La norme de ces efforts permettra de dimensionner la liaison de la pièce 1 avec la structure du navire, cette étude n’est pas réalisée dans cette épreuve.

Fin de la partie A

Impact environnemental du navire.

Partie B

Temps maximum conseillé : 1 heure

Dans la partie B, vous vérifierez :

- la signature polluante du navire,

- l’amélioration des performances environnementales,

- le bilan énergétique préliminaire du groupe alternateur diesel.

## Signature polluante d’un navire.

Un navire, civil ou militaire peut être assimilé à une ville, où des individus développent une activité en autonomie. Tout au long de son cycle de vie, le bateau reçoit des flux de matière et d’énergie qu’il consomme ou rejette sous forme de déchets, effluents, émissions, nuisances.

Sorties

Entrées

Déchets non dangereux

Effluents gazeux

Effluents liquides

Déchets dangereux

Emissions énergétiques

Matières et substances dangereuses

Energie

Eau

Matière

Cette circulation de flux d’entrée et de sortie génère des impacts sur l’environnement atmosphérique, marin et terrestre :

- Emissions dans l’air d’oxydes d’azote (NOx,) d’oxydes de soufre (SOx),de carbone (CO, CO2), de composés organiques volatiles (COV), de particules fines (d’un diamètre inférieur à 10 μm).LeCO2 est directement lié à la consommation de carburant, le NOx est lié au fonctionnement de la motorisation et le SOx à la consommation et au type de carburant utilisé.

- Rejets en mer en phase d’exploitation ou lors d’accidents.

- Pollution des eaux et des sols, particulièrement lors du traitement des déchets.

Identifier en quelques mots les conséquences sur l’environnement et les hommes de ces rejets.

- Contribution à l’effet de Serre

- Acidification de l’air et des pluies.

- Modification de l’équilibre des écosystèmes marins (eutrophisation, altération des habitats, déplacement de micro-organismes)

- Epuisement des ressources naturelles (fossiles, matériaux) et occupation d’espace (déchets)

- Nuisance physiologique liés par exemple à la toxicité des produits.

## Amélioration des performances environnementales

### Station de traitement des eaux grises et noires. Document technique DT04.

On appelle "eaux grises" les eaux usées issues des salles de bain et cuisine (ou eau ménagères).

On appelle "eaux noires" les eaux usées issues des toilettes (WC) (ou eaux vannes).

Les eaux noires sont riches en matières organiques liquides ou solides.

Le principe ECOMAR (Annexe DT04) est capable de traiter les eaux usées (grises et noires) produites sur le bateau et de les rejeter directement à la mer tout en respectant l'environnement en accord avec les standards internationaux. La convention MARPOL 73/78 (partie IV) fixe les normes de rejet de l’effluent à une DBO5(1) inférieure à 50 mg/l.

- DBO5 ou Demande Biochimique en Oxygène sur 5 jours, traduit la quantité d’oxygène nécessaire aux micro-organismes pour oxyder l’ensemble de la pollution  organique d’un échantillon d’eau. La DBO5 est une analyse de laboratoire. Plus la DB05 est élevée, plus l’eau est polluée, moins la DB05 est élevée, moins l’eau est polluée.

Calculer le flux journalier maximal de pollution exprimée en DBO5 (en g/jour) rejetée par l’installation si celle-ci respecte la convention MARPOL.

50 mg/l x 10.000 l/j = 500 g/j

Plus la DBO5 est élevée, plus l’eau est polluée.

Préciser pourquoi il est nécessaire de désinfecter les eaux grises et noires.

Les eaux noires surtout sont contaminées bactériologiquement (présence de nombreuses bactéries dans les matières fécales).

Avant de les rejeter dans le milieu naturel, il est préférable d’éliminer par désinfection une partie de ces germes et ce rejet est non nocif pour l’environnement (ici, la mer).

### Utilisation d’un dessalinisateur. Documents techniques DT05 et DT06.

Le principe du dessalinisateur (ou osmoseur) est de transformer, par le procédé d'osmose inverse, une eau salée (eau de mer) en eau potable dessalée (eau douce).

L'eau de mer, pré-filtrée, passe sous pression à travers une membrane d'osmose inverse. Il ressort du dessalinisateur 2 eaux :

- une eau dessalée (eau douce), permettant de répondre aux différents besoins sur le bateau.

- une eau très concentrée en sel, rejetée.

La pression d'osmose inverse (POI) est appliquée grâce à une pompe et affichée par un manomètre.

On considère que la salinité de l'eau de la mer méditerranée exprimée en chlorure de sodium (NaCl) est de 500 mol.m-3 (ce qui correspond à environ 30 g de NaCl par litre d'eau de mer) et que la température de l'eau est de 18°C.

A partir de la formule suivante, calculer le potentiel osmotique PO (en bar) de l'eau de la mer méditerranée :

PO (bar) = n  R  T  C  10-5

Avec :	n : nombre d'ions composant le sel considéré, ici NaCl (Na+ + Cl-) = 2

R : constante des gaz parfaits 8,32 J.K-1.mol-1

T = température en K (Température en °C + 273)

C = concentration NaCl en mol.m-3

PO (bar) = n  R  T  C  10-5

PO = 2 x 8,32 x (18 + 273) x 500 x 10-5 = 24,2 bar

En déduire la pression d’osmose inverse POI (en bar) à appliquer en entrée de membrane d'osmose inverse pour permettre le dessalement de l'eau.

Pour assurer le dessalement d’une eau, il faut appliquer une POI 2 fois supérieure à la PO, soit 2 x 24,2 = 48,4 bar

## Bilan énergétique préliminaire groupe électrogène (diesel + alternateur) Document technique DT08.

Le document technique DT08 donne un schéma unifilaire de l’installation électrique du navire.

Un bilan de puissance est établi par le chantier pour les conditions de « transit rapide » avec les deux propulsions principales (MEP1 et MEP 2) et une consommation des auxiliaires de bord estimées égale à 80 kW. Le taux de charge est de 81%, valeur préconisée dans le CCTP. Le chantier prend en compte les conditions de mouillage ou de manœuvre par mauvais temps, par températures froide / chaude, avec mise en service du chauffage ou climatisation, du guindeau, du cabestan. Le bilan est soumis à l’approbation de l’Armateur avant de commander les alternateurs, transformateurs et tout autre matériel électrique important.

Evaluer la puissance totale absorbée pour un taux de charge de 81%.

450 k (MEP1) + 450 kW (MEP2) + 80 kW = 980 kW

Pour un taux de charge de 81% : 980/0,81 =1210 kW

Vérifier à l’aide du document technique DT08 que les deux groupes électrogènes (diesel + alternateur) GE1 et GE2 sont capables de fournir cette puissance.

608 kW x 2 =1216 kW

## Consommation spécifique du moteur diesel. Document technique DT07.

La consommation spécifique est la consommation horaire du moteur en carburant mC rapportée à la puissance effective Peff (puissance disponible sur l’arbre moteur).  Cette consommation dépend du pouvoir calorifique du carburant PCI et du rendement global du moteur ηG.

Avec :

Consommation horaire en carburant (g/h)

Puissance effective (kW)

Consommation spécifique (g/kWh)

Pouvoir calorifique inférieur du carburant (kJ/kg)

Calculer le rendement global du moteur diesel.

L’alternateur accouplé au moteur diesel est du type LEROY SOMER LSA 50.2L8.

Les caractéristiques principales sont données ci-dessous :

50 Hz – 1500 t/m - 4 pôles – 230/400 V – 1500 kVA déclassé à 760 kVA – -

Donner le rendement de l’alternateur pour les conditions de fonctionnement définies ci-dessus.

Pour S = 760 kVA, on lit sur la courbe un rendement de 95,8%

Le schéma ci-dessous représente un groupe électrogène GE (diesel + alternateur). On dispose d’un accouplement mono-palier (pas d’accouplement élastique) entre les deux machines et on néglige le rendement de la transmission.

|  | Energie mécanique | Energie électrique |
| --- | --- | --- |
| Puissance chimique absorbée Pabs = mc.PCI/3600 en kW | Puissance mécanique effective Peff en kW | Puissance électrique S = 760 kVA - cos φ =0,8 |
| Rendement global |  | Rendement alternateur |

Calculer le rendement d’un groupe électrogène (diesel + alternateur).

Rendement de la transmission =

Calculer la puissance Peff que doit fournir le moteur à l’alternateur lorsque celui-ci délivre 608 kW à l’installation électrique du réseau de bord. En déduire la puissance absorbée par le moteur.

P effective = 608/0,958 = 636,6 kW

P absorbée = 608/0,3832 = 1586,63 kW

Calculer la masse de carburant mC consommée par le moteur en 1h de fonctionnement et en déduire la consommation volumique horaire CVH en l/h de carburant du moteur dans cette situation, sachant que la masse volumique du carburant est de 0,840 kg/l

CHV=132/0,84 = 157 l/h

Calculer les émissions de gaz à effet de serre (GES) pour une heure de fonctionnement en tenant compte du facteur d'émission total du diesel (amont + combustion) soit 0,804 kg équivalent carbone par litre. Les émissions amont des combustibles liquides concernent l’extraction du pétrole brut, le transport de ce dernier, et le raffinage. Pour conclure, préciser quel est l'intérêt d'intégrer les émissions amont dans ce calcul.

Émissions de gaz à effet de Serre = 157 x 0,804 kg = 126,22 kg CO2

En intégrant les émissions amont, les carburants essence, diesel et GPL sont comparables en terme d’émissions par unité d’énergie finale.

Fin de la partie B

# Partie C

Etude de la motorisation principale et de la pollution harmonique du réseau de bord.

Durée maximum conseillée : 0h30

Dans la partie C,

- vous étudierez un moteur de propulsion principal MEP1du point de vue de la pollution harmonique du réseau de bord,

- vous envisagerez une solution de filtrage des harmoniques.

## Influence des harmoniques sur le réseau du navire :

Sur un réseau électrique de navire, il y a une multitude de charges non linéaires (on dit qu’une charge est non linéaire quand, soumise à une tension sinusoïdale de 50 Hz, elle n’absorbe pas un courant sinusoïdal à 50 Hz). Ces charges non linéaires en absorbant des courants harmoniques, vont engendrer des tensions harmoniques via les impédances de réseau. Ces charges polluantes sont réparties en des charges identifiables (la propulsion) et des charges non identifiables réparties sur tout le réseau de bord, comme l’éclairage par exemple. Il s’agit de mettre en évidence les effets de cette pollution et les moyens pour y remédier.

## Etude des moteurs de propulsion

La structure générale du réseau est donnée en annexe DT08. La production d’énergie est assurée par deux diesel – alternateurs de 608 kW qui alimentent deux tableaux principaux sous 400 V – 50 Hz. Les charges de fortes puissances sont raccordées directement sur ces tableaux, notamment la propulsion électrique composée de deux moteurs à courant continu de 450 kW.

La plaque signalétique d’un moteur de propulsion précise :

Moteur à courant continu ANSALDO, type GH400LK

450 kW – 1184 A – 420 V - 4370 kg – 530 tr/min - Classe F – Ambiance 45°C – IP23

Excitation: 220 V – 17 A

Les pertes totales dans un moteur de propulsion sont estimées à ptotales = 50 kW.

Calculer le rendement d’un moteur de propulsion.

Rendement d’un moteur de propulsion = 450/450+50 = 0,9 = 90%

Préciser pourquoi cette solution de motorisation n’est plus très souvent utilisée de nos jours, notamment d’un point de vue maintenance.

D’un point de vue « maintenance », l’entretien de l’ensemble balais + collecteur pénalise cette solution de motorisation.

## Etude de la pollution harmonique engendrée par l’utilisation des convertisseurs.

Les convertisseurs de puissance alimentant les moteurs de propulsion génèrent des courants harmoniques de fréquence multiple de la fréquence fondamentale du réseau (50 Hz) et existent ici en grand nombre. Tous ces courants harmoniques se superposent à la sinusoïde fondamentale (harmonique de rang 1) et la déforment ainsi qu’il apparait sur la figure ci-dessous résultant des premiers essais en mer.

Le principal effet à court terme des harmoniques sur un réseau est la perturbation du bon fonctionnement des appareils électroniques et des réseaux de communication du navire.

| Tension du réseau de bord = f (t) | Courant du réseau de bord = f (t) |
| --- | --- |

Le taux global de distorsion en courant ou THDI mesure l'importance des harmoniques par rapport au fondamental. Le THDI caractérise la déformation de l’onde de courant. Le taux de distorsion harmonique est habituellement exprimé en pourcentage.

I1 est la valeur efficace du courant de la fréquence fondamentale (50 Hz).

I5, I7, I11, I13 sont respectivement les harmoniques à une fréquence de 250, 350, 550 et 650 Hz

Lorsqu’il s’agit d’harmoniques en tension, l’expression devient THDV.

La figure ci-dessous illustre le spectre harmonique des courants et tension du réseau.

| Spectre harmoniques du courant réseau | Spectre harmoniques de la tension réseau |
| --- | --- |
| Courant du fondamental | Tension du fondamental |

Le spectre est une décomposition en fréquence du signal, il donne une autre représentation des signaux électriques et permet d’évaluer leur déformation.

Le THDI correspondant est de 32,61 %.

On constate aussi que la tension du réseau est affectée par les courants harmoniques ce qui induit un taux de distorsion THDV = 12,65%.

Hormis le fondamental 50 Hz, Préciser quel est l’harmonique qui a une importance accrue dans le spectre des courants et donner un ordre de grandeur de cet harmonique.

L’harmonique 5, un peu moins de 30% du fondamental.

Préciser quels sont les phénomènes que vont provoquer ces déformations sur le matériel et dans l’installation électrique du navire.

En présence de l’impédance de source, les courants harmoniques créent des tensions harmoniques qui peuvent être préjudiciables au bon fonctionnement des régulations, de l’électronique de bord et entrainer le déclassement de certains matériels.

On donne sur la figure ci-après, l’évolution de la valeur efficace et des pertes Joules en fonction du THDI (%)

Préciser notamment comment vont alors évoluer les pertes Joules dans un moteur de propulsion.

Les pertes Joules vont augmenter.

A l’aide du tableau ci-dessus, quantifier cette évolution en %.

Pour un THDI de 36% (sujet), les pertes Joules vont augmenter d’environ 18%

Une centrale de mesure numérique dédiée à la mesure de la qualité de l’énergie a permis de quantifier les différents harmoniques de courant.

On retrouve pour le point de fonctionnement représenté par les courbes ci-dessus, la génération des courants harmoniques suivants.

| Harmonique | 1 | 5 | 7 | 11 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensité (A) | 1180 | 267 | 166 | 118 | 95 |

Calculer le taux global de distorsion en courant ou THDI (jusqu’au 13éme rang).

THDI =

Justifier la différence de valeur trouvée par le calcul précèdent et la valeur notée sur le spectre harmonique correspondant.

La valeur trouvée ci dessus (29%) est plus petite car le calcul ne tient pas compte de tous les harmoniques (32,6% sujet)

Remarques importantes pour les questions suivantes.

- Les moteurs de propulsion sont alimentés par des convertisseurs de puissance alternatif/continu. Ces convertisseurs sont équipés d’inductances de ligne côté alternatif (repère L sur le schéma), on lisse ainsi le courant. L’augmentation de l’impédance du circuit d’alimentation limite les courants harmoniques.

- Les charges polluantes ont été regroupées.

L

Niveaux d’harmoniques tolérés par la réglementation.

Les sociétés de classification (bureau Veritas, etc.) n’imposent pas de contraintes sur les niveaux individuels d’harmoniques que ce soit en courant ou en tension mais ils exigent une limite de 5 % sur le taux global des harmoniques en tension (THDV) en configuration normale et 8% en configuration dégradée.

Préciser ce qu’il va falloir faire sur le navire A.MALRAUX pour satisfaire la condition sur la distorsion harmonique de tension.

Il va falloir baisser le taux d’harmoniques en tension, par un artifice, car celui ci est supérieur à 8%

En tenant compte des artifices initialement utilisés sur le bateau afin de réduire les harmoniques, proposer, à l’aide du document technique DT09 et DT10, une solution  supplémentaire, pour réduire davantage les émissions et ainsi protéger les appareils  électroniques et le réseau de communication.

Si on tient compte des artifices déjà utilisés, inductance de ligne, charges polluantes regroupées, il faut séparer les sources polluantes des autres sources (Doc DT10).

La solution préconisant l’utilisation de transformateurs à couplage nécessiterait le changement de la structure du variateur du moteur.

Fin de la partie C

# Partie D

Vérification de l’intégrité des informations transmises entre la timonerie et les groupes électrogènes.

Durée maximum conseillée : 1h

Dans la partie D, vous vérifierez les informations transmises sur le réseau de bord pour permettre d’afficher la vitesse de rotation d’un des moteurs diesel sur les écrans de supervision de timonerie.

## Cheminement de l’information entre IHM (interface homme/machine) et groupes diesel :

Les équipements de navigation du navire sont gérés par différents automatismes. Ils peuvent être spécifiquement dédiés à un équipement, c’est le cas pour :

- Les moteurs de propulsion principaux MEP1 et MEP2

- Les moteurs diesel des groupes électrogènes GE1, GE2, GE3

- Les alternateurs des groupes électrogènes DA1, DA2, DA3

- Propulseur azimutal STP

- Propulseur d’étrave BTP

D’autres sont gérés par des entrées/sorties déportées SNC210 SNC211 SNC212.
Un automate principal assure la gestion des alarmes et des sécurités : SNC21C.
Des interfaces homme/machineSNC61 SNC 63 SNC 64 assurent la communication avec l’équipage.

L’ensemble ces automatismes de navigation communique via un réseau principal Ethernet, ainsi que via des réseaux secondaires RS485 et autres liaisons série.

Voir document technique DT11 : Synoptique général de l’installation.

L’information de vitesse de rotation des moteurs des groupes électrogènes est affichée sur les écrans de supervisions (HMI) de la timonerie. L’étude suivante portera sur les échanges d’information entre les groupes électrogènes et la timonerie.

## Couche Physique : Étude du support RS485

Les IHM de la timonerie interrogent périodiquement les groupes électrogènes via le réseau Ethernet puis le bus RS485. Vous vous intéressez tout d’abord au support RS 485 qui fait le lien entre les groupes électrogènes GE1, GE2, GE3 et le convertisseur ModBus Série/Ethernet pour vous assurer que les transmissions se font sans erreurs.

### Caractéristiques générales

Deux organismes internationaux définissent les règles auxquelles doivent répondre les équipements communicants : L’ EIA (Electronics Industries Association) qui définie les normes RS… (… correspond au numéro de la norme), L’ UIT (Union Internationale des télécommunications -ITU en anglais- Organisme des Nations unies) qui émet les avis V.. ou X..

Les caractéristiques principales de quelques liaisons séries sont données dans le tableau suivant :

| EIA | RS 232 | RS 423 | RS422 | RS 485 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UIT-T | V24 / V28 |  | V11 / X27 | V11 / X27 |
| Type d’interface | Mode commun | Mode commun | Différentiel | Différentiel |
| Distance max (m) | 12 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Débit max. (bps) | 19200(*) | 100 K | 10M sur 10 m | 10M sur 10 m |
|  |  |  | 100 K sur 1200 m | 100 K sur 1200 m |
| Multipoint | non | oui | oui | oui |
| Nombre d'émetteurs | 1 | 1 | 1 | 32 |
| Nombre de récepteurs | 1 | 10 | 10 | 32 |
| Niveaux de tension | 3V à 25 V | 4V à 6 V | 3V à 25 V | 0,2V à 6V |

* Les fabricants peuvent implémenter des vitesses supérieures

La communication entres les automatismes de gestion des groupes électrogènes et les convertisseurs Modus Série/Ethernet est effectuée via une liaison série RS485 en half-duplex.

Indiquer quel est l’intérêt d’utiliser une liaison différentielle plutôt qu’une liaison en mode commun ?

Immunité aux perturbations électromagnétiques

Justifier le choix d’une liaison RS485 parmi les liaisons proposées dans le tableau.

Liaison différentielle et multiples émetteurs (3 émetteurs GE1 GE2 et GE3).

Au niveau de la transmission RS485, quelle technique utilise-t-on pour vérifier s’il y a eu une erreur de transmission ?

Parité

Combien d’erreur(s) ce système permet-il de contrôler (justifier) ? Cela vous parait-t-il satisfaisant dans ce cas ?

1 seule erreur (ou nombre impair) contrôlée mais pas de correction possible.

Afin de s’assurer de la qualité des échanges en situation réelle, on désire effectuer un relevé sur la ligne RS485 lors d’un échange.

Dans la gamme des oscilloscopes Agilent 3000 (Voir Documentation technique DT12), choisir l’oscilloscope ainsi que les options complémentaires afin de réaliser cet essai. Vous veillerez à faciliter le travail de décodage de la transmission. Justifier vos choix.

DSOX3012 → 2 voies et 100 MHz suffisent

DSOX3COMP → Analyse RS 485

Éventuellement une sonde différentielle

Temps

Tension

Le relevé d’une communication a donné le résultat suivant :

A partir de la documentation du circuit intégré gérant la transmission (DT13), justifier l’utilité de la présence d’une tension non nulle lorsqu’aucun participant n’a pris la ligne.

Polarisation anti-erreur : Évite le basculement entre 0 et 1 lorsque la ligne n'est pas utilisée ce qui risque de perturber le fonctionnement du processeur.

A partir du relevé, calculer la valeur de R (=R1=R2) sachant que RT=120 et Vcc = 5 V

Lecture sur le graphe : V= 0,75 V

R=RT (Vcc-V)/(2V)=120*(5-,75)/(2*,75)= 340 

## Couche liaison : message

Lors de la transmission de l’information entre l’IHM de la timonerie et les groupes diesel la structure du message permet de savoir quel est l’objet de l’interrogation posé par la timonerie.

L’analyse du signal transmis permet de décoder la requête effectuée par l’IHM de la timonerie ainsi que la réponse du groupe interrogé. Cette analyse fait l’objet de la suite de cette étude.

### Etude de la transmission du premier octet :

Temps

Tension

Le relevé du premier octet étant le suivant :

A partir du relevé, donner la vitesse de transmission du signal.

Lecture : 2*T=> 9 mm or 18mm => 2 E-4 donc T= 0,5 E -4

Soit un débit de 20 000 Bauds (19200)

Sachant que la transmission s’effectue avec une parité « impaire », à partir du relevé et du document technique DT14, donner la valeur des 8 bits de données (B0 à B7) et de la parité.

B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 P

1    0    0   0   0   0    0   0    1

Y a-t-il eu une erreur de transmission du premier caractère? Justifier.

Parité impaire : il faut un nombre impair de bits à 1 y compris le bit de parité

Il y a une erreur puisqu’ici deux bits sont à un.

### Etude du message :

Le relevé du message étant le suivant :

A partir du document technique DT14, indiquer l’intérêt du CRC

Code de détection et de correction des erreurs bien plus performant que la parité

A l’aide du document technique DT15, analyser la trame et indiquer le numéro de l’esclave, la fonction, les données, le CRC.

Esclave : 1

Fonction : 3

Registre : 21 9C

Données : 00 01 (nombre de registres)

CRC : 4E 7E

Sachant que le registre ModBus : 219C (en hexadécimal) des groupes électrogènes correspond à la vitesse de rotation en tr/min, indiquer à quoi correspond le message.

Demande de vitesse de rotation du groupe GE1

La réponse de l’esclave étant la suivante :

Indiquer, en décimal, la vitesse de rotation du moteur :

Réponse : 05 DC soit 1485 Trs/min

## Etude de la communication TCP/IP du convertisseur ModBus Série/Ethernet.

La liaison entre l’IHM de la timonerie et le convertisseur Modbus Ethernet se fait en TCP/IP, ce qui nous conduit à étudier la trame IP lors de l’interrogation de la timonerie vers les groupes.

### Adressage IP

A partir du synoptique général et de la documentation technique DT16, indiquer quelle est la classe du réseau utilisée, le nombre maximal de machines et le masque de sous-réseau

Classe C

254 machines maximum

Masque réseau : 255,255,255,0

### Analyse d’une trame Ethernet : voir DT17 constitution d’une trame IP

A partir de la trame Ethernet  suivante  capturée sur le réseau LAN:

0000  00 80 f4 03 4f 89 74 2f  68 40 07 35 08 00 45 00   ....O.t/ h@.5..E.

0010  00 34 4c 04 40 00 80 06  e3 86 c0 a8 01 40 c0 a8   .4L.@... ........

0020  01 1f c5 b9 01 f6 24 ee  56 15 a9 8c d2 60 50 18   ......$. V....`P.

0030  00 fc fc 44 00 00 00 00  00 00 00 06 01 03 21 9c   ...D.... ......!.

0040  00 01

Emetteur

Indiquer l’adresse MAC (en hexadécimal) de l’appareil qui a envoyé le message.

74 2f  68 40 07 35

Indiquer l’adresse IP (en décimal) de l’appareil qui a envoyé le message.

c0 a8 01 40: 192.168.1.64 c'est le SNC64 (supervision timonerie)

Indiquer le port à partir duquel le message a été envoyé.

c5 b9: 50617

Récepteur

Indiquer l’adresse MAC (en hexadécimal) de l’appareil à qui est destiné le message.

00 80 f4 03 4f 89

Indiquer l’adresse IP (en décimal) de l’appareil à qui est destiné le message.

c0 a8  01 1f: 192.168.1. 31 c'est la passerelle modbus tcp

Indiquer le port vers lequel le message a été envoyé.

01 f6: 502 (port standard modbus tcp)

Message

Sachant qu’un entête ModBus TCP, commence par 2 octets d’identifiant de la transaction (généralement 2 fois la valeur 0) puis 2 octets de version du protocole (2 fois la valeur 0) puis deux octets de la longueur (en octets) du message, puis le message, indiquer le message ModBus véhiculé.

00 00  00 00 00 06 01 03 21 9c 00 01

Demande de vitesse de rotation du groupe GE1

Quelle est la différence entre l’interrogation faite par l’IHM de la timonerie vue du coté RS485 et celle vue du coté Ethernet ? Quelle est la raison de cette différence ?

Il n'y a pas de CRC en effet la trame IP contient elle-même un CRC : La transmission est déjà sécurisée à ce niveau, il est donc inutile de ré-effectuer une vérification au niveau applicatif.

Fin de la partie D

B9→2

ECHELLE DE TRACÉ : 1 cm ≙ 80 000 N

B

A

ACharge→9

ACharge→9

D1→9

C1→3

B2→9

| Isolement de {2.3} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | Direction | Sens | Norme |
| B9→2 | (BC) |  | 430000 N |
| C1→3 | ? (BC) | ? | ? 430000 N |

I

(BC)

B

(AD)

B2→9

D1→9

(BC)

C3→1

D

D

C

D9→1

| Isolement de 9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | Direction | Sens | Norme |
| ACharge→9 | Verticale | Vers le bas | 100000 N |
| B2→9 | (BC) | ? | ? 430000 N |
| D1→9 | ? (DI) | ? | ? 470000 N |

| Actions sur 1 aux liaisons avec le vérin et la flèche |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | Direction | Sens | Norme |
| C3→1 | (BC) |  | 430000 N |
| D9→1 | (DI) |  | 470000N |

Format Original A3

Document Technique DT01

Extrait du CCTP

1 Objet

1.1 Présentation générale

1.1.1 Présentation du DRASSM :

Le projet vise à construire un navire scientifique pour le Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM), service à compétence nationale du ministère de la Culture et de la Communication. Ce nouveau bâtiment viendra remplacer L’Archéonaute, navire aujourd’hui frappé d’obsolescence car construit il y a plus de 40 ans, en 1966, à l’initiative d’André Malraux, alors ministre des Affaires Culturelles.

Le DRASSM, un organisme exemplaire :

Le contrôle d’un espace maritime aux dimensions planétaires.

Basé 147 plage de l’Estaque, à Marseille (13016), le DRASSM est chargé, en métropole comme en outre-mer, de gérer, mettre en valeur, protéger et étudier l’ensemble des biens culturels du domaine public maritime français. Il œuvre ainsi de plein droit sur 550 000 km² d’espaces maritimes et devrait voir très prochainement son rôle étendu à l’ensemble de la ZEE française, la deuxième du monde par sa superficie, soit 11 millions de km²… On estime entre quinze et vingt mille le nombre des épaves localisées sur le seul littoral métropolitain. Le DRASSM est en outre appelé à intervenir de l’Atlantique au Pacifique ou de l’océan l’Indien à la Méditerranée, soit de sa pleine autorité, soit dans le cadre d’accords internationaux.

[…]

1.2 Conditions d’utilisation du navire

Le navire à construire servira de support-plongée pour des équipes scientifiques et plus particulièrement pour des chercheurs engagés dans la recherche archéologique sous-marine. Le navire devra amener les équipes sur site et y stationner en dynamique pendant toute la durée des opérations. Il devra à cet effet disposer de tout le matériel nécessaire à la mise en œuvre d’une équipe de 20 plongeurs, sera en mesure d’effectuer des transits à une vitesse de 12 nœuds et jouira d’une autonomie de 20 jours de fouilles ou 1700 milles.

Il sera à même d’effectuer des recherches, notamment électroniques, d’épaves, ainsi que des levées de fond.

Ce navire devra pouvoir mettre en œuvre divers types de matériel :

- un sous-marin de 7 tonnes,

- un ROV, conditionné avec sa cage et son touret, dans un container 10 pieds,

- un ou éventuellement 2 containers de 20 pieds.

Il devra pouvoir charger container ou sous-marin, tant par l’arrière, au moyen d’un portique, que sur un bord, grâce à une grue apte à déplacer, en bout de flèche, sur toute la zone arrière, des poids d’un minimum de 900 kg, notamment à partir de la zone de dépose du portique.

Le navire devrait être armé par un équipage de 3 personnes dans le cadre d’une navigation en IIIème catégorie. Il recevra l’appui d’un marin supplémentaire pendant les transits en navigation IIème catégorie. Il devra être capable d’héberger en navigation un équipage de 4 personnes et une équipe scientifique de 9 membres qui pourront être des plongeurs.

[….]

1.4 Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 36,30 m

Longueur coque : 35,90 m

Longueur de flottaison : 34,10 m

Largeur hors tout (avec défenses) : env. 9,00 m

Largeur hors bordé : 8,85 m

Creux milieu au livet du pont principal : 3,50 m

Creux milieu au pont supérieur : env. 5,80 m

Tirant d’eau maximum en charge complète : env. 3,20 m/DWL

Déplacement maximum en charge complète : env. 300 t

Document technique DT02

Θ Angle de gîte°

Courbe de stabilité du navire et extrait de la division 211 des affaires maritimes

Angle de début d’envahissement θf=48,133°

Angle de chavirement statique θs=75,73°

°

Angle limite de stabilité dynamique θd=15,24°

Angle limite de stabilité statique Θ0=26,712°

Aire entre 30° et 40°

Aire entre la position d’équilibre et 30°

Cette courbe de stabilité obtenue par simulation numérique permet d’obtenir les résultats suivants :Aire [équilibre ;30°]=0,185 m.rad   ;   Aire [équilibre ; 40°]=0,271 m.rad

Extrait de la division 211 des affaires maritimes : stabilité à l’état intact et après avarie. (Article 211-1.02 § 8)

8. Critères de stabilité.

Les critères ci-après doivent être respectés. Si toutefois l'application de certains d'entre eux n'est pas justifiée, notamment pour des navires tels que pontons, multicoques, porteurs de déblais, etc. L'autorité compétente décide des prescriptions équivalentes à suivre. Les courbes des bras de levier de redressement sont tracées en tenant compte, notamment, des prescriptions indiquées en annexe 211-1.A.1.

8.1. Navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et navires de charge.

8.1.1. L'angle de début d'envahissement θf doit être supérieur ou égal à 30° et l'aire limitée par la courbe des bras de levier de redressement GZ ne sera pas inférieure à 0,055 mètre-radian dans l'intervalle (0,30°), ni à 0,090 mètre-radian dans l'intervalle (0,40°) ou (0, θf), si cet angle de début d'envahissement θf est inférieur à 40°. De plus, l’aire limitée par la courbe ne sera pas non plus inférieure à 0,030 mètre-radian dans l'intervalle (30°, 40°) ou (30°, θf).

8.1.2. Le bras de levier de redressement sera au moins de 0,20 m à un angle de gîte supérieur ou égal à 30°.

8.1.3. Le bras de levier de redressement maximal sera atteint à un angle de gîte supérieur ou égal à 25°.

Document technique DT04

Centrale de traitement des eaux grises et noires.

ECOMAR 24 - Standard IMO/MARPOL MPEC 159(55)

La centrale fonctionne automatiquement, aucune tierce personne n'est requise hormis pour la programmer en mode auto-run (automatique).

Le cycle commence par un pompage d'une quantité d'eau usée prédéfinie depuis le réservoir d'eaux grises et noires. Une fois la centrale remplie, ces eaux sont macérées et broyées pendant une période de temps fixe, ensuite une dose de désinfectant liquide (l'eau oxygénée H2O2, solution oxydante) est injectée au mélange ainsi qu'une certaine quantité d'eau de mer. Cette combinaison de liquides macèrera encore un moment et grâce à la réaction physico-chimique occasionnée, l'eau sera désinfectée et les sédiments largement réduits. Ainsi l'eau pourra être rejetée à la mer, jusqu’à une distance de 3 milles de la côté, sans  nuire à l'environnement, conformément aux standards internationaux.

L'eau oxygénée utiliser comme désinfectant ne dégage pas de substances nocives pour l'environnement.

Capacité de traitement : 10 000 litres/jour

Capacité totale : 248 litres

Document technique DT05

OSMOSEURYC3 (ou dessalinisateur)

Le principe de l'osmose :

L'osmose correspond à un mouvement d'eau qui se fait naturellement à travers une membrane semi-perméable, c'est-à-dire laissant passer les molécules d'eau, mais pas les molécules de sel.

Chaque compartiment (A ou B) est caractérisé par un potentiel osmotique (PO) d'autant plus élevé que la concentration en sel y est importante.

Le potentiel osmotique correspond à l'attraction exercée sur l’eau par le sel.

Le mouvement d'eau se fait donc dans le sens du gradient de potentiel osmotique.

Document technique DT06

Le principe de l'osmose inverse :

Par ce procédé artificiel, en appliquant une pression supérieure à la valeur du potentiel osmotique du compartiment B, on force le passage de l'eau dans le sens inverse de celui de l'osmose et on génère ainsi de l'eau osmosée, dépourvue de sel.

Cette pression appliquée est appelée pression d'osmose inverse (POI).

Pour assurer le dessalement de l'eau, il faut appliquer une POI 2 fois supérieure au PO.

Document technique DT07

Moteur Diesel BEAUDOUIN 12M26SR

Moteur Diesel 4 temps, injection directe

Alésage et course : 150 x 150 mm

Nombre de cylindres : 12 en Vé

Cylindrée totale : 31,8 litres

Taux de compression : 15/1

Sens de rotation (selon Norme ISO 1204) SIH *

Régime de ralenti : 700 tr/min

Poids à sec (sans eau, ni huile) : 3400 kg

Carter volant : SAE 0

Volant : SAE 18"

Combustible

Densité relative : 0,840 ± 0,005

Pouvoir calorifique inférieur : 42 700 kJ/kg

Tolérance sur consommation : 0 ± 5 %

Limite de température à l’aspiration : 35 °C

Document Technique DT09

Document Technique DT10

Source : Schneider Electric « Détection et atténuation des harmoniques »

Document technique DT11 :

Synoptique général de l’installation

Document technique DT12 : Oscilloscope Agilent

Document technique DT13 : Circuit AN-960

Extrait du Guide d’implémentation RS-485-RS422

Introduction

Les applications industrielles et d’instrumentation (I&I) requièrent des transmissions de données entre de multiples systèmes et sur de très longue distance. Le bus RS-485 est un des plus largement utilisés comme support physique dans ces applications. Les caractéristiques de la RS-485 la rendent idéale pour les applications de communications I&I.

- Longue distance 1000 m

- Communications bidirectionnelles possible avec une simple paire de câbles torsadés.

- La transmission différentielle accroît l’immunité au bruit.

- De multiples émetteurs et récepteurs peuvent être connectés sur le même bus.

- Mode commun permettant de grande variation de différence de potentiel entre les différentes masses.

- TIA/EAI-485A permet des débits jusqu’à 10 Mbps.

TIA/EIA-485-A est la norme la plus largement utilisée dans le secteur des télécommunications. Elle décrit la couche physique de l'interface RS-485 et est normalement utilisée avec un protocole de niveau supérieur, tels que Profibus, Interbus, Modbus ou BACnet. Cela permet la transmission de données robustes sur des distances relativement longues.

Polarisation anti-erreur.

La figure 8 montre une configuration de type maître / esclave RS-485 réseau sans polarisation anti-erreur. Une transmission de données asynchrone est généralement utilisée dans ces applications. Un bit de début (Start) indiquant le début d'une séquence de bits est détecté quand une transition se produit du haut vers le bas. Huit bits de données et un bit de parité suivre le bit de départ. Un bit d'arrêt qui peut être un ou deux bits suit cette longue séquence de bits. Un autre bit de départ commence la séquence de bits suivant. Lorsque le dernier caractère est envoyé, la ligne devrait rester au niveau haut jusqu'à ce que le prochain bit de départ. Cela provoque des problèmes dans les applications multipoints lorsque les émetteurs-récepteurs connectés sur le bus sont en mode de réception simultanément. Ceci est connu comme un état de repos de bus et dans ce cas, la tension différentielle sur le bus (VOA - VOB) est de 0 V. Dans ces conditions, la sortie du récepteur (RO) n'est pas définie par la norme RS-485 et, par conséquent, la sortie du récepteur peut produire des données aléatoires. Ces données sont reliées à l'UART et peut provoquer un fonctionnement erroné du système.

Tension de seuil différentiel d'entrée d'un récepteur

La tension de seuil d'entrée différentiel (VTH) d'un récepteur est la tension sur l'entrée du récepteur à laquelle une transition (niveau bas vers niveau haut ou le contraire) de la sortie du récepteur est garantie. La valeur typique d’une RS-485 est une tension de seuil d'entrée différentielle de ± 200 mV. Lorsque l'entrée différentielle est supérieure ou égale à 200 mV (VIA - VIB ≥ 200 mV), la sortie du récepteur est garanti d'être à l’état haut (RO = 1). Lorsque l'entrée différentielle est inférieure ou égale à -200 mV (VIA - VIB <-200 mV), la sortie du récepteur est garanti d'être à l’état 0 (RO = 0). Voir le tableau 3 pour une table de vérité pour le récepteur :

Tableau 3

Mode anti-erreur

Au cours de l'état ​​d'inactivité de bus, il n'y a pas de dispositif qui fixe le niveau. La sortie du récepteur est indéfinie. Cela peut causer des données aléatoires pour être reçus sur l'UART, qui à son tour peut provoquer des bits de départ faux, fausses interruptions et des erreurs de trame.

Ce problème peut être résolu en plaçant une combinaison de résistances pull-up et pull-down à une position sur le bus. La figure 9 montre le circuit de résistance de polarisation. Un exemple de calcul R1 et R2 est indiqué ci-dessous (en supposant RT = 120 Ω):

Si des valeurs plus faible de R sont utilisés (VIA - VIB> 200 mV), une plus grande marge de bruit peut être atteint dans le système. Voir la figure 10 pour une représentation graphique des états du bus et de la tension d'entrée différentielle.

Figure 9. Polarisation sans erreur

Figure 10. Tension différentielle et niveau logique

Document technique DT14 : Extrait Standard MODBUS RS485

MODBUS sur ligne série. Spécification et guide d’implémentation V1.02	Modbus-IDA.ORG

2.5.1 Mode de transmission RTU (Remote Terminal Unit)

Lorsque les appareils communiquent sur ​​une liaison série en utilisant le mode MODBUS RTU (Remote Terminal Unit), chaque octet dans un message  est transmis directement en binaire. Le principal avantage de ce mode est que sa plus grande densité de caractères permet de meilleur débit que le mode ASCII pour la même vitesse de transmission. Chaque message doit être transmis dans un flux continu de caractères.

Le format (11 bits) pour chaque octet dans le mode RTU est :

Ordre chronologique des bits par caractères :

1 bit de départ (Start bit)

8 bits de donnée (Le bit le moins significatif en premier)

1 bit de parité

1 bit de stop

Une parité paire est celle par défaut, mais les autres modes (impair, ou sans parité) peuvent être aussi utilisée.

Remarque : si la parité n’est pas utilisée, il est recommandé d’utiliser 2 bits de stop.

Transmission de chaque caractère :

Avec parité

| Start | Bit 0 | Bit 1 | Bit 2 | Bit 3 | Bit 4 | Bit 5 | Bit 6 | Bit 7 | Parité | Stop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sans parité

| Start | Bit 0 | Bit 1 | Bit 2 | Bit 3 | Bit 4 | Bit 5 | Bit 6 | Bit 7 | Stop | Stop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vérification de l’intégrité d’une trame : CRC Contrôle à redondance cyclique

2.5.1.2 Vérification CRC.

Le mode RTU comporte un champ de contrôle d'erreur qui est basé sur une vérification de redondance cyclique (CRC) effectué sur le contenu du message.

Le champ CRC vérifie le contenu de la totalité du message. Il est appliqué indépendamment de toute méthode de vérification de parité utilisé pour les caractères individuels du message.

Le champ CRC contient une valeur 16-bits mis en œuvre sous forme de deux octets de 8 bits.

Le champ CRC est ajouté comme dernier champ dans le message. Lorsque cela est fait, l'octet de poids faible du champ est envoyé premier, suivi de l'octet de poids fort. L’octet de poids fort du CRC est le dernier octet à être envoyer dans le message.

La valeur CRC est calculée par le dispositif d'émission, qui ajoute le CRC dans le message. Le dispositif récepteur recalcule un CRC lors de la réception du message, et compare la valeur calculée à la valeur réelle reçue dans le champ CRC. Si les deux valeurs ne sont pas égales, une erreur est déclarée.

Modbus.org	http://www.modbus.org/		Déc. 20, 2006

Document technique DT15 : Modbus

* PF : Poids Fort

* pf : poids faible

* PF : Poids Fort

* pf : poids faible

Document technique DT16 : Adressage IP

Document technique DT17 : Trame Ethernet

NIVEAU ETHERNET

Adresse MAC Destinataire

Adresse MAC Source

Type

N° octet	Trame en hexadecimal			ASCII

0000  	00 19 db c5 76 24 c8 cd  72 4a da 5d 08 00 45 00   		....v$..rJ.]..E.

0010  	00 28 55 c5 40 00 32 06  65 99 26 71 a5 53 c0 a8   		.(U.@.2. e.&q.S..

0020  	01 05 01 bb c6 2a 27 ea  78 ef c6 3d 76 56 50 10   		.....*'. x..=vVP.

0030  	04 41 78 ce 00 00 00 00  00 00 00 00               		.Ax..... ....

NIVEAU IP

Version

N° octet	Trame en hexadecimal			ASCII

0000  	00 19 db c5 76 24 c8 cd  72 4a da 5d 08 00 45 00   		....v$..rJ.]..E.

0010  	00 28 55 c5 40 00 32 06  65 99 26 71 a5 53 c0 a8   		.(U.@.2. e.&q.S..

0020  	01 05 01 bb c6 2a 27 ea  78 ef c6 3d 76 56 50 10   		.....*'. x..=vVP.

0030  	04 41 78 ce 00 00 00 00  00 00 00 00               		.Ax..... ....

Adresse IP Destinataire

Adresse IP source

Cheksum entête

Protocole (06 ->TCP)

Durée de vie

Flag

Identifiant

Longueur

NIVEAU Transmission

N° octet	Trame en hexadecimal			ASCII

0000  	00 19 db c5 76 24 c8 cd  72 4a da 5d 08 00 45 00   		....v$..rJ.]..E.

0010  	00 28 55 c5 40 00 32 06  65 99 26 71 a5 53 c0 a8   		.(U.@.2. e.&q.S..

0020  	01 05 01 bb c6 2a 27 ea  78 ef c6 3d 76 56 50 10   		.....*'. x..=vVP.

0030  	04 41 78 ce 00 00 00 00  00 00 00 00               		.Ax..... ....

Cheksum

Sequence

Port Destination

Port Source

NIVEAU Message

N° octet	Trame en hexadecimal			ASCII

0000  	00 19 db c5 76 24 c8 cd  72 4a da 5d 08 00 45 00   		....v$..rJ.]..E.

0010  	00 28 55 c5 40 00 32 06  65 99 26 71 a5 53 c0 a8   		.(U.@.2. e.&q.S..

0020  	01 05 01 bb c6 2a 27 ea  78 ef c6 3d 76 56 50 10   		.....*'. x..=vVP.

0030  	04 41 78 ce 00 00 00 00  00 00 00 00               		.Ax..... ....

Le message commence ICI