PETRIN

VMI.

DOSSIER  DE

MAINTENANCE (DM)

Temps alloué

2  heures

N° du candidat :

………………..

ENTREPRISES PARTENAIRES

SOMMAIRE

- MODIFICATION ENVISAGEE:     						p4

- TRAVAIL DEMANDE:								p5

- SCHEMAS DE LA MODIFICATION A COMPLETER :		p6&7

- DOCUMENTS CONSTRUCTEURS :					p8 et 9

- MODIFICATIONS SUR LE VARIATEUR A2 :				p10

MODIFICATION ENVISAGEE

1.1 – Les raisons de l’intervention :

Le pétrin est actuellement géré par l’automate programmable UNITRONIC visio 120.

Le technicien du service maintenance de l’entreprise utilisant ce type de pétrin veut pouvoir :

- modifier les paramètres du programme, ou modifier le programme, sur place ou à distance,

- relever des grandeurs telles que les temps de fonctionnement, les consommations, ...

Pour effectuer ces opérations, il est nécessaire que les pétrins soient rendus communicants.

1.2 – Les contraintes matérielles :

Pour répondre à une volonté d’uniformisation, le technicien décide d’utiliser un automate SIEMENS S7-1200, associé à une IHM KTP 600 Basic color PN

1.3 – La modification envisagée :

Le travail va consister à retirer l’automate UNITRONIC, et à le remplacer par l’automate SIEMENS.

Pour ce faire, il faut :

- implanter un programme destiné au nouvel automate, qui respecte le fonctionnement actuel,

- adapter les techniques de commande des variateurs par l’automate

- modifier les schémas

- adapter et refaire le câblage

Les contraintes sont les suivantes :

L’automate mis à disposition ne possède qu’une sortie analogique, présente sur un module CNA 0-10V. Cette sortie servira à la commande du variateur A1.

Pour la commande du variateur A2, on utilisera la sortie %Q.2 qui permet de contrôler le variateur par une commande de type PTO (commande en fréquence).

| Installation actuelle | Installation modifiée |
| --- | --- |
| Variateur A1 Variateur A2 Vérin électrique API Unitronic 0-10V 0-10V TOR | Variateur A1 Variateur A2 Vérin électrique API Siemens 192.168.0._ 0-10V PTO TOR SWITCH CNA IHM 192.168.0._ PC sur système 192.168.0._ Autre pétrin |

- TRAVAIL DEMANDE

Sachant que, à des fins de simplicité, on veut réaliser le changement des A.P.I. avec le minimum de modifications, on conserve le plus possible les adressages d’entrées et sorties.

Le programme a été mis au point, ainsi que le paramétrage des variateurs.

- SCHEMAS DE LA MODIFICATION

4.1 – Sorties A.P.I.:

| Principe | Repérage des conducteurs (à compléter) |
| --- | --- |
| .0 .1 .2 (PTO) .3 .4 .5 O (0 – 10V) CNA OM Ana.(W6) TOR (W2) Bl. Br. Ve. A.P.I. S7 - 1200 | Repérage des conducteurs; Bornes A.P.I.. Repère schéma; Câble CNOMO (W2). 00 C2 24V DC OUTPUTS 3L+ 3M .0 .1 .2 (PTO) .3 .4 .5 CNA SB1232AQ 0 (0 – 10V) OM (0V) 08 C7 11 C10 Blanc XA-33 Vert (W11) A1 (W6) XA-31 Blanc (W6) |
| Correspondance entre A.P.I |  |
| repères Unitronic; Repères Siemens. %Q.0 %Q.1 %Q.4 %Q.5; %Q.0 %Q.1 %Q.2 (vert) PTO %Q.4 %Q.5. CNA Brun 0V Blanc A0 Vert A1; CNA Brun OM Blanc O. |  |

4.1 – Entrées A.P.I + alimentations :

| Principe | Repérage des conducteurs (à compléter) |
| --- | --- |
| . L+ M A.P.I. L+ M A1 Ve. SWITCH I.H.M. 24V DC 24V DC | Repérage des conducteurs; Bornes A.P.I.. Repère schéma; Câble CNOMO. L+ M L+ M 1M .0 .1 .2 .3 04 C1 00 C2 24V DC 24V DC 24V DC INPUTS C2 |
| Correspondance entre A.P.I |  |
| repères Unitronic; Repères Siemens. %I.0 %I.1 %I.2 %I.3; %I.0 %I.1 %I.2 %I.3. |  |

- DOCUMENTS CONSTRUCTEURS :

A.P.I. Siemens S7-1200

Sortie analogique :

Variateur ABB ACS355 ( A2 )

- Modifications sur le variateur A2

| Modification du paramétrage 1103 Actuel : Nouveau : | Modification du raccordement sur A2 (consigne) Actuel : Nouveau : |
| --- | --- |
| Paramètre 1103 Actuel (contrôle en 0 – 10V). entrée; type; Valeur. Al1; Analog. input Al1; 1. Modification (contrôle en fréquence) PTO. entrée; type; Valeur. FREQ INPUT; Frequency input; 32. |  |
| La modification du paramètre 1103 permet de passer le contrôle du variateur du mode analogique 0-10V au mode PTO (commande en fréquence) | Le contrôle en 0-10V est obtenu initialement par la liaison de la sortie analogique de l’A.P.I. Unitronic aux bornes d’entrée analogique repérées 2 (Al1) et 3 (GND) du variateur. Le contrôle en mode PTO sera obtenu par liaison de la sortie 2 de l’A.P.I. Siemens sur la borne 16 (D15) du variateur. |