BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

Sciences et Technologies de l’Industrie

et du Développement Durable

ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES TRANSVERSAUX

Coefficient 8 – Durée 4 heures

Aucun document autorisé

Calculatrice autorisée

Centre nautique de Bayonne

Constitution du sujet

- sujet (mise en situation et questions à traiter par le candidat)

  - partie 1 (3 heures)	pages S2 à S9

  - partie 2 (1 heure)	pages S10 à S10

- documents réponses	pages DR1 à DR3

- documents techniques	pages DT1 à DT11

Le sujet comporte deux parties indépendantes qui
peuvent être traitées dans un ordre indifférent.

Les documents réponses DR1 à DR5 seront 
à rendre agrafés aux copies.

Mise en situation

La ville de Bayonne a inauguré en janvier 2011 un nouveau centre nautique répondant parfaitement aux critères et exigences de développement durable et de l’éco-conception.

Cette nouvelle structure collective propose des activités sportives et ludiques dans trois espaces aquatiques :

un bassin sportif pouvant accueillir des compétitions ;

- un bassin d’apprentissage ;

- une lagune de jeux pour l’éveil aquatique.

La municipalité a souhaité que cette construction soit labellisée Haute Qualité Environnementale (HQE). La démarche HQE vise à offrir des ouvrages sains et confortables dont les impacts sur l’environnement sont maîtrisés (Voir DT1). Dans ce cadre, au travers de solutions déjà approuvées ou innovantes, le centre nautique propose des performances environnementales et énergétiques remarquables :

parfaite intégration du bâtiment dans le paysage ;

utilisation de matériaux sains et recyclables ;

exploitation maximale  des éclairages naturels ;

toiture végétale favorisant la gestion des eaux pluviales ;

bassins en inox permettant de limiter le traitement physico-chimique de l’eau, de monter plus rapidement en température et d’assurer une longévité accrue des structures.

Ce sujet permet de découvrir les solutions mises en œuvre pour satisfaire certains objectifs environnementaux de ce centre nautique :

maîtriser les impacts sur l’environnement extérieur ;

créer un environnement intérieur satisfaisant.

Partie 1 : Le centre nautique, une construction labellisée HQE

Pour obtenir la labellisation HQE, le centre nautique doit répondre à des exigences particulières, comme :

- le respect d’une démarche d’éco-construction ;

- l’optimisation de la gestion et de la maintenance technique des installations ;

- le confort visuel.

### Analyse des cibles éco-construction

Extraire de l’article de presse DT2, trois arguments (mots ou groupes de mots) visant à démontrer la parfaite intégration paysagère de cette nouvelle construction.

De la même façon, en vous aidant du DT1 et du DT2, rechercher dans le texte deux noms de matériaux recyclables utilisés dans la construction de la piscine, permettant de mettre en avant deux cibles d’éco-construction visées dans cet ouvrage. Préciser la ou les parties du bâtiment concerné.

### Analyse de la qualité sanitaire des espaces

Le document DR1 représente le plan du premier étage du centre nautique.

Repérer sur le DR1 le chemin que doit emprunter le nageur pour se rendre de l’entrée du bâtiment jusqu’aux bassins de nage. Même question pour un usager appartenant à un groupe scolaire (attention à bien identifier les deux représentations).

### Analyse de la gestion de l’entretien et de la maintenance

Dans une piscine classique, les dysfonctionnements sont signalés par téléphone et il faut attendre qu’un technicien se déplace pour intervenir.

Cette piscine est dotée d’un réseau informatique et d’un accès à internet permettant une gestion à distance de tout le système technique.

Cet environnement informatique permet de :

détecter et résoudre rapidement des problèmes de manière à répondre rapidement aux besoins de santé et de confort des usagers ;

limiter au maximum les déplacements des techniciens et ainsi participer à la diminution d’émission de CO2.

On se propose d’étudier dans les paragraphes suivants l’organisation et le paramétrage du réseau informatique.

Le schéma représentatif du réseau informatique est donné sur le document DT3.

Infrastructure de la partie technique

Figure 1 : Diagramme de séquence de la partie technique

La gestion technique du bâtiment (GTB) intègre l’ensemble des systèmes de contrôle/commande dans le but d’optimiser les consommations d’énergie du bâtiment.

La supervision GTB comprend un poste local et un poste de télémaintenance déporté sur internet. Les deux postes disposent du même logiciel dont le rôle est de :

afficher un synoptique représentatif du système ;

afficher l’évolution en temps réel des données ;

commander en temps réel des actionneurs ;

archiver, imprimer, etc. ...

Un réseau d’automates permet de gérer ces informations. Chaque automate doit assurer la concentration des données et les transmissions avec l'unité centrale (superviseur GTB). La transmission des données est effectuée avec le protocole standard Ethernet et le couple TCP/IP.

Infrastructure du système de caisse

À partir d'un serveur central sur internet (totalement dissocié du serveur des automates), ce système de contrôle d'accès permet en temps réel :

d’effectuer la vente des titres d'accès ;

de gérer les entrées ;

de faciliter le travail des caissières ;

de mieux connaître ses clients : particuliers, groupes, clubs ;

de maîtriser les heures d'ouverture et la fréquentation de l'établissement ;

de distinguer les clients ponctuels des abonnés.

La solution porte le nom "Oxygene Full Web". En cas de dysfonctionnement d'internet la caisse fonctionne en mode autonome.

Secrétariat, Direction et autres bureaux

Le secrétariat et la direction disposent de postes informatiques et d'imprimantes reliés au système « Oxygene Full Web » permettant à la direction de consulter les données de caisse à travers un simple navigateur.

Les bureaux des associations et la salle de réunion disposent aussi de prises multimédia pour un accès à internet.

En analysant le document DT3, nommer les technologies physiques de télécommunication utilisées sur le réseau local et pour la liaison WAN.

Du point de vue des machines du réseau interne, donner le rôle particulier que joue le routeur ADSL leur permettant d’accéder au réseau extérieur (internet).

Le paramétrage IP des équipements du réseau doit permettre aux machines de communiquer avec le routeur.

Pour le routeur modem ADSL, donner l’adresse publique qui lui permet de communiquer avec le superviseur sur internet ainsi que l’adresse privée qui lui permet de communiquer avec le matériel de la piscine.

Pour la partie LAN, donner le masque et l’adresse du réseau de la piscine.

Dans la situation décrite justifier que toutes les machines (automates, ordinateurs, imprimantes) du réseau LAN peuvent communiquer entre elles et avec le routeur.

Les équipements internes à la piscine doivent communiquer avec le superviseur sur internet.

Les machines disposent d’une adresse IP et d’un masque. Donner le nom du paramètre à ajouter pour qu’elles accèdent à internet.

Dans le cas du réseau étudié, indiquer la valeur de ce paramètre afin que les machines communiquent avec le superviseur sur internet.

Après lecture du diagramme séquence donné figure 1 :

En une phrase, expliquer comment le serveur GTB local récupère les différentes informations des automates.

Donner le sens de transmission des informations entre le serveur GTB distant et le serveur GTB local. Justifier que ce ne soit pas possible dans l’autre sens.

Justifier que les organisations physique et logique du réseau permettent la gestion à distance de la piscine depuis internet facilitant ainsi la gestion de l’entretien et de la maintenance.

### Analyse du confort visuel proposé

Pour l’espace baignade, cœur de l’ouvrage, l’architecte a choisi de favoriser un  volume dégagé de toute structure pour offrir une ouverture maximale vers l’extérieur, grâce à des éléments élancés.

La structure porteuse est constituée (voir DT4) :

d’une charpente en bois lamellé collé de classe 3 permettant de franchir l’intégralité de l’espace baignade, soit 32 m ;

de poteaux ronds en bois ;

d’éléments verticaux en béton armé.

Pour valider l’idée générale de conception de cette structure auto porteuse, l‘architecte doit vérifier que les déformations maximales restent 	acceptables. Dans une première phase de conception préliminaire, la structure porteuse est modélisée de manière simplifiée (voir DT4). Cette structure se décompose en huit éléments :

deux poutres bois (c) et (d), de section 105 mm x 620 mm, prenant appui respectivement, entre les éléments de maçonnerie des files A et B, puis B et C ;

un arbalétrier en lamellé collé (b), de section 230 mm x 2000 mm, prenant appui sur le mur en maçonnerie de la file C et le poteau en béton de la file D ;

une poutre en bois (a),de section constante  100 mm x  430 mm, prenant appui sur le poteau béton file D et le poteau bois file E.

Les liaisons aux nœuds 6, 8, 9 et 10 sont assimilables à des encastrements.

Les liaisons aux nœuds 2, 3, 4, 5 et 7 sont assimilables à des pivots.

La liaison au nœud 1 est assimilable à un appui simple.

La charge est supposée verticale et uniformément répartie sur le toit.

x

y

Figure 2 : schéma de la structure porteuse de la trame 8

Après modélisation de cette structure, le bureau d’études dispose des résultats de l’allure de sa déformation sous charge (voir figure 3 ci-après).

Figure 3 : déformée de la structure porteuse de la trame 8

En analysant les déplacements aux nœuds 7 et 8, valider le choix des concepteurs quant à la modélisation de chaque nœud.

Compte tenu de la portée importante, le critère permettant de dimensionner l’arbalétrier (poutre b) est un critère de déformation. Nous allons comparer deux matériaux différents : une poutre en lamellé collé et une poutre en acier. En vous aidant du formulaire DT5, calculer le moment quadratique (ou inertie) minimale permettant de satisfaire le critère de flèche. A l’aide du DT6, choisir dans les deux cas,  le profilé satisfaisant ce critère.

À partir de l’analyse des matériaux donnée dans le DT6, conclure sur le choix effectué par l’architecte pour la structure porteuse.

### Analyse de la qualité sanitaire des eaux : structure du bassin de nage en inox

Afin d’assurer la qualité sanitaire des eaux de baignade, l’architecte a effectué le choix des solutions technologiques suivantes :

des bassins en inox pour minimiser l’entretien et faciliter la maintenance de l’espace baignade, permettant du coup des économies énergétiques non négligeables à long terme, tout en assurant une grande qualité sanitaire de l’eau,

des équipements garantissant la qualité des eaux de baignade en conformité avec la réglementation en vigueur.

Le bassin de nage, d’une profondeur de 2m, est entièrement conçu en structure acier inoxydable d’une épaisseur de 2,5mm et repose sur une structure porteuse.

Le fond repose sur le sol et les côtés viennent en appui sur des raidisseurs verticaux espacés de 50 cm.

Un raidisseur sur deux prend appui ensuite sur le mur vertical en béton (point B) et sur le fond (point A) grâce à des platines percées de deux trous. Chaque platine est fixée dans le béton grâce à deux chevilles.

Pour des raisons de sécurité, la structure du bassin doit répondre au niveau de la norme, à des critères de résistance (forces et contraintes admissibles) mais aussi de déformation de la tôle sur les parois. Ces critères de sécurité sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Figure 4 : coupe transversale du

bassin sportif

| ELEMENT DE STRUCTURE | VERIFICATION | GRANDEUR à vérifier | DEFINITION | CRITERE DE RESISTANCE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Structure verticale complète | Contrainte toutes directions | CS : Coefficient de sécurité de contrainte | CS = RE / MAX | CS > 3 |
| Tôle | Déformation | Uz : Déformation horizontale maximale admissible |  | Uz < 3 mm |

Figure 5 : critères de sécurité

L’utilisation d’un logiciel de mécanique a permis d’obtenir les contraintes et les déformations appliquées sur le bassin de nage (voir document DT7).

Vérifier si les critères de résistance sont conformes aux préconisations énoncées dans le tableau figure 5.

### Analyse du confort hygrothermique

L’enveloppe extérieure du bâtiment a une incidence importante sur les consommations énergétiques des constructions. L’architecte a choisi une solution d’isolation par l’extérieur pour les murs extérieurs.

L’enveloppe extérieure de la piscine est constituée d’un mur en béton armé de 20 cm d’épaisseur. Pour assurer l’isolation thermique, il est prévu de mettre en œuvre des panneaux isolants extérieurs en polystyrène expansé recouverts d’un grillage métallique galvanisé servant de base d’accrochage à un enduit hydraulique. Côté intérieur, les murs en béton recevront une couche de peinture en finition.

Figure 5 : Vue en coupe du mur extérieur

Une modélisation simplifiée de cette partie de l’ouvrage (DT8) est proposée pour justifier ce choix de l’architecte.

Le document DT9 fournit l’évolution de la température ambiante et celle à l’interface entre l’isolant et le béton lorsque l’ambiance reçoit des apports de chaleur alors qu’elle n’a pas besoin d’être chauffée (28°C est la température de confort recherchée).

En exploitant les résultats de la simulation scientifique présentée dans les documents DT8, DT9 et en vous aidant de l’extrait de la revue Info Ciment proposée, justifier ce choix.

### Conclusion

Dans cette construction, le maître d’ouvrage a mis en œuvre plusieurs solutions techniques qui ont permis l’obtention de la certification HQE (DT1).

En vous aidant du document DT1, compléter le tableau du document DR2 en indiquant avec des croix les cibles HQE visées dans chaque partie du questionnement. Indiquer les cibles restant à valider pour obtenir un label HQE sur cet ouvrage.

Partie 2 : Système Héliopac

Les piscines sont des bâtiments très énergivores : chauffage de l’eau des bassins, des locaux, production d’eau chaude sanitaire, ventilation des locaux, etc.

Pour minimiser la consommation d’énergie, le maître d’ouvrage a choisi un système innovant de production d’eau chaude sanitaire, le système Héliopac qui comprend en particulier des capteurs solaires et une pompe à chaleur.

Le document DT10 fournit le schéma de principe de l’installation sur lequel sont indiqués les repères des différents équipements (sondes de température, vannes 3 voies…)

Le système Héliopac est décrit dans le document technique DT10.

- Bilans énergétiques et environnementaux :

La chaleur absorbée par le capteur solaire du système Héliopac est transportée vers les ballons de stockage d’eau chaude sanitaire grâce à un circuit d’eau additionnée de glycol pour éviter les risques de gel en hiver.

Le document DT11 fournit une simulation du fonctionnement du capteur solaire pour différentes puissances solaires incidentes.

Justifier l’allure des courbes tracées sur le document DT11.

A partir des données figurant sur le document DT11, vérifier par un calcul la valeur du rendement du capteur pour une puissance solaire incidente égale à 800 W/m².

Sur le document réponse DR3, calculer la participation annuelle (en %) du solaire (par l’échangeur direct) et de la pompe à chaleur dans la couverture des besoins. Calculer l’énergie annuelle complémentaire qui doit être fournie par l’appoint (eau chaude produite par une chaufferie fonctionnant au gaz).

Le constructeur du système Héliopac soutient que, pour la production d’eau chaude sanitaire de cette piscine, son système permet d’éviter le rejet de 34 tonnes de CO2 par an.

Il précise les hypothèses retenues pour ce calcul :

0.04 kg de CO2 par kWh fourni par la pompe à chaleur,

0.24 kg de CO2 par kWh produit par la chaudière gaz,

rendement annuel global de la fourniture de chaleur par chaudière gaz : 70%,

les consommations des équipements auxiliaires (pompe, vannes, …) ne sont pas prises en compte.

Sur le document réponse DR3, calculer l’économie annuelle réalisée sur les rejets de CO2 grâce à la solution Héliopac par rapport à une solution faisant uniquement appel à des chaudières gaz.

Rangement

matériel

Douches

Sanitaires

Entretien

Entretien

Bébés

Cabines  double-porte

Cabines  double-porte

Casiers individuels

Casiers individuels

Secrétariat

Direction

Vestiaire collectif 1

Vestiaire collectif 2

Sanitaires

Douches

Pédiluve

Billetterie

Hall d’accueil

e

Local MNS

Infirmerie

Musculation

Gradins fixes (102 places)

E3 : PATAUGEOIRE

E2 : BASSIN D’APPRENTISSAGE

E1 : BASSIN DE NAGE ET D’ACTIVITÉS

Plan du premier étage du centre nautique (question Q4)

Entrée           rez-de-chaussée

Entrée étage

Entretien

Poussettes

Bureau

associations

Salle

réunions

Bureau

associations

Synthèse (question Q20)

|  | Cibles HQE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Famille | Eco-construction |  |  | Eco-gestion |  |  |  | Confort |  |  |  | Santé |  |  |
| Questions | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Q1, Q2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q3, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q4 à Q13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q14 à Q16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Schéma A – Phase de filtrage

Impact environnemental (questions Q27 et Q28)

Estimation des besoins en énergie liés à la production d’eau chaude sanitaire :

Contribution des différentes sources d’énergie :

| Mois | Total des besoins | Apports solaires |  | Apports des PAC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kWh/mois | kWh/mois | % | kWh/mois | % |
| Janvier | 9290 | 3820 | 41 | 2030 | 22 |
| Février | 8490 | 3690 | 43 | 1880 | 22 |
| Mars | 9240 | 4940 | 53 | 2160 | 23 |
| Avril | 8720 | 5090 | 58 | 2100 | 24 |
| Mai | 8580 | 5970 | 70 | 2160 | 25 |
| Juin | 8190 | 6150 | 75 | 2050 | 25 |
| Juillet | 8050 | 6080 | 76 | 1970 | 24 |
| Août | 8320 | 6280 | 75 | 2040 | 25 |
| Septembre | 8190 | 6010 | 73 | 2160 | 26 |
| Octobre | 8870 | 5490 | 62 | 2200 | 25 |
| Novembre | 8900 | 4160 | 47 | 2040 | 23 |
| Décembre | 9260 | 3790 | 41 | 2030 | 22 |
| Total | 104100 | 61470 | …. | 24820 | …. |

→ Energie annuelle complémentaire à fournir par l’appoint : ………………………………..

→ Economie annuelle réalisée sur les rejets de CO2 grâce à la solution Heliopac par rapport à une solution faisant uniquement appel à des chaudières gaz :

|  |  | Energie utile requise | Energie produite |  | Emission de CO2 | Total des émissions de CO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kWh/an | kWh/an |  | Kg CO2/kWh | T CO2/an |
| Solution Heliopac + appoint gaz | Pompe à chaleur | / |  | ………….. | ………….. | ………….. |
|  | Appoint gaz | ………….. | ………….. |  | ………….. | ………….. |
| Solution intégrale gaz |  | ………….. | ………….. |  | ………….. | ………….. |
|  |  | Economie annuelle en rejet de CO2 (T CO2/an) |  |  |  | ………….. |

La démarche HQE

Article de presse sur le centre nautique

« L'espace de 1 480m2 ouvre sur le jardin et offre une vue sur la ligne des Pyrénées

Sur le solarium extérieur, les baigneurs sont à l'abri des regards depuis la chaussée.

La piscine des Hauts de Bayonne est intégrée au plus près du paysage, tout en produisant un bâtiment « qui a de l'allure ».

Photo 1 : espace baignade

Ce centre aquatique est adossé aux courbes du terrain. Une forme douce de coque, qui suit l'allée de platanes, et le toit végétalisé ne crée pas de rupture avec la partie habitée du quartier.

L'insertion dans l'environnement va jusqu'à inclure un vieux platane dans la plage d'agrément, lieu de refuge ombragé pour les baigneurs l'été après une séance de bronzage sur le solarium orienté plein sud.

Avec un bassin de 850 m2 et huit couloirsde 25 m, un bassin éducatif de 150 m2 et une lagune de jeux de 60 m2, la nouvelle piscine propose l'offre classique de l'équipement aquatique d'une grande ville.

Photo 2 : cellule végétalisée dans les parois

L'originalité réside dans le choix des matériaux, dont le grand bassin réalisé en inox, et le confort acoustique assuré par un mélange de panneaux en bois au plafond et de cellules végétalisées, tels des jardins suspendus, dans la paroi entre le bassin et les vestiaires.

Le versant environnement du centre aquatique est aussi dans ce qui ne se voit pas : la récupération des eaux pluviales, la production de 50 % de l'eau chaude sanitaire grâce à 70 m2 de panneaux solaires thermiques, une pompe à chaleur réversible de 275 kilowatts, et l'utilisation de la chaleur de l'eau de débordement pour le chauffage.

Photo 3 : bassin sportif

La piscine utilise du pin épicéa, sapin des Vosges comme bois de construction, du lamellé-collé pour la charpente, des poteaux ronds en bois, et du bois composite pour les lames du solarium.

Enfin, les deux-tiers des entreprises qui ont réalisé la piscine sont du Pays basque ou des Pyrénées-Atlantiques. » (extrait du journal Sud-Ouest)

Structure du réseau informatique

Structure porteuse

Formulaire

# Déformation maximale de l’arbalétrier

Umax

15,85 m

Sous l’action de ce chargement, la déformation maximale, appelée aussi flèche et notée umax, située à 15,85 m du nœud 4, est donnée par la relation

Umax =1.62×10-2 ×P2×L4E×I

Avec :

E : module de Young du matériau constitutif de la poutre (b), en MPa

Bois Lamellé collé : E = 10 000 MPa

Acier de construction : E = 210 000 MPa

I : inertie de la section de la poutre (b), en m4

Rappel :	I =b*h312

b et h étant respectivement la largeur et la hauteur de la poutre

P2 : charge appliquée dans la poutre (b), en N/m

L : portée de la poutre (b), en m

Umax : flèche maximale de la poutre (b) en m

# Critère de flèche :

Les règlements de la construction imposent une valeur limite à cette flèche :

- cas du bois lamellé collé : Umax   L/250

- cas de l’acier de construction :   Umax   L/200

(L est la distance entre appuis de la poutre).

Catalogue de matériaux

Poutre en bois lamellé – collé

| Poutre | b (en mm) | h (en mm) | IGZ (en cm4) |
| --- | --- | --- | --- |
| LC 60 X 100 | 60 | 100 | 500 |
| LC 80 X 200 | 80 | 200 | 5333 |
| LC 100 X 400 | 100 | 400 | 53 333 |
| LC 150 X 800 | 150 | 800 | 640 000 |
| LC 150 X 1200 | 150 | 1200 | 2 160 000 |
| LC 200 X 1500 | 200 | 1500 | 5 625 000 |
| LC 230 X 2000 | 230 | 2000 | 15 333 333 |

Poutre en acier :

| Poutre HEA | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | IGZ (en cm4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEA 400 | 19 | 11 | 390 | 300 | 45 069 |
| HEA 500 | 23 | 12 | 490 | 300 | 86 975 |
| HEA 600 | 25 | 13 | 590 | 300 | 141 208 |
| HEA 700 | 27 | 14,5 | 690 | 300 | 215 301 |
| HEA 800 | 28 | 15 | 790 | 300 | 303 442 |
| HEA 900 | 30 | 16 | 890 | 300 | 422 075 |

Analyse des matériaux

|  | Moment quadratique satisfaisant le critère de flèche (en cm4) | Section poutre (en cm²) | Esthétique (rendu visuel) | Energie grise (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lamellé collé 230 mm x 2000 mm | 15 333 333 | 4600 | ++ | 2 200 kwh/m3 |
| Acier HEA 900 | 422 075 | 320.5 | + | 60 000 kwh/m3 |

(**) Il s’agit d’une énergie moyenne nécessaire à la fabrication de ces matériaux de construction. (Rappel : 10 kWh = 1 litre de mazout)

Bassin de nage en inox – modélisation

Figure 2 :

Résultats des calculs de la contrainte   sur la structure

Limite élastique du matériau :

RE = 1,45 x 108 N /m2

Bassin de nage inox. Modélisation logicielle. Résultats des calculs

Figure 1 : composantes des actions s’exerçant sur les platines de fixation.

A

B

Figure 3 : Résultats des calculs du déplacement Uz sur la structure

Isolation des parois - Modélisation

Extrait de la revue Info Ciment :

« L'inertie thermique d'un bâtiment est sa capacité à stocker de la chaleur ou de la fraîcheur dans ses murs et ses planchers.

Une des préoccupations majeure d'un concepteur est d'offrir un bâtiment bien isolé assurant au moindre coût le confort de son utilisateur aussi bien en hiver qu'en été. L'isolation thermique n'apporte cependant pas seule tout le confort espéré, un autre facteur entre en ligne de compte : l'inertie thermique de la construction, qui joue à la fois un rôle de stockage et de régulation. En effet, plus l'inertie d'un bâtiment est forte, plus il se réchauffe et se refroidit lentement.

Des expérimentations ont montré que plus les murs sont épais et les matériaux sont lourds, plus l'inertie est grande. Avec le béton, l'habitation bénéficie d'un maximum d'inertie thermique.

En plus des économies d'énergie réalisées, les parois lourdes participent au confort d'hiver comme d'été en écrêtant les pointes de température. En hiver, le béton absorbe la chaleur de la journée et la restitue la nuit, par conduction.

Pendant l'été, le béton accumule la fraîcheur de la nuit et peut ainsi faire baisser la température de 3 à 4 degrés.

La maison béton reste fraîche et agréable pour ses occupants en évitant les surchauffes pendant la journée. »

Apport de chaleur en ambiance (W)

Isolation des parois - Simulation

Température de l’air intérieur (°C)

Isolation par l’intérieur

Température à l’interface isolant-béton (°C)

Temps (x 104 s)

Isolation par l’extérieur

Isolation par l’intérieur

Isolation par l’extérieur

Schéma de principe du système Héliopac

Ballon de distribution

Ballon de stock

Le captage de l’énergie

Le système Héliopac® est un système performant de production d’eau chaude sanitaire.

En associant un capteur solaire non vitré à une pompe à chaleur eau/eau, ce système limite efficacement les consommations d’énergie et les rejets de CO2.

Le capteur solaire non vitré couvre une surface de 50 m en toiture. Il capte l’énergie rayonnée par le soleil et la transmet à l’eau chaude sanitaire à travers un échangeur à plaque.

La pompe à chaleur eau-eau récupère de la chaleur sur le circuit solaire tant que la température de l’eau dans le capteur solaire est supérieure à -5°C. L’énergie gratuite continue à être exploitée en l’absence d’ensoleillement et même la nuit !

Le stockage de l’énergie :

L’eau chaude sanitaire est stockée dans 2 ballons de 2 000 litres raccordés en série.

Un jeu de vannes trois voies motorisées (I1 et I2) permet de faire travailler en priorité les pompes à chaleur sur le ballon de distribution (celui qui est en aval) jusqu’à ce que ce ballon atteigne 55°C (mesurée par la sonde J3) avant de venir réchauffer le ballon de stock (celui qui est en amont).

La régulation porte régulièrement le volume d’eau stockée à une température de 60°C à titre de traitement antibactérien.

L’appoint en énergie :

L'appoint est réalisé par une chaudière gaz à travers un échangeur à plaques travaillant sur le haut du ballon de distribution.

Le système d'appoint est réglé sur une consigne maximale de 55°C.

Capteur solaire Héliopac – Simulation

PUISSANCE SOLAIRE INCIDENTE

Eau glycolée

Eau glycolée

Température entrée capteur solaire = 35 °C

Débit d’eau = 1 kg eau glycolée /s

Capacité thermique massique : C eau glycolée = 3130 J/(kg.K)

Température capteur solaire

Puissance solaire incidente (W/m²)

Rendement du capteur

Cumul de l’énergie thermique récupérée par le capteur (J)

Température de l’eau à la sortie du capteur solaire (°C)