BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

SÉRIE SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Épreuve relative aux enseignements technologiques transversaux

Sujet zéro (programme paru au B.O. n°12 du 22 mars 2012)

Coefficient 8 – Durée 4 heures

Aucun document autorisé

Calculatrice autorisée

Le sujet comprend deux parties relatives au même support.

- un exercice : temps conseillé = 1 heure

- une analyse d’un système pluri technique : temps conseillé = 3 heures

Le sujet comporte :

- Une présentation générale du support de l’épreuve : pages 2 et 3.

- Un exercice :

- un texte de questionnement : pages 4 à 6 (questions 1 à 7) ;

- des documents techniques DT1 et DT2 : pages 16 et 17 ;

- un document réponse : DR1

- Une analyse d’un système pluri technique :

- une présentation du cycle de fonctionnement : pages 7 et 8 ;

- un texte de questionnement : page 9 à 15 (questions 8 à 30) ;

- des documents techniques : DT3 à DT5 (pages 18 et 20) ;

- des documents réponses : DR2 à DR6 (pages 21 à 26).

Les deux parties du sujet peuvent être traitées indépendamment.

ÉTUDE DU BARRAGE DU MONT SAINT-MICHEL

## Le rétablissement du caractère maritime du Mont St Michel

## Contexte géographique et environnemental.

Rivière Couesnon

Amont

Barrage de chasse

Mer

Aval

Le Mont-Saint-Michel est un monument classé au patrimoine mondial de l’humanité. La construction d’une digue route en 1879 a provoqué, au fil du temps, une accélération de l’ensablement naturel de la baie : le Mont pourrait cesser d’être une île. Le Couesnon (rivière séparant la Bretagne de la Normandie) se jette dans la baie du Mont, sert de réserve d’eau douce en été et évite l’inondation de Pontorson, ville située sur le Couesnon à 9 km en amont du Mont St Michel.

Les études ont montré que l’ensablement est inévitable à terme si on n’agit pas sur les transports sédimentaires. Il est décidé de canaliser le Couesnon et de construire un barrage de chasse d’une contenance de 700 000 m³ d'eau qui sera équipé d’échelles à poissons.

L’écosystème doit être préservé au mieux. Ce projet dit « rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel » comprend de nombreux aménagements et travaux, dont celui du barrage de chasse. Grâce aux forces conjuguées de la mer, du Couesnon et du nouveau barrage, les sédiments seront évacués au large du Mont-Saint-Michel par un effet de chasse rendu possible grâce à l’accumulation d’une grande quantité d’eau retenue par le barrage à chaque marée haute et vidée rapidement dans la baie à chaque marée basse. Après la mise en fonction de l’ouvrage, il faudra plusieurs années, marée après marée, pour déblayer les millions de mètres cube de sédiments accumulés et abaisser progressivement le niveau des grèves.

L’originalité de ce barrage réside dans son mode de fonctionnement. Les vannes laissent entrer l’eau de la marée haute dans la rivière Couesnon pour constituer une réserve qui sera libérée dans le lit de rivière et la baie du Mont St Michel à marée basse.

Cet ouvrage est constitué :

Amont (rivière

Aval (mer)

d’une série de huit passes principales de 9 m de largeur ; ces huit passes identiques reçoivent le même équipement de vannes-secteurs mobiles, actionnées en fonction de la marée pour permettre l’évacuation progressive des sédiments accumulés ;

- de deux écluses à poissons (non étudiées dans le sujet) ;

- de deux culées de raccordement aux rives servant au logement de l’ensemble du matériel électrique, hydromécanique et hydraulique nécessaire à la commande des vannes mobiles, ainsi qu’au logement du matériel de contrôle, d’asservissement et de télégestion.

Les 8 vannes permettent de réguler les flux de marée et de créer un effet de chasse. Les photos ci-contre montrent le principe retenu au niveau des vannes ainsi que les 4 premières vannes installées.

EXERCICE

## Impacts environnementaux et énergétiques des vannes du barrage

L’objectif de cette partie est d’analyser les impacts environnementaux et énergétiques lors de différentes phases du cycle de vie des vannes dans le cadre d’une démarche d’éco-conception.

Lors d’une démarche d’éco-conception, il faut garder à l’esprit :

- que tout produit ou système a besoin de matière et d’énergie pour être fabriqué ;

- que tout produit ou composant d’élément de système a besoin d’être fabriqué et transporté ;

- que tout constituant de ce système deviendra un jour un déchet. Il n’existe donc pas de produit « zéro impact ».

Cycle de vie

Le cycle de vie d’un produit, comme celui de chaque vanne du barrage, peut être caractérisé par 5 grandes étapes, dont les deux premières sont l’extraction et la mise à disposition des matières premières et la deuxième la réalisation ou la fabrication du produit.

| Question 1 Copie | Citer les 3 dernières grandes étapes caractéristiques des cinq étapes du cycle de vie des vannes |
| --- | --- |

Étude de la phase transport

On veut comparer l’impact, en terme d’émissions de gaz à effet de serre (GES), de deux scénarios envisagés pour transporter les vannes depuis leur lieu de fabrication (Châteauneuf sur Loire 45) jusqu’au Mont-Saint-Michel.

Chaque corps de vanne représente une masse de 20 tonnes d’acier.

### Scénario 1: Transport routier

La distance à parcourir en camion (>25t) est de 360 km.

### Scénario 2: Ferroutage

L’entreprise qui fabrique les vannes dispose du rail  jusqu’au sein de l’usine ce qui permet d’envisager le ferroutage. Dans ce cas les corps de vannes sont transportés en train jusqu’à Avranches (50) soit 340 km puis en camion jusqu’au Mont-Saint-Michel soit 25 km.

## Facteurs d’émissions

| Types de transports | Facteurs d’émissions |
| --- | --- |
| Transport routier par camions (>25 t) | 29,4 g equ.C / t.km |
| Transport par fret ferroviaire | 1,5 g CO2 / t.km |

## Rappel : Équivalent Carbone = Équivalent C02 x 0,2727

| Question 2 Copie | Calculez et comparez les émissions de C02 (en kg CO2) pour les deux scénarios. En déduire celui qui « impacte » le plus l’environnement. |
| --- | --- |

Justification du principe de vanne retenu

Le barrage du Couesnon doit s’intégrer dans le paysage plat de la baie du Mont St Michel et rester le plus discret possible.

| Question 3 DR 1 | À partir de cette contrainte environnementale et du cycle de fonctionnement décrit aux pages 7 et 8, analyser et compléter le document DR 1 en justifiant succinctement le choix des ingénieurs, qui ont retenu le principe de vannes secteur. |
| --- | --- |

Étude de la phase utilisation des vannes

Il est prévu que l’alimentation en énergie des vérins de manœuvre des vannes consomme environ 30% de la consommation électrique du barrage.

| Question 4 copie | Indiquez si les vannes sont considérées comme des produits actifs ou passifs ? Dans une démarche d’écoconception, l’amélioration de l’efficacité énergétique est souvent recherchée. À partir des données techniques des groupes électro hydrauliques (ci-dessous), indiquez les caractéristiques que l’on va chercher à modifier pour limiter la consommation de ressources énergétiques. |
| --- | --- |

| Caractéristiques des vérins envisagés |  |  |
| --- | --- | --- |
| Course maximale du vérin | 2,5 | m |
| Diamètre du piston du vérin | 0,25 | m |
| Diamètre de la tige du vérin | 0,20 | m |
| Rendement estimé du vérin hydraulique | 90 | % |
| Caractéristiques du groupe électro hydraulique envisagé |  |  |
| Débit | 30 | l/min |
| Pression maxi | 250 | bars |
| Rendement estimé de la pompe hydraulique | 90 | % |
| Puissance nominale du moteur électrique | 15 | kW |

Étude de la phase fin de vie

| Question 5 Copie | L’analyse du cycle de vie met en évidence un impact négatif lors de la fin de vie. Expliquez ce que cela signifie et justifiez ce phénomène. |
| --- | --- |

En admettant que les vannes soient réalisées à partir d’acier non recyclé, sachant que la fabrication d’acier primaire nécessite une énergie de 52 MWh/m3 contre 24 MWh/m3 pour de l’acier recyclé et que la masse volumique de l’acier est de 7850 kg/m3

| Question 6 Copie | Calculez le gain énergétique dû au recyclage d’une vanne en fin de vie. |
| --- | --- |

## Analyse de l’efficacité de l’effet de chasse au niveau du barrage

## On s’intéresse aux choix techniques effectués pour augmenter l’efficacité de l’effet de chasse du barrage en limitant les dépôts de sédiments à proximité des piles du barrage. Pour trouver la forme de nez de pile la plus efficace, le bureau d’études effectue une série de simulations d’écoulement de l’eau le long de différentes formes de nez de piles.

## Pour cette simulation, la vitesse de l’eau avant le barrage par rapport à la pile est fixée à 6m.s-1 et les résultats du DT2 proposent des images de l’évolution de champ de vitesse de l’eau autour de la pile.

| Question 7 DT 2 Copie | À partir des résultats des simulations présentés sur le document technique DT 2, analyser les zones d’eaux turbulentes et d’eaux stagnantes et justifier rapidement le choix des ingénieurs de retenir des nez de pile de forme elliptique. |
| --- | --- |

Bras de vanne

Maquette volumique représentant partiellement le barrage et deux vannes

Corps de vanne

ÉTUDE D’UN SYSTÈME PLURI TECHNIQUE

L’étude porte sur les chaînes d’énergie et d’information liées au comportement du barrage  et au fonctionnement des vannes.

Les images ci-dessous décrivent un cycle de fonctionnement des vannes.

| Phases de fonctionnement du barrage sur un cycle de marée d’environ 12h 30 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) Marée basse: Vannes secteur fermées |  | 2) Heure marée haute – 1h : Les vannes fermées retiennent les sédiments du côté mer du barrage |
| 3) Pleine mer – 10 min : ouverture des vannes en « sur verse » pour remplir la rivière d’une eau sans alluvions |  | 4) Pleine mer : ouverture complète des vannes le temps nécessaire au remplissage du Couesnon |
| 5) Pleine mer + 1h 40 : fermeture complète des vannes pour stocker l’eau du Couesnon |  | 6) Marée descendante : stockage de l’eau du Couesnon, retrait de la mer et dépôts d’alluvions |
| 7) Marée haute + 6h : ouverture des vannes en « sous verse », effet de chasse des eaux du Couesnon libérées et élimination des alluvions de la baie |  |  |
|  | 8) Marée basse et reprise du cycle de marée haute après la phase d’effet de chasse et reprise du cycle de fonctionnement. |  |

| Question 8 DR 2 | À partir de la description du cycle de fonctionnement du barrage, compléter sur le diagramme du document DR 2, les sens de rotation d’une vanne en fonctionnement. |
| --- | --- |

## Vérification de la conception préliminaire de la chaîne d’énergie relative à une vanne

On s’intéresse à la conception préliminaire amenant les ingénieurs à vérifier leurs premières hypothèses et à déterminer les ordres de grandeur des caractéristiques de chaque constituant de la chaîne d’énergie de manœuvre d’une vanne.

En première analyse, la chaîne d’énergie des vannes correspond à l’agencement des constituants proposés dans le diagramme ci-après.

Cette structure de la chaîne d’énergie permet de proposer un premier niveau de modélisation du comportement global de la chaîne, réalisé sur un logiciel de simulation multi-physique proposé dans le document DR  3.

| Question 9 DR 3 | Sur le document DR 3, compléter le schéma bloc de la simulation en précisant les unités des flux d’énergie entrants et sortants des blocs non renseignés |
| --- | --- |

## Pré détermination des caractéristiques des vérins de la chaîne d’énergie

Le bureau d’études veut vérifier le choix d’un vérin.

Caractéristiques des vérins retenus :

| Course maximale du vérin | 2500 | mm |
| --- | --- | --- |
| Diamètre du piston du vérin | 250 | mm |
| Rendement du vérin hydraulique | 90 | % |
| Vitesse maximale de translation de la tige | 10 | mm.s-1 |
| Effort maximal en tirant | 400 | kN |
| Effort maximal en poussant | 1120 | kN |
| Pression de travail admissible | 230 | MPa |

Vérification de la course des vérins

Le document DR 4 propose les plans de la vanne dans les positions extrêmes.

| Question 10 DR 4 | - Déterminer et tracer (en couleur), sur l’une des vues au choix, les positions extrêmes du vérin (entre les points B et A) ; - Mesurer et calculer la course du vérin. - Vérifier si la course du vérin retenu est correcte. |
| --- | --- |

## Vérification des efforts et de la pression dans le vérin

Pour déterminer les efforts dans le vérin, le bureau d’étude pose les hypothèses simplificatrices suivantes :

- Frottements négligés dans la liaison pivot entre la vanne et la structure de l’ouvrage ;

- Efforts hydrostatiques négligés ;

- Efforts hydrodynamiques négligés (justifié par des mouvements lents) ;

- Efforts répartis de façon identique sur chacun des 2 vérins.

Une étude sur une maquette numérique a permis au bureau d’étude de tracer la courbe d’effort dans l’un des deux vérins en fonction de l’angle de rotation de la vanne (voir DT 3).

Comme pour toute simulation numérique, il faut, avant de l’exploiter, vérifier que les résultats sont cohérents avec ce que l’on attend. Pour cela, le bureau d’étude décide de vérifier la concordance des résultats sur un point de la courbe en calculant l’effort exercé au point A dans la liaison pivot entre la vanne et la tige du vérin.

- La position retenue est définie sur le document DR5, la vanne étant dans la position θ=42°.

- La vanne complète, constituée de l’assemblage des 2 bras sur le corps, est en rotation autour de la liaison pivot en O, représente une masse totale de 40 tonnes.

| Question 11 DR 5 | - Dans cette position particulière et en négligeant les poids des pièces constitutives du vérin, expliquer quelle action extérieure au vérin engendre un effort en A sur la tige du vérin. - Sur le document DR 5 proposant la vanne isolée dans l’inclinaison retenue, et en appliquant le principe fondamental de la statique à l’équilibre de la vanne, déterminer (par le calcul et/ou de manière graphique) l’effort axial s’exerçant sur la tige du vérin. |
| --- | --- |

| Question 12 Copie DR 5 | - Vérifier, sur la courbe d’effort dans le vérin des documents DR 5 (ou DT3), que la valeur calculée est cohérente avec la valeur attendue dans cette position. |
| --- | --- |

| Question 13 Copie | - Relever sur la courbe d’effort (document DT3) la valeur maximale de l’effort dans le vérin. - Calculer la pression d’huile nécessaire pour produire cet effort. - Contrôler le bon dimensionnement du vérin en termes d’effort et de pression. |
| --- | --- |

Vérification de la vitesse de translation de la tige de vérin.

Le taux moyen retenu de rotation maximale de la vanne doit atteindre 8°/min pour une course maximale de 2,4m.

| Question 14 Copie | - Déterminer la vitesse moyenne de translation de la tige de vérin, exprimée en m.s-1. - Contrôler le bon dimensionnement du vérin. |
| --- | --- |

Vérification des groupes hydrauliques

Le bureau d’étude veut maintenant contrôler le bon dimensionnement du groupe hydraulique. En première approximation, il admet que la vitesse moyenne de translation de la tige du vérin peut être considérée comme constante tout au long de son déplacement.

Caractéristique du groupe hydraulique

| Rendement de la pompe | 90 | % |
| --- | --- | --- |
| Puissance maximale | 15 | kW |
| Rendement du vérin | 90 | % |

| Question 15 Copie | Calculer la puissance théorique maximale nécessaire au déplacement d’une vanne |
| --- | --- |

Pour des raisons de sécurité liées à la continuité du service, le bureau d’étude a fait le choix d’alimenter les 16 vérins des 8 vannes par 4 circuits de puissance pouvant être inter connectés en cas de défaillance.

Ainsi, dans la situation la plus défavorable où 3 groupes sur 4 seraient défaillants, un seul des 4 groupes hydrauliques doit pouvoir assurer l’ouverture de toutes les vannes. Dans ce cas, le fonctionnement est dégradé et le taux de rotation des vannes est limitée à 2°/min.

| Question 16 Copie | Calculer la puissance théorique maximale pour un groupe hydraulique dans le cas de défaillance de trois autres groupes. |
| --- | --- |

| Question 17 Copie | Conclure vis à vis du bon dimensionnement des groupes hydrauliques. |
| --- | --- |

Justification du choix d’une technologie hydraulique

## Le schéma du document DR6  représente le principe de base du circuit hydraulique de puissance des 2 vérins d’une vanne.

| Question 18 DR 6 | - Sur le schéma hydraulique du document DR 6 , identifier en le repassant en couleur, le circuit haute pression d’alimentation du vérin lorsqu’on veut obtenir une sortie de tige ainsi que, dans une autre couleur, le circuit de retour au réservoir - Identifier la (ou les) commande(s) devant être alimentée(s) pour faire sortir la tige du vérin. - Justifier l’intérêt d’utiliser les 2 distributeurs YO1 et YO2 dans le circuit hydraulique. - Sachant que la durée moyenne de manœuvre des vannes est d’une heure par jour, justifier le choix d’une technologie hydraulique d’un point de vue efficacité énergétique et développement durable |
| --- | --- |

# Vérification des caractéristiques de transmission des informations de position des capteurs

# Chaque vanne est  équipée de  2 capteurs de position, un sur chaque côté. Ceux-ci permettent de connaitre en permanence la position et la vitesse de la vanne au cours des différentes phases de fonctionnement. Pour être efficace, cette commande doit être réactive et fiable, ce qui implique le respect de conditions particulières à vérifier.

# L’objectif du bureau d’études est de valider le choix d’un bus de transfert d’informations à partir d’une contrainte du cahier des charges, et d’assurer une redondance matérielle sur les réseaux.

Chaque vanne utilise deux capteurs de position absolue (un pour chacun des 2 bras de chaque vanne) de type MHK5-C2B1-1216-B15V-0CC (voir document technique DT4). Les valeurs issues de ces capteurs sont transférées à l’automate de pilotage par un bus CAN.

Le cahier des charges impose les éléments suivants :

- Précision angulaire du capteur : +/- 0,05°

- Temps maximum pour transmettre la position des 16 codeurs : 10 ms.

| Question 19 DT4 Copie | En utilisant le document technique DT4, déterminer la valeur maximale Nmax (précision maximale) du nombre de pas par tour des codeurs utilisés |
| --- | --- |

| Question 20 Copie | Calculer le nombre de pas N1DEG pour une variation d’un degré d’angle (garder uniquement la partie entière du résultat). En déduire la résolution (ou précision) angulaire RANG = 1/ N1DEG. La précision du capteur est-elle en adéquation avec le cahier des charges ? Justifier votre réponse |
| --- | --- |

Le débit maximal d’un bus CAN est contraint par la longueur du bus comme indiqué ci-après :

| Débit maxi | 1 Mbit/s | 800 Mbit/s | 500 kbit/s | 250 kbit/s | 125 kbit/s | 62,5 kbit/s | 20 kbit/s | 10 kbit/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Longueur maxi | 30 m | 50 m | 100 m | 250 m | 500 m | 1000 m | 2500 m | 5000 m |

| Question 21 Copie | A la lecture de ce tableau, et compte tenu de la configuration du réseau de pilotage, déterminer à quel débit maximal pourra être configuré ce réseau |
| --- | --- |

| Question 22 Copie | En déduire T, la durée de transmission d’un bit sur le bus CAN ainsi configuré |
| --- | --- |

Pour transmettre la position d’un codeur via le bus CAN à l’automate, le format d’un message/trame standard  ISO 11898 version 2.0A  est indiqué ci-dessous :

| Question 23 Copie | Dans le cas le plus défavorable, calculer le temps nécessaire TTRAME_CAN pour transmettre la position d’un codeur. |
| --- | --- |

| Question 24 Copie | Déterminer le temps maximal nécessaire TTOT_TRAME_CAN pour transmettre la position des 16 codeurs. Le cahier des charges est-il respecté ? Justifier votre réponse |
| --- | --- |

Les différents hôtes et protocoles utilisés sur ces 2 réseaux sont représentés ci-dessous :

Afin de garantir une sécurité maximale, un second poste de supervision est susceptible d’être installé sur le réseau en cas de défaillance du poste principal.

| Question 25 Copie | Indiquer sur quel segment du réseau devra être installé ce second poste ? Quel protocole faudra-t-il installer sur ce poste pour qu’il puisse communiquer avec l’automate ? |
| --- | --- |

Le plan d’adressage du réseau de supervision est le suivant :

|  | Adresse IP | Masque de sous réseau |
| --- | --- | --- |
| Automate de supervision | 192.168.0.254 | 255.255.255.0 |
| Poste de supervision | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 |

| Question 26 Copie | Proposer une plage possible d’adresses IP pour ce second poste qui n’entraine pas de dysfonctionnement du réseau de supervision |
| --- | --- |

# Traitement des informations de position de vanne garantissant un bon fonctionnement

L’acquisition précise et la transmission rapide des positions angulaires de chaque bras d’une vanne permettent de calculer « à chaque instant » la position réelle des vannes.

L’objectif de cette étude est d’analyser le traitement des informations acquises par les capteurs et transmises à l’automate par le bus CAN dans la phase de régulation du débit, ainsi que les causes possibles de déclenchement d’alertes.

Le diagramme d’état décrit le principe de commande retenu pour piloter un cycle de fonctionnement de chaque vanne.

| Question 27 Copie | Analyser le diagramme d'état ci-dessus et déterminez les deux états qui ne sont exécutés qu'une seule fois dans un cycle complet de fonctionnement. |
| --- | --- |

Dans la phase « Vanne en ouverture contrôlée », la vanne doit être placée dans une position qui assure un débit constant. Il faut pour cela maintenir une différence de niveau constante entre amont et aval, et cela quel que soit le niveau de la marée.

Les 2 codeurs de positions associés à chaque vanne permettent d’obtenir la position réelle de la vanne afin de corriger sa position et ainsi maintenir ce débit constant.

Dans cette phase, plusieurs tâches sont exécutées simultanément. Le diagramme d’évolution  de la tâche « déterminer la position de la vanne » est représenté sur le document DT5. Celui-ci détermine la position réelle de la vanne en fonction des informations fournies par les codeurs, mais s’assure aussi du bon fonctionnement de ceux-ci afin de ne pas fournir une donnée erronée. En cas de dysfonctionnements, des codes d’erreur sont transmis par le bus CAN à l’automate de pilotage afin d’éviter un mouvement erroné de la vanne.

Les différents processus de traitement qui pilotent le mouvement des vannes dialoguent en permanence entre eux via le bus CAN. Afin de garantir une sécurité maximale, aucun message ne doit être perdu. Pour cela il est défini des priorités en cas de transmission simultanée sur le bus. Le message ayant la plus haute priorité sera transmis immédiatement, les autres seront retransmis après.

| Question 28 Copie | A partir de l’analyse du programme « déterminer la position de la vanne » décrit sur le document DT5, classer par ordre priorité les 3 messages POSV1, E2COD et E1COD, susceptibles d’être transmis sur le bus CAN en fonction de leur importance pour la sécurité et la bonne marche du barrage. |
| --- | --- |

| Question 29 Copie | Compte tenu du choix du bus utilisé ici, en combien de temps maximum un message d’arrêt d’urgence de la vanne sera-t-il transmis à l’automate de pilotage ? La sécurité de l’installation est-elle garantie ? |
| --- | --- |

Document technique DT1 : Diagramme SysML de définition des blocs du barrage

Document technique DT 2

Simulation du comportement du courant le long d’une pile du barrage

Échelle des vitesses

pile

Forme elliptique (réelle)

Sens du flux hydraulique pour les trois simulations

Échelle des vitesses

pile

Forme rectangulaire

Échelle des vitesses

pile

Forme cylindrique

DT 3 : Courbe d’effort dans le vérin en fonction de l’angle de vanne

Définition de l’angle θ d’ouverture de vanne en position fermée

Courbe d’effort du vérin (en kN) en fonction de l’angle d’ouverture de vanne (en °)

DT 4 : Fiche technique du codeur.

DT 5 : Diagramme d’état d’acquisition des informations de position des capteurs

Document réponse DR 1

Question 3: Compléter succinctement la colonne « Analyse, avantages, inconvénients » du tableau ci-dessous pour les solutions 2 et 3.

| Principes de vanne envisageables | Analyse des solutions : avantages, inconvénients |
| --- | --- |
|  | Solution 1 par vanne secteur - Permet l’ouverture et le passage de l’eau par le bas de la vanne en « sous verse » ou par le dessus de la vanne en « sur verse » ; - Libère totalement le chenal en position ouverte ; - Vanne complètement intégrée au barrage, qui ne perturbe pas la vue sur la baie ; - Mécanisme simple ; - Mouvement de rotation de la vanne autour d’un pivot simple à obtenir et simple à piloter ; - Position normalement ouverte de la vanne en cas de panne de la motorisation (la vanne redescend sous l’action de son poids propre). |
|  | Solution 2 par vanne coulissante Cadre à compléter |
|  | Solution 3 par porte pivotante Cadre à compléter |

Document réponse DR 2 : Cycle de fonctionnement d’une vanne

Question 8 : Dans chaque case, indiquer + pour le sens trigonométrique (anti horaire) et – pour le sens inverse (horaire)

Sens =

Sens =

Sens =

Sens =

Sens =

Sens =

Sens =

Document réponse DR 3 : Simulation du comportement énergétique

Question 9 : Compléter le schéma bloc de la simulation en précisant les grandeurs et unités des flux d’énergie entrants et sortant des blocs non renseignés du tableau (lignes 3,4, 9 et 10)

Document réponse DR 4: Mouvements de la vanne

Question 10 : Vérifier graphiquement la course du vérin

Position ouverte de la vanne

Échelle 1:100

Position en «sous verse » de la vanne

Échelle 1:100

Conclusion quant à la course du vérin retenu :

Document réponse DR 5 : Charge d’un vérin pour θ=42°

Éléments de calculs

Question 11 : Au choix, calculer ou résoudre graphiquement (en précisant les hypothèses retenues) l’effort axial exercé sur la tige du vérin.

Vérification de la simulation pour un angle de 42° et détermination de l’effort maxi

Document réponse DR 6 : Circuit hydraulique

Question 18 : Identifier de couleurs différentes le circuit de haute pression et le circuit de retour de l’huile vers le réservoir lors de la sortie de tige du vérin.

- Commandes des électrovannes alimentées pour faire sortir les tiges de vérin :

- Intérêt des 2 distributeurs d’un point de vue développement durable :