BACCALAURéAT PROFESSIONNEL

étude et Définition de Produits Industriels

épreuve E3 - Unité : U 32		Session 2015

élaboration de documents techniques

| Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve |  |  |
| --- | --- | --- |
| C 11 : |  | Décoder un C.D.C.F. |
| C 14 : |  | Collecter les données |
| C 21 : |  | organiser son travail |
| C 33 : |  | produire les documents connexes |
| S 1 : |  | Analyse fonctionnelle et structurelle |
| S 2 |  | La compétitivité des produits industriels |
| S 3 : |  | représentation d'un produit technique |
| S 4 |  | Comportement des systèmes mécaniques – Vérification et dimensionnement |
| S 5 |  | Solutions constructives – Procédés – Matériaux |
| S 6 |  | Ergonomie – Sécurité Ergonomie – Sécurité |

- Présentation : pages 2 à 7/14

- Travail demandé : pages 8 à 13/14

- Fiche de suivi : page 14/14

Ce sujet comporte :

- Un dossier papier sujet comportant :

- Un dossier informatique comportant U32-2015.

Documents à rendre par le candidat ( y compris ceux non exploités par le candidat ) :

- Un support informatique contenant le dossier U32-2015

- Les impressions suivantes :

- La page de PAGE DE GARDE CATALOGUE-XXXX

- Les deux pages de CATALOGUE-XXXX ou de CATALOGUE-PDF-XXXX

Calculatrice (conformément à la circulaire n°99-186 du 16/11/1999) et documents personnels autorisés.

1 - MISE EN SITUATION DE L’EFFEUILLEUSE

Dans le cadre de sa stratégie de mécanisation de la viticulture, l’entreprise PELLENC, située à Pertuis dans le Vaucluse a conçu une EFFEUILLEUSE.

Dans un vignoble, l’effeuillage est nécessaire pour permettre à la grappe cachée par les feuilles d’arriver à maturité en recevant directement les rayons du soleil.

Avec son système de tambour rotatif, l’effeuillage se fait autour des grappes sans créer de blessures sur le raisin.

Les feuilles aspirées ne sont pas éparpillées en petits morceaux à travers la végétation car elles pourraient être :

• vecteur de souches de champignon.

• collées sur la vigne, créant des blessures et engendrant des maladies.

# EFFEUILLEUSE

Avant la taille                Après la taille

2 – PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE L’EFFEUILLEUSE

## A ) Implantation des divers organes

Sens de rotation des tambours

et sens de rotation des feuilles aspirées

Pré taillage de la haie par deux couteaux

Ameneur et écarteur

des feuilles

Aspirateur

Position centrale de la haie

et sens d’avance du tracteur

Tambours grillagés

en rotation contre la haie

Module

d’effeuillage

Armature

attelée

sur le tracteur

B ) Description du fonctionnement de l’effeuilleuse

L’effeuilleuse parcourt la haie de vigne en la chevauchant (4 km / h), tandis que les deux couteaux verticaux pré taillent cette dernière.

Les modules d’effeuillage enserrent la vigne de leurs deux tambours carossés d’un grillage souple et déformable qui s’adapte au matelas végétal.

Ces deux tambours en rotation verticale de sens contraire, avalent la haie.

haie

Sens d’avance

du tracteur

Sens de rotation

des tambours

Vue de dessus

Couteaux de pré taillage non représentés

Chacun des tambours est doté d’un aspirateur qui plaque contre le grillage cylindrique les feuilles de vigne encore attachées à la végétation; celles ci sont entraînées autour du grillage jusqu’à un

couteau vertical tangent à la grille.

Vue arrière

avec une partie des carters enlevés

Sens de rotation de la grille

Aspirateur

avec déflecteur

Ameneur et écarteur

de feuilles

3 – LE MODULE DE TRANSMISSION (OBJET DE L’ETUDE)

A ) Fonction

Fixé sur le haut du châssis du module d’effeuillage ce mécanisme transmet par l’intermédiaire d’un moteur hydraulique les divers mouvements de rotation énoncés plus haut et le mouvement de coupe de la lame.

B ) Implantation des divers organes

Couronne

du module d’effeuillage

(qui est liée à la grille

et lui permet de tourner)

Module

de transmission

#### Situation et désignation des organes externes au carter

Moteur Hydraulique

Bloc de transmission

«

Support de fixation

sur le module d’effeuillage

Ensemble

lame

Lamier fixe

Lamier mobile

Bielle actionneur

Éjecteur de feuilles

(un seul profil est présenté)

Pignon

d’entraînement couronne

(qui entraîne la couronne

du module d’effeuillage)

Ameneur de feuilles

(un seul profil est présenté)

Situation et désignation des organes internes au carter

Excentrique

Bielle

Bloc de transmission

Rotule

##### Bielle actionneur

Guide bielle actionneur

Roue éjecteur

###### Indicateur de mouvement

Pignon inverseur

Pignon moteur

Pignon actionneur

C ) Fonctionnement

Le moteur hydraulique anime en rotation le pignon moteur qui entraîne à la fois le pignon inverseur et la roue éjecteur, ainsi que le pignon d’entraînement couronne.

Le mouvement de rotation du pignon inverseur se transmet au pignon actionneur sur l’axe duquel est monté un excentrique.

La bielle en liaison pivot avec l’excentrique par l’intermédiaire de roulements et en liaison rotule avec la bielle actionneur (elle même en liaison glissière avec le couvercle) assure à cette dernière

un mouvement rectiligne alternatif assurant le taillage de la haie.

Pour avoir un aperçu du Module de Transmission en mouvement, il faut lancer le fichier VIDEO MECANISME DE TRANSMISSION. AVI

4 - PROBLEMATIQUE

Suite à la modification du MODULE DE TRANSMISSION la société PELLENC est dans l’obligation de renouveler certaines pages du "CATALOGUE PIÈCES DÉTACHÉES “ destiné au service après-vente de son réseau de distribution.

MODULE DE TRANSMISSION NON MODIFIE

(les zones modifiées ont été entourées)

MODULE DE TRANSMISSION MODIFIE

Travail demandé

Le travail à réaliser est composé de quatre tâches.

TACHE 1 : Réaliser un document destiné au service après - vente

Réalisation d’une page de garde intermédiaire pour le MODULE DE TRANSMISSION en s’inspirant de la page de couverture catalogue

Page de couverture du catalogue

Ouvrir le fichier assemblage « MODULE DE TRANSMISSION.SLDASM »

Faire avec PhotoView 360 un rendu réaliste de l’ensemble.

Une aide sur le complément PhotoView 360 est disponible dans le dossier fourni.

Diaporama  « Tutoriel PhotoView 360 »

Charte graphique

Rendu photo-réaliste :

- Rendu avec ombre.

- Pas de décor et de fond.

- Éclairage (réglages au choix).

- Texture des pièces :

BLOC DE TRANSMISSION

Matériau : Aluminium mat gris clair (pièce de fonderie)

MOTEUR HYDRAULIQUE OMM 50

Matériau : Acier mat Jaune

PLATINE MOTEUR

Matériau : Acier usiné

Enregistrer le rendu dans un fichier

Format d’export :

- Fichier: image Jpeg(*.jpg)

- Taille : 800 x 600 pixels

Sauvegarder :								MODULE-RENDU-XXXX

Ouvrir le fichier

« PAGE DE GARDE CATALOGUE.doc » (Document Microsoft Office Word)

et insérer l’image « MODULE-RENDU-XXXX.jpg » du rendu sur la feuille

Format de l’image au choix en fonction de la place disponible.

Sauvegarder :						PAGE DE GARDE CATALOGUE-XXXX

TACHE 2 : REALISER UN ECLATE DU MODULE DE TRANSMISSION

Réaliser un nouvel éclaté du MODULE DE TRANSMISSION coté droit en s’inspirant de l’éclaté coté gauche.

Éclaté du MODULE DE TRANSMISSION coté gauche

### Ouvrir le fichier assemblage « MODULE DE TRANSMISSION.SLDASM »

### Charte graphique

Éclaté 3D :

- Pour obtenir la position de l’éclaté : aller dans la barre d’outil Vues standard puis dans Orientation de la vue et sélectionner Position de l’éclaté.

- L’éclaté doit permettre l’identification de tous les éléments.

- Les directions d’éclatement ainsi que les positions des pièces devront respecter autant que possible les axes principaux et l’ordre de démontage de l’ensemble.

- Chevauchement possible des pièces comme dans l’exemple.

- Les vis seront cachées dans cet éclaté puisqu’elles sont identiques à celles utilisées sur le module de transmission droit.

Sauvegarder :								MODULE-ECLATE-XXXX

Mise en plan :

- Ouvrir votre fichier « CATALOGUE.SLDDRW » et insérer l’éclaté sur la feuille nommée ÉCLATÉ.

  - L’affichage sera en « Arêtes en mode Image ombrée ».

  - Mettre en place les repères alignés autour de la feuille (voir exemples).

    - Police : Arial gras 10.

    - Avec bulles

  - Mettre les principaux axes.

  - Échelle approximative :    1 : 6.

Sauvegarder :								     CATALOGUE-XXXX

TACHE 3 : INSERTION D’UNE NOMENCLATURE DE L’ÉCLATE

Insérer une nouvelle nomenclature automatique de l’éclaté.

Ancienne nomenclature

### Charte graphique

Nomenclature :

- Ouvrir votre fichier « CATALOGUE-XXXX.SLDDRW »

- Insérer une vue du modèle sur la feuille « NOMENCLATURE » à l’extérieur du fond de plan

- Insérer la nomenclature sur la feuille nommée NOMENCLATURE.

  - Insertion, table, nomenclature.

  - Modèle de table : « NOMENCLATURE PELLENC.Sldbomtbt » dans le même répertoire que le sujet.

  - Premier niveau uniquement.

  - Ajuster la hauteur des lignes, la largeur des colonnes et la taille des polices si besoin.

Sauvegarder :								     CATALOGUE-XXXX

TACHE 4 : ENREGISTREMENT DE FICHIER AU FORMAT PDF

Enregistrement du fichier plan CATALOGUE-XXXX au format PDF en vue de son utilisation sur le site internet de l’entreprise par le S.A.V. du réseau.

- Dans fichier, enregistrer sous : choisir Type « Adobe Portable Document Format (*.pdf) »

- Dans Export PDF garder les deux feuilles sélectionnées

Sauvegarder :								CATALOGUE-PDF-XXXX

IMPRESSIONS :

- Imprimer la page de garde à partir du fichier « PAGE DE GARDE CATALOGUE-XXXX »

- Imprimer l’éclaté et la nomenclature à partir du fichier « CATALOGUE-PDF-XXXX » en l’imprimant avec mise à l’échelle : aucune

|  | Temps conseillé |
| --- | --- |
| Début de Session | 5 min |
| Tâche 1: Réaliser un document destiné au service après - vente | 30 min |
| Tâche 2: RÉALISER UN ÉCLATE DU MODULE DE TRANSMISSION | 150 min |
| Tâche 3: INSERTION D’UNE NOMENCLATURE DE L’ÉCLATE | 40 min |
| Tâche 4: ENREGISTREMENT DE FICHIER AU FORMAT PDF | 10 min |
| Fin de Session | 5 min |

Temps conseillés pour effectuer les différentes tâches :

| ###### NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE DANS CE CADRE | Académie : |  |  | Session : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Examen : |  |  |  | Série : |
|  | Spécialité/option : |  | Repère de l’épreuve : |  |  |
|  | Epreuve/sous épreuve : |  |  |  |  |
|  | NOM : |  |  |  |  |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | # N° du candidat (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |  |  |  |
|  | Né(e) le : |  |  |  |  |
| Note : NE RIEN ECRIRE |  |  |  |  |  |

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

Impressions :	Les documents imprimés seront agrafés à cette copie

| ### Fiche de suivi |  |
| --- | --- |
| ### A remplir par le surveillant-correcteur |  |
| #### DÉBUT DE SESSION | N° du candidat : ………………… INCIDENTS |
| #### DEROULEMENT |  |
| #### FIN DE SESSION |  |