CONCOURS GENERAL DES LYCEES

Sciences et Technologies de l’Industrie

et du Développement Durable

Session 2016

CORRECTION

Durée 4 heures

Aucun document autorisé

Calculatrice autorisée

Constitution du sujet

| Partie 1 : Le voilier | Partie 2 : Photovoltaïque innovant | Partie 3 : Catway d'amarrage |
| --- | --- | --- |

- Sujet (mise en situation et questions à traiter par le candidat)

  - partie 1	pages 2 à 10

  - partie 2	pages 11 à 19

  - partie 3	pages 20 à 22

- Documents techniques	pages 23 à 41

- Documents réponses	pages 42 à 49

Les documents réponses DR1 à DR11 (pages 42 à 49) seront 
à rendre agrafés aux copies.

Un skippeur amateur désire acquérir un voilier afin d’effectuer essentiellement des croisières mais aussi des compétitions.

Ce client est exigeant : il faut non seulement être vigilant à la sécurité à bord, au confort mais aussi  aux performances techniques du voilier.

Le propriétaire désire adhérer à la charte des plaisanciers « Pavillon Bleu » c’est à dire s’inscrire dans une démarche écologique et responsable.

Lors de ses recherches, l’ingénieur chargé de l’étude, a retenu un constructeur de voiliers. Il faut maintenant vérifier si les exigences du cahier des charges sont remplies et éventuellement proposer des modifications au constructeur.

La partie 1 permettra de valider différents points du cahier des charges du voilier : la propulsion et son autonomie, la mesure de la direction et de la vitesse du vent, puis la quille pendulaire.

La partie 2 déterminera une solution d'alimentation d'énergie électrique d'origine renouvelable pour les organes de servitudes.

D'autre part, le skippeur désire louer un anneau (lieu d’amarrage des bateaux). Actuellement, la capacité d’accueil des ports est limitée, les ports mettent donc en place de nouveaux appontements flottants appelés catways.

Dans la partie 3, nous étudierons les éléments constitutifs de nouveaux catways.

Partie 1 : Le voilier

- Etude de la motorisation et de son autonomie - (Questions 1.1 à 1.7)

Le voilier spécifié est notamment équipé d’une propulsion hybride. Cette propulsion repose sur deux moteurs électriques actionnant chacun une hélice; les moteurs sont alimentés en énergie par des batteries et/ou par un groupe électrogène. Les moteurs permettent également un fonctionnement générateur pour recharger les batteries.

La commande des 2 moteurs est indépendante ; elle s’effectue depuis le poste de pilotage par 2 manettes de commandes.

Il s’agit de vérifier certaines caractéristiques de la propulsion motorisée du voilier et de justifier les critères de choix des batteries.

|  | Le voilier étudié doit pouvoir être propulsé autrement que par ses voiles. Citer la raison et préciser les exigences d’autonomie en termes de distance et de durée de fonctionnement motorisé (voir diagramme d’exigence sur la propulsion motorisée DT1). - Diagramme d’exigences : Le voilier doit pouvoir naviguer sans vent - Autonomie de 600 milles nautiques sans vent - Autonomie de 2h en propulsion motorisée |
| --- | --- |
| voir DT1 |  |

  - Identification des flux d’énergie et des fonctions relatives à la propulsion motorisée

Les moteurs peuvent être utilisés selon 3 modes :

- Mode 1 : Moteurs alimentés par l’énergie des batteries seulement.

- Mode 2 : Moteurs alimentés par le groupe électrogène.

- Mode 3 : « Moteurs » en fonctionnement générateur, lorsque la propulsion à voile permet d’entraîner les hélices pour charger les batteries.

|  | Sur le DR1, surligner (en précisant le sens du flux), le flux d’énergie correspondant au mode 1 en bleu, le flux d’énergie correspondant au mode 2 en trait interrompu bleu et le flux d’énergie correspondant au mode 3 en vert. CF DR1 |
| --- | --- |
| voir DR1 |  |
|  | Compléter les fonctions proposées sur le DR1 (F1à F6) sous les blocs correspondants. CF DR1 |
| voir DR1 |  |

  - Identification des constituants de la propulsion motorisée

|  | Indiquer sur le schéma du DR2 les repères de nomenclature (indiqués sur DR2) des constituants de la propulsion motorisée. CF DR2 |
| --- | --- |
| voir DR1 et DR2 |  |

  - Vérification de la puissance transmissible de la propulsion motorisée

|  | - A l’aide des caractéristiques des constituants (voir DT2 à DT5), vérifier que la tension de fonctionnement du pack de batterie est compatible avec la tension de sortie du groupe électrogène ainsi qu’avec la tension d’alimentation des moteurs et des variateurs de vitesse. - Le pack de batterie fonctionne avec une tension de 144Vdc. - Le groupe électrogène fournit une tension qui est compatible : entre 48 et 144Vdc - La tension d’alimentation des moteurs est de 144Vdc et la gamme de tension du variateur est compatible : de 40 à 175Vdc - Vérifier qu’un variateur de vitesse AVB125A200 peut fournir le courant nominal d’un moteur ST 74. Le courant max permanent du variateur est de 80A, il est supérieur au courant nominal de 64A du moteur. - Déterminer le courant maximum que peut fournir le pack de batterie (voir DT3 et notamment le courant de décharge maximum – sans «active cooling»). Le courant maxi de décharge continue est de 160A. - Vérifier que le pack de batterie peut fournir le courant nominal pour alimenter les 2 moteurs ST 74. Les 2 moteurs, à leur puissance nominale, consomment au total 2 x 64 = 128A ; les batteries peuvent fournir jusque 160A, elles peuvent donc alimenter les 2 moteurs à leur puissance nominale. |
| --- | --- |
| voir DT2 à DT5 |  |

  - Détermination de la puissance consommée par les moteurs pour propulser le voilier à 2,5 m/s (en propulsion motorisée, c’est-à-dire sans voile)

Remarque : 	L’étude considère que le déplacement du voilier est rectiligne, à vitesse établie.

|  | - Sur le DT6, relever l’effort de traînée du voilier (force de résistance à l’avancement du voilier) lorsque celui-ci se déplace à 2,5 m●s-1. - En déduire la force que doit exercer une hélice. L’effort de trainée à 2,5 m/s est de 500N Chaque hélice doit donc fournir 250N - A l’aide de la caractéristique d’une hélice (voir DT7), déduire : - la vitesse de rotation N, - puis, le couple résistant C sur l’arbre d’une hélice à cette vitesse. L’hélice fournit 250N lorsqu’elle tourne à N = 470 tr/min A cette vitesse, le couple résistant sur l’arbre est : C = 18Nm - Exprimer la puissance mécanique en fonction du couple et de la vitesse de rotation. Calculer ensuite cette puissance. P = 18 x 470 x 2 x 3,14 / 60 = 885W - Le rendement des moteurs étant de 87%, vérifier que la puissance consommée par les 2 moteurs dans ces conditions est de l’ordre de 2000W. Les 2 moteurs consomment 2 x 885 / 0,87 2000W |
| --- | --- |
| voir DT6 voir DT7 |  |

  - Analyse des critères de choix du pack de batteries de la motorisation

|  | - Vérifier que le pack de batteries permet les 2 heures de fonctionnement spécifiées au cahier des charges. (On considérera que pour la propulsion motorisée sans voile à une vitesse de 2,5m●s-1, le pack de batteries doit fournir 2100W). Les batteries doivent fournir 2100W pendant 2h, soit 4,2kWh. Elles ont une capacité de 23kWh ce qui est largement suffisant - Le tableau (DT8) présente les caractéristiques de différents types de batteries. Classer selon 3 niveaux (prioritaire, moyennement prioritaire, secondaire) ces caractéristiques (Energie massique, Nombre de cyclage, Prix, Sécurité) qui ont amené à choisir le modèle Lithium-Fer-Phosphate. - Parmi les batteries proposées, le choix d’une batterie Li-ion Phosphate se base sur : - Le critère prioritaire de sécurité : - Les critères moyennement prioritaires : - - énergie massique : - durée de vie : Le critère économique a été secondaire, elle fait partie des plus chères. |
| --- | --- |
| voir DT3 voir DT8 |  |

- L’anémomètre girouette - (Questions 1.8 à 1.15)

La précision des mesures de la direction et de la vitesse du vent est primordiale pour le type de voilier qui sera construit. En effet, elles permettent de border au mieux les voiles et ainsi de gagner en vitesse sans dépasser les limites et donc de prévenir les risques de chavirage. De plus,  ces informations sont nécessaires pour optimiser la position de la quille pendulaire.

Il faut donc choisir l’anémomètre girouette et vérifier qu’il satisfasse aux exigences ainsi qu’aux conditions de croisière décrites et éventuellement proposer des améliorations.

|  | - Relever, dans le diagramme IBD « Chaines d'énergie et d'information » (diagramme de blocs internes DR1), les informations indispensables lors de la propulsion à voile. - Direction et vitesse du vent ainsi que la profondeur. |
| --- | --- |
| voir DR1 |  |

L’ingénieur chargé de l’étude a le choix pour l’anémomètre girouette entre le WSM (voir DT9) et le CV7SF à ultrason (voir DT10).

  - Analyse des critères de choix des capteurs

|  | - Compléter les caractéristiques du capteur WSM dans le tableau du DR3. CF DR3 - Vérifier si les caractéristiques des deux capteurs correspondent aux exigences (voir DT12). Pour cela, mettre en évidence les caractéristiques non satisfaisantes en barrant soigneusement (sans gêner la lecture) les cases correspondantes dans le tableau du DR3. CF DR3 - Indiquer le capteur qui répond le mieux aux exigences ; argumenter. Le capteur répondant le mieux aux exigences est le CV7SF puisque le seul critère ne répondant pas aux exigences est la température basse -10°C au lieu de -20°C exigés. Le capteur GWS a 4 exigences non respectées. |
| --- | --- |
| voir DT9 voir DT10 voir DT12 voir DR3 |  |

L’ingénieur choisit le capteur CV7SF.

|  | - Compte tenu des itinéraires possibles du voilier et des conditions météorologiques extrêmes, la température minimale peut atteindre -20°C. - Vérifier si cette valeur est compatible avec les caractéristiques de l’anémomètre girouette que l’ingénieur a sélectionné. Conclure. CV7SF -10°C < θ - La température inférieure du capteur n’est pas adaptée aux croisières prévues pour le voilier. |
| --- | --- |
| voir DR3 |  |

  - Recherche du composant dont la gamme de températures n’est pas adaptée

Après des recherches et avec les éléments donnés par le constructeur (voir DT11), l’ingénieur doit trouver le composant responsable du problème afin de proposer une solution.

Pour un bon fonctionnement du capteur CV7SF, le courant minimum fourni par les cellules solaires (XOB17) ne doit pas être inférieur à 5mA et la tension ne doit pas être inférieure à 5V.

|  | - Indiquer le composant qui n’est pas adapté à la gamme de températures désirée. Cellule solaire. - Expliquer pourquoi le CV7SF ne fonctionnera pas correctement. Le courant sera insuffisant pour alimenter le système. |
| --- | --- |
| voir DT11 |  |

  - Analyse d’une solution pour remédier au problème de température

Pour remédier au problème, l’ingénieur propose à la société LCV, dans la gamme de températures problématique, de limiter le nombre de transferts entre l’émetteur en haut du mât et le récepteur afin de laisser du temps pour la recharge du supercondensateur.

|  | - Relever dans la documentation (voir DR3), les fréquences de rafraîchissement de sortie en mode jour, lever et coucher du soleil puis en nuit. - 1 fois par sec. de jour, 1 fois tous les 3 secs. au lever et coucher du soleil, 1 fois tous les 13 secs. la nuit - Le nouveau programme sera modifié, pour le mode jour seulement, de la façon suivante : - Si « température <-10°C» l’appel à la macro « rafraîchissement » se fera toutes les 3 secondes, - Sinon pas de changement. - Transformer et retracer à main levée (sur votre copie) le nouveau programme afin qu’il réponde à la nouvelle contrainte de température « mode jour ». |
| --- | --- |
| voir DR3 |  |

- Organigramme

DEBUT

Si

Jour ?

Pause 3 s

Si

Nuit ?

Pause 13 s

Pause 3 s

Rafraichissement

oui

oui

non

non

Si

Température < -10°C ?

non

Pause 1 s

  - Test du capteur à -20°C

Le capteur CV7SF doit être vérifié dans la nouvelle gamme de températures. L’ingénieur propose de comparer deux mesures d’une même direction du vent pour 2 températures différentes (-20°C et +20°C). La mesure doit être précise, d’où l’utilisation d’un oscilloscope qui capture les trames sur le bus NMEA2000@.

Le document technique DT13 regroupe les renseignements obtenus sur le site NMEA.org.

Le premier relevé à +20°C fournit le chronogramme ci-dessous et permet de calculer le taux de transfert en baud.

Marques repérant l'insertion des bits Stuffing (Voir DT13)

|  | - Mesurer la durée de cette trame sur le chronogramme ~525µs - Calculer le nombre de bits contenus dans une trame (voir DT13), 128 bits - En déduire la vitesse de transmission de cette liaison 244 kbauds ~250kbauds |
| --- | --- |
| voir DT13 |  |

  - Décodage de la trame.

|  | - En vous aidant du chronogramme précédent, ainsi que de la norme NMEA (DT13), retrouver les valeurs hexadécimales des octets manquants (les chiffres au dessus indiquent le nombre de bits consécutifs d'un état donné). Octet1(a gauche) : (01100010)2 <=>(62)16 Octet2 (a droite) : (00111000)2 <=> (38)16 - Indiquer à quoi font référence ces octets dans la trame (voir DT13) A la direction du vent - Calculer la grandeur du vent correspondante. D'après la documentation (FFFF)16 <=> (65535)10<=>360° donc (3862)16 <=> (14434)10<=>79,29° |
| --- | --- |

  - Synthèse

|  | - La seconde mesure à -20°C donne un angle de 78,92°. - Vérifier si la différence reste inférieure à 1° (tolérance du constructeur). 79.38° - 78.92° = 0.46° donc < 1°. - Conclure et argumenter sur le choix du capteur. Le seul critère qui ne respecte pas les exigences peut être corrigé. Le prix est élevé à cause des technologies misent en œuvres. L’alimentation par panneau solaire et la transmission des données par FM permettent l’absence de câble dans le mât, l’utilisation des ultra-sons évite les pièces en mouvement ce qui permet de répondre aux exigences de niveau « F0 » dans le diagramme d’exigence. |
| --- | --- |

- La quille pendulaire - (Questions 1.16 à 1.24)

Afin de répondre aux critères du cahier des charges stipulant que le niveau de performance doit être digne d’un bateau de course tout en préservant des conditions optimales de confort, le bureau d’étude a été amené à envisager l’installation d’une quille pendulaire capable de s'incliner sur commande par rapport au plan médian du bateau.

Il est toutefois nécessaire:

- d'évaluer les bénéfices apportés par l'inclinaison de la quille,

- de dimensionner les éléments de la chaîne de transformation et transmission d'énergie,

- de vérifier, dans les conditions critiques, la résistance aux efforts de l'élément le plus sollicité.

  - Bénéfices apportés par une quille pendulaire.

L’ingénieur doit vérifier que cette technologie innovante est susceptible d'apporter un gain substantiel sur les performances globales.

Sur un bateau traditionnel à quille fixe, les efforts exercés par le vent sur les voiles provoquent la gîte du bateau (inclinaison α par rapport à l’axe vertical : voir figure ci-dessous). Les conséquences sont une perte de confort pour les passagers et une diminution de prise au vent.

Le rôle de la quille, du fait de cette inclinaison, de son poids et de la position basse de son centre de gravité, est de créer  un couple de redressement tendant à remettre le bateau droit.

Cas d'une quille fixe (β=0°)

GQ

Gc

Cc

α

b'

a'

k

Y

X

b

a

O

Cas d'une quille pendulaire inclinée (β≠0°)

α

β

b"

a'

k

GQ

GC

Cc

Y

X

a

O

b

: 	Poids de l'ensemble de la quille (bulbe + voile de quille).

: 	Poussée d'Archimède (force verticale de poussée exercée par l'eau sur la coque, appliquée au centre de carène Cc = centre géométrique de la partie immergée).

|  | - Dans le cas d’une quille pendulaire, identifier le paramètre dimensionnel qui varie lors du basculement d'un angle β de la quille et justifier sans calcul que la norme du couple de redressement dû au poids de la quille autour de est plus importante que pour une quille fixe. - Bras de levier (a'+b") / Augmentation du bras de levier (a’+b’’). |
| --- | --- |

: 	Couple de redressement dû au poids de la quille autour de l'axe

à partir des caractéristiques du bateau (dimensions, poids, hauteur de mât, surface de la voilure), un avant-projet du mécanisme de quille pendulaire (voir DT14) établi par le bureau d’étude a permis d’aboutir aux caractéristiques principales de quille suivantes :

- Masse du bulbe (en plomb) : 2410 kg.

- Masse du voile de quille (en acier Inox) : 654 kg.

- Distance du centre de gravité de l'ensemble mobile de la quille (bulbe+voile de quille) / axe de rotation de quille : 2564 mm.

- Le graphe DT15 exprime le couple de redressement exercé par le poids de la quille autour de l’axe en fonction de l’angle de gîte α et de l’angle d’inclinaison β de la quille par rapport au plan médian du bateau.

|  | Dans des conditions moyennes de vents de travers, le voilier à quille fixe (β=0°) prend une gîte naturelle α≈15° (selon la voilure installée). Déterminer, à partir du DT15, le gain obtenu sur le couple de redressement lorsqu'on incline la quille pendulaire au maximum (β=40°). CR Maxi = 70 kNm CR mini = 30 kNm gain =(75-30)= 45kN.m. |
| --- | --- |
| voir DT15 |  |

Vent

Vent

GC

GC

GC

Sur un bateau à quille pendulaire, le réglage de la position de la quille engendre une augmentation importante du couple de redressement et permet :

- une réduction du poids de la quille (de l'ordre de 40%) entraînant une réduction de l'enfoncement de la coque dans l'eau (tirant d'eau) et donc une réduction de la résistance à l'avancement,

- une diminution de l'angle de gîte dans la plupart des conditions de vent.

|  | En utilisant le schéma et les explications ci-dessus, expliquer en quoi la diminution du poids de la quille, par rapport à un même bateau à quille fixe, va permettre d'augmenter les performances du voilier. diminution du tirant d’eau, meilleure efficacité de la voilure … |
| --- | --- |

GC

2564 mm

X

Y

O

α=50°

GQ

Verticale

β=40°

Choix du convertisseur d'énergie

L’ingénieur doit maintenant dimensionner et choisir le convertisseur d’énergie permettant d'actionner la quille.

Le mécanisme de manœuvre de la quille pendulaire est défini (voir DT14) par un éclaté et un schéma cinématique en perspective.

Le cahier des charges fonctionnelles impose que le basculement complet de la quille entre deux positions extrêmes soit effectué en moins de 10 s (lors d'un changement de bord).

De plus, le dispositif de manœuvre de la quille doit être capable de supporter les efforts dans la situation extrême correspondant à une gîte du bateau amenant la quille pendulaire à l'horizontale comme sur la figure ci-contre.

Détermination de la pression d'huile

|  | Dans la situation extrême du schéma précédent, calculer le poids total de la quille={voile de quille + bulbe} PQ et déterminer la norme du moment exercé par le poids de la quille autour de son axe d'articulation , MPQ/Oz (On prendra =10 m/s²). PQ = mQ.g ≈ 30640N et MPQ/Oz = 2.564*30640 ≈ 78561 Nm. |
| --- | --- |

- Le théorème du moment statique, relatif à l'équilibre de l'ensemble quille+bulbe, en projection sur l'axe  impose aux vérins de produire autour de l'axe de rotation de la quille :

Une simulation informatique permet d'établir le graphe (DT16) représentant le couple total exercé par les deux vérins autour de l'axe en fonction de la position angulaire β de la quille et de la pression d'alimentation en huile (exprimée en Mpa).

|  | Déterminer la pression d’huile minimum pour actionner la quille (voir DT16) dans la situation extrême définie précédemment. Pmini= 21MPa. |
| --- | --- |
| voir DT16 |  |

Détermination du débit de la pompe

Le schéma cinématique plan fourni sur le DR4 modélise, à l’échelle 1:10, le mécanisme de quille pendulaire en position droite (β= 0°).

|  | Lors d'un réglage de quille : - Définir la nature géométrique de la trajectoire du point A appartenant à la quille 2 par rapport au bâti 1 (notée TA2/1). - Arc de cercle de centre O et de rayon OA. - Sur le schéma cinématique à l'échelle 1:10 (sur DR4), dessiner cette trajectoire et repérer les positions de fins de course correspondant aux positions β= +40° et β= –40° de la quille/coque. CF DR4 position extrêmes A+40° et A-40° à repérer. - Déterminer graphiquement (sur DR4) la course utile des vérins. Mesuré sur DR4 : DA-40 – DA+40 ≈ 510mm. |
| --- | --- |
| voir DT14 voir DR4 |  |

Volume d'un cylindre

Un prédimensionnement des vérins par le bureau d'étude a abouti aux caractéristiques dimensionnelles définies sur le schéma ci-dessous :

Ø50

Ø100

course maxi = 550 mm

|  | Déterminer le volume d'huile nécessaire pour assurer un basculement complet de la quille. (pour c=510mm) 7009 cm 3 (pour c=550mm) 7560 cm 3 En déduire le débit minimum de la pompe (on rappelle que le basculement complet doit être effectué en 10s maximum). (pour c=510mm) 42l/min (pour c=550mm) 45.3l/min |
| --- | --- |

Choix de la pompe hydraulique

On prendra une pression d'huile de 25 MPa et un débit de 47 l●min-1.

|  | Choisir une pompe correspondant aux critères de pression et de débit dans l'extrait de catalogue fourni dans le dossier technique (voir DT17). Modèle 3x6000 : 47.8l/min , Pmaxi = 300 bar = 30 Mpa |
| --- | --- |
| voir DT17 |  |

  - Vérification de la résistance du voile de quille

Le voile de quille constitue l'élément clé du mécanisme de quille pendulaire; plusieurs contraintes de conception essentielles se dégagent :

- transmettre les efforts dus au poids du bulbe jusqu'à la coque du bateau, mais également résister aux chocs avec d'éventuels objets flottants (σee / σMaxi >5),

- résister à l'ambiance marine particulièrement corrosive,

- opposer un minimum de résistances hydrodynamiques.

- présenter une rigidité suffisante afin de limiter les vibrations et la fatigue du matériau,

- être recyclable.

Parmi les matériaux susceptibles de répondre à ces critères de conception, le choix de l'architecte s'est orienté vers un acier inoxydable à haute limite élastique (X 5 Cr Ni Cu Nb 17-4) permettant l'obtention d'un voile de quille monobloc par forgeage suivi des usinages de finition nécessaires.

L'avant projet de dessin du voile de quille permet une simulation informatique (voir DT18) visualisant  les contraintes dans la situation extrême définie précédemment.

|  | Relever le niveau de contrainte normale maximum et conclure quant à la capacité de résistance de la quille. σMaxi=263Mpa σee/σMaxi≈5.24>5 résistance OK |
| --- | --- |
| voir DT18 |  |

Partie 2 : Photovoltaïque innovant

L'électricité joue un rôle de plus en plus important à bord des bateaux de plaisance : indispensable au niveau de la navigation et des instruments de communication, et nécessaire aussi au nombre croissant d'appareils de confort.

Durant une course transatlantique, la bonne gestion de l'énergie électrique est primordiale pour naviguer de façon efficace et dans de bonnes conditions de sécurité. En l'absence d'éléments de confort à bord, le consommateur d'énergie le plus important est sans conteste le pilote, le reste étant consommé par l'électronique (incluant le PC du bord).

Tous ces équipements sont alimentés par un pack de batteries de servitude, distinct du pack de batteries d’alimentation des moteurs. En effet, les caractéristiques et profils d’utilisation sont tout à fait différents.

Le propriétaire souhaite que la recharge de la batterie de servitude se fasse à l’aide d’énergies douces.

Cependant, une solution de secours est envisagée : la batterie de servitude pourra être rechargée, de manière exceptionnelle, à partir du pack de batteries moteurs à l’aide d’un chargeur batterie à batterie.

- Choix des batteries - (Questions 2.1 à 2.4)

L’ingénieur chargé d’étude doit choisir la technologie de la batterie de servitude et dimensionner sa capacité.

Hypothèse d’étude : consommation journalière de 40 Ah sous 12 V.

|  | A l’aide des documents DT19 et DT20, compléter DR5 en cochant les cases qui caractérisent une batterie de servitude. |
| --- | --- |
| voir DT19 et DT20 voir DR5 |  |

Voir DR5

|  | A l’aide des documents DT19 et DT20 : Citer les deux technologies les plus appropriées pour une batterie de servitude parmi les batteries Plomb-Acide proposées. Indiquer la technologie la plus adaptée aux décharges profondes. |
| --- | --- |
| voir DT19 et DT20 |  |

- AGM ou Gel

- Gel

|  | En s’autorisant une profondeur de décharge de batterie de 80%, et compte tenu de la consommation journalière, calculer la capacité théorique Cthéo en Ah que doit avoir la batterie. |
| --- | --- |

- Cthéo = 40Ah/0,8 = 50Ah

Lors d'essais en simulation pour différents scénarios de parcours de skippeur, l’ingénieur a pu se rendre compte que les performances de la batterie en termes de capacité n’étaient pas celles attendues.

|  | A l’aide du document DT21 : Indiquer la cause la plus probable de cette anomalie, et expliquer ; Proposer une solution afin de résoudre le problème et permettant de naviguer partout. |
| --- | --- |
| voir DT21 |  |

- Cause : effet de la température ; si t° diminue, Capacité diminue

- Choisir C = Cthéo/KT = 50Ah / 0,8 = 62,5 Ah

- Générateur d'énergie d'origine renouvelable - (Questions 2.5 à 2.6)

Il s'agit de sélectionner la source d'énergie d'origine renouvelable respectant le plus les spécifications exigées par le client et par la structure du bateau.

- Source d'énergie de type éolien

Dans cette étude nous allons déterminer si cette solution d'énergie renouvelable répond aux critères d'exigences de performance de navigation et de sécurité du voilier

|  | Au regard des spécifications de l'armateur et en analysant la documentation de l'éolienne (DT22), justifier pourquoi cette solution n'est pas viable - Encombrement de l'éolienne, sécurité non respectée (page2 du sujet) dû à la hauteur de l'éolienne/personne. - Masse de l'ensemble - Montage, vibrations et perturbations électriques et mécaniques lors du fonctionnement |
| --- | --- |
| voir DT22 |  |

- Source d'énergie de type photovoltaïque

Cette source d'énergie doit être placée sur une surface. Pour trouver le type de panneaux photovoltaïques adaptés, nous utiliserons un outil d'aide à la résolution de solution : la matrice TRIZ (DT23).

La principale contrainte rencontrée pour l'implantation de panneaux photovoltaïques est liée à la surface. En effet, le rendement faible des panneaux photovoltaïques impose souvent de grandes surfaces pour répondre aux besoins en énergie, nécessaires pour recharger les batteries dans le temps imparti. En conséquence, par rapport à la structure du voilier, les panneaux doivent pouvoir s'adapter parfaitement aux surfaces. Ils doivent aussi ne pas changer la masse du voilier, surtout lorsqu'il navigue, et ils doivent être posés de manière contigüe et ne pas être ombragés.

| voir DT23 | - A partir du tableau TRIZ, (DT23) donner les contradictions correspondantes. A améliorer : 35 Adaptabilité ; A conserver : 1 masse objet mobile - Indiquer ensuite les principes associés au croisement de ces deux contradictions. 1 segmentation ; 6 universalité ; 15 mobilité ; 8 contrepoids - En déduire le principe le plus adapté. 6 universalité : Faire qu'un objet remplisse plusieurs fonctions ; éliminant le besoin d'autres objets. • Siège enfant de voiture qui sert de poussette - Conclure sur les spécificités qu'auront les panneaux photovoltaïques. Les panneaux devront êtres très souples pour pouvoir remplacer la voile afin que celle-ci soit une voile photovoltaïque |
| --- | --- |

- Etude de l'impact environnemental des solutions photovoltaïques - (Questions 2.7 à 2.11)

# L’équipe d’ingénieurs souhaite maintenant choisir la technologie photovoltaïque. Pour répondre à la charte pavillon bleu (voir page 2), le choix se fera après une étude d’impact environnemental de différents panneaux solaires :

- Un panneau rigide au silicium monocristallin

- Un panneau en couche mince au silicium amorphe

- Une toile en tissu polymère

Emission dans l’air

Emission dans l’eau

Emission dans le sol

Déchets

Consommation des ressources naturelles non énergétiques

Consommation d’énergie

|  | A l’aide des documents DT24 et DR7, compléter les diagrammes des différentes étapes du cycle de vie du produit (DR6). |
| --- | --- |
| voir DT24 voir DR6 et DR7 |  |

- cf DR6

|  | Au regard des résultats précédents et des graphes ci-dessous, citer l'étape la plus appropriée pour mener l’étude comparative. Justifier votre réponse. |
| --- | --- |

- L'étape à étudier principalement pour une étude ACV Est l'étape de fabrication. Elle représente à elle seule environ 90% des effets néfastes sur l'environnement.

| Panneau rigide au silicium monocristallin | Panneau en couche mince au silicium amorphe |
| --- | --- |
| Toile en tissu polymère |  |

Afin d’estimer les impacts environnementaux liés à la fabrication des systèmes de production électrique d’origine photovoltaïque, il est nécessaire d’utiliser une unité comparable.

|  | En vous appuyant sur les valeurs du document réponse DR7, proposer une unité équivalente permettant de réaliser une ACV sur les systèmes de production électrique d'origine photovoltaïque. |
| --- | --- |
| Voir DR7 |  |

Cf DR7

|  | Reformuler les valeurs du DR7 en utilisant l’unité fonctionnelle proposée dans la question précédente. |
| --- | --- |
| Voir DR7 |  |

Cf DR7

|  | Conclure sur le système de production électrique le moins impactant. |
| --- | --- |
| Voir DR7 |  |

La voile tissu polymère est la moins impactante au regard de tous les critères énumérés dans le tableau DR7

- Détermination de la puissance des panneaux photovoltaïques - (Questions 2.12 à 2.21)

Nous allons à présent nous intéresser à la recharge de la batterie de servitude par panneau photovoltaïque.

Hypothèse d’étude : consommation journalière de 40Ah sous 12 V.

La production d'énergie électrique des panneaux variera en fonction de l’ensoleillement, due à la situation géographique et à la période de l'année. Il faut donc appréhender ces variations d’ensoleillement.

Une surface exposée au soleil reçoit, à un instant donné, un rayonnement solaire en W/m².

L’irradiation désigne la quantité d’énergie reçue du soleil en une journée sur une surface de 1m². Elle s’exprime donc en kWh/m² et par jour.

|  | A l’aide du document DT25 : Indiquer l’énergie solaire quotidienne minimale et maximale en kWh/m² reçue sur la France Calculer, en pourcentage de la valeur maximale, l’écart entre ces deux valeurs. Pour la ville de Brest, indiquer les valeurs d’énergie solaire quotidienne minimale et maximale ainsi que les mois correspondants. Calculer l’écart entre ces valeurs d’énergie solaire, en pourcentage de la valeur maximale. Déduire si le facteur prépondérant sur les variations d’énergie solaire reçue en France est l’emplacement géographique ou le mois de l'année. |
| --- | --- |
| Voir DT25 |  |

- Irradiation quotidienne mini en France : 3 kWh/m² (région Lille)

Irradiation quotidienne maxi en France : 5,2 kWh/m² (région Toulon)

- Ecart = (5,2-3)/5,2 = 42% de la valeur maxi

- Mois où l’irradiation est mini sur Brest : Décembre  1220 kWh/m²

Mois où l’irradiation est maxi sur Brest : Juin  5440 kWh/m²

- Ecart = (5440-1220)/5440 = 77% de la valeur maxi de Juin

- Facteur prépondérant sur les variations d’irradiation en France est le mois de l'année.

Parmi les spécifications du cahier des charges, et afin de limiter les surcoûts inutiles, le propriétaire habitant Brest a précisé que :

- le bateau ne serait amené à sortir que sur la période du 1er Mars au 1er Novembre.

- la référence d’ensoleillement pour assurer l’autonomie de la batterie de servitude doit être l’ensemble du littoral français.

|  | A l’aide des documents DT25, donner la valeur de l’énergie solaire ESOL à prendre en compte, dans le cas le plus défavorable, pour le dimensionnement des panneaux. |
| --- | --- |
| voir DT25 |  |

- Irradiation la moins bonne  Calais, en Octobre : ESOL =2550 Wh/m²  soit 2,5kWh/m² par jour

|  | L’énergie solaire ESOL reçue au bout d’une journée est l’équivalent d’une puissance de rayonnement de 1000W/m² reçue pendant un temps Te. A partir de la valeur trouvée à la question précédente, déterminer ce temps Te en heures, durant lequel le panneau photovoltaïque sera soumis à une puissance de 1000W/m². |
| --- | --- |

- Te = 2,5 h

Quand un panneau photovoltaïque reçoit une puissance de rayonnement solaire de 1000W/m², il produit une puissance électrique Pc (W).

Cette puissance électrique, appelée puissance crête est donnée par le fabricant du panneau.

|  | Déterminer l’expression littérale de l’énergie électrique EELEC produite au bout d’un temps Te (h) par un panneau photovoltaïque de puissance électrique Pc, et exposé à un rayonnement solaire de 1000W/m². |
| --- | --- |

- EELEC = Pc * Te

|  | A partir de la consommation journalière en Ah, calculer le besoin journalier d’énergie électrique EJ (en kWh). |
| --- | --- |

- Ej = 40Ah*12V = 480Wh = 0,48 kWh

|  | A partir du besoin journalier en énergie électrique EJ, et de l’expression de l’énergie électrique EELEC produite quotidiennement par le panneau photovoltaïque, déterminer la puissance électrique crête théorique Pc_théo(W) que doit avoir le panneau photovoltaïque. |
| --- | --- |

- le panneau doit produire l’énergie électrique nécessaire au besoin  EELEC = Ej  soit

Pc_théo * Te = Ej 	==> Pc_théo  = Ej / Te = 480Wh / 2,5 h = 192 W

La voile ne permet pas un angle d’incidence optimum du rayonnement solaire et le panneau photovoltaïque doit donc être surdimensionné. Des simulations à travers différents scénarios ont permis de mettre en évidence que globalement, il existe un coefficient de performance (CP) de 0,9.

|  | En déduire la puissance électrique crête Pc(W) que doit avoir le panneau photovoltaïque en tenant compte du coefficient de performance. |
| --- | --- |

- Pc = Pc_théo / CP = 192W/ 0,9 = 213 W

L’ingénieur choisit une toile photovoltaïque de puissance crête Pc = 220W.

|  | Justifier si ce choix est convenable. |
| --- | --- |

- Choix convenable car 220W > puissance crête calculée

|  | - A l’aide de la documentation du panneau photovoltaïque, déterminer : - la tension à vide délivrée par le panneau (pour un éclairement de 1000W/m²); - le courant de court-circuit (pour un éclairement de 1000W/m²) ; - comment évoluent ces valeurs lorsque l’éclairement diminue ; - comment évoluent ces valeurs lorsque la température augmente ; En déduire les conditions idéales de fonctionnement d’un panneau photovoltaïque. |
| --- | --- |
| voir DT26 |  |

Tension à vide du panneau : U0= 21 V;

Courant de court-circuit ICC= 14A environ;

Lorsque l’éclairement diminue : U0 diminue très peu, ICC diminue proportionnellement à l'éclairement ;

Lorsque la température augmente : U0 diminue sensiblement, ICC reste presque constant ;

Les conditions idéales de fonctionnement d’un panneau  photovoltaïque sont : forte luminosité et faible température ;

|  | A l’aide de la documentation du panneau photovoltaïque, estimer le rendement ηe de la conversion d’énergie lumineuse en énergie électrique en supposant que le panneau délivre la puissance maximum. On supposera un éclairement E = 1000W/m². Conclure. |
| --- | --- |
| voir DT26 |  |

- ηe  =  Pelec / Peclairement = Pc / (E * Aire du panneau) =

= 220W /  [1000W/m² * 6,06 m² ] = 3,6%

- le rendement est faible, cependant la surface disponible du panneau est grande (spi du bateau) ce qui permet d'atteindre la puissance souhaitée.

- Etude des conditions optimales de fonctionnement du GPV (Générateur PhotoVoltaïque)  - (Questions 2.23 à 2.37)

Hypothèse d’étude :

Sauf mention contraire, par  défaut, les Conditions Standards de Test (STC) sont remplies, c'est-à-dire :

- AM=1.5

- t=25°C

- Eclairement : 1000W/m²

  - Branchement directe de la batterie au GPV

La batterie est supposée être connectée directement au panneau photovoltaïque comme l'indique le schéma ci-dessous. Nous allons nous intéresser à la puissance que transmet le panneau photovoltaïque à la batterie lorsque la tension de celle-ci évolue de 10V (décharge importante) à 15V (bien chargée).

Montage en connexion directe.

|  | - A l’aide de la documentation du GPV (DT26), compléter la ligne "I(A)" du tableau sur DR8 en y reportant la valeur de l'intensité du courant en ampères généré par le panneau solaire pour chacune des tensions de batterie UBat mentionnées. |
| --- | --- |
| voir DT26 voir DR8 |  |

Voir DR8

|  | - En déduire le type de générateur que représente le panneau solaire lorsque la batterie se charge. Justifier. |
| --- | --- |
| voir DT26 |  |

Générateur de courant ; le courant reste quasi-constant malgré une variation de tension de 5 V.

|  | - Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, le constructeur recommande de stopper la charge dès lors que la tension dépasse 14,7V. - Indiquer si cette contrainte sera respectée. Justifier votre réponse. |
| --- | --- |

Non car si l'éclairement est suffisant, le panneau continue de charger la batterie. Ce qui est réduit son espérance de vie.

|  | - Indiquer le rôle de la diode et préciser dans quelles circonstances elle intervient. |
| --- | --- |

- Evite qu'un courant ne circule de la batterie vers le panneau (ou protège le panneau) si la tension de panneau devient inférieure à celle de la batterie.

- Cela intervient la nuit notamment (ou lors d’une baisse de luminosité)

|  | - Compléter la ligne "P(W)" du tableau sur DR8 en y reportant la puissance en Watt transmise du GPV vers la batterie pour chacune des tensions mentionnées. |
| --- | --- |
| voir DR8 |  |

CF DR8

|  | - Compléter la ligne "transfert(%)" du tableau sur DR8 en y reportant le rendement du transfert énergétique calculé de la manière suivante : - transfert = P/Pc x 100 où Pc représente la puissance crête, c'est-à-dire la puissance maximum que peut délivrer le panneau. |
| --- | --- |
| voir DR8 |  |

|  | - Conclure quant à l'efficacité énergétique de ce dispositif de transfert d’énergie. |
| --- | --- |

- On ne travaille jamais à 100%. ; pire : quand la batterie est déchargée, on est très loin des performances optimales du panneau.

  - Branchement de la batterie au GPV (Générateur PhotoVoltaïque) avec un régulateur MPPT (Maximum Power Point Tracking)

Un panneau solaire est capable de fournir une puissance qui dépend directement de l'ensoleillement mais aussi pour une part non négligeable, de la tension qui se trouve à sa sortie, comme constatée précédemment.

Ainsi, la puissance crête Pc ne peut être obtenue que pour un seul point donné de la courbe I=f(U) caractérisé par :

- VMPP : tension  lorsque le GPV produit le maximum de puissance

- IMPP : intensité du courant lorsque le GPV produit le maximum de puissance

La tension de la batterie, variable en fonction de son état,  ne correspondant pas à la tension VMPP, il convient d’insérer un étage d’adaptation entre les deux éléments permettant d’extraire à chaque instant le maximum de puissance disponible aux bornes du GPV. La figure suivante illustre le principe :

Montage en connexion à travers un régulateur MPPT.

L’étage d’adaptation, appelé régulateur MPPT, applique un coefficient K d’amplification ou de réduction entre la tension V1 aux bornes du GPV et la tension V2 aux bornes de la batterie de façon à ce que la puissance délivrée par le panneau soit optimale. La méthode de détermination du coefficient K est appelée MPPT (Maximum Power Point Tracking) et sera abordée ultérieurement.

K = V2V1

Nous allons tout d'abord nous intéresser au comportement énergétique du système.

|  | - Indiquer les valeurs de tension VMPP et de courant IMPP nécessaires en sortie du GPV pour délivrer la puissance maximale Pc. |
| --- | --- |
| voir DT26 |  |

- VMPP : 17V

- IMPP : 13A

|  | - En supposant que la tension V2 aux bornes de la batterie soit de 12V, en déduire la valeur du coefficient K. |
| --- | --- |

- K = V2/V1 = 12V/17V = 0,7

|  | - Déterminer l’expression littérale de: - la puissance P1 délivrée par le GPV en fonction V1, I1. - la puissance P2 reçue par la batterie en fonction V2, I2. |
| --- | --- |

- P1 = V1.I1

- P2 = V2.I2

|  | - En supposant qu’il n’y ait aucune perte de puissance dans le convertisseur : - Ecrire la relation liant V1, I1, V2, I2 ; - Déduire l’expression du courant I2 en fonction de I1 et de K. - Calculer alors la valeur de I2 pour la valeur de K trouvée précédemment lorsque le panneau travaille à son maximum de puissance. |
| --- | --- |

- P1 = P2  =>  V1.I1= V2.I2

- I2 = V1/V2 * I1 = I1 / K

- I2 = 13A / 0,7 = 18,5 A

Nous allons à présent nous intéresser au transfert de puissance au cours de la charge de la batterie.

|  | - Compléter sur le tableau du document DR9, pour chacune des tensions de batterie UBat mentionnées : - la ligne K en y reportant la valeur à donner au coefficient K pour que le GPV travaille à puissance maximale, c'est-à-dire avec une tension à ses bornes égale à VMPP ; - la ligne Ibat(A) en y reportant la valeur de l'intensité du courant de batterie ; - la Pbat(W) en y reportant la puissance reçue par la batterie calculée à partir de Ubat et Ibat ; |
| --- | --- |
| voir DR9 |  |

- voir DR9

|  | - Compléter la ligne transfert(%) du tableau (DR9) en y reportant le rendement du transfert énergétique calculé de la manière suivante : - transfert = Pbat/Pc x 100 où Pc représente la puissance crête, c'est-à-dire la puissance maximale que peut délivrer le panneau. |
| --- | --- |
| voir DR9 |  |

- voir DR9 ; (rappel : Pc = 220W)

|  | - A partir du tableau DR9 et du document DT26, et en se situant dans des conditions qui ne sont pas nécessairement les conditions standards de test, citer trois facteurs qui vont influer sur la valeur de K au cours du processus de charge de la batterie. |
| --- | --- |
| voir DT26 voir DR9 |  |

- La valeur de K sera différente selon :

  - la tension de la batterie

  - les conditions d'ensoleillement  modifie légèrement VMPP

  - la température  modifie VMPP de manière substancielle

|  | - Conclure quant à l'intérêt de ce dispositif de transfert d’énergie. |
| --- | --- |

- Il améliore le transfert énergétique : il permet de récupérer l'intégralité de la puissance que le panneau est capable de fournir, indépendamment de la charge.

# Partie 3 : Structure d'amarrage d'un port de plaisance

Le marché de la plaisance et de la navigation de loisir connaît une croissance importante depuis plusieurs années. La forte augmentation du nombre des plaisanciers et les exigences en matière d'accueil et de confort obligent les communes maritimes ayant un fort potentiel touristique à s'équiper en infrastructures portuaires adaptées.

C'est dans ce cadre qu'une commune du Finistère prévoit :

- d'étendre son port de plaisance pour accueillir des bateaux plus grands, (ne sera pas abordé dans cette étude) : les pontons flottants existant sont conservés, les nouveaux qui seront installés auront les mêmes caractéristiques : franc bord lège de 500 à 550 mm (hauteur au-dessus de la ligne de flottaison à vide) et capacité de charge 200 kg/m² (2 à 3 personnes/m²),

- de remplacer l'ancienne passerelle vétuste par une passerelle d'accès aux pontons flottants permettant une charge d'exploitation plus importante,

- de revoir l'aménagement (voir DT27) afin d'optimiser le nombre d'anneaux d'amarrage,

- d'installer des catways articulés en épi sur des pontons flottants afin de rationaliser l'amarrage et améliorer le confort d'accès aux bateaux (ces catways doivent être légers et facilement déplaçables afin de faciliter l'évolution de la configuration du port de plaisance).

Flotteur

Borne de service

(éclairage,eau,électricité)

Gaines techniques

Passage de câbles et tuyauteries

Franc bord

Taquets d'amarrage

Catway

Pieu

Ponton

# Objectif de l'étude :

Avant de passer commande du matériel nécessaire au déploiement de catways de 4.5 et 6 m de long, il convient de choisir précisément les flotteurs et de vérifier la résistance des structures porteuses.

# Hypothèse d'étude :

On se limitera à l'étude du catway (voir DT27) le plus court (L=4.5m) qui, équipé d'un seul flotteur semble être le plus sensible à la charge.

- Dimensionnement du flotteur  - (Questions 3.1 à 3.7)

# Données et hypothèses :

- Le schéma ci-dessous représente un catway de 4.5x0.75m lège (sans charge d'exploitation) ; le catway 4 est alors horizontal en prolongement du ponton 3.

- Le catway, assimilé à une poutre, est articulé en C sur le ponton 3 (considéré fixe) ; on définit un  repère supposé fixe (C,x,y,z) lié au ponton 3.

- La charge d'exploitation maximale admissible sur le catway est de 100 kg●m-2.

- La masse d'un flotteur est de 25 kg ; son centre de gravité est noté Gf.

- La masse du catway sans flotteur est supposée répartie de façon homogène le long de la ligne moyenne (40 kg/mètre linéaire) ; son centre de gravité est noté Gc.

Franc bord lège

(500 à 550 mm)

C

F

4

3

4.5 m

1 m

175 mm

y

x

Gf

GC

2.25 m

0.5 m

Flotteur f

hi

he

h

Surface de l'eau

Partie immergée

Flotteur 
de ponton

On donne l'accélération de la pesanteur = 10 m●s-².

  - étude à vide (lège)

Une étude statique lège (sans charge d'exploitation) montre que :

- l'eau exerce sur le flotteur f une action mécanique (appelée portance) modélisable par une force  verticale (poussée d'Archimède) appliquée au centre de carène F du flotteur (centre géométrique de la partie immergée) et d'intensité 1265 N,

- l'action de contact du ponton 3 sur le catway 4 (dans l'articulation d'axe ) est modélisable en C par une force notée verticale de 785 N d'intensité.

- L'ensemble catway avec flotteur est isolé (voir DR10), les charges agissant sur celui-ci en situation lège (sans charge d'exploitation) sont définies par l'inventaire suivant :

- l'effort résultant correspondant au poids du catway,

- la résultante du poids du flotteur,

- la résultante de la poussée d'Archimède sur le flotteur,

- l'action de contact du ponton 3 sur le catway 4.

|  | Sur DR5, représenter, avec l'échelle indiquée, l'ensemble de ces actions (échelle de représentation des forces : 1mm 40N). |
| --- | --- |
| voir DR10 |  |

- Cf DR10

|  | Sachant qu'un flotteur a une portance de 65 N par cm d'enfoncement dans l'eau, déterminer la hauteur hi de la partie immergée du flotteur lorsque le catway n'est pas chargé. Choisir le flotteur (voir DT28) permettant de satisfaire l'exigence de franc bord compris entre 500 et 550 mm. |
| --- | --- |
| voir DT28 voir DR10 |  |

hi=║Feau/f║/portance = 1265/65 ≈ 19.5 cm = 195 mm

h=he+hi avec he=franc bord – 175

h=hi+fb-175=195+(500 à 550)-175=520à570

On choisit h=550mm

  - étude en charge

Sous l'action de la charge d'exploitation maximale admissible par le catway (100 kg●m-²), l'effort en F exercé par l'eau sur le flotteur f augmente en intensité et vaut .

|  | Déterminer la nouvelle valeur hi de la hauteur immergée et vérifier qu'avec le flotteur choisi précédemment le catway n'est pas submergé. Conclure quant à la pertinence du choix du flotteur. |
| --- | --- |
| voir DR5 |  |

hi=║Feau/f║/portance = 3160/65 ≈ 48.6 cm = 486 mm

<h   le flotteur n'est pas submergé.

- Vérification de la résistance des profilés

# Données et hypothèses :

- Le catway est constitué de deux profilés principaux de section constante en alliage d'aluminium 6005 T6 dont la limite élastique à l'extension est σee=230 MPa (voir DT29).

- Ces deux profilés assurent ensemble la reprise des efforts agissant sur le catway.

- Le module de flexion de l'ensemble de ces deux profilés vaut (IGz/v) =132 700 mm3.

- La figure du document DR11 modélise les charges s'appliquant sur le catway (sans flotteur) : le poids propre du catway et la charge d'exploitation sont modélisés par des charges uniformément réparties sur la ligne moyenne ; la poussée du flotteur est modélisée par une charge uniformément répartie sur la zone de contact.

|  | Indiquer, sur les diagrammes (DR11) de l’effort tranchant et moment fléchissant, les valeurs limites |
| --- | --- |
| voir DT29 voir DR11 |  |

Cf DR11

|  | Identifier la nature des sollicitations agissant sur les profilés. Déterminer l'abscisse x de la section la plus sollicitée. |
| --- | --- |
| voir DR11 |  |

Flexion simple.

Section la plus sollicitée = section droite située à l'abscisse x=2m où Mfz est maximum.

|  | Calculer la contrainte normale maximale dans cette section (voir DT29), en choisissant l'une des valeurs limites proposées : Ty=-2265N à x=0 Ty=1760N à x=3.5m Mfz= 2230Nm à x =2m |
| --- | --- |
| voir DT29 voir DR11 |  |

σMaxi= MfMaxi / (IGz/v) = 2230000/132700≈16.8 Mpa.

Pour la question suivante on considérera que σM=20 MPa

|  | - Justifier l’écart constaté entre σee et σM en identifiant, sans les évaluer, les charges qui n'ont pas été prises en compte dans cette étude mais qui sont susceptibles d'agir sur les catways. - Conclure quant au choix des profilés. |
| --- | --- |
| voir DT29 voir DR10 et DR11 |  |

σee/σMaxi = 230/16.8 ≈ 13.7 (sécurité élevée)

Autres charges non prises en compte :

- Charges dues à la houle (faible dans un port)

- Chocs lors des accostages

- Efforts variables d'amarrage des bateaux :

  - faibles par temps calme

  - importants et difficiles à évaluer par grand vent (prise au vent des bateaux amarrés + effet de houle  efforts dynamiques sur les taquets d'amarrage)

# Les profilés choisis ont des caractéristiques mécaniques élevées au regard des contraintes de charge, le choix est donc correct. 
 DT1 : Diagramme d’exigences « propulser le voilier par motorisation »

| Moteur ST 74 |  |
| --- | --- |
| Type | Brushless |
| Puissance de sortie | 9 kW |
| Vitesse nominale | 860 tr●min-1 |
| Couple nominal | 100 N●m |
| Tension | 144 Vdc |
| Courant nominal | 64 A |
| Masse | 65 kg |

DT2 : Moteur électrique type ST 74

DT3: Pack de batterie

| Caractéristiques du Pack de batteries |  |
| --- | --- |
| Tension nominale | 144 Volts |
| Capacité nominale | 23kWh |

Le pack est constitué de 45 cellules LiFePO4 Lithium-Fer-Phosphate type

IB-B-FHE-160, associées en série.

Un circuit électronique gère la charge et la décharge en surveillant l’état de chaque cellule.

| Caractéristiques de puissance |  |
| --- | --- |
| Gamme de tension d’alimentation | 40 – 175 Vdc |
| Seuil de surtension | 190 V |
| Seuil de sous-tension | 36 V |
| Courant max en crête | 125 A |
| Courant max permanent | 80 A |
| Caractéristiques de commande |  |
| Information de commande | 0 – 5 V ou 0 - 5 k |

DT4: Variateur de vitesse AVB125A200

Contrôleur réversible 4 quadrants pour moteur brushless.

DT5 : Le groupe électrogène PDC 8220VP-30

DT6 :

DT7 :

DT8 : Caractéristiques pour différents types de batteries

| Type de batterie | Plomb (Pb) | NiMH | Li-ion |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cobalt LiCoO2 | Phosphate LiFePO4 |
| Energie massique (Wh/kg) | 30 - 50 | 60 - 120 | 150 - 190 | 90-120 |
| Nombre de cycle charge/décharge | 100 – 1000 (selon profondeur de décharge) | 300 - 800 | 1000 | 2000 |
| Coût | < 100 €/kWh | 1000 €/kWh | 500 – 1000 €/kWh | 500 – 1000 €/kWh |
| Sécurité (risque d’emballement thermique) | Version AGM : Pas de risque de fuite ou d’explosion | Pas de risque | Risque potentiel d’emballement thermique | Pas de risque |

DT9 : Documentation du WSM : Marine Wind Sensor

499€

Le WSM utilise une girouette très sensible pour la direction du vent de l’ordre de 5° ainsi qu’un anémomètre précis pour la vitesse du vent de 1,5 à 99 nœuds avec une précision de 0.5 nœuds. Il recalcule des données du vent 10 fois par seconde. Le WSM a été conçu pour fonctionner avec tout appareil compatible NMEA2000. Livré avec 30m de câble NMEA2000.

DT10 : Documentation du CV7SF

Sur les navires, il supprime le poids du câble dans le mât. CV7SF allie les technologies de pointe : mesures ultrasons, alimentation par cellules solaires (XOB17), transmissions numériques sans fil, stockage électrique à super condensateur.

DT11 : Gamme de températures des composants

679€

Composants électroniques : série I "Industriel "-40°C à +85°C,

- Supercondensateurs -30°C à +60°C,

- Emetteur récepteur ultrason -40°C à 85°C,

- Support en matière plastique : Grande rigidité, solidité et dureté - faible absorption de l’humidité et très bonne tenue dimensionnelle dans la gamme de températures -100°C à +80°C ; de plus, le traitement anti-UV permet une bonne tenue dans le temps,

- Les cellules solaires (XOB17 de IXYS) intégrées au capteur ont les caractéristiques suivantes :

Tension et courant délivrés par les cellules photoélectriques en fonction de la température

DT12 : Diagramme d’exigences (partiel)

DT13 : Norme NMEA Tableaux des champs d'une trame

| Start of frame | Champ d'arbitrage | Champ de contrôle | Champ de données | Champ CRC | Champ d'acquittement | End of frame |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 bit | 32 bits | 6 bits | 8 octets | 16 bits | 2 bits | 7 bits |

| Poids fort de l'identificateur | SRR | IDE | Poids faible de l'identificateur | RTR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 bits | 1 bit | 1 bit | 18 bits | 1 bit |

| DATA8 | DATA7 | DATA6 | DATA5 | DATA4 | DATA3 | DATA2 | DATA1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FFh | Vitesse du vent (octet de poids faible) | Vitesse du vent (octet de poids fort) | Angle de vent (octet de poids faible) | Angle de vent (octet de poids fort) | Drapeaux de référence | FFh | FFh |

- Vitesse du vent : La résolution est de 0,01 m●s-1.

- Angle de vent : La résolution est de 5.493 x 10-3 degrés. La gamme utilisée s'étend de 0° (0000h) à 360° (ffffh).

- Drapeaux de référence : Indiquent si le vent mesuré est réel ou relatif (DATA3 = FAh pour un vent relatif. DATA3 = FBh pour un vent réel).

Particularité d'une trame NMEA

Une des caractéristiques du codage NRZ (Non Retour à Zéro), comme celui utilisé dans la trame NMEA, est que le niveau du bit est maintenu pendant toute sa durée. Cela pose des problèmes de fiabilité si un grand nombre de bits identiques se succèdent. La technique du Bit Stuffing impose au transmetteur d'ajouter automatiquement un bit de valeur opposée lorsqu'il détecte 5 bits consécutifs dans les valeurs à transmettre.

DT14 : éclaté et schéma cinématique en perspective du mécanisme de quille pendulaire

Corps de vérin 2

Corps de vérin 1

Bulbe de quille

Voile de quille

GQ

Tige de vérin 1

Tige de vérin 2

Bâti lié à la coque

Axe de quille

1

2

5

3

6

4

Pivot (O,z)

Rotule (A')

Rotule (A")

Pivot (B,z)

Pivot (C,z)

Pivot glissant (DA')

Pivot glissant (EA")

Graphe de structure

D

Y

Z

X

O

A'

A"

B

C

E

GQ

1

2

3

5

4

6

Bulbe de quille

Voile de quille

Vérin 1

Vérin 2

Schéma cinématique spatial

DT15 :

Angle de quille / plan médian du bateau β (en °)

DT16 :

DT17 : Caractéristiques des pompes hydrauliques

| Modèle | Puis.(*) | Tension | Débit Maxi |  | Pression Maxi |  | Dimensions | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Watt | Volt | cm3/s | l/min | Mpa | psi | (hors tout) | kg |
| 1x2000 | 2000 | 24 | 60 | 3.6 | 28 | 4000 | 314x128 | 10 |
| 1x2500 | 2500 | 12 | 38.3 | 2.3 | 28 | 4000 | 130x342 | 13 |
| 2x2500 | 2500 | 12 | 140 | 8.4 | 30 | 4285 | 130x424 | 13.8 |
| 1x3000 | 3000 | 24 | 100 | 6 | 30 | 4285 | 130x342 | 13 |
| 2x3000 | 3000 | 24 | 205 | 12.3 | 30 | 4285 | 130x424 | 14.5 |
| 1x4500 | 4500 | 24 | 16.7 | 10 | 28 | 4000 | 161x472 | 27.5 |
| 2x4500 | 4500 | 24 | 287 | 17.2 | 30 | 4285 | 161x472 | 29 |
| 3x4500 | 4500 | 24 | 437 | 26.2 | 30 | 4285 | 161x572 | 33 |
| 3x6000 | 6000 | 24 | 797 | 47.8 | 30 | 4285 | 191x672 | 53 |
| 1x6000 | 6000 | 24 | 560 | 33.6 | 35 | 5000 | 191x858 | 60 |

(*) Puissance du moteur électrique

DT18 : Répartition des contraintes (simulation informatique) dans le voile de quille

Contrainte normale en Mpa

197 à 218 MPa

218 à 263 MPa

131 à 197 MPa

41 à 131 MPa

0 à 41 MPa

Acier X 5 Cr Ni Cu Nb 17 – 4

Composition chimique :

- carbone (C) : 0.07% Max

- chrome (Cr) : 15 à 17.5 %

- nickel  (Ni) : 3 à 5%

- cuivre (Cu) : 3 à 5%

- manganèse (Mn) : 1% Max

Masse volumique :  = 7800 kg●-3

Module d'élasticité longitudinal : E=197000 MPa

Limite élastique (traction) : σee = 1380 MPa (*)

Résistance à la corrosion marine : Très bon

Résistance à la fatigue : Très bon

(*) après traitement thermique (4h à925°C suivi d'un refroidissement à l'air).

DT19 : Batterie Marine, servitude, traction ou démarrage

Batterie de démarrage:

Ce type de batterie privilégie le rapport intensité maximale disponible par rapport au volume. Une batterie de démarrage comme celles vendues pour les voitures est conçue pour délivrer un courant important pendant un court instant (Le CCA est calculé pendant une durée de 30s, durée considérée comme maximale pour démarrer un moteur). Lorsqu'il s'agit d'une batterie à électrolyte liquide, elle ne peut pas être déchargée de plus de 20% au risque de déformer les plaques minces de façon irréversible.

Batterie de servitude (ou décharge lente):

Ce type de batterie alimente des systèmes électriques soumis à des sollicitations répétées, et est donc conçue pour une utilisation en décharge profonde (80%) et un nombre de cycles de charge décharge important (jusque 1200 cycles pour une batterie de qualité en fonction de la profondeur de décharge).
Ce sont les batteries à électrolyte AGM ou gélifié qui sont le mieux adaptées même si certaine batteries liquides répondent  à ce besoin.

Batterie de traction:

C'est une batterie capable de délivrer de fortes intensités pendant une longue durée. Elle est utilisée par exemple pour des chariots élévateurs. Les batteries AGM et gel  répondent à ce besoin, des batteries liquides à entretien (possibilité de rajouter de l'eau) sont aussi conçues pour cet usage.

Batterie marine:

Une batterie marine est conçue pour prendre en compte toutes les contraintes de la navigation. C'est une batterie de servitude qui peut être aussi utilisée pour le démarrage (même si pour des raisons de sécurité, il est préférable de dédier une batterie au démarrage). Une batterie marine doit de plus être étanche et avoir un niveau d'électrolyte  suffisant pour que les électrodes soient toujours immergées, ceci quelle que soit la gite du bateau. Elle doit de plus avoir une bonne résistance mécanique et être conçue pour limiter les dégagements gazeux pour des raisons de sécurité et de longévité.

Les batteries à électrolyte gélifié (AGM ou gel) sont par leur technologie les mieux adaptées à une utilisation marine.

DT20 : Performance typique en fonction de la technologie de batterie

| Technologie |  | Utilisation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Types de plaques | Types d'électrolyte | Servitude | Démarrage | Décharge profonde (50%) | Décharge profonde (80%) | Décharge complète (100%) |
| Plaques minces | Liquide | - - - | +++ | - - - | - - - | - - - |
| Plaques épaisses | Liquide | ++ | +- | 350 cycles | - - - | - - - |
| Plaques épaisses | AGM | +++ | ++ | 450 cycles | 275 cycles | 200 |
| Plaques épaisses | Gel | +++ | + | 650 cycles | 420 cycles | 350 |

nota: la décharge complète à 100% est à éviter. Les cas positifs apparaissant dans ce tableau signifient qu'en cas de décharge totale de la batterie celle ci est récupérable. La décharge à 80% est tolérée sans détérioration de la batterie mais le nombre de cycles s'en trouve réduit

DT21 : Effet de la température sur la capacité d'une batterie au plomb

La température est un catalyseur des réactions chimiques : une augmentation de 10°C double les cinétiques des réactions. Ainsi, l’augmentation de la température permet une amélioration de la capacité réelle de la batterie. On introduit donc un coefficient de température KT(C) lié à l’évolution de la capacité réelle en fonction de la température de la batterie. Comme les fabricants indiquent la capacité pour une température de 20°C, le coefficient KT(C) est pris égal à 1 pour cette température. Les valeurs des coefficients de température de la capacité sont données ci-dessous à titre indicatif :

| Température : | -20 °C | -10 °C | 0 °C | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coefficient KT (appliqué à C20 ) | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 0.95 | 1 | 1.04 | 1.1 | 1.13 |

Créel = C20  * KT

DT22 : Caractéristiques de l'éolienne et conditions de montage

La position de l'éolienne est déterminante pour éviter tout risque de blessures graves dues à la rotation des pales. Lors de la conception du système de fixation, celui-ci doit être prévu pour accepter le poids de l'éolienne additionnée avec la force du vent telle que décrit dans le tableau ci-dessous.

| Type des vents | Petite brise | Brise modéré | Bonne brise | Forte brise | Coup de vent | Bon coup de vent | Fort coup de vent | Tempête | Forte tempête |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitesse (Noeuds) | 9 | 13 | 19 | 24 | 30 | 37 | 44 | 52 | 60 |
| Force (Kg) | 0,6 | 1,4 | 3,0 | 5,0 | 7,5 | 11,2 | 16,0 | 22,0 | 29,0 |

Des précautions supplémentaires doivent être observées pour limiter les vibrations magnétiques et électriques lors de la rotation et de la charge de l'éolienne. Le bruit et les vibrations seront amplifiés dans le cas d'un montage sur un tube de faible diamètre ou sur une structure du bateau de faible section. Si le montage est effectué au dessus des couchettes, il pourrait être nécessaire de stopper l'éolienne pour la nuit.

Pour éviter des interférences avec les appareils de navigation, l'aérogénérateur doit être placé à moins des 2 mètres de ces matériels. Les câbles de raccordements doivent être placés à plus d'un mètre des câbles des appareils de navigation.

DT23 : Tableau TRIZ : contradictions et principes (Folio 1/2)

DT23 : Tableau TRIZ : contradictions et principes (Folio 2/2)

1) Segmentation

- Diviser un objet en parties indépendantes (ex : Remplacer un gros ordinateur par plusieurs PCs.)

- Réaliser un objet démontable (faciliter le démontage) (ex : Meuble modulaire)

- Accroître le degré de segmentation (fragmentation) (ex : Remplacer des stores par des stores vénitiens)

4) Asymétrie

- Remplacer la forme symétrique d’un objet en une forme asymétrique

- Si l’objet est déjà asymétrique, renforcer son asymétrie

6) Multifonctions

- Rendre apte une partie de l’objet à réaliser plusieurs fonctions pour remplacer les fonctions des autres parties de l’objet (ex : Siège enfant de voiture qui sert de poussette)

7) Inclusion (poupées russes)

- Placer successivement les objets les uns dans les autres

- Emboîter une partie de l’objet dans une partie creuse de l’autre

8) Contrepoids

- Compenser la masse d’un objet par combinaison avec un ou d’autres objets possédant une force ascensionnelle (ex : Utiliser un ballon d’hélium pour supporter un panneau publicitaire)

- Compenser la masse d’un objet grâce à des interactions avec l’environnement (force aérodynamique, hydrodynamique, de flottabilité…)(ex : Hydrofoils qui soulèvent le bateau de l’eau pour réduire le tirant)

13) Inversion

- Inverser l’action utilisée normalement pour résoudre le problème

- Retourner l’objet ou inverser le processus

15) Dynamisme

- Permettre ou prévoir l’ajustement des caractéristiques d’un objet (d’un processus, ou de l’environnement) pour rendre son action optimale ou pour se placer dans les meilleures conditions opératoires (ex : Volant réglable ou rétroviseur.)

- Diviser un objet en éléments pouvant se déplacer les uns par rapport aux autres (ex : Le camion et sa remorque)

- Rendre flexible ou adaptable l’objet (ou le process) rigide ou non flexible

17) Autre dimension

- Utiliser une autre face que celle utilisée

- Utiliser des flux optiques dirigés sur une surface voisine ou sur la face opposée à celle utilisée

20) Continuité

- Travailler en continu, privilégier les actions ou toutes les parties de l’objet travaillent à plein régime en permanence

21) Vitesse élevée

- Conduire le procédé ou certaines de ses étapes (celles néfastes, dangereuses, hasardeuses) à grande vitesse

22) Conversion

- Utiliser les effets nuisibles (notamment ceux de l’environnement) pour obtenir une action positive

- Éliminer un facteur nuisible en le combinant avec d’autres effets néfastes

- Amplifier un effet nuisible jusqu’à ce qu’il cesse d’être néfaste

27) Ephémère et bon marché

- Remplacer un objet cher par de nombreux objets bon marché, en renonçant à certaines propriétés (comme la durée de vie)

29) Fluide

- Remplacer les parties solides d’un objet par du gaz ou du liquide : objets gonflables (à air ou eau), coussin d’air, hydrostatiques et hydroréactif.

30) Membrane flexible

- Isoler l’objet de son environnement en utilisant des membranes souples ou des films minces

DT24 : Procédés de fabrication panneaux photovoltaïques (Folio 1/2)

Fabrication cellules souples

Pour la fabrication de ce type de cellules photovoltaïques, on utilise des cristaux de silicium sous forme monocristalline ou polycristalline. Les processus de fabrication de ces cellules photovoltaïque sont similaires. Cependant, les procédés d’obtention des matériaux de base (silicium monocristallin ou polycristallin) sont différents.

DT24 : Procédés de fabrication panneaux photovoltaïques (Folio 2/2)

Procédé de fabrication d'une fibre photovoltaïque polymère extrait de brevet n° WO 2007/047190 A2

La figure 11 montre un procédé (1100) de fabrication de fibre photovoltaïque en utilisant une méthode de fabrication en continu.

En se référant à la figure 11, une bobine d'alimentation délivre la  fibre (1101) en continu (1102); La fibre 1101 peut être une fibre électriquement isolante recouverte d'un conducteur électrique, une fibre électriquement conductrice, ou une combinaison des deux. Selon l'exemple de réalisation, la fibre (1101) est revêtue d'une suspension de nanoparticules de dioxyde de titane et le poly (titanate n-butil) (servant d'agent de liaison polymère réactif) en le faisant passer dans une suspension fluide contenue dans un récipient ( 1104) avec un petit trou dans sa partie inférieure. À la sortie du récipient (1104), la fibre revêtue de nanoparticules interconnectées (1105) entre dans un four (1106) pour éliminer l'excès d'élément en suspension (par exemple, eau ou  autre solvant).

La fibre enroulée de nanoparticules interconnectées (1105) entre dans un bain de colorants (1108) pour être photo-sensibiliser. La fibre photo-sensibilisée (1109) entre alors un four de séchage (1110) et/ou d'un bain de lavage pour éliminer l'excès de solvant.

Ensuite, la fibre revêtue de nanoparticules photosensibles (1109) passe à travers une solution (1111) qui comprend un électrolyte, de préférence, à l'état solide, l'électrolyte polymère. Le solvant de cette solution de polymère (1111) peut être un solvant non réactif, dans ce cas, il peut être éliminé par chauffage dans une étape ultérieure, ou il peut être un solvant réactif tel un monomère.

Si le solvant pour le poly électrolyte est un monomère, il est de préférence choisi de telle sorte qu'il peut être photo-polymérisé et de telle sorte que la structure du polymère résultant ne diminue pas les propriétés électriques du poly-électrolyte. Ainsi, dans l'exemple de réalisation où le solvant comprend un monomère, le matériau de fibre revêtue de photo-conversion (1112) est passée à travers une chambre contenant les lampes UV (1114), qui initient la photo-polymérisation du monomère.

La fibre résultante (1115) est ensuite revêtue avec le matériau de photo-conversion comprenant un électrolyte à l'état solide, et peut être aisément enroulé sur une bobine d'enroulement (1116).

La fibre recouverte d'un matériau photo-conversion (1115) passe ensuite à travers ou est placée dans une chambre à vide (1118) où une couche de platine très mince, suivie d'une couche transparente conductrice revêtue d'ITO (Oxyde d'étain-indium), sont déposées sur la fibre.

Le platine peut être, d'une épaisseur d'environ 15 A à 50 A . L'ITO sert transmettre la lumière importante au conducteur électrique. La fibre photovoltaïque terminée (1119) peut être ensuite passée à travers une solution de polymère (1120) pour former un revêtement transparent, protecteur.

Enfin, le matériau photovoltaïque flexible (1121) est enroulé sur une bobine finale (1122). Il est ainsi prêt pour une utilisation ultérieure, par exemple, dans une opération de tissage.

DT25 : Données d’irradiation solaires en France

Carte irradiation solaire en France (source : TecSol.fr) :

Valeurs moyennes annuelles en kWh/m² par jour

Irradiations mensuelles moyennes sur quelques villes (en Wh/m² par jour) :

| Brest | Calais | La Rochelle |
| --- | --- | --- |

DT26 : Documentation technique de la toile photovoltaïque

Figure : cellules photovoltaïques tissées

Image : fibre photovoltaïque

| Spécifications | VMPP(V) | IMPP(A) | Pc(W) | Area (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17 | 13 | 220 | 6,06 |

Ponton 2

7.5x2.5m

Barrières

Zone d'accès interdit

(risque de chute)

Enrochement

Ponton 3

12x2.5m

Passerelle 1

(6x1.30m)

Quai

articulation

Pieu

(ancré au fond)

Quai

Passerelle 1 (6x1.3 m)

Ponton 2

(7.5x2.5m)

Ponton 3

(12x2.5m)

Catway 4.5x0.75m

Catway 4.5x0.75m

Catway 4

(4.5x0.75m)

Catway 5

(6x0.75m)

Catway 6x0.75m

Catway 4.5x0.75m

échelle : 7:100

DT27 : Accès aux pontons d’amarrage

Franc bord

≈0.55/m

DT28 : Coupe transversale d'un catway

Flotteur en polyéthylène moussé 1000x650xh

(m≈25kg)

Platelage vissé ou riveté

(composite imitation bois)

Profilé principal

Profilé U 30x50

(alliage alu 6005)

Profilé  95x60

(alliage alu 6005)

Rail de guidage permettant au flotteur de coulisser avant fixation

h = hauteur du flotteur variant de 250 à 850 mm par pas de 50 mm

Défense latérale (bois)

DT29 : Caractéristiques du profilé principal

Rainure permettant le logement d'écrous rectangulaires pour la fixation des accessoires (défenses, taquets d'amarrage…)

Matière : Alliage Al-Si-Mg 6005 T6

Limite élastique (mini) : σee = 230 MPa

Limite de rupture : σre (mini) = 260 MPa

Masse linéique : 6 kg●m

Section : 2226 mm²

Module de flexion (IGz/v) = 66350 mm3

Z

Y

Contrainte normale maximale en flexion simple :

Répartition des contraintes normales en fonction de y

La contrainte normale maxi se situe sur la fibre située à la distance maximale de la fibre neutre 
( Y = v =YMaxi )

x

y

G

σMaxi

v= yMAXI

Fibre neutre

en MPa

σMaxi :	Contrainte normale maximale en MPa

Mfz  : 	Moment fléchissant sur  en N●mm

IGz : 	Moment quadratique par rapport à l'axe   en mm4

v = YMaxi : Distance maximale à la fibre moyenne en mm

:	Module de flexion en mm3

Remarque : pour les poutres et profilés du commerce, le constructeur fournit le module de flexion (en mm3).

Condition de résistance à la contrainte normale :

: 	contrainte pratique maximale admissible (MPa),

: 	contrainte de limite élastique (MPa),

s : 	coefficient de sécurité,

:	contrainte normale maximale dans la section (MPa),

kt : 	coefficient de concentration de contrainte qui dépend de la nature et de l'importance de l'accident dans la poutre (si la section de la poutre est constante Kt=1).

DR1 : IBD flux d’information et flux d’énergie

Fonctions proposées pour la question 1.2 :

- F1 :	Convertir de l’énergie mécanique de rotation, en énergie mécanique de translation

- F2 : Moduler l’énergie électrique

- F3 :	Stocker de l’énergie chimique

- F4 :	Stocker de l’énergie électrochimique

- F5 :	Convertir de l’énergie électrique en énergie mécanique

- F6 :	Convertir de l’énergie chimique en énergie électrique.

F1

F2

F5

F4

F6

F3

DR2 : Agencement des constituants de la propulsion motorisée

H1

H2

M1

M2

mc1

mc2

A1

A2

PB

BD

R

GE

Repères	Constituants

H1 et H2	Hélices

mc1 et mc2	Manettes de commande de vitesse

A1 et A2 	Variateurs de vitesse

PB 	Pack de batterie

GE 	Groupe électrogène

M1 et M2 	Moteurs

BD 	Boîtier pour la distribution, le sectionnement et la protection électrique

R 	Réservoir de gasoil

Tuyau d’alimentation en gasoil

Liaisons de puissance (144V)

Liaisons de commande (0-5V)

DR 3 : Tableau comparatif des anémomètres

|  | CV7SF | WSM |
| --- | --- | --- |
| Signaux numériques de sortie | NMEA© | NMEA© |
| Rafraîchissement de sortie | 1 fois par sec. De jour, 1 fois toutes les 3 sec. au lever et coucher du soleil, 1 fois toutes les 13 sec. la nuit | 10 fois par seconde |
| Résolution du module du vent | 0,1 Nd | 0.5 Nd |
| Dynamique du module du vent | 0,25 à 80 Nds | 1.5 à 99 Nds |
| Sensibilité de la direction | +/- 1° |  |
| Résolution de la direction | 1° | 5° |
| Alimentation | Panneau solaire pour le capteur, 5 à 12 VDC pour le récepteur |  |
| Gamme de températures Hors givre | -10°C/55°C |  |
| Type de liaison en sortie du capteur | Émetteur radio 433 MHz Puissance : 10 dbm Durée d’un message : 25 ms |  |
| Pièces en mouvements (oui/non) | non | oui |
| Prix | 679€ | 499€ |

DR4 : Détermination de la course des vérins

Schéma Cinématique plan

(position 0°)

échelle 1:10

10°

20°

30°

40°

D

Y

1

A

O

B

C

E

2

5

3

X

-10°

-20°

-30°

-40°

GQ

4

6

2

Vérin 1

Vérin 2

A+40

A-40

TA2/1

Course = DA-40 – DA+40 = 510 mm

DR5 : Caractéristiques d’une batterie de servitude :

|  | Débite une intensité de courant très forte | Délivre du courant de manière ponctuelle | Support des décharges profondes | Recharge très rapide dans le cas du voilier étudié |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oui |  |  |  |  |
| Non |  |  |  |  |

DR6 (Folio 1/2):

# Panneau rigide au silicium monocristallin / Panneau en couche mince au silicium amorphe

Déchets:

Boue

Energies:

Energie électrique

Emissions:

CO2

Raffinage du silicium

Matières Premières:

sable, charbon, coke, bois

Cristallisation du silicium et mise en forme des plaques

Energies:

Energie électrique

Déchets:

oxyde de souffre

oxyde d'azote

Emissions:

CO2

Matières Premières:

produits chimiques

Quartz

Fabrication des cellules

Energies:

Energie électrique

Déchets:

oxyde de souffre

oxyde d'azote

Emissions:

CO2

Matières Premières:

produits chimiques

Quartz

Assemblage des modules

Energies:

Energie électrique

Déchets:

Ø

Emissions:

CO2

Matières Premières:

Solvants

Distribution

Energies:

Energie électrique

Déchets:

Ø

Emissions:

CO2

Matières Premières:

pétrole

Utilisation

Energies:

Energie solaire

Déchets:

Ø

Emissions Ø:

Matières Premières:

Ø

DR6 (Folio 2/2):

Distribution

Energies:

Energie électrique

Déchets:

Ø

Emissions:

CO2

Matières Premières:

pétrole

Utilisation

Energies:

Energie solaire

Déchets:

Ø

Emissions Ø:

Matières Premières:

Ø

Séchage

Energies:

Energie électrique

Déchets:

Ø

Emissions:

Ø

Matières Premières:

Ø

Enduction d'un électrolyte polymère

Energies:

Energie électrique

Déchets:

Solvants

Emissions:

Gaz

Matières Electrolyte polymère

Photo-polymérisation

Energies:

Energie électrique

Déchets:

Ø

Emissions:

Ø

Matières Premières:

Ø

Séchage

Energies:

Energie électrique

Déchets:

Ø

Emissions:

Ø

Matières Premières:

Ø

Déchets:

Variables selon la technologie utilisée

Matières Premières:

Variables selon la technologie utilisée

Energies:

Variables selon la technologie utilisée

Emissions:

CO2

Fabrication de la fibre "support"

Enduction d'une couche d'oxyde de titane

Energies:

Energie électrique

Déchets:

Solvants

Emissions:

Gaz

Matières Premières:

Oxyde de titane

Teinture

Energies:

Energie électrique

Déchets:

Solvants

Emissions:

Ø

Matières Premières:

Eau

Produits chimiques

Toile en tissu polymère

DR7 :

|  | Epuisement des ressources non renouvelables | Unité équivalente de Qté de matière première /production attendue. | Consommation énergétique | Unité équivalente d’énergie consommée /production attendue | Consommation d’eau | Unité équivalente de consommation d’eau /production attendue. | Potentiel de réchauffement climatique |  | Acidification de l’air | Production de déchets |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Panneau rigide η22% | 3Kg de sable pour 1kg de Si (eq 95Wc) | - 0.031 - Kg/Wc | 150kWh pour 1 kg Si | 1.57 kWh/Wc | 65l par m² de plaque | 0.46 l/Wc | 35g CO2-eq/kWh Correspondant à la quantité de gaz à effet de serre émis lors de la fabrication du système sur sa production électrique pendant 30 ans | 35g CO2-eq/kWh | Rejets d’oxyde de soufre et d’oxyde d’azote | Poussières fines 2kg de produits chimiques Silicium Boue solvant |
|  | 2.6Kg charbon coke bois pour 1kg de Si | - 0.027 - Kg/Wc | 30 kWh pour 1m² de plaque | 0.21 kWh/Wc | 27l par cellule | 7.5 l/Wc |  |  |  |  |
|  | 3.7kg de produits chimiques et gaz pour 1m² de plaque (eq 140Wc) | - 0.026 - Kg/Wc | 0.74kWh par cellule | 0.205 kWh/Wc | 34l par module de 60 cellules | 0.15 l/Wc |  |  |  |  |
|  | 0.4kg de quartz pour 1m² de plaque | - 0.0028 - Kg/Wc | 10.7kWh par module de 60 cellules | 0.048 kWh/Wc |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.06kg produit chimique et gaz par cellule (156mm x 156mm) (eq 3.6Wc) | - 0.016 - Kg/Wc |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.035kg de solvants organiques par module de 60 cellules (eq 220Wc) | - 1.59.10-4 - Kg/Wc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Panneau souple η12% | 2Kg de sable pour 1kg de Si (eq 52Wc) | 0.038 Kg/Wc | 210kWh pour 1kg de Si | 4.03 kWh/Wc | 80l par m² de plaque | 1.05 l/Wc | 305g CO2-eq/kWh Correspondant à la quantité de gaz à effet de serre émis lors de la fabrication du système sur sa production électrique pendant 30 ans | 305g CO2-eq/kWh | Rejets d’oxyde de soufre et d’oxyde d’azote | Poussières fines 2kg de produits chimiques Silicium Boue solvant |
|  | 3.5Kg charbon coke bois pour 1kg de Si | 0.067 Kg/Wc | 30 kWh pour 1m² de plaque | 0.39 kWh/Wc | 29l par cellule | 14.5 l/Wc |  |  |  |  |
|  | 3.7kg de produits chimiques et gaz pour 1m² de plaque (eq 76Wc) | 0.048 Kg/Wc |  |  | 30l par module de 20 cellules | 0.75 l/Wc |  |  |  |  |
|  | 0.4kg de quartz pour 1m² de plaque | 0.005 Kg/Wc |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.06kg produit chimique et gaz par cellule (eq 2Wc) | 0.03 Kg/Wc |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.035kg de solvants organiques par module de 60 cellules (eq 120Wc) | 4.610-4 Kg/Wc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tissu polymère η4% | 4 g de produit chimiques pour 1m² de tissu | 0.23 g/Wc | 90 kWh pour la fabrication du fil | 5.29 kWh/Wc | 1.26l par m² de tissu | 0.074 l/Wc | 25g CO2-eq/kWh Correspondant à la quantité de gaz à effet de serre émis lors de la fabrication du système sur sa production électrique pendant 30 ans | 25g CO2-eq/kWh |  | Résidus de solvants |
|  | 0.6g de quartz pour 1m² de tissu | 0.035 g/Wc | + 4.5kWh par m² pour le tissage | 0.26 kWh/Wc |  |  |  |  |  |  |
|  | 120g de solvants pour 1m² de tissu | 7.05 g/Wc |  |  |  |  |  |  |  |  |

DR8 : Puissance transmise à la batterie branchement direct :

| UBat(V) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I(A) | 14 | 14 | 13,91 | 13,83 | 13,75 | 13,67 |
| P(W) | 140 | 154 | 167 | 180 | 192,5 | 205 |
| transfert (%) | 63 | 70 | 76 | 81,8 | 87,5 | 93 |

DR9 : Puissance transmise à la batterie branchement régulateur MPPT :

| UBat(V) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K=V2V1 | 0,59 | 0,65 | 0,71 | 0,76 | 0,82 | 0,88 |
| Ibat(A) | 22 | 20 | 18,3 | 17,1 | 15,85 | 14,78 |
| Pbat(W) | 220 | 220 | 219,6 | 222,3 | 221,9 | 221,8 |
| transfert (%) | 100 | 100 | 99,9 | 99,9 | 100,8 | 100,8 |

# Remarque : compte tenu des erreurs d'arrondis lors des calculs, il est possible de trouver une valeur transfert  supérieure à 100% ! !  Le calcul exact donne une valeur de 100%

DR10 : équilibre du catway lège (sans charge d'exploitation)

échelle des forces : 1mm  40 N

C

F

y

x

Gf

GC

(785N)

(1265N)

(1800N)

(250N)

DR11 : Diagrammes des efforts tranchants et moments fléchissants

y

x

1 m

4.5 m

C

D

E

(2264N)

qe =750 N●m-1 (charge d'exploitation)

qf =2911 N●m-1 (poussée du flotteur)

3.5 m

p=400 N●m-1 (poids propre du catway)

L'étude des efforts de cohésion du catway en charge donne les diagrammes d'effort tranchant Ty et moment fléchissant Mfz en fonction de l'abscisse x :

x

(m)

0.5

1

Ty

(N)

4.5

3.5

2

3

+1761

4

2.5

-2264

0

1.5

Diagramme de l'effort tranchant

Mfz

(N●m)

+2228

0

Diagramme du moment fléchissant

4.5

3.5

2

3

4

2.5

0.5

1

1.5

x

(m)