BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION EN

MICROTECHNIQUES

SESSION 2016

EPREUVE E4 :

CONCEPTION PRELIMINAIRE

D’UN SYSTEME MICROTECHNIQUE

Durée : 4 heures

Coefficient : 2

AUCUN DOCUMENT AUTORISÉ

Matériel autorisé :

L’emploi de toutes les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique est autorisé à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante (circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999).

L’échange de calculatrices ou tout autre objet est interdit pendant l’épreuve.

Le sujet comporte 3 dossiers de couleurs différentes :

- Dossier Technique (DT1 à DT12) jaune

- Dossier Travail demandé (TD1 à TD15) vert.

- Dossier documents-réponse (DR1 à DR7) blanc

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Tous les documents réponse, même vierges, sont à remettre en fin d’épreuve.

Tous les documents réponse doivent être agrafés dans la feuille de copie.

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION EN

MICROTECHNIQUES

SESSION 2016

EPREUVE E4 :

CONCEPTION PRELIMINAIRE

D’UN SYSTEME MICROTECHNIQUE

Durée : 4 heures

Coefficient : 2

DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier comporte 12 documents techniques repérés DT 1/12 à DT 12/12

- Mise en situation et présentation :				DT 1/12 à  DT 2/12

- FAST des fonctions de service :					DT 3/12

- Documentation technique : 					DT 4/12 à DT 12/12

- MISE EN SITUATION ET PRESENTATION

Le FEEDER (système d’alimentation en composants CMS) est utilisé sur les machines de placement des Composants Montés en Surface (CMS). Ces machines industrielles de placement sont présentes sur les chaînes automatisées de fabrication des cartes électroniques.

Exemple d’implantation en milieu industriel :

Alimentation CMS : feeder

Tête de préhension  et de placement des composants

Le FEEDER permet d’amener et de présenter le CMS devant la pince de préhension et de placement du composant.

Ce composant pourra ainsi être mis en place sur la carte électronique en cours de fabrication.

FEEDER

Le CMS est conditionné sur des bandes en bobines.

- Présentation du conditionnement

Bande perforée pour l’entraînement

Film opercule

Séparation du film opercule et de la bande CMS lors de son installation dans le feeder

Composants CMS

- Présentation du FEEDER

Le FEEDER rassemble cinq modules fonctionnels distincts : (Voir figure ci-dessous).

- Le module réglage du pas d’avancement de la bande. Ce pas dépend de la taille du CMS à installer.

- Le module entraînement de la bande support du composant.

- Le module entraînement et récupération du film opercule de protection du composant.

- Le module sécurisation de la prise du composant : ce module, hors étude, permet de fiabiliser la préhension du CMS par la machine de placement.

- Le module de gestion électronique.

Opercule séparé de la bande

Architecture du feeder

4 : Sécurisation de la prise du composant

1 : Réglage pas

3 : Entraînement du film opercule

2 : Entraînement bande

Sens de défilement de la bande

5 : Module de gestion électronique

Bande séparée des CMS  et de l’opercule

Bande CMS complète (bande+CMS+film opercule)

- FAST DES 2 FONCTIONS DE SERVICE

Fonctions étudiées :

FS1 :

Positionner un composant CMS sous la tête de préhension

Carte de commande

FT111

Alimenter le moteur

FT112

Convertir l’énergie

FT113

Adapter l’énergie

FT114

Transformer la rotation en translation

Moteur CC

Train d’engrenagess

Roue entraînant la bande

Rainures usinées dans la  platine

FT131

Détecter la position de l’arbre moteur

Capteur de position

FT132

Positionner précisément l’axe moteur

FT133

Assurer l’irréversibilité

Came + pion + commande inversée moteur

Vis sans fin + roue

Perforations + ergots sur roue à picots

Dispositif de maintien

Détaillée dans le DT 12

FT3

Séparer la bande et l’opercule

FT4

Récupérer l’opercule

FS2 :

Régler l’avance de la bande

Languette de tirage

Fonction étudiée en activité 1

FT134

Supprimer le glissement bande/roue à picots

FT2

Maintenir le composant

FT1

Faire défiler la bande

FT11

Entraîner  la bande

FT13

Assurer la précision

Guider  labande

Guider la bande

FT12

- DOCUMENTATION TECHNIQUE

REMARQUE : à consulter au fur et à mesure du questionnement.

D1 : LED KPH-1608YC CMS couleur  jaune

D2 : LED MULTICOMP 703-0088 jaune 3mm

# D3 : LED LYT67K-K2M1-26-Z  CMS Jaune

# Transistor Q1 : NXP  BC856-215

# Transistor Q2 : FAIRCHILDBC547B

# Transistor Q3 : NXP  BC846

# Transistor Q4 : STMICROELECTRONICS  MJD31CT4

# TABLEAU DES COEFFICIENTS D’ADHERENCE ET DE FROTTEMENT.

# Mémoire X24C44 de XICOR Serial Nonvolatile Static RAM

# Description : Le circuit X24C44 est une mémoire série RAM statique non volatile de 256 bits organisée en tableau de 16 x16 bits. Avec un nombre de cycles d’écriture de 1 million et une durée de rétention de l’information de 10 ans.

Moteur DC MAXON RE016 D16 mm, Graphite Brushes, 4,5 Watt

Caractéristique électriques.

| Tension nominale | 24V |
| --- | --- |
| Courant à vide | 23mA |
| Courant en charge | 0,299A |
| Courant de blocage | 2A |
| Résistance interne | 10,7Ω |
| Inductance interne | 0,452mH |

Plage de fonctionnement optimale du moteur (continuous operation)

Continuous operation : fonctionnement permanent ; Short term operation : fonctionnement sur une période courte

DC Characteristics

Maximum Operating Voltage : ....................6.6V

Voltage on Any Pin

with respect to Ground : .............-1.0V to +7.0V

Operating Temperature : ...........55°C to +125°C

IOmax  per port pin: ………………………….10 mA

IOmax  per 8-bit port:

Port 0:……………………..26 mA

Ports 1, 2, 3:……………...15 mA

VOH  Output High-voltage :………………..………2.4V

Microcontrôleur Atmel AT89C52

Pin Configurations

Mise en position initiale de l’arbre moteur assurant l’avance de la bande

La solution retenue fait intervenir un pion guidé dans la platine-support et maintenu en contact avec une came par un ressort.

Le fonctionnement pour un tour est illustré sur les deux coupes partielles suivantes :

Pion

Platine-support

Came

Carter moteur

| Phase 1 : rotation sens + Contact axial entre le pion et la came | Phase 2 : arrêt Léger dépassement du pion par rapport à la position initiale | Phase 3 : rotation sens – Retour en position initiale, contact radial du pion et de la came |
| --- | --- | --- |
| Sens de rotation + Pion Came Vue suivant coupe A-A | Vue suivant coupe A-A | Sens de rotation - Vue suivant coupe A-A |

Calculs d’entraxes a1 et a2

Pignon 1 : Z = 12 dents ; m = 0,5 mm	Roue 2 : Z = 18 dents ; m = 0,5 mm

Roue à denture hélicoïdale : Angle d’hélice βR=5° ; module réel : mn = 0.5 mm ; Zr = 60 dents

Vis sans fin : Angle d’hélice βV=85 ° ; module réel mn = 0.5 mm ; Nombre de filet : Zv = 1 filet

Dimensions du capteur de position du moteur d’entrainement de la bande

Dimensions du moteur d’entrainement de la bande

FAST de la fonction FT4

Ressorts de compression à spires

Ressorts de torsion cylindriques à spires

Caractéristiques de ressorts

Raideur du ressort : K2 =C ∝  en N.mm.rad-1

Raideur du ressort : K1 =Fressortf    en N.mm-1

Avec C = F.h

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION EN

MICROTECHNIQUES

SESSION 2016

EPREUVE E4 :

CONCEPTION PRELIMINAIRE

D’UN SYSTEME MICROTECHNIQUE

Durée : 4 heures

Coefficient : 2

DOSSIER TRAVAIL DEMANDE

Ce dossier comporte réparties sur 15 pages repérées TD 1/15 à TD 15/15

Activité 1 : Etude du module de réglage du pas d’avance de la bande de composants cms

Activité 2 : Etude du module d’entraînement de la bande de composants cms

Activité 3 : Etude de l’entraînement du film opercule.

Temps conseillés

Lecture du sujet :	0 H 20 min

Activité 1 :		0 H 25 min

Activité 2 :		2 H 00

Activité 3 :		1 H 15 min

Activité 1 : MODULE DE REGLAGE DU PAS D’AVANCE DE LA BANDE DE COMPOSANTS CMS

Objectif : Définir le réglage de l’avance de la bande de composants CMS.

Lors de la mise en œuvre du système Feeder, certains réglages doivent être effectués au début de la mise en service du système. Un des réglages fondamentaux est le pas d’avance de la bande de composants CMS. Selon la taille des composants à prendre par la tête de préhension de la machine de placement (hors étude), le pas d’avance peut être égal à 2 ou 4 mm.

Pour effectuer ce réglage le technicien aura pour Interface Homme/Machine (IHM) 1 bouton poussoir BPVert (couleur verte), 1 bouton poussoir BPJaune (couleur jaune), et une led de couleur jaune.

Acquisition du réglage

(Boutons poussoirs)

FP1

Traitement de l’information

(µcontrôleur)

FP2

Amplification

(composants à définir)

FP3

Conversion électrique/ rayonnement lumineux  (Led)

FP4

Sauvegarde des données

(mémoire)

FP5

Techn i c i en

Techn i c i en

Schéma fonctionnel de l’interface utilisateur pour le réglage du pas d’avance de la bande

Etude de l’algorithme du réglage du pas d’avance

La procédure retenue pour effecter le réglage est la suivante :

- Le technicien doit appuyer sur le bouton poussoir vert plus de 2 secondes ;

- En maintenant l’appui sur le bouton poussoir vert, effectuer 1 pression sur le bouton poussoir jaune (pour un réglage de pas à 2 mm) ou 2 pressions successives (pour un réglage à 4 mm) ;

- Lors du relâchement du bouton poussoir vert, 1 flash sera généré par la LED jaune pour le réglage à 2 mm ou 2 flashs pour le réglage à 4 mm. Cela informe le technicien que la consigne de réglage est bien mémorisée.

Remarque : au cas où le nombre de pressions sur le bouton poussoir jaune est supérieur à 2, une avance de 4mm sera mémorisée par défaut par le système.

Q1- Afin d’élaborer le programme pour le réglage du pas d’avance de la bande il est nécessaire de réaliser au préalable un algorigramme. Compléter sur le DR1 l’algorigramme du réglage du pas pour une valeur de 2 ou de 4 mm.

Etude de la visualisation du réglage.

Lors du réglage du pas d’avance, un voyant informe le technicien des réglages effectués.

Le choix retenu pour ce voyant est une led de couleur jaune qui doit produire une intensité lumineuse Iv minimale de 40 mcd et avoir un encombrement réduit pour son intégration dans l’interface Homme/Machine.

La commande d’allumage de la led est gérée par un microcontrôleur. Ce dernier étant très sollicité en termes de courant par d’autres fonctions, il ne peut commander directement la led. Une structure d’amplification FP3 est nécessaire.

Q2- Proposer en complétant le DR2 une structure électronique pour la fonction FP3 qui permet d’allumer ou d’éteindre la led sous contrôle du microcontrôleur avec un ensemble de composants  appropriés.

Sur feuille de copie (Q3 à Q6)

Q3- Faire le choix de la led parmi les trois types proposés dans DT4 en fonction des critères de lumière émise et de prix. Justifier le choix fait.

Q4-  Faire le choix du transistor le plus approprié parmi les propositions faites dans DT5 et DT6 pour satisfaire à la fonction FP3, s’adapter aux contraintes de la led et optimiser le coût. Justifier le choix fait.

Etude de la sauvegarde des données

Lors des réglages du fonctionnement de la machine, il est nécessaire de sauvegarder des informations de réglage en mémoire de façon à les conserver lors de l’arrêt de la machine ou d’une coupure de courant.

La gestion de la mémorisation des données sera faite par le microcontrôleur qui communique avec une mémoire, via une liaison de type série. Cette liaison limite le nombre de connexions entre les deux composants.

X24C24

Mémoire de sauvegarde

(RAM + EEPROM)

µcontrôleur

Liaison série

Pour mémoriser une information dans la mémoire X24C44 (DT7) le microcontrôleur doit dans un premier temps écrire en mémoire RAM (mémoire vive) de la X24C24, puis dans un deuxième temps stocker de façon pérenne dans la mémoire EEPROM (Mémoire effaçable et programmable électriquement à contenu non volatile) du même composant.

Dans cette mémoire un nombre d’informations relatives au système Feeder seront  stockées.

Pour exemple:

- le pas d’avance qui peut être de 2 ou 4 mm. Cette valeur est exprimée en centièmes de millimètre et stockée en mémoire à l’adresse 6 ;

- La cadence à laquelle le Feeder délivre les composants. Exemple de valeur à mémoriser à l’adresse 9 : 12500.

Q5- A partir de la documentation technique de la mémoire X24C44, identifier les liaisons électriques qui permettent le transfert des données avec le microcontrôleur, puis compléter le DR2 et préciser le sens de circulation des informations sur ces liaisons électriques.

Q6- A partir de la documentation de la mémoire (DT7), compléter sur le DR3 le chronogramme n°1 permettant d’écrire en mémoire la valeur 400 du pas de réglage, exprimée en centièmes de mm, et compléter le chronogramme n°2 qui permet de transférer cette valeur dans la mémoire EEPROM pour une sauvegarde permanente.

Activité 2 : MODULE D’ENTRAINEMENT DE LA BANDE DE COMPOSANTS CMS

Objectif 1 : valider la chaîne cinématique d’avance de la bande

Principe imposé : Entraînement de la bande perforée par roues à picots

Trois solutions sont envisagées pour le système de transmission de mouvement.

Solution 1 :

Roue à picots

Solution 2 :

Roue à picots

Solution 3 :

Roue à picots

Sur feuille de copie (Q7 et Q8).

Q7- La séparation du film opercule ne doit pas provoquer l’entraînement de la chaîne cinématique en sens contraire. Cette chaîne cinématique doit donc présenter un caractère d’irréversibilité. Entre les trois solutions proposées, choisir celle qui garantit au mieux l’irréversibilité. Justifier.

La solution retenue faisant intervenir un engrenage roue et vis sans fin, on désire vérifier l’irréversibilité du mécanisme.

Soit  l’angle de frottement du contact de la vis sur la roue et R l’angle d’hélice de la roue. On démontre que la transmission est irréversible pour :

R < .

Données : sur ce système roue et vis sans fin, l’angle R de la roue est de 5°, la vis est en acier et la roue en bronze. Le mécanisme est graissé régulièrement. Voir DT6.

Q8- Vérifier l’irréversibilité du système.

Objectif 2 : Valider la plage de fonctionnement du moteur utilisé.

L2

L1

E1

E2

x

y

z

SE4

SE1

SE3

SE5

SE2

SE0 : Support fixe

SE1 : Moteur (Stator)

SE2 : Axe moteur + pignon 1+ disque + came

SE3 : Roue 2 + vis 3

SE4 : Roue 4 + roue à picots

SE5 : Capteur

Surface d’appui : P1

a 1

a 2

SE6

L3

SE6 : Pion

Schéma cinématique à considérer :

La chaîne d’énergie d’entraînement de la bande est la suivante :

Entraînement roue à picots / bande perforée

Moteur

Réducteur roue et vis sans fin

Réducteur à engrenage parallèle

Fbande

Vbande

Croue

ωroue

Cred

ωred

Cm

ωm

Im

Um

roue picots = 57 mm

Rendement 3 =0,9

Zvis 3 = 1 filet

Zroue 4 = 60 dents

Rendement 2 =0,5

Zpignon 1 = 12 dents

Zroue 2 = 18 dents

Rendement 1 = 0,9

Chacun des guidages L1 et L2 de la solution retenue a un rendement 4 de 0,95 (voir schéma cinématique ci-dessus).

Hypothèses :

- On considère une vitesse d’avance de bande constante. Par conséquent les effets d’inertie n’interviennent pas.

- Roulement sans glissement entre la roue à picots et la bande (entraînement par obstacle).

Données : la cadence maximale est de 40000 composants par heure avec un pas p égal à 4 mm entre chaque composant.

Sur feuille de copie. (Q9 à Q16)

Etape 1 : calcul de la fréquence de rotation en tr.min-1 du moteur Nm

Q9- Calculer le nombre de composants par seconde Nc.

Q10- En déduire la vitesse Vbande de la bande par rapport au bâti.

Q11- Déterminer la vitesse angulaire de la roue entraînant la bande ωroue picots en fonction de Vbande.

Q12- Déterminer le rapport de transmission rg = .

Q13- Déterminer la fréquence de rotation en tr.min-1 du moteur, notée Nm.

Etape 2 : Calcul du couple moteur Cm

Donnée : L’intensité de l’effort de traction sur la bande est = 4 N.                 Cette valeur a été mesurée expérimentalement.

Q14- Calculer le rendement global de la chaîne d’énergie g.

Tenir compte des rendements dans les liaisons L1 et L2.

Q15- Calculer le couple moteur Cm.

Q16- A partir du DT8, valider ou non le choix du moteur en considérant sa plage de fonctionnement.

Afin de contrôler la position du moteur, on met en place un système électronique gérant la position de l’arbre moteur (Sous ensemble SE2 sur le schéma cinématique TD 6) et ce à partir de l’information délivrée par le capteur (sous ensemble SE5).

Principe de fonctionnement :

A chaque tour de l’arbre moteur correspond une avance de la bande de composants de 2 mm.

Lorsque l’arbre moteur est en position initiale son entraînement s’effectue par la commande d’une première impulsion permettant l’avance incrémentale de la bande de composants. A l’issue d’un tour, l’axe moteur se retrouve légèrement au-delà de la position initiale. Une seconde impulsion brève de sens inverse permet de caler l’axe sur une butée mécanique franche. Ainsi la position initiale est retrouvée pour une prochaine avance d’un pas de la bande de composants. Voir DT9.

Arbre

moteur

Arbre

moteur

Schéma fonctionnel de la commande du moteur d’entraînement de la bande.

Conversion électrique mécanique

(moteur)

FP14

Interface de puissance

(Transistors + diodes)

FP13

Traitement de l’information

(µcontrôleur)

FP12

Captage position initiale moteur

(optique)

FP10

Détection du blocage moteur

(A.L.I)

FP15

Etude de la fonction FP10

La fonction permet de connaître la position initiale de l’arbre moteur d’entraînement de la bande.

Les contraintes pour la détection de la position initiale de l’arbre moteur sont :

- Mise en place sur l’arbre moteur d’un disque à fente pour repérage de la position dite « initiale » de l’arbre moteur ;

Elément de captage de la position du moteur

- Emplacement réduit pour le capteur ;

- Maintien en position (fixation) du capteur sans réglage.

Au regard des contraintes citées ci-dessus le capteur retenu est de type fourche optique.

Capteur type Fourche

Q17- Proposer sur le document réponse DR4 un schéma structurel permettant de capter la position initiale de l’arbre moteur.

Etude de la fonction Interface de puissance FP13

Sur feuille de copie (Q18 à Q19)

Q18- A partir des caractéristiques électriques (tension et courant) du moteur RE016 et du microcontrôleur voir (DT8), justifier la nécessité d’une interface de puissance FP13.

Q19- Par l’analyse du fonctionnement de l’entraînement de la bande (vue précédemment), choisir la structure électronique n°1 ou n°2 (proposée ci-dessous) la mieux appropriée pour répondre au fonctionnement du déplacement de la bande. Justifier ce choix.

Structure n°1						Structure n°2

CI1 : microcontrôleur

CI1 : microcontrôleur

P1.4

P1.6

P1.5

P1.4

P1.7

Etude de la fonction détection du blocage moteur FP15.

Lors de la prise des composants CMS par la tête de préhension au niveau de la bande, il arrive que des composants CMS tombent dans le mécanisme d’entrainement de la bande et immobilisent le système. Dans ce cas le moteur d’entraînement se trouve bloqué et va consommer un courant important dit courant de blocage.

Il est nécessaire d’arrêter le pilotage du moteur de façon à éviter la surchauffe et ne pas détériorer le système. Pour des raisons de sécurité l’arrêt de la commande du moteur est fixé à 60% de son courant de blocage. Ceci donne la relation Isurcharge =  0,6 x Iblocage moteur.

FP15

U

Conversion électrique mécanique

(Moteur)

FP14

Schéma fonctionnel de la fonction FP15 détection du blocage moteur

Ur50

Conversion courant / tension

(résistance)

Fs151

Traitement de l’information

(µcontôleur)

FP12

Comparaison

(ALI )

Fs153

I moteur

Usurcharge

Référence de tension

(diviseur de tension)

Fs152

Uref

Contrainte : Il faut que la tension Usurcharge appliquée à FP12 fournisse un niveau logique haut (NL1) lorsque le moteur d’entraînement commence à forcer et consomme le courant de surcharge.

Etude de la fonction FP15.

Q20- Compléter sur le DR4 le schéma structurel traduisant la fonction FP15.

Sur feuille de copie (Q21 à 25)

Etude de la fonction Fs151.

Q21- Relever dans la documentation technique du moteur (DT8) la valeur du courant de blocage et déterminer la valeur du courant de surcharge « Isurcharge ».

Q22- Justifier par le calcul la valeur de la puissance retenue pour la résistance R50 (voir Fs151 sur DR4) dans le cas où le moteur est en surcharge.

Q23- Déterminer la valeur de la tension Ur50 obtenue en sortie de Fs151 lorsque  le moteur arrive en surcharge.

Etude de la fonction Fs152.

La tension de référence Uref fournie à Fs153 par Fs152 est donnée par la relation suivante :

Uref = [R52 / (R51 + R52)] x Ualim

Avec Ualim = 5V et la valeur Uref correspondant à la valeur Ur50 lorsque le moteur force (surcharge).

Q24- Calculer la valeur de R51 pour protéger le moteur au moment de sa surcharge.

Q25- Retenir une valeur normalisée de R51 dans la série E12.

Série E12 : 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82

Analyse de l’architecture fonctionnelle de la platine.

Graphe partiel des liaisons entre sous-ensembles (voir schéma cinématique TD 6) :

SE1

SE6

SE3

SE4

SE0

SE5

Encastrement E1

Encastrement E2

Pivot L1  d’axe

x

Pivot L2 d’axe

z

Pivot glissant L3  d’axe

y

| Liaison | Type | Formes fonctionnelles attendues | Document technique |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Encastrement | Surface cylindrique S1 + surface plane P1 | DT11 |
| E2 | Encastrement | Surface plane | DT11 |
| L1 | Pivot d’axe x | Surface cylindrique Entraxe a1 à respecter | DT12 |
| L2 | Pivot d’axe z | Surface cylindrique Entraxe a2 à respecter | DT12 |
| L3 | Pivot glissant d’axe y | Surface cylindrique |  |

Sur feuille de copie (Q26).

En vue de préparer le travail en CAO

Q26- Calculer les entraxes a1 et a2. Voir le document technique DT10.

Q27- Sur le DR5, représenter à l’échelle 1:1, à main levée, les surfaces fonctionnelles (liaisons E1 ; E2 ; L1 ; L2 et L3) assurant le bon positionnement des  sous-ensembles constituant la chaîne cinématique d’entrainement de la bande.

Pour les surfaces cylindriques, indiquer seulement l’axe de la surface.

Cette représentation se fera sur les vues de face et gauche de la platine. Toutes les représentations complémentaires en vue de définir les surfaces seront acceptées. (Coupes, sections, etc.). Voir document technique DT11.

Activité 3 : MODULE D’ENTRAÎNEMENT DE L’OPERCULE

Le fonctionnement de ce sous-ensemble est décrit DT12.

Etude de la fonction technique 423.

La réalisation de cette fonction technique fait appel à différents composants : molette striée motrice et contre molette guidée en liaison pivot sur un levier. Ce levier est, lui-même en liaison pivot de centre A par rapport à la platine. L’effort presseur assurant le bon entraînement du film opercule sera obtenu par un élément déformable.

Hypothèses : On néglige la masse de l’ensemble levier, la liaison pivot de centre A est considérée comme parfaite. Toutes les actions sont coplanaires.

Données : L’effort presseur en B : Fpresseur  avec   Fpresseur= 20 N.

Axe liaison pivot en A

Axe ressort

Ensemble levier

B

Platine

C

Molette

Contre molette

Solution technique envisagée 1 : Utilisation d’un ressort de compression à spires.

Q28- Après avoir isolé l’ensemble levier, déterminer l’effort fourni en C par le ressort noté FRessort par la méthode de votre choix. L’étude sera faite sur le DR 6.

Solution technique envisagée 2 : Utilisation d’un ressort de torsion cylindrique à spires.

L’implantation de ce ressort se fait au niveau de la liaison pivot en A.

Ensemble levier

Axe liaison pivot en A

Platine

B

Axe Ressort

Sur feuille de copie (Q29 et Q30)

Q29-  Déterminer le couple équivalent à l’action fournie par le ressort utilisé précédemment en solution 1.

Quelque soit le résultat trouvé (Q30), on prendra   Fressort=8N.

Objectif : Détermination des raideurs de ces différents ressorts en vue d’un calcul de dimensionnement  (conception détaillée).

Voir document technique DT12.

Hypothèses :

Ressort de compression :

- Flèche de travail : f = 10 mm

Ressort de torsion :

- Angle d’enroulement α = 22°

Q30- Déterminer la raideur notée K1 du ressort de compression et la raideur notée K2 du ressort de torsion.

Conception préliminaire de la fonction FT43 « Limiter les à-coups » (Voir FAST DT12)

Un mécanisme de maintien sous tension de l’opercule est envisagé :

Principe retenu :

∆T

∆l

Asservissement de la commande moteur en utilisant un capteur

Afin de pouvoir maintenir une tension du film opercule sensiblement constante et ce malgré une avance pas à pas et intermittente de la bande CMS, le principe suivant a été retenu :

Débattement d’un élément tendeur

Variation tension opercule

Schémas de principe correspondants :

Position 1 : opercule détendu.

Vers réceptacle opercule

Vers séparation opercule/bande

Molette d’entraînement

Opercule

∆l

T

15 mm

Elément tendeur

I

F

Galet

Position 2 : Opercule tendu.

Vers réceptacle opercule

Vers séparation opercule/bande

Molette d’entraînement

Opercule

∆l

T

5 mm

Elément tendeur

I

F’

Galet

Q31- Compléter sur le DR7, à main levée, le schéma cinématique de l’ensemble tendeur.

Faire apparaître sur ce schéma :

- La liaison entre l’élément tendeur et la platine.

- La liaison entre le galet et l’élément tendeur.

- Un élément déformable permettant de réaliser la tension du film.

- La zone de détection par capteur (Type de captage laissé à votre choix).

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION EN

MICROTECHNIQUES

SESSION 2016

EPREUVE E4 :

CONCEPTION PRELIMINAIRE

D’UN SYSTEME MICROTECHNIQUE

Durée : 4 heures

Coefficient : 2

DOSSIER DOCUMENTS REPONSE

Ce dossier comporte 7 pages repérées DR1/7 à DR 7/7    .

DR1			Format A4			Q1

DR2			Format A4			Q2 ; Q5

DR3			Format A4			Q6

DR4			Format A4			Q17 ; Q20

DR5			Format A4			Q27

DR6			Format A4			Q28

DR7			Format A4			Q31

DR1

Q1.

Oui

Non

Oui

Non

BPVert :      Bouton Poussoir Vert

BPJaune :   Bouton Poussoir Jaune

Cpt_BPJ :   Variable

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Fin

Sauvegarde du réglage du pas d’avance

Cpt_BPJ = 0

Début

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

Générer 1 flash sur la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cpt_BPJ = _ _ _ _ _ _ _ _ _

BPVert  appuyé plus de 2 s

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

Non

Cpt_BPJ = 1

BPVert relâché

Cpt_BPJ < 2

DR2

Q2-

Composants  disponibles :

Led (jaune)		Résistances		Condensateurs              Transistors NPN

LED			R			 C			      Q

Partie à compléter

Schéma structurel de FP3 :

Microcontôleur

P1.2

Amplification

Q5-

_ _ _

Mémoire X24C44

Microcontrôleur

_ _ _

CE

SK

DR3

Q6-

Chronogramme n°1

Ecrire en RAM

3

2

1

0

LSB

Poids faible

MSB

Poids fort

Valeur à compléter en binaire

Valeur à compléter en binaire

Chronogramme n°2

Stocker les données de la RAM en EEPROM

Valeur à compléter en binaire

DR4

Q17-		Schéma à compéter

CI1 : Microcontrôleur

P1.3

Q20-		Schéma à compéter

Fs151

Fs152

Fs153

Q27

DR5

Contrainte : la platine ci-dessous contient l’intégralité du système d’entraînement

DR6

Direction de FressortTapez une équation ici.

Fpresseur

Q28 ETUDE STATIQUE

Détermination de Fressort par la méthode de votre choix :

Axe ressort

Figure non à l’échelle

B

C

A

DR7

Q31    Schéma cinématique

Zone d’implantation de l’ensemble  tendeur  + détection

Opercule

Galet

Molette d’entraînement