BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION EN MICROTECHNIQUES

SESSION 2016

ÉPREUVE E5 : CONCEPTION DÉTAILLÉE

SOUS-ÉPREUVE E51 :

CONCEPTION DÉTAILLÉE : PRÉ-INDUSTRIALISATION

Durée : 4 heures

Coefficient : 2

FEEDER

CORRIGÉ

Ce dossier comporte 10 documents repérés DR1/10  à DR 10/10

ÉTUDE 1 : SUPPORT MOTEUR

- Étude de rentabilité

- Conception pièce et choix  d’une référence de vis

- Choix d’un moyen de production

- Étude de l’outillage d’injection

- Dessin de l’outillage

ÉTUDE 2 : MOLETTE D’ENTRAÎNEMENT

- Jeu fonctionnel

- Usinage de la molette d’entraînement

Q1 Étude de rentabilité

Q1.a Tableau réponse 1 : Calcul du coût d’une pièce pour une série de 5 000

Question Q1.a

| Masse injectée pour 1 pièce | (3+3+4) / 2 = 5 gr |
| --- | --- |
| Coût matière pour 1 pièce | X = (25 * 5) / 1 000 = 0,125 € |
| Coût machine pour 1 pièce | Pour deux pièces (50 *1) / 60 = 0,83 € Pour une pièce 0,83 / 2 = 0,415 € |
| Exprimer, sous forme d’une équation, le coût de production en fonction du nombre de pièces | Y = 6 000 + 100 + (X ( 0,125 + 0,415 )) |
| Coût d’une pièce pour une série de 5000 pièces | (6 000+100 + (5 000(0,125 + 0,415)) / 5 000) = 1,76 € |

Question Q1.b / Q1.c

Q1.b/ Q1.c Tableau réponse 2 : Tracé des courbes

COUT en €

Commande numérique

15000

10000

Injection

5000

Nombre de pièces

5000

4000

3000

2000

1000

Entre 2 400 et 2 500

Question Q1.d

Seuil de rentabilité au-delà de 2 400 pièces

Question Q1.e

Etant donné que l’on a une production prévue de 5 000 pièces, l’injection est rentable

Justifier le choix de l’injection plastique :

Question Q2 a

Diamètre de logement de vis : 1,85 mm

Question Q2 b.  Référence de la vis : ST 2,2 x 6,5 – F

Question Q3 a.

Calcul de l’effort de verrouillage :

Force de verrouillage = Surface projetée x Pression d’injection

Sp = [ S1 – (A1 + A2 + A3) ]  x 2 + Surface d’alimentation

Sp = [ 694.8 – (  19.62 + 4.33 + 4.33 ) ] x 2 + 95

Sp = ( 694.8 – 28.28) x 2 + 95

Sp = 1 428 mm2

F = 1 428 mm2 x 200 Mpa =  285 600 N soit 285 kN

Question Q3 b.

Choix presse N°3

Question Q3 c.

La presse à injecter N°3 est la seule permettant d’assurer une force de verrouillage supérieure à 285 kN

Fig : Q4.a2

Question Q4.a

Fig : Q4.a1

Question Q4.b

Course minimum du tiroir : 1,5 mm

Question Q4.c

Fig : Q4.c

Question Q4.d

Elément  Rabourdin type 1 ou 2 : Type 2 (course 3 mm supérieure à 1,5 mm)

Question Q5.a

Pour le diamètre de 6 mm :

6 + (2,2% * 6) = 6,13 mm

Pour le diamètre de 4 mm

4 + (2,2% * 4) = 4,08 mm

Question Q5.b

Référence : 626 D=6,2 L 125 mm ou 626 - 6.2 - 125

Question Q5.c / Q5.d

Ø 6,2

Ø 6,13

Ø 4,08

Z

B

DB

J

A ?

C

Question 7a.

Question 7b.

A Maxi =  C mini + D mini – (B Maxi + J mini)

=  7,45 + 0,9 – (2,1 + 0,2)

=  8,35 – 2,3 = 6,05

A mini =  C Maxi + D Maxi – ( B mini + J Maxi )

=  7,55 + 1,1 – (2 + 0,8)

=  8,65 – 2,8 = 5,85

A = 6+0,05 / - 0,15

Question Q8 a.

Temps total d’usinage pour 1 encoche  = Déplacement en Av travail + Déplacement en Av rapide + Temps d’indexation

Déplacement de la fraise en avance travail : 20 mm (10 mm + 9 mm + 1 mm)

Déplacement de la fraise en avance rapide : 20 mm + 5 mm + 5 mm = 30 mm

Temps d’usinage en avance travail : 0,06’

Temps d’usinage en avance rapide : 0,03’

Temps d’indexation : 0,03’

Temps total d’usinage  = 0,12’ x 28 =   3,36 minutes

Question Q8 b.

Le procédé le plus rentable est l’usinage par fraise module car le temps de 3,36 min est inférieur à 10 min pour l’usinage à la fraise bouchon

Question Q8 c.

Usinage par fraise mère

Par outil crémaillère

Par outil pignon

Proposition de correction non contractuelle

Question Q8d.