#### Session 2016 						            	code : 1606-MV VI T

##### SUJET

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Maintenance des véhicules automobiles

Option : véhicules industriels

RENAULT TRUCKS T 430

EURO 6

E2 : épreuve technologique

Étude de cas – expertise technique

### Durée : 3 h – coefficient : 3

### Dossier paginé de 1/13 à 13/13

Matériels et documents autorisés :

- calculatrice électronique, autonome, non imprimante, à entrée unique par clavier à l'exclusion de tout autre matériel électronique ;

- dossier ressource.

Les candidats doivent rendre l'intégralité des documents à l'issue de la composition

INTRODUCTION :

Un véhicule Renault T 430 DTI entre dans la concession suite à une perte de puissance et un fonctionnement en mode dégradé.

Le combiné de bord donne l’information suivante : réduction de couple dans 30 km.

Afin de résoudre le dysfonctionnement du véhicule, il vous est demandé d’étudier le système d’injection et de dépollution des nouveaux moteurs Euro 6.

Partie 1 : analyse fonctionnelle et structurelle de l’injection du moteur DTI 11

Durée estimée : 1h

À l’aide du dossier ressource.

Question 1.1 : sur le schéma de principe d’injection de la question 1.2, surligner :

- en rouge le circuit haute pression ;

- en bleu le circuit basse pression ;

- en vert le circuit de retour réservoir ;

- en jaune le circuit d’aspiration.

Question 1.2 : indiquer sur le schéma ci-dessous le sens de circulation du fluide sur les différents circuits, en utilisant des flèches :

Question 1.3 : citer la particularité du système d’injection du nouveau moteur DTI11.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Question 1.4 : donner la fonction de l’EPRV.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Question 1.5 : compléter les différents distributeurs en phase d’injection.

OMV non pilotée

NCV pilotée

Question 1.6 : le volet d’air a une fonction importante pour le post-traitement, laquelle ?

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Question 1.7 : le constructeur a intégré d’autres systèmes ayant la même fonction que le volet d’air, en citer deux.

- ……………………………………………………………..

- ……………………………………………………………..

Question 1.8 : pourquoi doit-on injecter du gasoil afin d’augmenter la température en amont de l’EATS ?

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 1.9 : restituer sur le synoptique ci-dessous les codes des entrées-sorties des capteurs et actionneurs manquants en vous aidant du schéma électrique du système d’injection page 11 du dossier sujet.

SORTIES

ENTRÉES

B04

C

A

L

C

U

L

A

T

E

U

R

E

M

S

(A14)

B05

B102

B119

B207

B260

Y35

B37

A43

S68

Question 1.10 : compléter le tableau ci-dessous du réseau multiplexé (CAN).

| Calculateur | Réseaux | Type | Protocole | Vitesse de transmission | Tensions (V) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMS | - Backbone 1 - Backbone 2 | CAN | - - | - - | H L | - - |
| ACM | - | CAN | - | - | L | - |

Question 1.11 : entourer le ou les connecteur(s) du passe cloison permettant aux calculateurs EMS et ACM d’échanger les informations multiplexées avec l’habitacle.

Partie 2 : analyse fonctionnelle et structurelle de la dépollution du moteur DTI 11

Durée estimée : 45 mn

À l’aide du dossier ressource.

Question 2.1 : citer quatre polluants régis par la norme Euro 6.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 2.2 : le post traitement intègre quatre éléments principaux, lesquels ?

- ………………………………………………………………

- ………………………………………………………………

- ………………………………………………………………

- ………………………………………………………………

Question 2.3 : colorier en rouge la partie de l’EATS dans laquelle les polluants (CO, HC, Nox) sont neutralisés :

CO

HC

PM

Nox

Question 2.4 : citer deux modifications réalisées sur le nouveau système de dépollution appelé « albonair », par rapport à l’ancien.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 2.5 : restituer sur le synoptique ci-dessous les codes des entrées-sorties des capteurs et actionneurs à l'aide des schémas du système AdBlue du dossier sujet pages 12 et 13.

ENTRÉES

SORTIES

C

A

L

C

U

L

A

T

E

U

R

A

C

M

(A174B)

B262

Y81C

Question 2.6 : sur le schéma de principe du circuit d’AdBlue ci-dessous, colorier en :

- bleu le circuit d’alimentation en AdBlue ;

- vert le circuit d’alimentation en air ;

rouge le circuit de refroidissement.

Question 2.7 : préciser le rôle de la buse AHI.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 2.8 : sur le schéma de principe du module AHI ci-dessous, compléter les distributeurs en phase d’injection.

Partie 3 : mesures et analyse du dysfonctionnement

Durée estimée : 1h15

Lors d’un essai dynamique avec différents outils dont une valise de diagnostic, on obtient les valeurs des capteurs présentées dans le tableau de la question 3.1 (ci-dessous).

À l’aide du dossier ressource.

Question 3.1 : compléter le tableau de contrôle des capteurs du système de dépollution.

| Éléments contrôlés | Outil de mesure | Valeur attendue | Valeur trouvée |
| --- | --- | --- | --- |
| Capteur de température entrée DOC |  |  | 350 Ω |
| Capteur de température entrée DPF |  |  | 340 Ω |
| Capteur de pression différentielle entrée DPF |  |  | 3,90 V |
| Capteur de pression différentielle sortie DPF |  |  | 0,75 V |
| Capteur de pression carburant buse AHI |  |  | 0,5 V |
| Capteur de température entrée SCR | Ohmmètre |  | 325 Ω |
| Capteur de pression d’air |  |  | 1,4 V |
| Capteur de pression d’urée | Voltmètre | 0,5 à 4,5 V | 3,4 V |

Question 3.2 : reporter en rouge sur la courbe ci-dessous la valeur de la résistance du capteur de température « entrée DOC » et déterminer graphiquement la température correspondante.

Valeur de la température : …………….

Question 3.3 : reporter sur les courbes suivantes les valeurs des capteurs de pression du tableau de la question 3.1 et déterminer graphiquement les pressions correspondantes :

- tracer en rouge, le capteur de pression différentielle entrée DPF. Valeur : …………….

- tracer en bleu, le capteur de pression différentielle sortie DPF.     Valeur : …………….

- tracer en rouge, le capteur de pression carburant buse AHI.  Valeur : …………….

- tracer en bleu, le capteur de pression d’air.                             Valeur : …………….

On en déduit que :

- les températures en entrée du DOC et sortie du DOC ne correspondent pas aux valeurs minimales pour permettre la régénération ;

- la contre-pression venant des capteurs de pression différentielle est supérieure à 200 mBar ;

- la pression de carburant de la buse AHI est nulle.

Question 3.4 : en tenant compte des conclusions de la question précédente, compléter la liste ci-dessous avec trois conséquences supplémentaires pour le véhicule.

- surconsommation ;

- détérioration du turbo ;

- augmentation de la température du moteur ;

- ……………………………………………………………………………………… ;

- ……………………………………………………………………………………… ;

- ……………………………………………………………………………………… .

Suite à ces différentes informations, il est décidé de vérifier le fonctionnement du module électrovannes pour l’injecteur à l’échappement AHI.

| éléments contrôlés | borne | outil de mesure | valeur attendue | valeur trouvée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Électrovanne de coupure de carburant (FCV) | Entre 1 et 2 de l’électrovanne | Ohmmètre | 75 Ω ± 5 Ω | 74,8 Ω |
| Électrovanne de pilotage d’air (APV) | Entre 3 et 4 de l’électrovanne |  |  | 72,5 Ω |
| Électrovanne de dosage carburant (FDV) | Entre 5 et 6 de l’électrovanne |  |  | 100 MΩ |

Question 3.5 : préciser votre conclusion suite à l’analyse du tableau ci-dessus.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 3.6 : sur les schémas du système d’injection page 11 et du système de dépollution pages 12 et 13 du dossier sujet (nomenclatures dans le dossier ressource).

Entourer :

- en bleu les différents éléments contrôlés du système de dépollution cités dans le tableau page 8 du dossier sujet ;

Colorier :

- en rouge le ou les élément(s) incriminé(s).

Question 3.7 : indiquer la procédure de maintenance pour le nettoyage du DPF.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………	……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Question 3.8 : combien de fois au maximum peut-on nettoyer le DPF ?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Question 3.9 : quelles sont les précautions à prendre lors de la manipulation du filtre à particules ?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Schéma électrique du système d’injection

Schéma électrique du système de dépollution 1/2

A174B

Schéma électrique du système de dépollution 2/2

Schéma électrique du système de dépollution 2/2

A174B