Maintenance des matériels

Épreuve écrite - Session 2012

Report des notes

Page 3/10 :      /7

Page 4/10 :     / 8

Page 5/10 :     / 8

Page 6/10 :     / 5

Page 7/10 :     / 7

Page 8/10 :     / 5

Page 9/10 :    / 10

Page 10/10    / 10

Total     / 60

/ 20

Tracteur CLAAS ARION 630

DOSSIER TRAVAIL

MOTEUR

Mise en situation

Vous êtes employé dans une concession Claas, à Saulzet.

Votre chef d’atelier vous confie un dépannage sur un tracteur Arion 630.

Le client se plaint d’un manque de puissance du moteur.

Vous décidez de contrôler le fonctionnement du circuit d’alimentation et de gestion du moteur thermique.

1 Étude des caractéristiques.

1.1 Indiquez la cylindrée unitaire de ce moteur en cm3.

/ 1

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2 Indiquez la puissance maxi de ce moteur et le régime d’obtention.

/  1

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.3 Calculez la remontée de couple de ce moteur (calculs apparents)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/  1

2 Étude du circuit d’alimentation en carburant.

2.1 Passez en couleurs le circuit d’injection en fonction des pressions.

/ 4

Bleu : circuit BP       Vert : circuit de retour     Jaune : circuit aspiration       Rouge : circuit HP

Total page :     / 7

2.2 Sur le schéma hydraulique ci-dessous, identifiez les composants suivants :

/ 4

I, J, K, B42, F, H, Y344, G.

/ 4

2.3 Indiquez le nom et la fonction des éléments suivants :

F :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

H :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Y344 :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

G :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Total page :   /  8

2.4 Le moteur fonctionne au couple maxi. Quelle est la pression maximum que l’on peut relever dans le rail ?

/ 2

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.5 Complétez le schéma de l’injecteur dans les deux phases.

/ 2

Repos                                                            Injection

2.6 Sur le relevé de l’oscilloscope, indiquer ce que représente l’ensemble des 2 tracés.

/ 2

…………………………………………………………………      …………………………………………………………………………

2.7 Quel est l’intérêt  de ce fonctionnement ?

/ 2

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Total page :     / 8

/ 3

2.8 Coloriez la case des distributeurs concernés des schémas de l’élément H dans les phases suivantes :

Le moteur fonctionne normalement.

Le moteur fonctionne, l’injecteur est grippé ouvert.

Le moteur fonctionne avec une rupture de la canalisation de l’injecteur.

Quelles sont les incidences possibles sur le fonctionnement du moteur lorsque l’élément H se ferme?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/2

Total page :     / 5

Étude du système admission échappement

3.1 Sur le schéma, phase ralenti :

/ 1

Complétez la position de la vanne M38, passez en couleur le circuit d’admission et d’échappement en fonction de la température que l’on retrouve aux différents points.

/ 3

Identifiez les sondes B221, B222, B223.

/ 3

Bleu : 20º       Vert : 120º      Noir : 70º        Rouge : 480º

Total page : / 7

3.2 Sur le schéma, phase pleine charge à 1600tr/mn :

/ 1

- Complétez la position de la vanne M38 et passez en couleur le circuit d’admission et d’échappement en fonction de la température que l’on retrouve aux différents points.

/2

- Indiquez la valeur de température mesurée par la sonde B223.

/ 2

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Total page :     / 5

3.2.1  Quels sont les  polluants règlementés que l’on peut retrouver à la sortie d’échappement d’un moteur diesel ?

/ 2

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/ 2

3.2.2  Citez différents moyens utilisés pour réduire les émissions à l’échappement.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.1  Quelles sont les conditions requises pour permettre l’activation de la vanne  (M38) ?

/ 3

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.2  Complétez le tableau des valeurs constructeur dans cette phase de fonctionnement en vous aidant des documents DR8/13, DR10/13, DR11/13.

/ 3

| Composant | Valeur mesurée à 1600tr/mn | Valeur constructeur à 1600tr/mn |
| --- | --- | --- |
| Moteur vanne M38 | + 2 V |  |
| Sonde B223 | 120Ω |  |
| Sonde B221 | 98Ω |  |

Total page :     / 10

4.3 Voici le tableau de relevé de mesure à 1400tr/mn, moteur chaud sans charge, et sous charge.(Voir DR8/13, DR10/13, DR11/13).

| Composant | Valeur mesurée à 1400tr/mn Sans charge | Valeur mesurée à 1400tr/mn sous charge |
| --- | --- | --- |
| Moteur vanne M38 | -3.3V | + 1.5V |
| Sonde B223 | 204Ω | 90Ω |
| Sonde B221 | 3300Ω | 1133Ω |

Que peut-on en déduire ?

/ 6

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.4 Quels est le composant que l’on peut mettre en cause ?

/ 4

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Total page :     / 10